Eiendomsavdelingen Tekniske krav Merkemanual

Akershus, 15.12.2025

| 3.1 | 15.12.25 | Spesifiseringer solavskjerming og elkraft | ELL |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 31.10.24 | AFK | ELL |
| 1.0 | 31.12.23 | 1. utgave | ELL |
| Utgave | Dato | Beskrivelse | Godkjent |

afk.no

Innhold

1 Generelt	3

1.1 Generelt	3

1.2 Merkestreng	4

1.3 Materialvalg	4

1.4 Fargemerking	4

2 Eksempler på merking	5

2.1 Oppbygging	5

2.2 BYGNING	5

2.3 VVS	6

2.4 ELKRAFT	7

2.4.1 Merking på tegning	7

2.4.2 Krav til fysisk merking	7

2.4.3 Eksisterende merking og navngivning	7

2.4.4 Elektrofordelingers merkesystem	8

2.4.5 Kabler og ledninger	10

2.4.6 Transformatorer, koblingsbokser og uttak	11

2.5 EKOM og automatisering	13

VEDLEGG 1 – TFM-master	16

Generelt

Generelt

Alle komponenter skal merkes i henhold til NS 3457-serien, med de unntak, endringer og suppleringer som fremkommer av denne.

Alle komponenter skal merkes på tegning, og denne merkingen skal samsvare med merking i SD-anlegg og andre digitale systemer. Merkingen danner videre grunnlag for identifisering i byggherrens egne systemer, som FDVU-system, internkontrollsystemer, regnskap etc.

Fysisk merking i byggverket gjelder kun bygningsdelstabellens hoveddeler 3-7, men anlegg med grensesnitt mot andre fag, som røykluker, innerdører og solskjerming, skal fysisk merkes. Det skal etableres komplett entydig merking for alle tekniske anleggsdeler som sikrer enklest mulig vedlikehold og drift som ivaretar behov som de elektrotekniske og øvrige tekniske anlegg krever.

I eksisterende byggverk skal det i tidligfase vurderes hvordan nye og eksisterende anlegg og systemer skal merkes. Følgende forhold skal vurderes: - om eksisterende merkesystem skal benyttes på nye anlegg og systemer - om det skal benyttes ulike merkesystemer, eller - om eksisterende merkesystem skal endres. I vurderingene skal det tas hensyn til fordeler og ulemper for drift og sikkerhet, omfang av fysisk merking omfang av, alle digitale systemer som benytter merkesystem og samsvar med nye og eksisterende tegninger.

Merkestreng

Merking på tegning, andre digitale systemer som SD-anlegg og databaser skal inkludere Plasserings-ID.

Fysisk merking i byggverket skal ikke inkludere lokalitet (Plasserings-ID), og ellers omfatte «Minimum TFM-ID», basert på føringer og tillegg beskrevet nedenfor.

Typisk merkestreng:

++XXX XXX = NNNN.nnn.aa – BBBbb (++ZZZZ)

++XXX XXX Plasserings-ID: utleveres av byggherren; 3-sifret eiendomsnummer og 3-sifret bygningsnummer

=NNNN.nnn Systemkomponent Kode og Systemkomponent Nummer: nummer er systemets løpenummer og er unikt pr eiendom, utleveres av byggherren.

.aa Undernummer: Benyttes der det er spesifisert i NS 3457-serien eller under.

-BBB.bb: Komponentforekomst Kode og Komponentforekomst Nummer

(++ZZZZ): tilleggsinformasjon, benyttes kun når spesifisert under.

Materialvalg

Fysisk merking skal skje med skilt eller merketape av god kvalitet som er godkjent av byggherren.

Det skal som hovedregel merkes med egne graverte merkeskilt (flersiktsplast/metall) som «skrus, limes eller poppes» på objektet eller henges på objektet.

Merketeip skal kun brukes på produkter/komponenter/objekter som godkjennes av byggherren. I utgangspunktet godkjennes kun merketeip i normale bruksrom på ventiler, stikkontakter og lysarmaturer. I rom med industriell bruk, som verksteder, tekniske rom, kjeller, loft, kulvert, over himling, våtrom, husdyrrom, lager og liknende godkjennes ikke merketeip.

Fargemerking

Merk at farge på merkeskilt skal følge bestemmelser i andre standarder enn NS 3457-serien.

Eksempler på merking

Oppbygging

...

BYGNING

237-Solavskjerming

Styringsenheter skal merkes iht. kap 2.4 og 2.5, dvs. elkraftkomponenter merkes med system =4340.xxx og automatikk-komponenter merkes med system =5630.xxx.

Solvaskjermingsenheter skal merkes fortløpende, uten undernummer.

Eksempel på solavskjermingsgardin:

=2370.001-QXZ01

244-innerdører

Dører skal merkes med romnummer iht. DAK-manualen, som samsvarer med plantegninger.

Dører skal i karm merkes med dimensjonerende persontall for luftmengder i rommet.

249 – Brann- og røykgardiner

Det benyttes ikke undernummer.

Eksempel branngardin nr. 1:

=2443.001-DBZ01

263 – Røykluker og -sentral

Røykluker merkes med tilleggsinformasjon om hvilken røyklukesentral de er tilknyttet.

Det benyttes ikke undernummer.

Eksempel på røykluke nr. 2 tilknyttet røylukesentral 12:

=2630.002-DLA01(++5422.012)

VVS

320-varmeanlegg

Komponenter på varmeanlegget som styres av romkontroll skal merkes med tilleggsinformasjon om hvilket rom komponenten styrer.

Eksempel ventilmotor for varme til rom 211:

=3200.001.04-KAB01(++211)

360-Luftbehandling

Komponenter på ventilasjonsanlegget som styres av romkontroll skal merkes med tilleggsinformasjon om hvilket rom komponenten styrer. Sonespjeld som betjener flere rom skal ikke merkes med tilleggsinformasjon.

Eksempel VAV-spjeld tilluft til rom 211:

=3600.001.04-SQZ01(++211)

Eksempel VAV-spjeld avtrekk til rom 211:

=3600.001.05-SQZ01(++211)

335-brannslukking med Inergen eller Aerosol

Systemer tilkoblet sentral skal merkes med tilleggsinformasjon.

Eksempel gasslukker nr. 1 som ikke er tilkoblet sentral:

=3350.001-NTB01

Eksempel på samme gasslukker tilkoblet sentra nr. 3l:

=3350.001-NTB01 (++5422.003)

360-Brannspjeld

Brannspjeld skal merkes som komponenter på ventilasjonsanlegget. Brannspjeld som betjener et rom skal merkes med tilleggsinformasjon om hvilket rom komponenten styrer

Eksempel brannspjeld på tilluft fra brannspjeldsentral 5422.001:

=3600.001.04-SZZ01(++5422.001)

ELKRAFT

Merking på tegning

Se føringer i eget kapittel i DAK-manual. Navngivning og nummering følger kravene i dette dokumentet.

Krav til fysisk merking

Alle systemer, objekter eller komponenter i 400, 500, 600 og 700-serien skal ha enhetlig merking med levetid tilsvarende utstyret som merkes. Fysisk merking skal være iht. krav i NS 3420-W, kapittel WS, og NS 3457-9, kapittel 8.

Eksisterende merking og navngivning

Der nye installasjoner kommer som et tillegg til eksisterende installasjon skal eksisterende merking og navngivning videreføres.

Der nye installasjoner utgjør mesteparten av eksisterende installasjoner skal nye installasjoner følge kravene i gjeldende merkemanual og kravspesifikasjon. Eksisterende merking skal om mulig merkes om eller vurderes videreført som i dag.

Det skal ikke fremkomme dobbeltmerking eller duplikater av ulike anlegg og systemer.

Eksempel:

| Nr | Bygg | Gammel merking | Ny merking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | HF432.A.U.01 | =4320.001 |
| 2 | A | UF433.A.1.01 | =4330.002 |
| 3 | A | UF433.A.1.02 | =4330.003 |
| 4 | A | UF433.A.2.01 | =4330.004 |
| 5 | B | UF433.B.1.01 | =4330.005 |
| 6 | B | UF433.B.1.02 | =4330.006 |
| 7 | B | UF433.B.1.03 | =4330.007 |
| 8 | C | UF433.C.U.01 | =4330.008 |
| 9 | C | UF433.C.1.01 | =4330.009 |
| 10 | C | UF433.C.1.02 | =4330.010 |
| 11 | C | UF433.C.2.01 | =4330.011 |

Elektrofordelingers merkesystem

Løpenummer for alle elektrofordelinger skal være unike uavhengig om det er:

- hovedfordeling 		=4320.nnn

- underfordeling 		=4330.nnn

- driftsteknisk fordeling 	=4340.nnn

Siste «siffer» i =NNNN kan benyttes for å skille fordeling/sentral fra kursopplegg. Da benyttes 1 for fordeling/skap, og 2 for kursopplegg/sløyfer.

For registrering i FDV-systemet benyttes kun tresiffret nivå på =NNN, da det omhandler hele systemet og ikke på komponentnivå.

Eksempel:

| Nr | Bygg | Navn i FDV | Fysisk merking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | =432.001 | =4320.001 |
| 2 | A | =433.002 | =4330.002 |
| 3 | A | =433.003 | =4330.003 |
| 4 | A | =433.004 | =4330.004 |
| 5 | B | =433.005 | =4330.005 |
| 6 | B | =433.006 | =4330.006 |
| 7 | B | =433.007 | =4330.007 |
| 8 | C | =433.008 | =4330.008 |
| 9 | C | =433.009 | =4330.009 |
| 10 | C | =433.010 | =4330.010 |
| 11 | C | =433.011 | =4330.011 |

Eksempel på underfordeling nr. 2:

=4330.002

Fysisk merking skal utføres iht. fel og NEK 400, samt NEK 439.

Internmerking i fordelinger

Alle komponenter skal merkes.

Det benyttes 3-sifret undernummer til kursmerking. Kursmerkingen skal ha følgende nummerserie:

- Interne funksjoner				000

- Hovedkurser					100

- Belysning					200 (innendørs), 300 (utendørs)

- Generelle forbrukskurser				400-500

- Driftstekniske kurser (varme, solavskjerming)	600

- Utendørs (elbilladere, etc)			700

- Nødstrømskurser				900

Kurser til UPS, brannalarmsentral m.m. skal merkes iht. gjeldende standard. Vær obs på ulike fargemerkinger når det gjelder sikkerhetssystemer.

Kurs til brannalarmsentral og annet brannteknisk utstyr skal merkes med eget skilt med blå bakgrunn og hvit skrift.

Eksempel:

BRANNSENTRAL

-KWA610

UPS eller reservestrømsystemer skal merkes med oransje bakgrunn og svart tekst.

Eksempel:

DØRER

-KWA902

Fysisk merking i tavlefront

Merkes iht. NEK 439, NEK 400 og NS 3420-WS.

Minimumskrav til merking er systemnummer, beskrivende tekst, og spenningssystem

Eksempel:

=4330.002

ELEKTROFORDELING VERKSTED

TN-S 400 V

Eksempel med utvidet informasjon:

++234556=4330.002(++234555=4320.001)

ELEKTROFORDELING VERKSTED

FORSYNER: =4330.003, =4330.004 og =4330.005

TN-S 400 V

Kabler og ledninger

Hovedkurser

Hovedkurser merkes med tilleggsinformasjon om hvilken fordeling de forsyner.

Eksempel på lavspenningskabel fra kurs 14 i hovedfordeling 001 som forsyner en driftsteknisk fordeling:

=4320.001.014(++4340.002)

Kabler til forbrukskurser

Kabler til forbrukskurser merkes med kursnummer

Eksempel på lavspenningskabel fra kurs 14 i underfordeling 001:

=4330.001.014

Eksempel på lavspenningskabel fra kurs 522 i driftsteknisk underfordeling 002:

=4340.002.522

Fysisk merking av kabler:

All kabelmerking skal merkes med prefabrikkert merkeutstyr iht. NS 3420-W og NS 3457-9

Alle lavspenningskabler merkes iht. følgende:

- Ved startpunkt (fordeling)

- Ved sluttpunkt (stikk, skap eller boks)

- Hovedkurser merkes på hvert skille av brannskiller (ca. 30 cm fra skillet)

Alle signal- og styrestrømskabler merkes iht. følgende

- Kursopplegg for automatikk merkes i hver ende.

- Kursopplegg for IKT merkes i hver ende.

- Kursopplegg for adgangskontroll og porttelefon merkes i hver ende

Kabler som går til andre bygninger merkes med kursavgangen og tilførsel.

Eksempel:

Kabel fra kurs 15 i hovedfordeling i første etasje i bygg ++234 234 går til underfordeling i bygg ++234 233:

++234 234=4320.001.015

(++234 233=4330.001)

Transformatorer, koblingsbokser og uttak

Fysisk merking av koblingsbokser

Komponentene skal merkes med prefabrikkert merkeutstyr iht. NS 3420-W og NS 3457-9.

Merk! Alle kurser inn og ut skal merkes.

Eksempel på merking av transformator i lavspenningskurs:

FRA =4320.001.015

-TRA001

Transformator heis

IT 230 V / TN 400 V

TIL HEIS

NB! Merkeskilt på trafo skal inneholde informasjon om hva transformatoren heter i anlegget (-TRAnnn) og referer til kortslutningsberegninger og hovedkursskjema.

Eksempel på merking av koblingsboks i lavspenningskurs:

=4330.002.411

Koblingsboks stikkontaktkurs

TIL =4330.002-UEA411

FRA =4330.002.411

Til =4330.002-UEA411

Til (++ROMID)

UEA11

Andre koblingsbokser merkes med tilhørende systemnummer, men med alltid hvor tilførsel kommer fra, og hvor avganger går videre med komponentkode slik at neste koblingspunkt er definert.

Stikkontakter

Stikkontakter merkes fysisk med kursnummer.

Er det flere stikkontakter på samme sikringskurs skal disse merkes med samme kode som første stikkontakt.

Eksempel på stikkontakt fra underfordeling nr. 002, kursavgang 411:

=4330.002.411

=5630.211.01-RBA01

Eksempel på ladeuttak fra underfordeling nr. 001, kursavgang 1:

=4360.001.001

=5630.211.01-RBA01

Komponentene skal merkes med prefabrikkert merkeutstyr iht. NS 3420-W og NS 3457-9

Eksempel på merking av stikkontakt fra vern/sikringskurs 11 fra underfordeling (UF) nr 2:

=4330.202.411            =4330.002.411

Eksempel på kurs til belysning:

=4330.002.202

Denne merkestrengen merkes på lysbryter i rommet, og ev. stikkontakt lampen er tilkoblet. Belysningsarmaturer behøver ikke å merkes, men kursopplegget til lampen skal merkes.

443 - Nødlysanlegg

Nødlysanlegg merkes:

Eksempel på nødlyssentral (merkes uten sløyfenummer):

=4430.001-OUF01

=5630.211.01-RBA01

Eksempel på markeringsskilt nr. 25 på sløyfe 2 tilknyttet nødlyssentral 3:

=4430.003.02-UNA25

=5630.211.01-RBA01

EKOM og automatisering

510 – IKT

Merking skal avklares med lokal IT og drift av IKT.

Merking skal utføres iht. ekom og NEK 700.

Følgende retningslinjer gjelder:

- Sentraler merkes uten komponent

- Kabler merkes tilsvarende som lavspenning (=5210.001.001)

- Datakontakter (=5210.001.001)

542 - Brannalarmanlegg

Merking av detektorpunkter/sokler og manuelle meldere skal gjennomføres for å lette fremtidig bruk og vedlikehold av brannalarmanlegget. Alt utstyr i brannalarmanlegget skal merkes.

NB!  Merkeskilt/tape skal være utformet med hvit bakgrunn og sort tekst

Brannkomponenter (detektorer) skal merkes med sentralnummer og adresser som inkluderer sløyfenummer og komponentnummer. Dette er gjennomført for at betegnelsen i merking og varsling i branntablå skal være like.

Eksempel på merking av detektor nr. 79 på sløyfe nr. 2 fra brannalarmanleggsentral nr. 1:

=5420.001.02

02.079

Detektor merkes fysisk med sløyfenummer og detektornummer.

Eksempel på merking av detektor n2. 79 på sløyfe nr. 2:

02.079

5422 – undersentraler

Undersentraler som utelukkende styrer komponenter og anlegg med brannteknisk funksjon, som får signal om brann fra brannalarmsentralen, skal ha systemnummer 5422.

Se eksempler for røyklukesentral, brannspjeldsentral, branngardinsentral.

Eksempel på undersentral nr. 2:

=5422.002

54x - Talevarsling og lydanlegg

Systemkode 5540 merkes tilsvarende som for brannanlegg (ref. NS3457 Del 9).

563 - Automatikk

Komponenter som tilhører romkontroll og styrer et rom skal merkes med komponentens romlige plassering. Romnummer skal inngå som systemets løpenummer.

Eksempel på bevegelsesdetektor rom nr. 211:

=5630.211.01-RBA01

=5630.211.01-RBA01

Eksempel på temperaturgiver rom nr. 211:

=5630.211.01-RTC01

=5630.211.01-RBA01

Eksempel på kombinert temperatur- og CO2-giver rom nr. 211:

=5630.211.01-RMA01

=5630.211.01-RBA01

- VEDLEGG 1 – TFM-master

TFM-master skal inneholde alle systemer i et prosjekt.

Under vises et eksempel på TFM-master:

| Systemnummer | Systemdelnummer | Systemnavn |
| --- | --- | --- |
| 2340 | 001 | Lås og beslag |
| 2340 | 002 | Port |
| 2370 | 001 | Solavskjerming nr.1 |
| 2370 | 002 | Solavskjerming nr.2 |
| 2443 | 001 | Branngardin nr.1 |
| 2630 | 001 | Røykluker |
| 2770 | 001 | Fasadeskilt |
| 3100 | 001 | Vannforsyning, tappevann, berederanlegg |
| 3111 | 001 | Bunnledninger for spillvann |
| 3112 | 001 | Bunnledninger for overvann |
| 3120 | 001 | Takavvanning med sluk |
| 3140 | 001 | Forbruksmåler varmt forbruksvann |
| 3200 | 001 | Varmeanlegg nr.1 |
| 3200 | 002 | Varmeanlegg nr.2 |
| 3310 | 001 | Manuell brannslokking med vann |
| 3320 | 001 | Sprinkleranlegg |
| 3320 | 002 | Brannslokkeanlegg sprinkler nr.1 |
| 3320 | 003 | Brannslokkeanlegg sprinkler nr.2 |
| 3320 | 004 | Brannslokkeanlegg sprinkler nr.3 |
| 3350 | 001 | Brannslukking med inergen eller aerosol |
| 3400 | 001 | Gass og trykkluft |
| 3530 | 001 | Teknisk kjøling |
| 3600 | 001 | Ventilasjonsanlegg nr.1 |
| 3600 | 002 | Ventilasjonsanlegg nr.2 |
| 3600 | 003 | Ventilasjonsanlegg nr.3 |
| 3600 | 004 | Ventilasjonsanlegg nr.4 |
| 3600 | 005 | Ventilasjonsanlegg nr.5 |
| 3650 | 001 | Spesialavtrekk nr.1 |
| 3650 | 002 | Spesialavtrekk nr.2 |
| 3700 | 001 | Kjøleanlegg |
| 3810 | 001 | Sikring av forbruksvann, legionellasikring |
| 3820 | 001 | Fettutskiller |
| 3820 | 002 | Oljeutskiller |
| 4111 | 001 | Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett |
| 4120 | 001 | Jordingsanlegg |
| 4130 | 001 | Lynvern |
| 4220 | 001 | Nettstasjon |
| 4321 | 001 | Hovedfordeling |
| 4322 | 001 | Stigekabler |
| 4330 | 001 | Underfordeling elektro nr.1 |
| 4330 | 002 | Underfordeling elektro nr.2 |
| 4330 | 003 | Underfordeling elektro nr.3 |
| 4330 | 004 | Underfordeling elektro nr.4 |
| 4330 | 005 | Underfordeling elektro nr.5 |
| 4340 | 001 | Ventilasjonsanlegg nr.1 |
| 4340 | 002 | Ventilasjonsanlegg nr.2 |
| 4340 | 003 | Ventilasjonsanlegg nr.3 |
| 4340 | 004 | Ventilasjonsanlegg nr.4 |
| 4340 | 005 | Ventilasjonsanlegg nr.5 |
| 4420 | 001 | Belysningsutstyr nr.1 |
| 4420 | 002 | Belysningsutstyr nr.2 |
| 4430 | 001 | Nødlysutstyr |
| 4500 | 001 | Elvarme (Elektrisk varmekabler) |
| 4500 | 002 | Elvarme (Elektrisk varmeanlegg for taksluk) |
| 4620 | 001 | Avbruddsfri kraftforsyning (UPS) |
| 4710 | 001 | Solcelleanlegg nr.1 |
| 4710 | 002 | Solcelleanlegg nr.2 |
| 5150 | 001 | Telefordelere |
| 5420 | 001 | Brannalarmanlegg |
| 5422 | 001 | Brannspjeldsentral |
| 5430 | 001 | Adgangskontroll og innbruddsalarm |
| 5440 | 001 | Pasientsignal/HCWC-alarm |
| 5530 | 001 | Internfjernsyn / Overvåkningsanlegg |
| 5540 | 001 | Talevarsling |
| 5550 | 001 | Teleslynge/IR-anlegg |
| 5560 | 001 | Bilde og AV-utstyr |
| 5620 | 001 | SD-anlegg |
| 5620 | 002 | Automatikk |
| 5640 | 001 | Buss-systemer |
| 6110 | 001 | Prefabrikkerte kjølerom |
| 6120 | 001 | Prefabrikkerte fryserom |
| 6210 | 001 | Heis nr.1 |
| 6210 | 002 | Heis nr.2 |
| 7320 | 001 | Utendørs varme |
| 7440 | 001 | Utendørs lys |
| 7450 | 001 | Utendørs elvarme |