KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE NS 8407

67709 – Bekkefaret 14 og 16 Ny svalgang

Opsjon på svalgang Bekkefaret 12-14

BILAG II.20

PROSJEKTSPESIFIKK FAGBESKRIVELSE

Tilbudsfrist 26.06.2026 kl. 12.00

OPPDRAGSGIVER OG BIDRAGSYTERE

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune PL:	Kjell Gunnar Gjersvold

PGL, ARK: KVADRAT arkitekter AS - Toralf Domaas LARK:	Henning Larsen - Ragnhild Syrstad

RIB:	Cowi AS - Terje Nilssen RIBfy:	Cowi AS - Thale Berg Nelson

RIBr           AFRY AS Agnete Aas Haukås

RIE:	Cowi AS - Øivind Jensen

RIV:	Cowi AS - Thomas Jedensjö RIG:	Norconsult AS - Simone Dorigato

Overvann:	Cowi AS - Birgitte Taugbøl Kragset

INNHOLDSFORTEGNELSE

- GENERELL DEL	4

ORIENTERING OM PROSJEKTDOKUMENTENE	4

GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER OG KRAV	4

BYGGETRINN, OPSJONER                                                                                                  	7

- BYGNING	8

  - BYGNING, GENERELT	8

  - GRUNN OG FUNDAMENTER	10

  - BÆRENDE KONSTRUKSJONER	11

  - YTTERVEGGER	13

  - INNERVEGGER	16

  - DEKKER	16

  - YTTERTAK	17

  - FAST INVENTAR	17

  - TRAPPER, BALKONGER M.M.	17

  - ANDRE BYGNINGSMESSIGE DELER	17

- VVS-INSTALLASJONER	19

- VVS-INSTALLASJONER, GENERELT	19

- SANITÆR	21

- VARME	22

- BRANNSLOKKING	22

36 LUFTBEHANDLING	23

- ELKRAFTINSTALLASJONER	24

- ELKRAFTINSTALLASJONER, GENERELT	24

- BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT	24

- HØYSPENT FORSYNING

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE NS 8407	1

BILAG II.20	1

OPPDRAGSGIVER OG BIDRAGSYTERE	1

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune PL:	Kjell Gunnar Gjersvold	1

1	GENERELL DEL	6

ORIENTERING OM PROSJEKTDOKUMENTENE	6

Konkurransegrunnlag	6

GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER OG KRAV	6

Generelt	6

Orientering om beskrivelsen	6

Totalentreprenørens ansvar for prosjektering	6

Totalentreprenørens ansvar for byggesaken	7

Uavhengig kontroll	7

Materialprøve og referansefelt	7

Fargeprøve og fargevalg	7

Plassering av utstyr	7

BYGGETRINN, OPSJONER	8

Generell orientering. Gjelder alle fag	8

2	BYGNING	9

20	BYGNING, GENERELT	9

20- Generelt	9

29- Rivearbeider	10

21	GRUNN OG FUNDAMENTER	10

212 Byggegrop	10

216 Direkte fundamentering	10

22-	Generelt	10

22	YTTERVEGGER	12

23-	Generelt	12

231 Bærende yttervegger	12

233 Glassfasader, Bekkefaret 14-16	12

234 Vinduer, dører, porter   Ytterdører	13

235 Utvendig kledning og overflate	14

236 Innvendig overflate	14

24	DEKKER	14

24-	Generelt	14

256 Faste himlinger og overflatebehandling	14

25	YTTERTAK	14

261 Primærkonstruksjon for yttertak	14

262 Taktekking	14

26	FAST INVENTAR	15

27- Generelt	15

27	TRAPPER, BALKONGER M.M.	15

282 Utvendige trapper	15

287 Andre rekkverk, håndlister og fendere	15

3	VVS-INSTALLASJONER	15

28	VVS-INSTALLASJONER, GENERELT	15

LUFTBEHANDLING	15

36- Generelt	15

4	ELKRAFTINSTALLASJONER	16

40	ELKRAFTINSTALLASJONER, GENERELT	16

40-	Generelt	16

41	BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT	16

41-	Generelt	16

411 Kabelføring for elkraftinstallasjoner	16

412 Jording for elkraftinstallasjoner	17

413 Lynvern	17

42	HØYSPENT FORSYNING	17

42-	Generelt	17

43	LAVSPENT FORSYNING	17

43-	Generelt	17

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk	17

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner	18

44	LYS	18

44-	Generelt	18

442 Belysning	18

443 Nødlys	18

45	ELVARME	19

45-	Generelt	19

453 Varmeelementer for innebygging	19

46	RESERVEKRAFT	19

46-	Generelt	19

5	EKOM OG AUTOMATISERING	19

50	EKOM OG AUTOMATISERING, GENERELT	19

50-	Generelt	19

51	BASISINSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING	19

511 Kabelføring	19

512 Jording	19

514 Inntak for ekom og automatisering	19

515 Fordelinger for ekom og automatisering	19

52	INTEGRERT KOMMUNIKASJON	20

52-	Generelt	20

53	TELEFONI OG PERSONSØKING	20

53-	Generelt	20

532 Telefoni	20

54	ALARM OG SIGNAL	20

54-	Generelt	20

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm	20

56 AUTOMATISERING	21

56- Generelt	21

6	ANDRE INSTALLASJONER	21

60- ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT	21

76	ANDRE UTENDØRS ANLEGG	21

76-	Generelt	21

77	ANDRE UTENDØRS ANLEGG	28

77-	Generelt	28

- 25

- LAVSPENT FORSYNING	25

- LYS	26

- ELVARME	27

- RESERVEKRAFT	27

- EKOM OG AUTOMATISERING	28

- EKOM OG AUTOMATISERING, GENERELT	28

- BASISINSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING	28

- INTEGRERT KOMMUNIKASJON	28

- TELEFONI OG PERSONSØKING	29

- ALARM OG SIGNAL	29

56 AUTOMATISERING	29

- ANDRE INSTALLASJONER	30

60- ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT	30

- UTENDØRS	31

- UTENDØRS, GENERELT	31

- BEARBEIDET TERRENG	32

- UTENDØRS KONSTRUKSJONER	33

- UTENDØRS RØRANLEGG	34

- UTENDØRS ELKRAFT	34

- VEIER OG PLASSER	35

- PARK OG GRØNTANLEGG	36

- UTENDØRS INFRASTRUKTUR	37

- ANDRE UTENDØRS ANLEGG	37

- GENERELL DEL

ORIENTERING OM PROSJEKTDOKUMENTENE

Konkurransegrunnlag

Jfr. II.00 Dokumentoversikt konkurransegrunnlag

Tegninger i PDF-format gjelder foran tegninger i øvrige format.

GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER OG KRAV

Generelt

Alle krav og bestemmelser gitt i eller i medhold av gjeldende lovverk, skal følges i prosjektet og oppfylles i leveransen. Det gjøres spesielt oppmerksom på:

−Plan- og bygningsloven og TEK17

−Gjeldende reguleringsplan med reguleringsbestemmelser

−Byggherreforskriften

−Arbeidsmiljøloven

−Mattilsynets regelverk

Orientering om beskrivelsen

Denne beskrivelsen er i form av en funksjons-/ytelsesbeskrivelse. Der de fagvise beskrivelsene er organisert etter NS 3451 bygningsdelstabellen. Dersom det framkommer motstridende opplysninger i konkurransegrunnlaget, så skal den dyreste løsning legges til grunn for tilbudet og alternativ løsning spesifiseres og prises separat i tilbudet.

Beskrivelsen er basert på utarbeidede tegninger og på prosjektspesifikke avklaringer truffet i forprosjekt, de tekniske tegningene er å anse som et forslag. Kravene i denne beskrivelsen skal følges i prosjektet og oppfylles i leveransen. Dette kapittelet angir overordnede prosjektkrav og har henvisninger til bakenforliggende prosjektforutsetninger.

Beskrivelsen er i hovedsak basert på utarbeidede tegninger og henvisninger til relevante standarder, NBI-byggdetaljblader og andre dokumenter. Henvisninger til NBI-byggdetaljblader er ment å være et supplement til tegninger og beskrivelser i de tilfeller hvor disse ikke gir noen fullgod dokumentasjon for utførelsen.

Generelt gjelder kravene i NS 3420, siste utgave.

For faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det eksisterer anerkjente normer eller forskrifter mht. materialer eller arbeidets utførelse, skal disse følges.

Likeledes skal anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse fra å fravike disse.

Krav gitt i konkurransegrunnlagets del IV-Referansedokumenter gjelder for alle fag, og skal tilfredsstilles.

Totalentreprenørens ansvar for prosjektering

Totalentreprenøren har ansvaret for all videre prosjektering.

Totalentreprenøren overtar også ansvaret for de spesifikasjoner og tegninger som byggherren har utarbeidet, inkl. øvrige godkjenninger av offentlige myndigheter. Det må påregnes at deler av prosjektet skal utvikles/detaljeres også i samråd med representanter fra byggherresiden.

Totalentreprenøren har ansvar for at det gjennomføres gjennomgang med utførende før byggestart. Det poengteres at selv om det i de ulike fagkapitler kan være beskrevet forslag til fagdeling/ansvarlige, er det totalentreprenøren som er ansvarlig for en komplett leveranse og fordeling av de ulike arbeider innenfor egen organisasjon/mot underentreprenører m.m.

Totalentreprenørens ansvar for byggesaken

Rammetillatelse er gitt d. 10.11.25 (BYGG-25/00906).

Endelig brannkonsept foreligger basert på heldekkende sprinkleranlegg.

Arbeidstilsynets godkjenning foreligger.

Totalentreprenøren overtar ansvaret for videre byggesaksbehandling; søknad om igangsettingstillatelse, søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest mm.

Uavhengig kontroll

Det er vurdert at det ikke er behov for uavhengig kontroll iht. SAK-10 §14-2

Kommunen kan i forbindelse med rammesøknaden sette egne krav til uavhengig kontroll.

Byggherre er i så fall ansvarlig for kontrahering av de firma som skal gjennomføre uavhengig kontroll. Disse skal kontrollere de firma totalentreprenøren kontraherer. Totalentreprenør har ansvar for koordinering av uavhengig kontrollør.

Materialprøve og referansefelt

For alle leveranser skal materialprøver på produkter som skal leveres fremlegges for godkjenning av byggherre. Videre er det forutsatt at totalentreprenøren skal utføre referansefelt for de fleste typiske montasjer (puss, maling mm). Størrelsen på hvert referansefelt må påregnes til omtrent 5 - 10 m2.

Dersom prøven gir uheldig resultat, skal ny prøve utføres. Godkjent prøve danner grunnlag for de videre arbeid (av tilsvarende art).

Fargeprøve og fargevalg

Farger skal velges fritt av arkitekt og fremlegges for godkjenning hos byggherren innenfor NCS eller RAL systemet, eventuelt de enkelte produkters fargespekter. Det skal oppsettes fargeprøver, størrelsen på hvert referansefelt må påregnes til omtrent 5 - 10 m2. Dersom prøven gir uheldig resultat, skal ny prøve utføres. Godkjent prøve danner grunnlag for videre malerarbeider.

Det poengteres at alle bygningsdeler, produkter og materialer i dette prosjektet skal være ferdig overflatebehandlet til komplett utførelse, selv om det for enkeltprodukter ikke er nevnt hvilken overflatebehandling det skal være. Der det i beskrivelsen ikke er entydig nevnt hvilken behandling / overflate som er forutsatt, er dette entreprenørens valg. Bekreftelse på riktig valg / type / farge bes imidlertid innhentes fra arkitekt og byggherren før bestilling.

Plassering av utstyr

Plassering av teknisk utstyr, brytere, dimmere, følere, berøringsfrie døråpner mm må godkjennes av byggherre før montering. Minikanaler skal unngås

BYGGETRINN, OPSJONER

Generell orientering. Gjelder alle fag

Hovedalternativet som er beskrevet i det etterfølgende er for klimaskjermet svalgang mellom Bekkefaret 16 og 14 og utvendig trapp ned til annen svalgang

Svalgangsdel videre mot Bekkefaret 12 vil være en opsjon.

Disse skal prises for seg og vil være opsjoner, jf. I.10 Konkurransegjennomføring Nye svalganger BekkefaretDale og III.10 Prisskjema.

Valg av om opsjonen kontraheres gjøres ved kontraktstildeling.

- BYGNING

- BYGNING, GENERELT

20- Generelt

Det vises til vedlagte tegninger fra ARK;

- A10-02 Situasjonsplan fra KK

- A21-01 Ny plan BF 12, 14 og 16, uten svalgang

- A21-02 Ny plan BF 12, 14 og 16, med sva

- A40-01 Oppriss svalgang, klimatisert

- A70-01 Perspektiv, svalganger

Tegning fra LARK for utomhusarbeider;

- -L-03 Utomhusplan Svalganger

Videre skal premissene gitt av RIBR og geoteknisk vurderingsrapport tilfredsstilles, jf.:

- A272332-006 - Brannkonsept svalganger og ombygging

- Brannskisse nr. 12, 14 og 16

- 52507354-RIG-R01 Vurderingsrapport(1)

Entreprenørene skal legge vedlagte brannkonsept og brannskisser til grunn for prisingen.,

Statiske løsninger, beregninger og utforming påhviler helt og holdent totalentreprenøren. Løsninger skal velges i samråd med arkitekt.

Gjeldende standarder og anerkjente løsninger skal legges til grunn i prosjektet. Valgte løsninger må kunne dokumenteres.

Bygningsmessige hjelpearbeider:

Alle bygningsmessige hjelpearbeider som er nødvendige for å oppnå en komplett leveranse iht. beskrivelsen skal medtas i totalentreprisen. Dette gjelder f. eks hulltaking, tetting/branntetting, spikerslag og inspeksjonsluker i sjakter/fasthimling (for tekniske installasjoner).

Primærkonstruksjoner skal oppføres med nødvendige innkubbinger/forsterkninger for åpninger. Krav til glass iht. gjeldende NS 3510 og TEK17 §12-17.

Bruk av sikkerhetsglass (herdet glass) i inngangspartier, i trafikkareal og i alle felt som er lavere enn

90cm høyde – gjelder på begge sider av glasset og både på glassfelt i innervegger og yttervegger.

Alle kollisjonsutsatte glass/glassfelt skal markeres med foliering, dette skal avklares i detaljprosjektet. All foliering av glass er gjenstand for arkitekt-, bruker- og byggherremedvirkning og utformes iht. deres ønsker og behov.

Trevirke og trebaserte produkter skal stamme fra bærekraftig skogdrift.

Farger på alt som er beskrevet som feks pulverlakkerte, lakkerte og malte overflater, bestemmes av arkitekt i detaljprosjektet.

Det gjøres oppmerksom på at denne beskrivelsen ikke er uttømmende, det vises også til ARK-tegninger og kommunens kravspesifikasjoner.

29- Rivearbeider

For etablering av nye svalganger mm medtas her fjerning av rekkverk utenfor leilighet 1 / 07 Fellesrom i Bekkefaret 14. Noe bordklening kan også bli nødvendig å rive for å «koble» svalgangen til bygget..

Det må også rives bordkledning, lekter, papp og asfaltplater på gavelveggen på Bekkefaret 16 i det omfanget som berører den nye svalgangen.

- GRUNN OG FUNDAMENTER

212 Byggegrop

Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de stedlige forhold.

216 Direkte fundamentering

Svalgangene er ferdig fundamentert med ringmur/sålefundamenter og trapp er støpt.

Tilbake fylling mot støttemurer og fundamenter er utført med kvalitetsmasser (stedlige masser og/eller tilkjørte masser).

BÆRENDE KONSTRUKSJONER

- Generelt

Denne beskrivelsen er en overordnet funksjonsbeskrivelse med forslag til løsning av bæresystemet. Nødvendige avklaringer i tilbudsfasen, samt komplett prosjektering for prosjektet, utføres av TE og hans rådgivere.

I det etterfølgende beskrives funksjonskrav til bærende konstruksjoner. Det er TEs ansvar å sammenholde de totale funksjonskrav mht. prosjektering og bygging av de enkelte konstruksjonsdeler. Ved evt. uoverensstemmelser mellom funksjonskrav i de enkelte konstruksjonsdeler skal det strengeste kravet legges til grunn for entreprenørens arbeid.

Det er entreprenørens ansvar å besørge og bekoste all nødvendig prosjektering, samt uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i hht. gjeldende offentlige krav.

Tiltakshaver har rett til innsyn i alle sider av prosjekteringen og kontrollen.

Betongtrapp

Sammen med fundamentene til svalgangen er det etablert en plasstøpt betongtrapp fra dagens terrasse på Bekkefaret 14 og ned til terreng for fremtidig svalgang fra Bekkefaret 12.

Trappen skal være klimaskjermet som svalgangen og avsluttes med dør i begge ender.

Trappen skal senere fungere som en tilførselsvei mellom Bekkefaret 12 og 14, der det skal bygges en åpen svalgang.

Denne svalgangen er ikke en del av denne entreprisen.

Det forutsettes bæresystem i stål (søyler og dragere) for svalganger.

Tak med over svalganger med bærende TRP-plater, lav profil. TRP-plater over klimaskjermet del av svalganger skal ha antikondensbelegg. Valgfri farge for TRP-plater iht. leverandørens standardsortiment.

Det er ikke utarbeidet egne tegninger for RIB.

Alle bærende konstruksjonene skal beregnes og utføres i hht. gjeldende norske lover, forskrifter og standarder for de forskjellige fagområdene skal følges. Så som bl.a:

- NS–EN 1990:2002+NA:2008 - Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

- NS-EN 1991-1-1 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger

- NS-EN 1991-1-4 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster – Vindlaster

- NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

- NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner

Ved valg av prefabrikkerte elementer skal byggets beregningsmessige og faktiske stabilitet være sikret i de forskjellige montasjefasene.

Det skal utarbeides entydige konstruksjons- og produksjonstegninger for alle konstruksjoner. Tegningene skal inneholde de opplysninger som kreves i de respektive norske standarder.

Bestandighet og dimensjonerende brukstid

Byggets hovedbærekonstruksjon prosjekteres med krav til bestandighet ut fra byggets dimensjonerende brukstid. Bygningen klassifiseres som "Bygningskonstruksjoner og andre vanlige konstruksjoner", og dimensjonerende brukstid fastsettes i henhold til NS-EN 1990 til 50 år.

Nedbøyning

For konstruksjoner i bæresystemet er følgende forutsatt:

- Nedbøyningskrav for hovedbæring:	L/300

- Utbøyning for vertikale konstruksjoner:  L/300

TE er ansvarlig for all nødvendig dimensjonering. Her inngår utforming av statiske system, materialer og dimensjoner.

Korrosjonsbeskyttelse

Korrosivitetskategori bestemmes i henhold til NS-EN ISO 12944-2. Korrosjonsbeskyttelse skal ha holdbarhet H i henhold til NS-EN ISO 12944-1.

Innkledd stål i tørre konstruksjoner:	ingen korrosjonsklasse Eksponert stål innvendig:	Korrosjonsklasse 3

Eksponert stål utvendig:	Korrosjonsklasse 4

Alle eksponerte bærende stålkonstruksjoner skal min. grunnes/primes med rusthindrende middel og males min. 2 strøk i RAL-farge som bestemmes senere.

Sveiser

Alle synlige sveiser skal ha jevne overganger uten sprang, grater og lignende. Sveiser på plane flater slipes ned, slik at de ikke er synlige etter overflatebehandling.

Brann

Bærende bygningsdeler utføres for krav som er definert i henhold til tekniske forskrifter. Evt. brannisolering eller brannmaling skal inkl.

Det henvises ellers til brannstrategi utarbeidet av COWI AS.

- YTTERVEGGER

- Generelt

Komplette yttervegger, inkl. vinduer og dører, skal generelt oppfylle krav til varmeisolering og tetthet. Yttervegger utføres med fritt valgt konstruksjon med nødvendige avstivninger.

Fasader skal utformes med tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader med god motstandsevne mot ytre påvirkninger. Bygningsfysiske krav skal ivaretas gjennom gode og gjennomprøvde detaljer i all oppbygning. Se nærmere beskrivelse av utvendig og innvendig kledning i egne kapitler i denne beskrivelsen.

Diffusjonstettingen skal være sammenhengende også i hjørner. Rør og ledninger skal ikke bryte dampsperren, hvis dette må skje skal det tettes godt mot rør og ledninger. Det skal benyttes underkledning som tåler værpåkjenninger i byggeperioden. Musebånd eller annen musetetting skal monteres, dessuten også tetting for å unngå fuglereir der dette anses som nødvendig.

231 Bærende yttervegger

Det vises til beskrivelse i kap. 22 BÆRENDE KONSTRUKSJONER.

Yttervegger er bærende for overliggende takkonstruksjoner for yttervegger.

Varmeisolering og tetting”. Svalganger skal ikke være fullisolerte, og det er tilstrekkelig med 100 mm isolasjon i yttervegger og tak. Yttervegger skal tilfredsstille brannkrav angitt i brannkonsept og brannskisser. Detaljer utarbeides i detaljprosjektet.

233 Glassfasader, Bekkefaret 14-16

Svalgang mellom Bekkefaret 14 og 16 samt trapp til nedre nivå skal klimaskjermes. Her etableres et klimaskall / yttervegger i aluminiumsystem med glass (fra bunn til topp) som gir klimatett utførelse for alle yttervegger vist i tegninger, inkl. for skråfelt ved trapp mot øst. Innvendig og utvendig karm i natureloksert utførelse.

Tette isolerte felt i overganger mot tak og eksisterende bygninger / yttervegger samt skråfelt ved trapp mot vest.

Dør til utvendig terrasse og til trapp fra nedre nivå (til trapp) skal tilfredsstille krav til fri bredde og kontrastfarge iht. TEK17 (UU). Rullestoltilpasset terskel for dør til terrasse.

Ingen krav til u-verdi for glass- / alu yttervegger eller -dører, men pga. fare for høy temperatur i svalgangen mellom Bekkefaret 14 og 16 skal solutsatte fasader ha en g-faktor på ca. 0,35. På øvrige fasader kan verdien være høyere.

Her bemerkes innledende tekst om at utvendig trapp (med vegger og tak) samt svalgangsdel videre mot Bekkefaret 12 skal prises for seg og vil være en opsjon. Det betyr at dersom kun hovedalternativet blir kontrahert så skal utførelsen inkludere tett glass- / alu-yttervegg også for parti foran trapp.

Sikkerhetsglass skal leveres iht. krav i siste NS 3510 og TEK17. Sikkerhetsglass skal være herdet (ikke trådglass). Det skal medtas forskriftsmessig sikkerhetsmerking / kontrastmerking av glass.

234 Vinduer, dører, porter   Ytterdører

Ytterdører vist i gavlvegg i eksisterende bygg for Bekkefaret 14 og 16 er del av en annen entreprise.

Dette tilbudet skal inkludere øvrige utvendige dører fra skjermvegg og svalganger som er vist i tegninger.

Dører skal leveres med ferdig overflatebehandling, beslag, samt nødvendige utsparinger og forsterkninger for dørautomatikk, adgangskontroll ol.

Det kreves solide karmjusteringshylser og skruer. I tillegg skal det kiles for å unngå vridning av karm. Alle dører skal ha minimum fire solide skruhengsler.

Dører skal forberedes for tilkobling til byggets skallsikring der det er aktuelt. De skal videre tilpasses og samvirke med adgangskontrollsystemet for bygget. Det vises til Byggforskseriens byggdetaljblad

520.415 ”Beslag mot nedbør” og 520.406 ”Fugetetting med elastisk fugemasse”.

Dørblad, karm og ramme:

Alle ytterdører til svalgangen leveres som isolerte stabile dører i lakkert aluminium eller lignende. Alle ytterdører og skåtefelt leveres med utvendig sparkeplate (høyde 350mm) og med minimum tre justerbare/skjulte hengsler.

Beslag, foringer og listverk:

Utvendig smyg kles enten med samme type kledning som veggen døra står i eller et malt panelbord – avklares i detaljprosjektet. Utover dette skal dører ikke ha utvendig omramming.

Dryppnese og sålbenkbeslag skal være lakkert aluminium. Vannbrett skal ha samme overflatebehandling som kledningen veggen står i.

Standard utførelse for innvendige foringer og listverk, i malt utførelse. Lås og beslag:

Det vises generelt til kommunens kravspesifikasjon. Alle nødvendige lås og beslag leveres og

prosjekteres av totalentreprenøren og koordineres mot leverandør av adgangskontroll. Låsplan skal avtales og legges fram for byggherren og godkjennes før bestilling. Nøkler skal inngå i leveransen - antall nøkler avtales med byggherren i detaljprosjekteringen. Rømningsveier utrustes med beslag iht. til lover og regler for denne type bygningsmasse

Beslag, dørautomatikk, -pumper, -motorer, -holdere etc skal være av god kvalitet.

Ytterdør til trapp skal leveres med adgangskontroll, elektriske sluttstykker og tilhørende dørstyring/dørautomatikk (motor, dørpumpe og berøringsfri døråpner).

Dører er merket “A” i plantegning. Låser skal her ha mulighet for tilkobling til Pava / velferdsteknologi. Dør skal gå ulåst ved utløst brannalarm.

Totalentreprenør skal utover dette sørge for at krav til universell utforming tilfredsstilles ved å levere automatisk døråpner (motor, dørpumpe og berøringsfri døråpner) der det er nødvendig med tanke på åpningskraft - avklares i detaljprosjektet.

Dører merket “D” i plantegning leveres med automatisk døråpner. Dette gjelder også for to eksisterende dører til fellesrom / fellesstuer i Bekkefaret 14 og 16.

Dørbeslag skal leveres i forkrommet matt utførelse, med dørvridere med mutterfeste og langskilt.

235 Utvendig kledning og overflate

Generelt vises det til fasadetegninger.

Det monteres gjennomfargede fasadeplater m/glatt overflate i fargen Natur (Swisspearl Construction - fasadeplate av fibersement - Swisspearl) er montert på andre detaljer på byggene og det ønskes at dette videreføres.

Monteringsanvisning fra leverandør følges med tilhørende festemidler, beslag og pakninger.

Gavl / yttervegg for Bekkefaret 14 forlenges frem mot svalgang (lengde ca 1,4 m); her påsettes luftet tømmermannskledning som ytterveggen for øvrig (isoleres)

Kledning skal behandles med grunning og 2 strøk oljebeis av ekstra god kvalitet og med lang holdbarhet. Sidekanter / tverrender behandles grundig. Farge velges av arkitekt.

Brannkrav iht. brannkonsept.

236 Innvendig overflate

Innvendige kledninger og overflater skal generelt være robuste og miljøvennlige med lave emisjonstall og gode renholdsegenskaper.

- DEKKER

- Generelt

Alle gulv i prosjektet er av type utegulv og er en annen entreprise.

256 Faste himlinger og overflatebehandling

Himlinger er underside av TRP-plater, med antikondensbelegg for klimaskjermet del.

- YTTERTAK

261 Primærkonstruksjon for yttertak

Det vises til ARK-tegninger og beskrivelser av 22 BÆRENDE KONSTRUKSJONER.

Det henvises til aktuelle NBI detaljblad, Norsk Standard og relevante anvisninger fra aktuelle materialleverandører når det gjelder utførelser.

Innfesting av bærende plater/taktekking skal dimensjoneres for vindlast i hht. NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 ”Vindlaster”

Vindlastberegninger og beregninger av innfestinger skal kunne fremlegges for kontroll i god tid før oppstart.

Det er tilstrekkelig med redusert isolasjon i tak, som for yttervegger, dvs. ca 100 mm.

262 Taktekking

Utførelse for TRP-tak er beskrevet foran, delvis med kondensisolering.

Takrenner på laveste side for alle tak, med overgangsbeslag / takfotbeslag og nedløp.

Overvannet kobles på eksisterende overvannsrør i området.

Her vises til utomhusplan mhp. forutsetninger for plassering av nedløp og styring av overvann. Merk spesielt at for taknedløp som etableres på nordsida av den åpne svalgangsløsningen mellom

Bekkefaret 12 og 14, så må overvannet føres frem og mot sør (skal ikke ledes inn bak støttemuren).

- FAST INVENTAR

27- Generelt

Ikke relevant for denne entreprisen

- TRAPPER, BALKONGER M.M.

282 Utvendige trapper

Utvendig trapp (opsjon) er beskrevet under 22 BÆRENDE KONSTRUKSJONER

287 Andre rekkverk, håndlister og fendere

Det medtas rund stål håndløper på begge sider av trapp, med innfesting mot sidevegger

- VVS-INSTALLASJONER

- VVS-INSTALLASJONER, GENERELT

Omfang for denne entreprise fremgår av generell del og arkitektgrunnlaget mm. Det henvises spesielt til brannkonsept, branntegninger og arkitektens dokumentasjon og tegninger.

Det skal etableres:

  - Ventiler for naturlig ventilasjon til 1 stk. svalgang

Alle bygningstekniske hjelpearbeider, og lyd og branntetting inngår i entreprisen.

LUFTBEHANDLING

36- Generelt

Vifter og uteluftventiler i vegger for Svalganger skal være komplett, blandt annet inklusive el-tilkobling, tetting i vegg og nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.

De skal i utgangspunktet dimensjoneres i henhold til preaksepterte løsninger i byggeforskriftene av 2017 (TEK) med tilhørende veiledning. Behov for luftmengder skal vurderes i forhold til luftkvalitet, fukt og termisk komfort.

Det skal medtas anlegg for ventilering av:

- Nødvendige lyddempet ventiler i vegg i svalganger for naturlig ventilasjon svalgang som ikke er åpent til det fri. Alternativt kan dette løses med avtrekksvifte i vegg og uteluftsventil i vegg.

For valgt løsning skal det dokumenteres hvilken luftmengde og hvordan ventilasjonen ivaretar at det ikke blir noen kondens på overflater innvendig i svalganger. Det vil ved normalt bruk av bygget komme inn vann/snø via mennesker og rullestoler.

Ventiler, vifter og gjennomføringer i vegg skal ikke svekke brannmotstand i vegg. Dette fortrinnvis gjennom at det ikke plasseres utstyr i brannklasset vegg.

Vifter og motorer skal være energieffektive og kunne styres i flere trinn. Alarmsignal kobles opp til SD-anlegg. Vifter skal funksjonstestes og luftmengder innreguleres.

Lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 skal ivaretas. For vifter settes det også et krav om maks 45 dBa til omgivelsene 1 meter fra vifte, både utendørs og innendørs.

- ELKRAFTINSTALLASJONER

- ELKRAFTINSTALLASJONER, GENERELT

- Generelt

Det elkrafttekniske anlegget omfatter grunninstallasjoner som føringsveier, jording og komplett forsyningsanlegg for distribusjon av strømforsyning ut til alle ulike forbruksinstallasjoner. I tillegg inngår komplett belysning- og nødlysanlegg.

Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder.

NEK 400:2022 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet. Lavspent forsyningssystem vil være 230V IT.

Løsninger og valg av utstyr skal være kostnadseffektive med hensyn til senere drift og vedlikehold. Anleggene skal utformes med særlig vekt på energi-, miljø-, drifts- og sikkerhetsmessig gunstige system- og detaljløsninger.

Det skal legges vekt på å oppnå moduliserte og totaløkonomiske løsninger med tanke på fleksibilitet, prefabrikasjon, drift etc. Antall utstyrs- og typevarianter skal begrenses.

Anleggene skal planlegges med sikte på å hindre problemer i forbindelse med elektromagnetiske forstyrrelser. Retningsgivende krav til elektromagnetiske felter skal følge de til enhver tid gjeldende normer, spesielt kan nevnes EN 50081 og EN 50082. Utstyr som benyttes skal tilfredsstille alle relevante direktiver, og derav være CE-merket for aktuelt miljø.

Alt nytt utstyr skal merkes iht. gjeldende standarder. Tekst og nummer på utstyr og komponenter skal stemme overens med tegninger og skjema.

Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som merkes.

Komponenter skal merkes med hvite skilt. Komponenter i fordelingene skal merkes på samme måte som eksisterende komponenter.

Alle utgående kabler merkes med kabel-/kursnr. og referanse til fordeling. (eks.: =433.001 -KW006)

Dokumentasjon

Alle installasjoner skal vises på plantegninger/skjema.

- BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT

- Generelt

Gjennomføringer i etasje- og brannskiller skal utføres brannsikkert. Alle gjennomføringer og installasjoner utføres slik at krav til lydgjennomgang beholdes. Det henvises til brann- og akustikkplaner.

411 Kabelføring for elkraftinstallasjoner

Det forutsettes at det ikke blir behov for forsterkning/utskifting av stigekabler .

Det benyttes armaturskinner/kabelrenne i Svalganger for føringsveier for fremføring av kabler og montasje av lysarmaturer, nødlys og detektorer for brannalarmanlegg. Disse må tilpasses det fuktige miljøet de monteres i med tanke på korrosjon.

Armaturskinner/kabelrenne skal leveres med skillevegg for separasjon mellom el- og telekabler. Vertikale kanaler som føres opp mot tak skal avsluttes på en fagmessig måte.

Det skal benyttes skjult røranlegg der kablene ikke forlegges på stiger eller i kanaler og rørpakker fra kabelstige frem til kabelkanaler.

Det aksepteres åpen forlegning som er fagmessig utført.

Merk at Svalgang og trapp mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

412 Jording for elkraftinstallasjoner

Jordelektrode

Overgangsmotstanden til jord skal ikke overstiger 100Ω. Det forutsettes at eksisterende jordelektrode er utført som ringjord rundt byggene i Bekkefaret 12 – 14 - 16.

Jordingen må kontrolleres og eventuelt oppgraderes slik at den tilfredsstiller NEK400:2022. Entreprenøren skal levere alle nødvendige utjevningsforbindelser. Utjevningsjord etableres på alle anlegg som ventilasjonskanaler, varmerør, sanitæranlegg, kabelbroer og andre utsatte deler.

Tilstrekkelig overgangsmotstand skal dokumenteres etter at jordingsanlegget er lagt. Skjøtepunkter skal dokumenteres og koordinatsettes.

413 Lynvern

Det er ikke vurdert nødvendig med spesielle anlegg for lynvern. Overspenningsvern er forutsatt på inntak for sterk- og svakstrømsanlegg.

- HØYSPENT FORSYNING

- Generelt

Høyspentanlegget blir ikke berørt i dette prosjektet.

- LAVSPENT FORSYNING

- Generelt

432 Installasjoner for hovedfordeling

Det forutsettes ingen oppgradering eller arbeid på hovedfordeling.

433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk

Det forutsettes at nye kurser til lys, stikk og varme i Svalganger tas fra eksisterende underfordelinger i Bekkefaret 12, 14 eller Bekkefaret 16.

Kursopplegg for alminnelig forbruk

Det medtas kursopplegg for alle teknisk anlegg. Plasseringer av uttak etc. koordineres i detaljprosjekteringsfase og i samråd med byggherre.

Alt nødvendig kursopplegg skal medtas. Alle funksjoner i de ulike rom skal ivaretas. De ulike romtyper fremkommer av arkitekts plantegninger. Kursene dimensjoneres på grunnlag av utstyrsliste fra de enkelte leverandører.

Stikkontakter for generelt bruk i svalganger. Stikkontakter IP44 i svalganger hvor det er åpent ut. Dørautomatikk/dørpumper skal ha stikkontakt på UPS.

Brytere, stikkontakter etc. skal være i hvit utførelse og ens fabrikat. Avdekning for tele og kraft (brytere, vendere, regulatorer, etc.) skal være i samme farge og om mulig monteres i samme kombinasjonsplate.

Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner

For de VVS tekniske anlegg skal det medtas komplett kabelopplegg og kobling av motorer. Det henvises til VVS beskrivelsen for de forskjellige anleggsdeler.

- LYS

- Generelt

Lysanlegget baseres i utgangspunktet på anbefalte verdier fra Selskapet for Lyskultur, NS-EN 12464-1:2011 (Belysning av arbeidsplasser), NS-EN 12464-2:2024 (Belysning utvendig arbeidsplasser) og anbefalinger i NS11001-1:2009 (Universell Utforming).

Det medtas lys i svalganger, rullestolboder samt ved inngangsdører til rullestolboder. Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

442 Belysning

Belysningsverdiene forstås som gjennomsnittlige driftsverdier. Lysarmaturer forutsettes primært montert på armaturskinne/kabelrenne eller direkte i tak i svalganger. Det skal benyttes robuste armaturer. Det er ikke ønskelig med veggmontert eller pendelarmaturer i svalgangene. Alle armaturer skal godkjennes av byggherre før bestilling.

Det monteres belysning ved ytterdør/inngang til trapp på nedre plan. Disse styres sammen med annet utelys montert på byggene.

Det forutsettes hovedsakelig benyttet standard lysarmaturer med LED som lyskilde og DALI forkoblingsutstyr.

Det skal unngås for mye lysforurensning ut fra svalgangene. Fargetemperatur 3000K, fargegjengivelse minimum Ra 80

Alle armaturer i svalganger skal kunne dimmes og ha bevegelsessensor.

Belysning skal behovs- og tidsstyres. fra kl 07:00 til kl 20:00 skal lyset være tent og lyse med 30%. Ved registrert bevegelse i korridor økes lysnivå til 100%. Hvis ingen bevegelse er registrert i området i løpet av de siste 15 minutter skal belysningsnivå senkes til 30%. Dagslyssensorer skal overstyre disse innstillingene om det er nok naturlig lys i området.

Det skal være mulighet for manuell overstyring(vaskelys). Når manuell bryter aktiveres skal det gi 100% lys i 45 minutter, deretter gå automatisk tilbake til programmert tilstand.

Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

443 Nødlys

Hovedfunksjonen til nødlyset er å skape en trygg og oversiktlig rømningsvei ved behov for rømning. Anlegget skal tilfredsstille byggeforskriftenes krav til ledesystem samt arbeidsmiljølovens krav til tilfredsstillende belysning av rømningsveier. Dette forutsettes ivaretatt med et desentralisert nødlysanlegg utført i henhold til NS-EN 1838/NEK EN 50172.

- ELVARME

- Generelt

453 Varmeelementer for innebygging

Kursopplegg for el-varme skal leveres komplette og skal følge samme føringsveier som øvrig kursopplegg.

Alt nødvendig arbeid og igangkjøring skal være medtatt.

- RESERVEKRAFT

- Generelt

Det forutsettes at eksisterende avbruddsfri strømforsyning for Bekkefaret 12 – 14 – 16 har kapasitet for opprettholdelse av sikker strømforsyning til dørautomatikk i den tiden installasjonen skal fungere i svalganger.

Det skal utføres FEBDOK-beregninger som skal inngå i FDV-dokumentasjon.

- EKOM OG AUTOMATISERING

- EKOM OG AUTOMATISERING, GENERELT

- Generelt

Det skal leveres komplette installasjoner for automatiseringsanlegg iht. denne beskrivelse. Alle installasjoner skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Utførende firma og personell må inneha nødvendige kvalifikasjoner og lovpålagte autorisasjoner for Ekomnett iht.

Ekomloven. Det kreves autorisasjon, TIA eller ENA, fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for utførelse og kobling i Ekomnett, herunder regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, bussystem, brann- og innbruddssentraler.

Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

- BASISINSTALLASJONER FOR EKOM OG AUTOMATISERING

- Generelt

511 Kabelføring

Entreprenør er ansvarlig for at segregasjonskrav i henhold til NS EN 50174 mellom tele og kraftkabler ivaretas.

512 Jording

Ikke aktuelt for dette prosjektet.

514 Inntak for ekom og automatisering

Ikke aktuelt for dette prosjektet.

515 Fordelinger for ekom og automatisering

Ikke aktuelt for dette prosjektet.

- INTEGRERT KOMMUNIKASJON

- Generelt

521 Kabling for ekom og automatisering

Det skal etableres et trådløst datanett godt rustet for fremtiden. Aksesspunkter etableres med støtte for PoE (Power over Ethernet). Bygningsmassen skal radioplanlegges i samarbeid med BH og det skal gjennomføres dekningsmålinger underveis i byggeperioden.

Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

- TELEFONI OG PERSONSØKING

- Generelt

Trådløs IP-telefoni benytter det trådløse datanettet (WLAN) som bærer. IP-telefoni forutsetter en god trådløs-dekning, noe som må hensyntas under prosjektering av det trådløse nettet.

532 Telefoni

Ikke aktuelt for dette prosjektet.

- ALARM OG SIGNAL

- Generelt

542 Brannalarm

Brannalarmanlegg skal ikke tas med i denne entreprisen. Det skal være et samarbeid mellom leverandør av brannalarmanlegg og leverandør av denne entreprisen. Dette gjelder føringsveier og plassering av komponenter.

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm

Det skal leveres et adgangskontrollanlegg som ivaretar oppdelingen av bygningens forskjellige arealer som inndeles i forhåndsdefinerte soner som angir sikkerhetsnivå i de forskjellige rom. Anlegget skal kunne deles inn i soner både geografisk og tidsmessig. Anlegget skal kunne bygges ut modulært slik at det blir fleksibelt og med mulighet for senere utvidelser/endringer.

Det forutsettes at adgangskontrollanlegget har kapasitet til å ta inn utvidelsen som nye svalganger utgjør.

Dører er markert på ARK sine plantegninger.

Merk at Svalgang mellom Bekkefaret 12 - 14 er opsjon.

56 AUTOMATISERING

56- Generelt

Lysstyring

Belysning styres fra bussbaserte lokale betjeningsbrytere og/eller tilstedeværelsesdetektor og dagslyssensor avhengig av romtype, slik at det oppnås et behovsstyrt lysanlegg. For lysarmaturer som skal dimmes benyttes Dali som kommuniserer med hver enkelt armatur. Nødvendige gatewayer mellom Dali og KNX medtas.

Ved brannalarm skal alt lys i rømningsveier og fellesarealer tennes .

- ANDRE INSTALLASJONER

60- ANDRE INSTALLASJONER, GENERELT

Ikke aktuelt for dette prosjektet.

- ANDRE UTENDØRS ANLEGG

- Generelt

Prosjekteringsledelsen er ansvarlig for å utarbeide en riggplan og plan for byggeplasskilt.

- ANDRE UTENDØRS ANLEGG

- Generelt

Prosjekteringsledelsen er ansvarlig for å utarbeide en riggplan og plan for byggeplasskilt.