# V14 - SHA-Plan

# Juni 2026

# Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø for bygge- og anleggsplassen

Offentleg leikeplass Storehagen/Langebruvegen - Totalentreprise

Prosjektnummer: 170503

Byggherre/Tiltakshavar:

Sunnfjord kommune

6802 Førde

| Revisjon nr. | Dato | Omtale av endring | Utarb. av | Godkjent av |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BH/BHR | KP | KU |

Innhald

1	Innleiing	4

1.1	Føremål med planen	4

1.2	Orientering om prosjektet	4

1.3	Målsetting for SHA	4

1.4	Informasjon om og oppdatering av SHA-planen	5

2	Organisering av prosjektet	6

3	Framdriftsplan	6

3.1	Viktige milepelar i utføringsfasen	6

3.2	Detaljert framdriftsplan	6

4	Risikoforhold – vurdering og spesifikke tiltak	6

5	Rutinar for behandling av avvik	8

6	Uønskte hendingar	9

7	Førebyggande tiltak	9

8	Vedlegg	9

Innleiing

Føremål med planen

Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir utarbeidd for å ivareta § 8 i Forskrift om sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassar (byggherreforskrifta), og er byggherren sin overordna plan for styring av SHA-arbeidet i prosjektet, jamfør §7.

SHA-planen skal sikre at risikoforholda i bygge- eller anleggsarbeid vert handtert på ein forsvarleg måte i samsvar med byggherreforskrifta. SHA-planen vil derfor være et viktig hjelpemiddel for koordineringa i utføringsfasen.

Denne planen gjeld for bygge- og anleggsarbeid ved:

Prosjekt 170503: «Offentleg leikeplass»

Planen må sjåast i samanheng med krava til ivaretaking av SHA i kontraktane mellom byggherre og utførande partar.

Orientering om prosjektet

Med utbyggingsavtalane knytt til utbygging av gnr. 21 bnr. 263 og gnr. 21 bnr. 155 er det sett krav til areal for leikeplass. Gjennom utbyggingsavtalane vert krav løyst ved at Sunnfjord Kommune etablerer ein offentleg leikeplass med plassering som synt i detaljreguleringsplan.

Målsetting for SHA

Prosjektet sitt mål for bygge- og anleggsarbeida er:

Prosjektet skal gjennomførast utan skade på personar, og med eit godt arbeidsmiljø for dei som jobbar på anlegget.

Byggherren har som mål å gjennomføre den samla byggeprosessen utan ulukker eller materielle skadar. For å sikre dette, skal planlegging og gjennomføring av prosjektet vere i samsvar med Forskrift om Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassar (Byggherreforskriften). Gjennom samarbeid mellom byggherre, totalentreprenør, underentreprenør skal utførande entreprenørar arbeide for å redusere risikoen for helseskadar til eit minimum.

Tryggleiksarbeidet på byggeplassen skal prioriterast på lik linje med annan aktivitet.

Arbeidstakarane og omgjevnadene skal utsettast for så minimale ulemper som mogleg i byggeperioden. Med omsyn til naboar i området og brukarar av vegen må det særskilt utarbeidast gode og trygge planar/rutinar i samband med sikring av byggeplassen, evt sprengingsarbeid, anleggstrafikk etc. Arbeid på kveld/natt er ikkje ønskjeleg.

Alle deltakarar i planlegginga og prosjekteringa skal planlegge sitt fagområde med tanke på forsvarleg gjennomføring på byggeplass og innarbeide dette i produksjonsmateriell/teikningar i den grad det høver for deira fag.

Informasjon om og oppdatering av SHA-planen

Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen (KP) er dokumentansvarleg for planen fram til oppstart av bygge- eller anleggsarbeida. Koordinator for SHA i utføringsfasen (KU) er dokumentansvarleg for planen i utføringsfasen av prosjektet.

Planen skal reviderast dersom det er endringar i prosjektet og opplysningar om dette, eller komande aktivitetar som krev at planen skal utviklast vidare. Oppdateringa av planen skal distribuerast på e-post  eller prosjekthotell.

Tabell 1: Distribusjonsliste

| Funksjon/rolle | Kontaktperson | Verksemd | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  | Sunnfjord kommune |  |
| Byggherreombod | Per Raftevold | Sunnfjord kommune |  |
| Koordinator prosjektering | Ikkje avklart | Totalentreprenør |  |
| Koordinator utføring | Ikkje avklart | Sunnfjord Kommune |  |
| Prosjekterande | Ikkje avklart | Totalentreprenør |  |
| Totalentreprenør | Ikkje avklart | Totalentreprenør |  |

Gjeldande versjon av SHA-planen skal vere lett tilgjengeleg på bygge- eller anleggsplassen.

Ein kvar som oppdagar feil eller manglar i planen eller endra risikotilhøve, har ansvar for å melde om dette til byggherre, sjå også kapittel 5.

Planen skal oppbevarast i seks månadar etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avslutta.

Organisering av prosjektet

Prosjektet skal gjennomførast som ein totalentreprise.

Organisasjonskart som viser organisering og rollefordeling av SHA-arbeidet i prosjektet går fram av vedlegg A.

Framdriftsplan

Framdriftsplanen skal beskrive når og kvar dei ulike arbeidsoperasjonane skal utførast. Det skal vere avsett tilstrekkeleg tid til prosjektering og utføring av dei ulike prosessane.

Framdriftsplanen skal ta omsyn til samordning av dei ulike arbeidsoperasjonane.

Viktige milepelar i utføringsfasen

| Milepel/Aktivitet | Beskriving | Dato |
| --- | --- | --- |
| Byggestart | Oppstart byggeplass | XXXX |
| Overtaking | Overtaking | XXXX |

Detaljert framdriftsplan

Arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av vår/sommar 2026.

Den enkelte entreprenør har ansvar for å utarbeide og vedlikehalde ein detaljert framdriftsplan for eigne arbeid i samsvar med krav i kontrakt med byggherre.

Framdriftsplanen skal utarbeidast før oppstart av eigne arbeid, og gjeldande utgåve av planen skal vere tilgjengeleg på bygge- eller anleggsplassen.

Risikoforhold – vurdering og spesifikke tiltak

Tabellen under viser ei oversikt over identifiserte risikoforhold og risikoreduserande tiltak som skal implementerast i vidare arbeid med SHA. Lista er ikkje uttømande.

| Fare/uønskt hending | Spesifikke tiltak | Ansvarleg |
| --- | --- | --- |
| Arbeid nær høgspentkabel og elektriske installasjonar Skade på arbeidstakar som følgje av • eksponering for straum/-spenning | • Det skal ligge føre skriftleg instruks for arbeid nær kabel. • Kabelpåvising • Utvise aktsemd ved bruk av maskiner i nærleiken av luftstrekk og jordkablar • Kontakte netteigar ved arbeid nær høgspent kabel • Vurdere om det er nødvendig å legge om kablar etter påvising | Totalentreprenør |
| Arbeid på stad med passerande trafikk Skade på arbeidstakar, eller tredje person som følge av: • trafikkulykker som kan påverke anleggsområdet • påkjørsel av køyretøy ved transport til og frå og i anleggs-området • maskin veltar • fallande last • utrasing av mellomlagra materiale og masse | • Informere tredje person om forhold på og langs byggje- og anleggsplassen. • Sørge for tilstrekkeleg stenging, lyssetting og skilting av anleggsområde. • Entreprenør må sørge for avsperring, sikring og skilting i samsvar med regelverk og avtale med kommunen. • Redusere hastigheit på vegen. • Bruk av tungt sikringsutstyr mot utforkøyringsulykker. • Sørge for tilstrekkeleg sikring i forhold til glatt underlag • Sjåførar må vise aktsemd ved transport til og frå og i anleggsområdet. • Bruke hjelpemann ved rygging. • Etablere rutinar for lasting og sikring, medrekna sikring av lagerområder og kontroll med desse. • Rutinar for eit ordna og ryddig anleggs-området | Totalentreprenør |
| Arbeid der arbeidstakarar kan bli utsett for ras eller søkke ned i gjørme Skade på arbeidstakar eller tredjeperson som følge av: • Utrasing av byggegrop • Maskin veltar • Rullande stein | • Seksjonsvis graving • Sikre anleggsområdet for tredje person • Etablere stiger for tilkomst til og evakuering frå byggegrop • Dersom det ikkje er tilstrekkeleg anleggsbreidde til slake, stabile graveskråningar for byggegrop, eller det er dårlegare grunnforhold enn antatt, må arbeidet stansast til tiltak er vurdert. • Geoteknisk vurdering i forkant av arbeidet | Totalentreprenør |
| Arbeid som inneber fare for drukning Skade på arbeidstakar eller tredjeperson som følge av: • Fall i Jølstravatnet | • Sikre trygge rømmingsvegar frå anlegget • Vurdere bruk av flytevest ved høg vassføring • Gjennomføre SJA i forkant av spesielt risikofylte arbeidsoperasjonar | Totalentreprenør |
| Arbeid som inneberer at personar kan bli skada ved fall eller av fallande gjenstandar Skade på arbeidstakar eller tredjeperson som følge av: • Fallande last • Klemskader • Maskin veltar | • Ikkje opphalde seg under hengande last • Bruke godkjent løfteutstyr • Bruke verneutstyr • Bruke fallsikring ved behov |  |
| Arbeid med montering og demontering av tunge element Skade på arbeidstakar som følge av: • Fallande last • Klem mellom last og utstyr/ konstruksjon • Maskin veltar • Tunge manuelle løft | Sidemannskontroll av reisverk i samsvar med Handbok N400 • Ingen person under bru/kulvert ved støyping/montering • Skriftleg rutine og sjekkliste for bruk av kran. (Gjeld og personell som skal feste og løyse lastestropper) • Rutinar for sikring og avsperring av kranen sitt operasjons- og fallområde, samt kontroll av dette. • Maskiner og løftereiskap skal kontrollerast, godkjennast og merkast i samsvar med fastsette krav. Kopi av dokumentasjon på gjennomført kontroll og godkjenning skal arkiverast på riggen. |  |

Rutinar for behandling av avvik

Med avvik meiner ein i denne samanheng endringar i løysingar, planar, framdrift, risikoreduserande tiltak eller andre forhold i prosjektet som kan påverke SHA for arbeidstakarane på bygge- eller anleggsplassen.

Arbeidsgjevarar og einmannsbedrifter skal informere byggherren om avvik frå SHA-planen som kan ha betydning for arbeidstakarane sin sikkerheit, helse og arbeidsmiljø. Risikoforhold som er forårsaka av byggherren og/eller dei prosjekterande sine val og som ikkje er omtalt i SHA-planen, skal også meldast som avvik til byggherren.

Avvik frå SHA-planen kan mellom anna vere:

- Endring i organisasjonskartet.

- Endring av tidsfristar eller arbeidsprosessar i framdriftsplan.

- Endring av spesifikke tiltak.

- Spesifikke tiltak blir ikkje gjennomført som planlagt.

- Omprosjektering som kan medføre endring av risikoforhold.

Rutine for avvikshandtering:

Informasjon og melding om avvik skal sendast byggherren ved KU. KU skal fortløpande:

- Registrere innmeldt eller oppdaga behov for endring av SHA-planen gjennom prosjektets avvikssystem.

- Halde byggherren orientert om avvik knytt til SHA-planen.

- Følgje opp at risiko som følgje av avviket blir vurdert.

- Syte for at nødvendige risikoreduserande tiltak blir identifisert.

- Syte for at tiltak blir slutta, iverksett og kommunisert.

- Syte for at SHA-planen vert oppdatert med omsyn på dette.

Rutinar for handtering av avvik skal avtalast før oppstart med entreprenør. Entreprenøren sitt system for avviksmelding skal brukast i prosjektet.

Byggherren skal godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringar av SHA-planen. Arbeidsgjevar og einmannsbedrifter skal haldast informerte om endringar i SHA-planen.

Uønskte hendingar

Uønskte hendingar skal rapporterast på, eigna skjema, av dei ulike aktørane.

Førebyggande tiltak

Byggherren stiller fylgjande krav til førebyggjande tiltak:

- Det skal gjennomførast tiltak som hindrar at uvedkomande kjem inn på anleggsplass.

- Det skal takast omsyn til andre verksemder i nærleiken av anleggsområdet.

- Det skal vere god orden og forsvarleg hygieniske forhold på anleggsområdet.

- Det skal sikrast trygg tilkomst til arbeidsplassane og trygge ferdselsvegar på anlegget.

- Tilrettelegging av område for lagring og oppbevaring av ulike materialar, særleg gjeld dette farlege materialar.

- Vedlikehald, kontroll før igangsetting og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påverke arbeidstakar sin tryggleik, helse og arbeidsmiljø.

- Lagring, handtering og fjerning av avfall og farlege materialar.

- Forsvarleg arbeidstidsordningar.

- Tilfredsstillande personalrom.

- Forsvarleg innkvartering av arbeidarar.

Vedlegg

Va – Organisasjonskart, døme

Vedlegg a; Organisasjonskart, døme totalentreprise