- Bilag 1: Oppdragsgiverens kravspesifikasjon

- Innledning

Bane NOR SF skal bytte ut eksisterende UPS-anlegg ved flere lokasjoner i 2026. Prisen skal inkludere demontering av eksisterende anlegg, levering og montering av nytt utstyr, samt øvrige ytelser som er nødvendige for en komplett og fungerende leveranse.

Leverandør skal bekrefte oppfyllelse av kravene i Bilag 1 gjennom utfylling av sitt svar i Bilag 2.

Spesifikasjoner UPS anskaffelse Oslo 2026

Installasjon og ferdigstilling av anlegg er forventet ferdigstilt innen 20. desember 2026. Fremdriftsplan skal vise viktige milepæler, planer og ressurser på hvert anlegg.

Ytterliggere spesifikasjoner ligger i Bilag 5.1, arkfane Spesifikasjon på anlegg.

Oslogate 3

Dagens anlegg:

230V IT anlegg før trafo/UPS

- UPS: Galaxy 7000, 250kVA. Forbruk i dag (kVA) L1:13, L2:12, L3:11.

- Batterier: 88stk M12V190FT, 2 batteristrenger.

- Batteritid i dag oppgitt av UPS-display: 247min.

- Batterier overvåkes i dag av Cellwatch.

- Trafo før UPS: Noratel 3M315-264-23 230/400V 270kVA.

- Trafo etter UPS: Noratel 3M80-104-23/A 200kVA.

Beskrivelse av behov:

- Det skal leveres nytt UPS-anlegg inkludert demontering og fjerning av eksisterende anlegg

- Batterier skal inngå i leveransen

- Pris på blybatterier

- Tilbudet skal inneholde pris for kompakt UPS-løsning

- UPS skal kunne overvåkes via Modbus

Alnabru maskinhus:

Dagens anlegg:

- 230V IT anlegg før trafo/UPS:

- UPS: Galaxy 7000, 400kVA. Forbruk i dag (kVA) L1:20, L2:16, L3:11.

- Batterier: 88stk M12V90FT, 2 batteristrenger.

- Batteritid i dag oppgitt av UPS-display: 68min.

- Batterier overvåkes i dag av Cellwatch.

- Trafo før UPS: Noratel 3LT160-230/400-dYN11-23 160kVA.

- Trafo etter UPS: Noratel 3LT125-230/400-dYN11-23 125kVA.

Beskrivelse av behov:

- Det skal leveres nytt UPS-anlegg inkludert demontering og fjerning av eksisterende anlegg

- Batterier skal inngå i leveransen

- Pris på blybatterier

- Tilbudet skal inneholde pris for kompakt UPS-løsning.

- Leverandør skal redegjøre for om, og eventuelt på hvilke vilkår, drift- og   vedlikeholdspersonell fra Bane NOR kan bytte modulære deler uten bruk av leverandør

- UPS skal kunne overvåkes via Modbus.

Lysaker HK103

Dagens anlegg:

- 22kV/400V 500kVA trafo TN-S anlegg før UPS

- UPS: Galaxy 5000, 100kVA. Forbruk i dag (kVA) L1:3, L2:4, L3:3.

- Batterier: 90stk M12V155FT, 3 batteristrenger. Byttet i 2025.

- Batteritid i dag oppgitt av UPS-display: 647min.

- Batterier overvåkes i dag av Cellwatch.

- Trafo før UPS: Noratel 3LT100-400/400-Yyn0-23 100kVA

Beskrivelse av behov:

- Det skal leveres nytt UPS-anlegg inkludert demontering og fjerning av eksisterende anlegg

- Batterier skal ikke inngå i anskaffelsen

- Tilbudet skal inneholde pris for kompakt UPS-løsning

- UPS skal kunne overvåkes via Modbus

Skøyen reléhus

Dagens anlegg:

- 230V IT anlegg før trafo/UPS

- UPS: Galaxy 5000, 40kVA. Forbruk i dag (kVA) L1:2, L2:1, L3:2.

- Batterier: 32stk XL12V50, 1 batteristrenger. Byttet i 2022.

- Batteritid i dag oppgitt av UPS-display: 62min.

- Batterier overvåkes i dag av Cellwatch.

- Trafo før UPS (Trafo 1): 230/400V 40kVA Ciegei Yyn

- Trafo etter UPS (Trafo 2): Noratel 3LT40.0-230/400-dYN11-23 400V/230 kobling.

Beskrivelse av behov:

- Det skal leveres nytt UPS-anlegg inkludert demontering og fjerning av eksisterende anlegg

- Batterier skal ikke inngå i anskaffelsen

- Tilbudet skal inneholde pris for kompakt UPS-løsning

- UPS skal kunne overvåkes via Modbus

Bærumstunnelen (HK105, 105,1 106, 106,1 107, Engerjordet, 108)

Dagens anlegg:

- UPS: Eaton 9355-40kva

- Batterier: 36stk Marathon M12V50FT, 1 batteristrenger. Byttet i 2017-2018.

- Batteritid i dag oppgitt av UPS-display: 999min.

- Batterier overvåkes ikke i dag.

- Trafo før UPS: Noratel 3LT-23 400/400

Beskrivelse av behov:

- Det skal leveres nytt UPS-anlegg inkludert demontering og fjerning av eksisterende anlegg

- Batterier skal inngå i leveransen

- Tilbudet skal inneholde pris for kompakt UPS-løsning.

- UPS skal kunne overvåkes via Modbus.

- 1.2.Opsjoner

    - . Litiumbatterier

Leverandør skal tilby litiumbatterier som alternativ til blybatteriløsning, se Bilag 5.1 arkfane Pris ark, punkt 5.2 Opsjoner.

Leverandør skal beskrive batteriteknologi og oppbygning, oppgi forventet levetid, redegjøre for sikkerhet og installasjonskrav samt beskrive forskjeller sammenlignet med blybatterier.

    - . Modulær UPS

Leverandør skal tilby modulær UPS som alternativ til kompakt løsning, se Bilag 5.1 arkfane Pris ark, punkt 5.2 Opsjoner.

Leverandør skal beskrive forskjeller fra kompakt løsning, herunder fleksibilitet, redundans og utvidelsesmuligheter, samt redegjøre for konsekvenser for drift og vedlikehold. Leverandør skal redegjøre for om, og eventuelt på hvilke vilkår, drift- og vedlikeholdspersonell fra Bane NOR kan bytte modulære deler uten bruk av leverandør.

  - Kontraktens omfang

Leveransen omfatter prosjektering, demontering av eksisterende anlegg, levering, montering, testing og idriftsettelse av nye UPS-anlegg i henhold til dette bilaget og øvrige konkurransedokumenter.

- 2.1.Komponenter og deler

Leverandøren skal så tidlig som mulig informere Oppdragsgiveren om hvilke opplysninger, hvilket grunnlagsmateriale og hvilke beslutninger som må foreligge for å sikre avtalt fremdrift i leveransen.

Tilbudt materiell og utstyr skal være kompatibelt med utstyr levert av andre leverandører. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiveren dersom det oppstår behov for endringer i leveransen, behov for videre utredninger eller supplerende undersøkelser. Komponenter og deler skal kunne skaffes fra Leverandøren i utstyrets normale levetid.

Alt materiell som leveres skal være i henhold til gjeldende bransjestandarder og relevante normer. Leverandøren skal beskrive hvordan kvaliteten på materiell ivaretas.

Opprydding etter utført arbeid skal skje i henhold til prinsippet «rent og tørt bygg».

  - Reservedeler

Leverandøren skal levere komplette reservedelslister, med priser på norsk. Listene skal blant annet angi hvilke komponenter leverandøren lagerfører, samt hvilke komponenter Oppdragsgiveren forventes å lagerføre. For komponenter levert fra underleverandør skal fullstendige typebetegnelser og fabrikat oppgis.

Leverandøren forplikter seg til å levere reservedeler med likeverdig kvalitet og funksjon til Leveransen i minimum 10 år regnet fra siste levering. Ved utfasing av visse komponenter skal Leverandøren melde fra til Oppdragsgiveren straks slike planer blir kjent. Nødvendige varer og materiell for å kunne foreta nødvendig service skal inngå i avtalen.

Leverandøren plikter å ta inn tilsvarende bestemmelser i avtaler med underleverandører.

  - Forberedelse for montering

Dersom leveransen omfatter montering på Oppdragsgiverens infrastruktur, maskiner eller annet utstyr, skal Leverandøren skriftlig varsle Oppdragsgiveren om behov for tilretteleggelse for gjennomføring av monteringen, samt behov knyttet til atkomst og oppbevaring av utstyr og annet materiell.

Minst en av leverandørens ansatte på stedet skal beherske norsk eller annet avtalt språk.

Oppdragsgiveren er ansvarlig for all praktisk tilretteleggelse i henhold til Leverandørens angivelser angitt i Bilag 1.

Oppdragsgiveren kan kreve å inspisere leveransen under framstilling i Leverandørens lokaler, før montering.

  - Dokumentasjon og opplæring

Leverandør skal dokumentere alle oppdrag i avtalen, og ha et system for elektronisk overføring av dokumentasjon. Dokumentasjonen skal følge faktura hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjonen skal leveres på norsk og skal som minimum omfatte teknisk dokumentasjon og brukerdokumentasjon for drift og vedlikehold.

Leverandør skal kunne bistå med informasjon og opplæring/kurs både for fagansvarlig og brukere innen områdene. Omfang og innhold av slik opplæring beskrives i Bilag 2.

- Service og vedlikehold

Leverandør skal tilby service- og vedlikeholdsavtale for UPS-anleggene. Avtalen skal omfatte planlagt service, feilretting og bytte av batterier der dette inngår.

Arbeid skal tilpasses daglig drift på stedet og gjennomføres etter avklaring med Oppdragsgiver der arbeidet kan påvirke kritisk drift.

All service skal dokumenteres. Leverandør skal være proaktiv og foreslå forbedringer, herunder utskiftinger og ombygginger, som kan bidra til reduserte driftskostnader og lavere energiforbruk.

Leverandør skal ha et system for oppfølging av avtalen, herunder samhandling med Oppdragsgiver samt håndtering av reklamasjoner og avvik som meldes inn.

Service- og vedlikeholdsarbeid skal varsles minimum fem arbeidsdager før oppstart. Små reparasjoner som anses som en naturlig del av serviceoppdraget kan, etter avklaring med driftspersonell på stedet, utføres uten særskilt bestilling.

  - Beredskap

Leverandør skal ha en beredskapsordning for utrykning ved akutte behov på aktuelle lokasjoner. Beredskapsordningen, herunder responstider og tilgjengelighet, skal beskrives i Bilag 2.

- Klima og miljø

Leverandøren skal tilby UPS- og batteriløsninger med dokumenterte miljøegenskaper. For batterier som inngår i leveransen skal leverandøren redegjøre for batteriteknologi, forventet levetid og håndtering ved endt levetid. Der miljødeklarasjon (EPD) foreligger, skal denne vedlegges tilbudet. Dersom EPD ikke foreligger, skal leverandøren dokumentere relevante miljødata, herunder CO₂-avtrykk knyttet til produktet.

Leverandøren skal redegjøre for, å sikre forsvarlig retur og avhending av brukte UPSer og batterier i samsvar med gjeldende regelverk.