Sak 11 / 2026 Vintervedlikehold

Vedlegg A

Kravspesifikasjon

KRAVSPESIFIKASJON

### BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Vinterdrift skal sikre:

- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn.

- Ved brøyting skal det hensyntas at skilter, gangveier, merking, rekkverk, etc. skal være godt synlige i forhold til trafikkavvikling, trafikksikkerhet.

- God sikt for alle trafikanter.

- Tilgjengelighet til veiutstyr for de som utfører drift og vedlikehold.

Under utførelse av oppgaver iht kontrakten, representerer Entreprenøren kommunen og skal bidra til å fremme kommunens interesser og omdømme overfor publikum og skal opptre deretter. Klager fra publikum kan medføre skriftlig advarsel.

Veier:

Hovedmålsettingen for all brøyting er at veien skal være farbar for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring, samt sikre best mulig veggrep og jevnhet i perioder hvor det aksepteres snø/is-dekke på vegen. Under spesielt vanskelige værforhold, kan det aksepteres at denne målsettingen i perioder ikke kan overholdes.  Indre Fosen kommune har kategorisert veiene sine inn i fire ulike kategorier, de ulike kategoriene skal prioriteres ulikt. Dette er nærmere beskrevet under punkt 6 i dette dokumentet.

Målsetningen medfører at det vil være nødvendig å ta hensyn til veiens geometri og lokale værforhold ved praktisering av standarden.

Entreprenøren skal holde oversikt over situasjonen på den enkelte rode.

Dette skal oppnås ved å gjennomføre vinterdriften på en slik måte at lengden av perioder med vanskelige føreforhold forårsaket av vintervær, begrenses.

Gang- og sykkelveg og fortau:

Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående, rullestolbrukere og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- / sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for de tiltenkte brukergruppene slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen.

Kommunale plasser:

Dette omfatter skolegårder, uteareal ved barnehager og parkeringsplasser tilknyttet kommunale formålsbygg, samt noen adkomstveier og gangarealer. Formålet med anskaffelsen er å sikre trygg ferdsel og tilfredsstillende fremkommelighet vinterstid på Indre Fosen kommunes utearealer, særlig med hensyn til barn, ansatte og besøkende ved skoler og barnehager, samt sikker bruk av kommunale parkerings- og adkomstarealer.

### KARTUNDERLAG

Oppdaterte brøyte kart er tilgjengelig på følgende lenke til kartsystemet til Indre Fosen kommune. https://arcg.is/Tjbj52

### MINIMUMSKRAV TIL UTSTYR

Tilbyder holder nødvendig montert brøytemateriell.  

Brøyteenheten skal tilfredsstille følgende krav:

- Traktor med ytelse på minimum 120 hk

- 2-trinns fres av egnet størrelse

- Bak montert høvelskjær eller frontmontert skjær (vendbart)

- Egnet strøapparat tilpasset veistrekningene og plassene og er tilpasset kommunens strøsandlager. Dette for å sikre optimal og kostnadseffektiv drift.

- Tilgang til lasteapparat med snøskuffe
Alternativt Hjullaster med minimum ytelse 120 hk

Alt av utstyr og redskap som brukes skal være tilpasset de aktuelle områdene som skal brøytes. På plasser og veier som har vanskelig tilgjengelighet kan effekt krav ovenfor fravikes for å kunne gjennomføre tilfredsstillende brøyting.

For enkelte roder er det bedt om enhetspriser for et antatt timeforbruk med hjullaster.

Under spesielle forhold og på spesielle strekninger, kan det være nødvendig å bruke annet utstyr på en rode enn hva som normalt benyttes.

Reparasjoner og vedlikehold på plog/skjærmateriell og annet skal bekostes av tilbyder, og er inkludert i tilbudssummen.

Tilbyder plikter å holde utstyret i god stand til enhver tid.

- GPS

Det er krav om bruk av GPS for alt av utstyr som skal brukes.

Dette skal aktiveres ved start på brøytingen og strøingen.

Utstyret leveres av Oppdragsgiver.

Det kan komme krav om at det blir flere underkunder som f.eks. kirkelig fellesråd som skal registreres under egen kategori.

### GENERELLE KRAV

- Brøyting skal omfatte all snørydding i sesongen på kontraktens rode(r). Dette innebærer brøyting av selve vegen, gang- og sykkelveg, avkjørsler/kryss og møte-, snuplasser beskrevet i kommunens kartsystem ArcGIS (se punkt 2 i dette dokumentet) og oppsummert i vedlegg B. Dette gjelder for alle trafikkgrupper. Oppdragsgiver har rett til å korrigere omfanget etter avtale med entreprenøren.

- Brøyting skal påstartes når kravene nedenfor blir oppfylt mellom kl 06.00 og 22.00. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.

- det er kommet over 10 cm lett snø

- det er kommet over 7 cm våt snø

- når regn kommer på snø og danner sørpe eller skarelag

- generelt vanskelige kjøreforhold.

Brøyting mellom 22.00 og 06.00 skal minimum utføres slik at utrykningskjøretøy, hjemmetjeneste og andre viktige samfunnstjenester har fremkommelighet.

- Veger skal ryddes i full bredde.

- Stikking og merking av veger før 01.11, herunder opptak av materiell kommende vår utføres av Indre Fosen kommune. Vedlikehold (resett) av brøytestikker som skades/forsvinner utføres av entreprenør. Brøytestikker holdes av Indre Fosen Kommune.

- Når snø/ is-såle får dype hjulspor, skal sålen høvles/skrapes. Entreprenør er ansvarlig for at dette utføres iht tiltakskriterier og innen fastsatt tiltakstid

- Brøyteentreprenøren må sørge for å ha eget snørydningsmateriell disponibelt. Oppdragsgiver kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføring av entreprenøren. Dette vil spesielt gjelde der entreprenør har flere roder.

- Det er utførende entreprenørs ansvar å sørge for at vegen er åpen for trafikk til enhver tid, men kommunen kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkinger i driften. Det vil bli henvist til dette punktet ved f.eks. bortfall av hele eller deler av roden i kontraktstiden.

- Brøyteentreprenøren skal i nødvendig grad vise hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. Det skal unngås at møtende trafikk mister sin sikt ved å få tildekket frontrute med snøfokk fra brøytemateriell. Ved skade på eiendomsverdier langs vegen, skal disse erstattes/repareres for entreprenørens eller hans forsikringsselskap sin regning. Utbedringer skal tilstrebes å gjøres fortløpende, men ikke senere enn 16. mai i aktuelle brøytesesong.

- Ved passering av bruer må snøen ikke presses så hardt mot rekkverket at dette skades. Det må heller ikke gjøres skade på annet veiutstyr eller installasjoner.

- Aktsomhet må utvises ved passering av overganger og andre nærliggende veger slik at snø og is ikke kastes ned på trafikanter og kjøretøy på underliggende eller tilliggende veg.

- Det skal inngås kontrakter på hver rode innen alle områder og det skal oppgis e-post adresse av begge parter for rapportering av avvik.

- I perioder med mildvær og mye snø, skal brøytekanter brøytes godt utenfor veiskulder for å unngå å få vann på veien. Åpning for vann i brøytekanter etableres i bakker, kurvaturer og på naturlig flomutsatte steder.

- Beredskapstid er fra 01.11 til 30.04 kommende år inntil kontraktstidens utløp. Snørydding og strøing etter endt beredskap er å forstå som arbeid under oppdrag iht inngått kontrakt, og den aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre vinterdrifts-arbeider på sin rode utenfor kontraktstiden. Entreprenøren fakturerer i beredskapstiden iht. tilbudt pris på roden.

- Indre Fosen kommune har en rett til å gjennomføre diverse vintervedlikehold i egen regi når vi ser at det er ønskelig og nødvendig.

- Oppdragsgiver vil etter brudd på bestemmelser kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal kunne dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning til å registrere.

- Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres kontaktes Indre Fosen kommune, Kommunalteknikk v/ enhetsleder.

Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av ryddingen etter at vegen er ferdig brøytet, er vist i tabellen nedenfor

| Oppgaver | Tiltakskriterier og tiltakstid |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adkomstveg utenfor sentrum | Samleveg og adkomstveg i sentrum |
| Snø- og issåle: - maks. tykkelse: - fjernes innen: | 5 cm 3 døgn | 3 cm 1 døgn |
| Rydding i vegkryss innen: | 1 døgn |  |
| Fjerning av snø for sikt, bla. på og foran skilt, innen: | 1 døgn |  |
| Siktrydding i kryss innen: | 3 døgn | 1 døgn |

| Innsats ved værhendelse | Drift, kontroll og ettersyn |
| --- | --- |
| Maksimal syklustid for brøyting | 3 timer |
| Maksimal syklustid for strøing (inkl. henting av strømidler) | 4 timer |
| Start strøing (inkluderer også preventiv strøing) | Ved forventet friksjon lavere enn krav til godkjent føreforhold |
| Start preventiv strøing | Preventiv strøing skal starte tidsnok til at strøingen kan avsluttes og gi effekt i forhold til forventet værhendelse |
| Sandstrøing ifm snø-nedbør | Startes ved slutt snø-nedbør |
| Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse | 4 timer |
| Tidskrav for gjenopprettet godkjent føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnhet på hard snø/is | 72 timer |

Modellen ovenfor er fra SVV R610, kap. 9, og tilpasset og modifisert for kommunal vei. Innholdet er og vil være justerbart.

### BRØYTING

Veiene skal brøytes i prioritert rekkefølge, etter hvilken kategori veien er.

De ulike veiene er listet i kategorier i eget vedlegg, ut fra følgende definisjon:

### Kategori A – Hovedveier og kritiske adkomstveier

Veier i kategori A omfatter kommunale hovedfartsårer, bussruter, skoleveier, adkomst til viktige kommunale bygg og andre strekninger med høy trafikksikkerhetsmessig betydning.

Krav:

- Skal prioriteres først ved alle brøyteoppdrag.

- De fleste veier som faller inn under denne kategorien skal normalt være gjennombrøytet før kl 07.00.

- Snørydding og strøing skal utføres med hyppigere intervaller ved vedvarende snøvær.

### Kategori B – Sekundærveier og boligområder

Kategori B omfatter øvrige kommunale veier som betjener boligfelt, mindre trafikkerte adkomstveier og interne kommunale veier som ikke faller inn under kategori A.

Gang og sykkelveier kommer inn under dette kategorien.

Krav:

- Brøytes når kategori A er sikret tilfredsstillende fremkommelighet.

- Skal holdes framkommelige innen rimelig tid etter snøfall.

- Frekvens for brøyting og strøing justeres etter værforhold og trafikkmengde.

### Kategori C – Lavtrafikkerte veier og øvrige adkomster

Kategori C omfatter veier øvrige veier med lav trafikk, og følgende områder som er tilknyttet vei: parkeringsplasser, snuplasser, og adkomster med begrenset offentlig bruk.

Krav:

- Brøytes når kategori A og B er ferdigstilt.

- Kan ha utvidet responstid og lavere frekvens ved pågående snøvær.

### Kategori P – Kommunale plasser

Kategori P omfatter skolegårder, uteareal ved barnehager og parkeringsplasser tilknyttet kommunale formålsbygg, samt noen adkomstveier og gangarealer. Formålet med anskaffelsen er å sikre trygg ferdsel og tilfredsstillende fremkommelighet vinterstid på Indre Fosen kommunes utearealer, særlig med hensyn til barn, ansatte og besøkende ved skoler og barnehager, samt sikker bruk av kommunale parkerings- og adkomstarealer.

A. Krav:

- Brøytes når kategori A er sikret tilfredsstillende fremkommelighet.

- Skal holdes framkommelige innen rimelig tid etter snøfall.

- Frekvens for brøyting og strøing justeres etter værforhold

## B. Tidskrav og prioritering:

### Ferdigstillelse – ordinære dager

For å sikre trygg ferdsel og tilfredsstillende fremkommelighet på kommunale plasser vinterstid, gjelder følgende tidskrav for ferdigstillelse av brøyting og sikring på virkedager:

- Skoler og barnehager: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på virkedager.

- Sykehjem og omsorgssenter: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på virkedager.

- Brannstasjoner: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på virkedager.

- Omsorgsboliger: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 07:00 på virkedager.

- Kulturbygg og idrettsbygg: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 07:00 på virkedager.

- Hysnes helsefort: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på virkedager.

- Kommunale utleieboliger: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 08:00 på virkedager.

- Parkeringsplasser og øvrige kommunale plasser: Ferdigstilt innen kl. 07:00, jf. områdeoversikt.

Ved stort snøfall skal framkommelighet for utrykningskjøretøy frem til hovedinngang sikres hele døgnet.

### Ferdigstillelse – helg og helligdager:

Tidskrav for ferdigstillelse av brøyting og sikring på helg og helligdager er som følger:

- Skoler og barnehager (For skolene gjelder dette også i skolens ferier): Tilkomst til hovedinngang for beredskapskjøretøy holdes fremkommelig. Øvrig areal brøytes på bestilling.

- Sykehjem og omsorgssenter: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på helg og helligdager.

- Brannstasjoner: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på helg og helligdager.

- Omsorgsboliger: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 07:00 på helg og helligdager.

- Kulturbygg og idrettsbygg: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 09:00 på helg og helligdager.

- Hysnes helsefort: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 06:30 på helg og helligdager.

- Kommunale utleieboliger: Arealene skal være ferdig brøytet og sikret innen kl. 10:00 på helg og helligdager.

- Kommunale administrasjonsbygg: Tilkomst til hovedinngang for beredskapskjøretøy holdes fremkommelig. Øvrig areal brøytes på bestilling.

Ved stort snøfall skal framkommelighet for utrykningskjøretøy frem til hovedinngang sikres hele døgnet.

- Prioriteringsrekkefølge

- Hovedadkomster og ganglinjer

- Inngangspartier

- HC-plasser

- Øvrige opparbeidede flater

C. Kvalitetskrav – funksjonsnivå

Arbeidet skal utføres slik at følgende resultat oppnås:

- Arealene skal være trygge og fremkommelige for gående og kjøretøy.

- Snøkanter skal ikke:

  - hindre sikt

  - blokkere nødutganger

  - hindre adgang for brannvesen eller renovasjon

- Is skal fjernes eller behandles slik at risiko for fall reduseres til et akseptabelt nivå.

D. HMS og sikkerhet

- Særlig aktsomhet kreves ved arbeid på skole- og barnehageområder.

- Maskiner skal:

  - være synlig merket

  - benytte varsellys under arbeid

- Kjøring i uteområder der barn oppholder seg skal begrenses og tilpasses tidspunkt.

E. Opsjoner

Indre Fosen kommune kan ved behov bestille:

- Bortkjøring av snø

- Utvidet innsats ved ekstremvær

- Rydding i forbindelse med arrangementer

### STRØING:

- Sandstrøing skal omfatte all strøing i sesongen på vedkommende rode. Dette innbefatter strøing av selve vegen, gang- og sykkelveg, møteplasser og snuplasser, parkerings-/uteplasser bygg (trafikkarealer). For alle veger skal strøing inngå i fastprisen og entreprenør skal selv iverksette tiltak når:
- væromslag fra kaldt til mildere som medfører tining/is
- nedbør i form av regn, gjentas når sanden vaskes bort
- synlig is som begynner å bli blank
- ved varierende temperaturer som forårsaker is-svelling.

- for plasser særlige fokusområder: ganglinjer, trapper, ramper, inngangspartier og parkeringsarealer

- Det skal være gjennomstrødd før kl. 07.00 om morgenen.

Prioritering av strøing skal være i henhold til punkt 6 ovenfor, med kategoriene A, B, C og P. Oppdragsgiver vil etter brudd på bestemmelser kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning til å registrere avvik.

- Entreprenøren må sørge for å ha egnet utstyr disponibelt. Oppdragsgiver kan på oppfordring kreve en plan for gjennomføringen av entreprenøren. Dette vil spesielt gjelde der en entreprenør har flere roder.

- Oppdragsgiver kan foreta nødvendige reguleringer eller innskrenkninger i driften. Utfra dette kan ikke entreprenøren regne med assistanse fra kommunen uten at det foreligger ekstreme forhold. Det vil bli henvist til dette punktet ved f.eks. bortfall av hele eller deler av roder som kan inntreffe i deler av eller hele kontraktstiden.

- Entreprenøren skal vise tilbørlig hensyn til annen trafikk og til vegens naboer. Eiendommer langs vegen må ikke påføres skade.

- Sandstrøing etter endt beredskap er å forstå som arbeid under oppdrag iht inngått kontrakt, og den aktuelle entreprenør for roden vil ha fortrinnsrett til å utføre vinterdrifts-arbeider på sin rode utenfor kontraktstiden. Entreprenøren fakturerer i beredskapstiden iht. tilbudt pris på roden.

- Indre Fosen kommune holder lager med strøsand sentralt i Rissa og Leksvik.

- Oppstår det tvil om forståelsen av hvordan arbeidene skal utføres kontaktes Indre Fosen kommune, Kommunalteknikk v/enhetsleder.