KRAV TIL FORPROSJEKT – FORPROSJEKTLEVERANSE

Prosjekttilpasses ved behov!

- Forprosjekt skal presenteres av TE og TEs rådgivere/prosjekterende.

- BIM-modell brukes i presentasjon av forprosjektet for alle fag.

- Forprosjektet skal beskrive hvilke løsninger som er valgt og hva som leveres i det enkelte kapittel, og basert på konkurransemateriale. Kvalitetskrav i Byggeprogram skal synliggjøres, besvares og konkretiseres.

- Forprosjektet skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å identifisere om valgte løsninger er i samsvar med input-verdier i for eksempel energiberegninger.

- Avvik fra Byggeprogrammet skal angis særskilt innledningsvis i sammenstilt Forprosjektleveranse. Avviket må ha en identifikasjon som knytter det til kontrakten.

| BK må angi typiske og spesielle rom som skal omhandles i for prosjektet | Kvittering leveranse ARK/RI | Kvittering leveranse TE |
| --- | --- | --- |
| 0. HOVEDLEVERANSE |  |  |
| Forprosjektet skal leveres som et sammenstilt dokument for alle fag og redigeres etter NS 3451 Bygningsdelstabell og Byggeprogram. Normalt på 2-siffer-nivå, men 3-siffernivå der dette er nødvendig for å identifisere hvert anlegg. Se pkt B.2.1 i Oppdragsbeskrivelsen |  |  |
| 1. BEREGNINGER - RAPPORTER – DOKUMENTASJON (TVERRFAGLIG) |  |  |
| Spesielle felles fokusområder som skal redegjøres for (inkl. kap.0 i Byggeprogram) |  |  |
| 1.0: Redegjøre for prosjektets status i forhold til offentlige føringer og planstatus. |  |  |
| 1.1: Ytre miljø/energi Utarbeide Miljøoppfølgingsplan/oppdatere pre-analyse som viser hvordan alle miljøkrav i kontrakten ivaretas. (Byggeprogram, regulering etc. (også utomhus)) Stikkord: ledelse, helse og innemiljø, avfall, energi, transport, vann, avfall, massehåndtering, materialbruk, forurensning og natur/økologi (Blågrønn faktor). Klimagassregnskap for referansebygg og prosjektert bygg BREEAM: Oppdatere pre-analyser samt påse at alle krav definert i pre-analysene forbundet med forprosjektfasen er ivaretatt, ref sjekkliste i Tabell 1 |  |  |
| 1.2: Brann Brannkonsept/brannstrategi med tilhørende branntegninger Branntekniske analyser og funksjonsbeskrivelser. Installasjoner som skal ha en funksjon ved brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden installasjonene skal fungere. – aktuelle installasjoner listes opp. |  |  |
| 1.3: Universell utforming Redegjøre for at UU er ivaretatt utvendig og innvendig, beskrivelse og UU-planer. |  |  |
| 1.4: Transportanalyse ute og inne (elever, ansatte, besøkende, varelevering søppel etc.) |  |  |
| 1.5: Akustikk/lyd Dokumentere at NS8175:2012 samt spesielle krav i Byggeprogrammet er ivaretatt |  |  |
| 1.6: Inneklima Teknisk romfunksjonsskjema (vent, varme, solavskjerming, belysning etc) for typiske rom. |  |  |
| 1.7: Inneklimasimuleringer for typiske og utsatte rom |  |  |
| 1.8: Energioppfølging og utrustning energimålere |  |  |
| 1.9: Sluttfase/tester/prøvedriftsperiode Beskrivelse av gjennomføring, ressurser og framdrift |  |  |
| 1.10: Reservekraft. Angi omfang. |  |  |
| 1.11: Fremdrifts- og leveranseplan for detaljprosjekteringen. Planen skal vise milepæler og tidspunkt for tverrfaglige avklaringer, inkludert alle tekniske fag. |  |  |
| 1.12: Redegjøre for sikker drift av bygget - Adkomst til tak - Vedlikehold av fasader og vindusvask - Utskifting av lyskilder i høye rom innvendig - etc. |  |  |
| 2. ARK/BYGG |  |  |
| 2.1: Beskrive og forklare hvilke arkitektoniske grep som er gjort for å forbedre/utvikle prosjektet fra skisseprosjekt |  |  |
| 2.2: Arealoppstilling som viser arealer fra konkurransegrunnlag, skisseprosjekt og forprosjekt. Redegjøre for vesentlige avvik |  |  |
| 2.3: Dagslysberegninger med refleksjonsverdier anbefalt av Byggforsk S.(2001).421.621 (typiske og kritiske rom) |  |  |
| 2.4: Energi - U-verdiberegninger/energiberegning/energimerke - Tetthet/kuldebroer - Bygningsfysikk forprosjektrapport |  |  |
| 2.5: Material- og fargeoppsett innvendig og utvendig Beskrivelse og plansje med materialprøver Rombehandlingsskjema – typiske rom og spesielle rom som skal framstå med høy kvalitet Intensjon fargeoppsett |  |  |
| 2.6: Redegjørelse evt. Tegninger/foto som redegjør for valg av/materiale/oppbygning av komponenter så som dører, vinduer, innvendige og utvendige glassfelt, rekkverk, håndløpere. - Gulvplan - Himlingsplan - Overflater vegg - Plassering og utforming av fast innredning. |  |  |
| 3. VVS |  |  |
| 3.1: Luftmengder - totalt og på romnivå med angivelse av personbelastning ved dimensjonering, og angivelse av sonedeling og hvor det evt. er behovsstyrt ventilasjon (VAV/CAV) |  |  |
| 3.2: Aggregatoppdeling med luftmengder Begrunnelse for plassering aggregater, luftinntak og avkast i forhold til forurensninger etc. |  |  |
| 3.3: Installert effekt (varme og kjøling) alle rom |  |  |
| 3.4: Energi- og effektbudsjett |  |  |
| 3.5: Systemskjema med tilhørende funksjonsbeskrivelser alle system |  |  |
| 3.6: Lydberegninger/vurderinger innvendig og utvendig (plassering av utstyr etc.) |  |  |
| 4. ELEKTRO |  |  |
| 4.1: Framlegge forslag til belysningsløsning med lysberegninger for alle om. |  |  |
| 4.2: Tekniske og dimensjonerende kapasiteter fra nettleverandør. |  |  |
| 4.3: FEBDOK-beregninger. Overføring av anleggsfil i forprosjekt. |  |  |
| 4.4: Rapport fra risikovurdering lavspenningsanlegg |  |  |
| 5. TELE OG AUTOMATISERING |  |  |
| 5.5: Funksjonsbeskrivelser: - Beskrive funksjonsløsning for de ulike rom og systemer - Beskrive design for brukergrensesnitt - Beskrive alle systemer som skal inn i SD anlegget - Beskrive bruker grensesnitt er for ulike brukere - Eksempel på produkter og systembilder - Grensesnitt matrise |  |  |
| 5.6: lokalt automasjonsutstyr (type utstyr, kapasitet). I tillegg skal det leveres samsvarserklæring/dokumentasjon på at kommunikasjonen på teknisk nett benytter BACnet med B-BC profil (iht. BACnet Testing Labs, BTL). |  |  |
| 7. LARK |  |  |
| 7.1: Beskrive og forklare hvilke arkitektoniske grep som er gjort for å forbedre/utvikle prosjektet utvendig fra skisseprosjekt, og hvordan reguleringsplan med bestemmelser kan oppfylles (kvalitet funksjon og løsning). |  |  |
| 7.2: Beskrivelse av vegetasjonsbruk i forhold til formålet. |  |  |
| 7.3: Beskrivelse av utendørs material- og fargebruk med oppsett over material- og fargevalg i anlegget, foto og/ eller illustrasjoner legges fram. |  |  |
| 7.4: Redegjøre for overvannshåndtering og VA |  |  |
| 7.5: Skjøtselsplan |  |  |
| 7.6: Lekeutstyr etc |  |  |
| 8. TEGNINGER (INKL. TEGNINGSLISTER) A3 + DIGITALT I BIM MODELL |  |  |
| Alle fag (tverrfaglig koordinert) Tegningene skal dokumentere at det er avsatt arealer og høyder for sjakter og føringsveier f.eks. i forhold til ventilasjonskanaler og kabelbroer. |  |  |
| 8.1: Situasjonsplan i målestokk 1:500/1:1000 avhengig av tilgjengelig kartgrunnlag. |  |  |
| 8.2: Etasjeplaner og snitt i målestokk 1:100/1:200 |  |  |
| 8.3 : Fasadeoppriss i målestokk 1:100 |  |  |
| 8.4: Overordnet himlingsplan |  |  |
| 8.5: Overordnet gulvplan |  |  |
| 8.6: Snitt gjennom alle typiske yttervegger i 1:20 fra fundament til gesims i kritiske områder. |  |  |
| 8.7: 3D tegninger av typiske rom og områder og spesielle rom med visualisering av viktig fast og løst inventar. |  |  |
| 8.8: 3D tegning av tekniske rom med alle tekniske installasjoner koordinert med alle fag. |  |  |
| 8.9: Snittegninger koordinert med alle fag som viser problematiske krysningspunkt for tekniske føringer, spesielt i korridorer og ut fra sjakter. |  |  |
| 9. SPESIELT FOR BYGG |  |  |
| 9.1: Betongtegninger og plantegninger Tegninger skal vise fundamentering, bærende konstruksjon og konstruktive utendørsarbeider som støttemurer og sikringstiltak etc. Konstruksjonenes sannsynlige dimensjoner og hvilke materialer som benyttes skal fremgå av tegningene. Tilpasning mellom bygning og terreng skal vises. |  |  |
| 10. SPESIELT FOR VVS |  |  |
| 10.1: Modell/tegninger som viser utstyr og installasjoner. Rør og kanaler i sjakter og korridorer skal vises. Kritiske dimensjoner angis. |  |  |
| 10.2: Prinsipp skisse på situasjonsplan som viser luft inntak og avkast plassert slik at hensyn til forurensninger og støy er ivaretatt. |  |  |
| 10.3: Betjenings-soner for aggregater |  |  |
| 10.4: Utomhusplan som viser tilknytning til offentlig nett for tekniske anlegg. (Vann, avløp, sprinkler, fjernvarme osv.) |  |  |
| 11. SPESIELT FOR ELEKTRO |  |  |
| 11.1: Stigeledningsskjemaer automatikk, elkraft og tele. |  |  |
| 11.2: Prinsippskjema for jordingsanlegg og utjevningsforbindelser, inkl. alle tilkoblingspunkter. |  |  |
| 11.3: Kabelkart over eksisterende kabler i bakken, samt for nærliggende høyspenningslinjer. |  |  |
| 11.4: Skjema over nye planlagte kabelinnføringer og eventuelle nettstasjoner. |  |  |
| 11.5: Topologi kart som viser automatikk komponenter, kablingstype og kommunikasjonsprotokoll mellom utstyret for alle systemer og på alle nivå. |  |  |
| 11.6: Teletekniske anlegg |  |  |
| 11.7: Hoved traséer for kabelbroer skal inn i modell |  |  |
| 12. SPESIELT FOR LARK |  |  |
| 12.1: Høydesatt landskapsplan (1:100, 1:200 eller 1:500) |  |  |
| 12.2: Tomteteknisk plan (1:200 eller 1:500) som viser koordinert plassering av nye og eksisterende tekniske anlegg på tomta |  |  |
| 12.3: Planteplan (1:200) med planteliste |  |  |
| 12.4: Snitt/oppriss (varierende 1:50 - 1:500). Terrengendringer skal framgå |  |  |
| 12.5: Detaljer og snitt av konstruksjoner som murer, kanter og liknende (varierende 1:10, 1:20 og/eller 1:50) |  |  |
| 12.6: Belysningsplan for gangstier, plasser og lekeområder |  |  |
| 12.7: Detaljer overgang ute-inne (planer og snitt) 1:20 |  |  |
| 12.8: Marksikringsplan (1:100, 1:200 eller 1:500) |  |  |
| 12.9: Plan som viser overvannshåndtering |  |  |

Tabell 1 Sjekkliste BREEAM leveranser forprosjekttidligfasekrav

| BREEAM-NOR 2016 | Min. krav | Kommentar | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Man 01 (1-4) |  | Det må innen konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet) avsluttes utarbeides en såkalt «sustainability brief»; en oppsummering av energi- og miljømålene som gjelder for prosjektet, med tilhørende framdriftsplan og oppsett av hvem som er ansvarlige for hva, begrensninger mm. Det må også gjennomføres utvidet prosjektplanlegging med de ansvarlige aktørene. |  | X |  |
| Man 01 (5-7) |  | Innen konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet) avsluttes skal det være gjennomført involvering av relevante interessenter (leietager, driftspersonell, nærmiljø, aktører med erfaring med drift av lignende bygg, brukere av fellesområder, eksperter på drift av relevante tekniske anlegg). Det skal vises på hvilken måte det er blitt tatt hensyn til innspill som er kommet, og det skal gis tilbakemelding til interessentene som har gitt innspill. |  | X |  |
| Man 01 (9-14) |  | Det må engasjeres en AP i konseptvurderingsfasen (vanligvis kalt skissefasen), og det skal utarbeides en preanalyse i denne fasen (krav 9). Det kreves en formell bekreftelse i forprosjektet (krav 10). AP skal følge opp videre prosess og delta i viktige møter (krav 13 og 14). | X | X | X |
| Man 02 LCC |  | Det må utarbeides en fullstendig LCC-plan for bygningselementer i løpet av konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet). Det må vises hvordan LCC-planen har hatt betydning for utforming av prosjektet (1-3). LCC-beregning på komponentnivå kommer i tillegg, og må gjøres i løpet av detaljprosjektfasen (4-5). |  | X | X |
| Man 04 (5-6) |  | For bygninger med avanserte tekniske systemer, må det engasjeres en teknisk sakkyndig med spisskompetanse i teknisk samordnet teknisk driftsstart eller lignende i løpet av konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet). Rollen må overholde omfanget og intensjonene i nasjonale retningslinjer, NS 3935:2011 (ITB). |  | X |  |
| Hea 02 (1) | VG | Det skal utarbeides en plan for innendørs luftkvalitet. Planen må være ferdig utarbeidet for bruk i konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet). |  | X |  |
| Hea 02 (16-18) |  | Det skal utarbeides en risikovurdering av laboratorieområder i konseptvurderingsfasen (vanligvis kalt skissefasen) og angitt og spesifisert anbefalte tiltak for å begrense forurensning. | X |  |  |
| Hea 05 |  | En akustiker må engasjeres i konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet), for å gi tidlige innspill til løsninger. |  | X |  |
| Hea 07 | Ja | En risikovurdering (f.eks. ROS-analyse) er gjennomført av «kompetent personell» innen avsluttet konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet) |  | X |  |
| Hea 09 (1-2) | E | Tilpassede sjekklister for fuktsikkerhet utarbeides og brukes under steg 3–5 (forprosjekt/detalj/produksjon) for alle relevante fuktsensitive materialer. Fuktsikringsplan utarbeides under steg 4. |  | X | X |
| Ene 04 (1-3) | E | Utarbeide foranalyse i løpet av konseptbearbeidingsfasen (vanligvis kalt forprosjektet). |  | X |  |
| Tra 03a (1) |  | Dersom man skal ha poeng for utbedring av sykkelveinett, må det gjøres en vurdering i konseptvurderingsfasen (vanligvis kalt skissefasen). | X |  |  |
| Tra 05 |  | Mobilitetsplan må lages i tidligfase (antagelig er det godt nok at det gjøres i løpet av forprosjektet). |  | X |  |
| WST 01 (7) |  | Der det finnes eksisterende bygg på tomten, gjennomføres det før riving en forstudie av alle eksisterende bygg, konstruksjoner eller harde overflater for å avgjøre om rehabilitering/gjenbruk er mulig. | ? | ? | ? |
| LE 01 (2-4) |  | Miljøteknisk vurdering av forurenset grunn og tiltaksplan iht. sjekkliste A7 før riving/forberedende arbeider? | ? | ? | ? |
| LE 02 |  | Sakkyndig økolog må basere sine konklusjoner på data innsamlet under befaring på tomten på et eller flere hensiktsmessige tidspunkter i løpet av året, når forskjellige plante- og dyrearter er til stede. Innholdet i økologens rapport skal være representativt for tomtens eksisterende økologi før det innledende arbeidet på tomten påbegynnes. | X | ? | ? |
| LE 04 |  | Sakkyndig økolog må utnevnes under steg 2 (konseptvurderingsfasen) for å gjennomføre undersøkelser av eksisterende økologi på tomten som rapporten skal bygge på. Se også LE 02 | X |  |  |
| LE 05 |  | Det er utnevnt en sakkyndig økolog før arbeid på tomten starter | X | ? | ? |

*
Nytt i ny manual er sammenstilling av BREEAM-NOR design- og konstruksjonsfase med fasenormen BYGG 21/NS Fasenorm. Figuren under illustrerer denne sammenhengen.

Figur 1 BREEAM-NOR vurdering og sertifisering sett i sammenheng med fasenormen i Bygg 21/NE Fasenorm

Figuren over er hentet fra BREEAM-manualen, men inneholder ikke sammenhengen mellom Bygg 21s fasenorm og den betegnelsene som Bygg 21 kaller «arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse», og som etter erfaring er de betegnelsene som er mest i bruk og dermed best kjent i norske byggeprosjekter. Bygg 21 angir følgende oversettelser:

Steg 1: Utredningsfasen

Steg 2: Skisseprosjektfasen

Steg 3: Forprosjektfasen

Steg 4: Detaljprosjektfasen

Steg 5 og 6: Utførelsesfasen

Steg 7: Driftsfase