VEDLEGG 2: KRAVSPESIFIKASJON

BARRIEREVASKEMASKINER TIL KLÆR OG RD-UTSTYR

ved Florø brannstasjon

Krav til leveransen

Kravspesifikasjonen omfatter minimumskrav som må oppfylles for å få tilbudet evaluert.

Kravene beskrevet nedenfor skal besvares av Leverandøren i dette dokumentet og vedlegg 2 «prisskjema».

Dokumentasjonskrav eller tilleggsinformasjon kan leveres som eget vedlegg med henvisning til aktuelle punkt i kravspesifikasjon.

| Minimumskrav (M): | - Kravet må tilfredsstilles. - Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering. - Minimumskrav som ikke oppfylles, vil medføre avvisning. |
| --- | --- |
| Leverandørens svar; JA eller NEI: | Leverandørens egenerklæring for oppfyllelse av kravet. Svaralternativer betyr følgende: «JA»: Leverandøren leverer vare/tjeneste/funksjon og/eller aksepterer kravet. Svaret forplikter leverandøren som en del av leveransen. «NEI»: Leverandøren leverer ikke vare/tjeneste/funksjon og/eller kravet aksepteres ikke. |

Innledning

Kinn kommune bygger en ny brannstasjon i Florø og skal kjøpe barrierevaskemaskiner og tørketrommel til bruk etter brann- og redningsinnsats. Formålet er å sikre effektiv og trygg rengjøring av kontaminert bekledning og utstyr, i tråd med krav fra Arbeidstilsynet og gjeldende regelverk for arbeidsmiljø i brannstasjoner. Anskaffelsen omfatter levering, installasjon, igangkjøring og service av barrierevaskemaskiner og industriell tørketrommel. Estimert tidspunkt for installasjon av maskiner er mars/april 2027. Med barrieremaskin menes en vaskemaskin som er konstruert for å håndtere kontaminert bekledning og utstyr, og som bidrar til å oppfylle kravene i Arbeidstilsynets veileder «Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjonar». Maskinene skal bidra til å redusere eksponering for helsefarlige stoffer og sikre god hygiene.

Barrieremaskin for utrykningstøy

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Barrierevaskemaskin egnet for vask og impregnering av utrykningstøy for mannskaper i brannvesen - 400V - Utsparring i vegg: B:1700xH:1800 - Kapasitet: Minimum 4 sett utrykningstøy – et sett består av bukse og jakke. - Lukene/dørene skal være stor nok til å kunne laste og losse et komplett sett samtidig (bukse og jakke). - Mulighet for å forhåndsprogrammere - Flere program for vask - Program for impregnering - Maskinen skal kunne programmeres med vaskeprogram tilpasset oppdragsgivers utrykningstøy, i samsvar med tøyprodusentens vaske- og impregneringsanvisning. Leverandør skal dokumentere anbefalt temperatur, mekanisk belastning, kjemi, sentrifugering/G-faktor og impregneringsprosess - Maskinen skal ha 2 dører, hvor den ene skal stå i uren sone og den andre i ren sone. Dørene skal ikke kunne åpnes samtidig. - Maskinen må kunne programmeres fritt - Såpedispenser for vask og impregnering av Branntøy - Såpedoseringspumpe inkludert montering skal være inkludert i tilbudet - Anbefalte Renhold- og impregneringsmidler skal være miljøgodkjent Type 1 dvs Svanen, EU-Blomsten, Bra Miljöval eller tilsvarende tredjeparts miljømerke. - Dokumentasjon: Drifts- og vedlikeholdsmanual på norsk | M |  |  |

Barrierevaskemaskin for ull, underbekledning og øvrig forurenset arbeidstøy

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Barrierevaskemaskin egnet for vask av ull underbekledning og øvrig forurenset arbeidstøy - 400V - Utsparring i vegg: B:1000xH:1800 - Kapasitet: Minimum 12 kg arbeidstøy - Mulighet for å forhåndsprogrammere flere programmer for vask - Skal ha ull/skånsomt program samt program etter tekstilets anvisning. - Må kunne vaske på minimum 30°C - Maskinen skal ha 2 dører, hvor den ene skal stå i skitten sone og den andre i ren sone. Dørene skal ikke kunne åpnes samtidig. - Maskinen må kunne programmeres til ønsket vaskeprogram for vår bekledning og såpe - Såpedoseringspumpe inkludert montering skal være inkludert i tilbudet - Anbefalte Renhold- og impregneringsmidler skal være miljøgodkjent Type 1 dvs Svanen, EU-Blomsten, Bra Miljöval eller tilsvarende tredjeparts miljømerke. - Dokumentasjon: Drifts- og vedlikeholdsmanual på norsk (elektronisk) | M |  |  |

Barrierevaskemaskin for røykdykkerutstyr

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Barrierevaskemaskin må være egnet for vask av røykdykkerapparater og øvrig utstyr brukt til røykdykking, f.eks. røykdykkermeiser, flaskepakker, brannhjelmer, røykdykkermasker osv. - Barrierevaskemaskin skal ha rentvannsfunksjon - 400V - Utsparring i vegg: B:1000xH:1800 - Takhøyde der maskinen skal plasseres er 2700 mm. - Maskinen skal ha 2 dører, hvor den ene skal stå i skitten sone og den andre i ren sone. Dørene skal ikke kunne åpnes samtidig. - Kapasitet: Minimum 4 komplette røykdykkersett - Skal ha dører/ og døråpninger som er store nok for en stående/ loddrett røykdykkermeis med trykkluftsflaske. - Tilhørende mobile bord på hver side som er tilpasset utstyrskurvene som føres ut og inn av maskinene. - Mulighet for å forhåndsprogrammere - Flere program for vask - Såpedoseringspumpe inkludert montering skal være inkludert i tilbudet. - Anbefalte Renholdmidler skal være miljøgodkjent dvs Svanen, EU-Blomsten, Bra Miljöval eller tilsvarende tredjeparts miljømerke. - Dokumentasjon: Drifts- og vedlikeholdsmanual på norsk (elektronisk) | M |  |  |
| 5.2 | Maskinen skal vaske utstyr som nevnt under: Trykkluftsflasker, røykdykkemeiser, bæreseler til slanger, brannhjelmer, røykdykkermasker, med mer. | M |  |  |
| 5.3 | Plassering og stabilitet av utstyr: Barrieremaskiner for brannutstyr må tilby smarte og sikre løsninger for plassering av utstyr som hjelmer, trykkluftflasker, meiser og masker. Spesialtilpassede holdere og kurver som hindrer bevegelse under vask. | M |  |  |

Industriell tørketrommel

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | - Ca. 1100x1800x1500 - Kapasitet på ca. 32 kg - Industriell tørketrommel for tørk av brannbekledning | M |  |  |

Serviceavtale for alle maskiner

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Leverandør skal tilby serviceavtale for alle maskiner. Serviceavtalen skal være minimum 3 år fra overtakelse. Serviceavtalen skal omfatte minimum én årlig forebyggende service per maskin på Florø brannstasjon. | M |  |  |
| 7.2 | Leverandør skal tilby serviceavtale for alle leverte maskiner og tilhørende utstyr, herunder barrierevaskemaskiner, vaskemaskin/utstyrsvasker for røykdykkerutstyr, industriell tørketrommel, doseringspumper, såpedispenser, styringssystem, filtre, slanger, pakninger, sikkerhetsfunksjoner og annet levert tilleggsutstyr. | M |  |  |
| 7.3 | Forebyggende service skal minst omfatte: - kontroll av dører, dørlås og sperrefunksjon/interlock mellom ren og uren side - kontroll av programmer, temperatur, vanninntak, avløp og sentrifugering - kontroll av doseringspumper, slanger, dyser og kjemidosering - kontroll av pakninger, filtre, varmeelement, motor, trommel/kammer og bevegelige deler - kontroll av lekkasje, korrosjon og slitasje - kontroll av tørketrommel, inkludert luftstrøm, filter, varme, fuktstyring og sikkerhetsfunksjoner - programbackup og kontroll av innstillinger - funksjonstest etter service - skriftlig servicerapport | M |  |  |
| 7.4 | Leverandør skal tilby teknisk support på telefon/e-post på virkedager. | M |  |  |
| 7.5 | Ved driftsstans skal leverandør kunne fjernstyre og feilsøke via nett og evt gi en diagnose på driftsstansen. | M |  |  |
| 7.6 | Leverandør skal starte feilsøking senest neste virkedag etter meldt feil. | M |  |  |
| 7.7 | Ved driftsstans på barrierevaskemaskin eller utstyrsvasker skal leverandør kunne møte fysisk på Florø brannstasjon innen maksimalt 3 dager. | M |  |  |
| 7.8 | Leverandør skal garantere tilgang til reservedeler i minimum 10 år etter overtakelse. | M |  |  |
| 7.9 | Kritiske reservedeler skal kunne leveres innen rimelig tid, og leverandør skal oppgi normal leveringstid for vitale komponenter. | M |  |  |
| 7.10 | Serviceavtalen skal prises som fast årlig pris per maskin og samlet for hele anlegget. Fastpris skal inkludere arbeidstid, reisetid, reisekostnader, servicebil, nødvendig standard forbruksmateriell ved ordinær service og skriftlig rapport. Ordinære slitedeler som filtre, pakninger, mindre slanger og standard serviceforbruksmateriell skal inngå i årlig servicepris. Øvrige reservedeler prises etter tilbudt rabatt (Vedlegg 2 – prisskjema) på gjeldende prisliste. | M |  |  |
| 7.11 | Etter hvert servicebesøk skal leverandør levere servicerapport som minimum beskriver: - dato og tidspunkt for service - hvilke maskiner som er kontrollert - utførte kontroller og målinger - avvik, feil og anbefalte tiltak - deler som er skiftet - status for sikkerhetsfunksjoner - bekreftelse på at maskinen er funksjonstestet - navn på servicetekniker Rapport skal leveres elektronisk innen 5 virkedager etter service. | M |  |  |
| 7.12 | Service skal utføres av kvalifisert personell med dokumentert opplæring på tilbudt maskintype. | M |  |  |
| 7.13 | Leverandør skal ved service kontrollere at vaske- og tørkeprogrammer fungerer i samsvar med innstillinger avtalt ved overtakelse. Endringer i program, dosering, temperatur eller tørkeparametere skal ikke gjøres uten godkjenning fra oppdragsgiver. Doseringsutstyr skal kontrolleres og kalibreres ved årlig service. | M |  |  |
| 7.14 | Leverandør skal beskrive hvordan driftsavbrudd håndteres, herunder mulighet for prioritert service, utlånsmaskin, midlertidig løsning, anbefalt beredskapslager av deler og/eller avtale med nærliggende servicepunkt. | M |  |  |
| 7.15 | Leverandør skal tydelig oppgi hva som ikke er inkludert i serviceavtalen. | M |  |  |

Levering/montering

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Leverandør skal levere, transportere, løfte inn, plassere, montere, tilkoble, funksjonsteste og igangkjøre alt tilbudt utstyr på Florø brannstasjon. Dette omfatter barrierevaskemaskiner, maskin/løsning for vask av røykdykkerutstyr, tørketrommel, doseringsutstyr og alt nødvendig tilleggsutstyr. Alle kostnader knyttet til levering og montering skal være inkludert i tilbudet, herunder frakt, inntransport, løft, innbæring, montering, tilkobling, reise, arbeidstid, igangkjøring og opprydding. Eventuelle forutsetninger eller arbeider som må utføres av oppdragsgiver, byggherre eller teknisk entreprenør skal tydelig fremgå av tilbudet. | M |  |  |
| 8.2 | Leverandør skal koordinere levering og montering med oppdragsgiver, byggherre, teknisk entreprenør og leverandør av vaskemodul. Leverandør skal før montering kontrollere at tilbudt utstyr passer til planlagt plassering, døråpninger, takhøyde, gulv/fundament, ren/uren sone og tekniske tilkoblinger. Leverandør skal oppgi krav til elektro, vann, avløp, ventilasjon/avtrekk, trykkluft, kjemikalier/dosering, nettverk og øvrige tekniske grensesnitt. | M |  |  |
| 8.3 | Leverandør skal levere målsatte tegninger og tekniske datablader for alt tilbudt utstyr. Dokumentasjonen skal minimum vise ytre mål, inntransportmål, vekt, gulvbelastning, krav til serviceareal, dørslag, tilkoblingspunkter, ventilasjons-/avtrekksbehov og nødvendig fri plass rundt maskinene. | M |  |  |
| 8.4 | Utstyr med barrierefunksjon skal monteres slik at skillet mellom ren og uren sone ivaretas. Leverandør skal dokumentere at dører, tetting, gjennomføring, låsefunksjon og sperrefunksjon mellom ren og uren side fungerer etter montering. | M |  |  |
| 8.5 | Etter montering skal leverandør gjennomføre funksjonstest og igangkjøring sammen med oppdragsgiver. Testen skal minimum omfatte oppstart, programkjøring, vanninntak, avløp, temperatur, dosering, tørkefunksjon, sikkerhetsfunksjoner, dør-/låsefunksjoner, alarmer og feilmeldinger. Utstyret skal ikke anses overtatt før funksjonstest er gjennomført og godkjent av oppdragsgiver. | M |  |  |
| 8.6 | Leverandør skal prise anbefalt tilleggsutstyr separat. Dette kan omfatte ekstra kurver, holdere, mobile bord, stativer, adaptere, kjemikaliebeholdere, reservedelspakke, filterpakke, renholdssett og annet utstyr leverandøren anbefaler for sikker og effektiv drift. | M |  |  |

Dokumentasjon

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Følgende dokumentasjon skal leveres for alt levert utstyr: bruksanvisning, datablad, FDV-dokumentasjon, samsvarserklæring, service- og vedlikeholdsinstruks, reservedelsoversikt og tekniske tilkoblingsdata. | M |  |  |

Opplæring

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Leverandør skal gi nødvendig opplæring i bruk, daglig drift og enkelt vedlikehold av alt levert utstyr. Dette omfatter barrierevaskemaskiner, maskin/løsning for vask av røykdykkerutstyr, tørketrommel, doseringsutstyr og alt levert tilleggsutstyr. Opplæringen skal gjennomføres på Florø brannstasjon etter montering og igangkjøring, og før utstyret tas i ordinær bruk. Opplæringen skal gis til superbrukere utpekt av oppdragsgiver. Opplæringen skal minimum omfatte: - sikker bruk av maskiner og tilleggsutstyr - ren og uren arbeidsflyt - bruk av barrierefunksjon, dører og sperrefunksjon/interlock - valg og bruk av vaske-, impregnerings- og tørkeprogram - korrekt lasting og lossing av utrykningstøy, arbeidstøy og røykdykkerutstyr - bruk av kurver, holdere, mobile bord og annet tilbehør - bruk og kontroll av såpe- /kjemidosering - daglig og ukentlig egenkontroll - enkelt renhold og brukerutført vedlikehold - håndtering av feilmeldinger, alarmer og driftsstans - forhold som kan skade tøy, utstyr eller maskiner Leverandør skal levere enkel hurtigveiledning på norsk for hvert utstyr. Veiledningen skal være egnet for oppslag ved maskinene. Leverandør skal dokumentere gjennomført opplæring med dato, varighet, innhold og deltakerliste. | M |  |  |
| 10.2 | Leverandør skal tilby digitalt opplæringsmateriell, for eksempel video, e-læring, sjekklister eller elektronisk brukerveiledning, som kan benyttes ved opplæring av nye ansatte. | M |  |  |

Leveranse, overtagelsesprotokoll

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Leveransen anses ikke overtatt før alt tilbudt utstyr er levert, montert, tilkoblet, funksjonstestet, dokumentert og opplæring er gjennomført. | M |  |  |

Garantitid og reklamasjon

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Det skal oppgis minimum garantitid for: - Barrieremaskiner x 3 - Tørketrommel | M |  |  |

Leveringstid

| Pkt. | Beskrivelse | Type krav | Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Utstyr skal leveres etter avtale med byggherre. Avtalt tidspunkt vil bli fastsatt etter kontraktsignering. | M |  |  |