| # | Sjekkpunkt | Hyppighet /Tidspunkt | Skal utføres av | Utført (sign/dato) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sluser/tildekking |  |  |  |  |
| 1 | Det er etablert sluse ifm. alle adkomstpunkter til arbeidsområdet. | Før oppstart | Entreprenør |  |  |
| 2 | Slusene er merket med ”ingen adgang”. | Før oppstart | Entreprenør |  |  |
| 3 | Øvrige åpninger fra saneringssted er forseglet. | Før oppstart | Entreprenør |  |  |
| 4 | Alle gjenstander/installasjoner i saneringsrommet er forseglet. | Før oppstart | Entreprenør |  |  |
| 5 | Det er etabl. rutiner for å kontr. slusenes funksjonalitet daglig. | Daglig | Entreprenør |  |  |
|  | Rengjøring |  |  |  |  |
| 6 | Det er etablert rutiner for rengjøring av saneringsområdet minimum 1 gang daglig. | Før oppstart | Entreprenør |  |  |
| 7 | Rengjøringen skal omfatte at alt sanert materiale er kastet forskr. messig i låsbar container, og at saneringsrom er vasket. | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 8 | Støvsuger med godkjent filter er tilgjengelig | Daglig | Entreprenør |  |  |
|  | Verneutstyr |  |  |  |  |
| 9 | Alle personer som deltar i arbeidet har fått utlevert personlig vernemaske, minimum P3. | Før arbeidsstart | Entreprenør |  |  |
| 10 | Tilgjengelig vernemasker, minimum P3, skal finnes i sluse for alle besøkende (for eksempel engangsmasker). | Før inngang i saneringsrom | Entreprenør |  |  |
| 11 | Alle personer som deltar i arbeidene skal benytte godkjente verneklær. Skifte foregår i sluse. Verneklærne skal omfatte: - Tettsluttende engangsdrakter med hette, som kastes etter bruk - Beskyttelseshansker som slutter tett til drakt - Tett fottøy som slutter tett til drakt - Vernebriller som slutter tett rundt øynene | Kontinuerlig | Entreprenør |  |  |
|  | Omkledning |  |  |  |  |
| 12 | Det skiftes til verneklær i sluse før arbeidet påbegynnes | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 13 | Etter arbeidets børstes verneklær av nær luftrenser | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 14 | Skifte til sivile klær utføres i sluse etter endt arbeidsdag. | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 15 | Håndklær og liknende kastes etter bruk. | Kontinuerlig | Entreprenør |  |  |
|  | Luftrensing |  |  |  |  |
| 16 | Verifiser at det benyttes godkjente luftrensere og kontroll av disse. | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 17 | Skift ut grovfilter | Daglig | Entreprenør |  |  |
| 18 | Skifte ut mikrofilter ved indikasjon på luftrenser | Kontinuerlig | Entreprenør |  |  |
|  | Avfallshåndtering |  |  |  |  |
| 19 | Soppinfisert / asbestholdig materiale, brukte verneklær, filtre, m.m. pakkes i spesialsekker og forsegles for deretter å kastes i lukkede containere som fraktes til godkjent mottak. | Daglig, og tømming ved behov | Entreprenør |  |  |