Forklaring av arbeidsbeskrivelse

Rehabilitering

Molaug bru

2025

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Gjesdal kommune – Avdeling for utbygging.

Kontaktperson i Gjesdal kommune:
Joakim Helvik – Prosjektleder utbygging 
joakim.helvig@gjesdal.kommune.no

Konsulent som bistår tiltakshaver:

IKM Safe Control AS
Anders O. Eikeland – Prosjektingeniør

anders.eikeland@safecontrol.no

Det påpekes at all kontakt med prosjektledere som omhandler tekniske spørsmål skal foregå via KGV som vist i konkurransegrunnlag. Det er kun mindre avklaringer, slik som forespørsel om deltakelse på befaring som kan rettes direkte via e-post.

- 023 – Molaug bru

Molaug bru er en stålbjelkebru med betongdekke. Bruas totale lengde er ca. 29 m og bredde er ca. 3,6 m. Eksisterende brus svake punkter er korroderte stålbjelker, slitelaget er preget av avskalling og armeringskorrosjon, samt skadet og svakt rekkverk. Det er i tillegg noe utvasking i landkar akse 3.

I dette prosjektet skal konstruksjonen rehabiliteres. Brudekket skal utbedres med mekanisk reparasjon og nytt slitelag. Eksponert stålbjelker skal overflatebehandles. Rekkverk skal friskes opp med utbedring av skader, nytt overflatestrøk og ny føringsskinne. Betong i landkar og pilar blir punktvis utbedret.

Brua er lokalisert ved Molaug i Gjesdal kommune, ca. 37 km fra sentrum i Ålgård. Nærmeste adresse er Frafjorddalen 419, 4335 Dirdal.

Brua skal i 2026 rehabiliteres med blant annet følgende tiltak:

- Eksisterende bjelker rengjøres og overflatebehandles.

- Overflaten på betongen på pilaren skal tettes med et lag puss.

- Det etableres ny såletå og understøp på landkar og landkarvinger akse 3.

- Brudekket skal repareres med begrenset mekanisk reparasjon.

- Rekkverket utbedres med utskifting av ødelagte stolper, ny overflatebehandling og ny føringsskinne.

- Det etableres nytt tilstøtende vegrekkverk i alle 4 endene, se skisse.

- Tilstøtende vegrekkverk mot fylkesveg skal ha styrke H2.

- Det skal legges nytt asfaltslitelag på brua, inkludert rissavisende fuger.

- Det etableres nye utkast for drenering.