Kravspesifikasjon Arbeid i høyden

Innhold

1	Innledning	3

2	Besvarelse kravtabeller	3

2.1	Kundens krav	3

2.2	Leverandørens besvarelse	3

3	Krav til årlig kontroll av sikringsutstyr	4

4	Krav til arbeid på tak	5

5	Krav til personell	6

6	Krav til tilgjengelighet, respons, garanti og kjøp av produkter	7

7	Krav til miljø	7

Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under rammeavtalen.

Ytelsen defineres som leveranse av arbeid i høyden, herunder rens av takløp og sluker, samt annet arbeid som krever bruk av sikringsutstyr. Annet arbeid vil eksempelvis omfatte snømåking, fjerning av istapper og utvendig vindusvask. Kontroll av taksikring samt kjøp av nytt sikringsutstyr er også inkludert i anskaffelsen. Leverandøren skal til enhver tid inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre vedlikehold og arbeid på tak, samt årlig kontroll og oppgradering av sikringsutstyr.

Besvarelse kravtabeller

Det er benyttet kravtabeller med nummererte krav. Tabellene som benyttes i dokumentet fremgår under:

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |

Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Svar vil likevel ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Info (I) | Ikke et direkte krav til leveransen, men leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Svar vil ha betydning for evaluering av tilbudet. |

Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med Delvis, må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Krav til årlig kontroll av sikringsutstyr

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |
|  | Leverandør skal utføre periodisk årlig kontroll av sikringsutstyr, inkl. kontroll av vester, karabinere, løpekatt, rapelleringstau, seletøy med mer. Tidspunktet for årlig kontroll avtales med oppdragsgiver. | A |  |
|  | Årlig kontroll av sikringsutstyr skal utføres av sakkyndig personell og iht. NS-EN365. | A |  |
|  | Leverandøren skal levere servicerapport ved dokumentert kontroll av taksikring iht. de enhver tid gjeldende forskrifter. På kunngjøringstidspunktet gjelder «Forskrift om utførelse av arbeid» for de aktuelle kontraktsarbeidene: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/og Byggteknisk forskrift (TEK 17) | A |  |

Krav til arbeider i høyden

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |
|  | Arbeidet skal utføres i henhold til Arbeidstilsynets forskrift § 17-24 (Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning). Arbeid iht. NS 9600 vurderes som et akseptabelt vernenivå. | A |  |
|  | Det skal gjennomføres SJA før oppdragsstart. SJA skal dokumentere helhetlig risikovurdering iht. § 17-1 bokstav a – h, inkludert risiko for fallende personer og gjenstander, arbeidets art og varighet, værforhold, underlag, atkomst, redning og trafikale forhold. Oppdragsgivers SJA mal vil kunne benyttes. | A |  |
|  | Det skal benyttes typegodkjente adkomstsystemer på bygg (gjelder wirere og fallsikringsutstyr). | A |  |
|  | Som hovedregel vil oppdragsgiver sørge for sperring av arbeidsstedet før oppdragsoppstart. Leverandøren er selv ansvarlig for å sjekke om etablerte fysiske sperringer av risikoarealer i underkant av arbeidsstedet, inkludert avsperringsmateriell, skilting og alternative ganglinjer, er tilstrekkelig og i samsvar med Arbeidsplassforskriften § 6-5. Dette skal kontrolleres før arbeider i høyden kan iverksettes. | A |  |
|  | Leverandøren skal ha rutiner for avviksrapportering og registrere alle avvik, nestenulykker, observasjoner og forhold som kan påvirke sikkerheten. Alle avvik skal innrapporteres til oppdragsgiver innen 24 timer, og skal inkludere vurdering av årsak og forslag til korrigerende tiltak. Dersom arbeid utføres i strid med kravene i denne spesifikasjonen, eller dersom situasjonen innebærer økt risiko for personskade eller skade på bygg, har oppdragsgiver rett til å stanse arbeidet med umiddelbar virkning. Leverandøren plikter i slike tilfeller å iverksette nødvendige tiltak uten kostnad for oppdragsgiver. | A |  |

Krav til arbeid på tak

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |
|  | Leverandør skal gjennomføre rens av takrenner to ganger i året (vår og høst). Rens av takrenner skal omfatte fjerning av løv, mose, annet nedfall og liknende. Tidspunkt avtales med oppdragsgiver. | A |  |
|  | Leverandør skal kunne feste eventuelle takstein, snøfangere og andre liknende installasjoner på tak og fasade som ikke er tilstrekkelig festet, og som kan utgjøre en fare for omgivelsene. Avtales med oppdragsgiver. | A |  |
|  | Leverandøren skal rydde snø og istapper fra taket når snømengden kan utgjøre risiko for skade på bygg, omgivelser og forbipasserende. Snø og is som fjernes og hogges ned skal ryddes bort fra fortauet. Arbeidene utføres etter avtale med oppdragsgiver. | A |  |
|  | Metode og utstyr for takrennerens, fjerning av snø og is mv. velges av leverandør, så lenge det sikrer en effektiv, pålitelig og trygg gjennomføring av oppdraget. | A |  |
|  | Verktøy og utstyr over bakkenivå skal sikres mot nedfall med verktøysikring eller annen egnet metode. | A |  |

Krav til personell

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |
|  | Utførende mannskap skal ha tilstrekkelig kursing i sikkerhet og arbeidsvarsling, og tilgang til tilstrekkelig utstyr, materiell, skilt til varsling og kommunikasjonsutstyr til å gjennomføre oppdragene korrekt, forskriftsmessig og forsvarlig. Leverandøren er ansvarlig for at oppdraget utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende regelverk, samt i samsvar med retningslinjer fra oppdragsgiver. | A |  |
|  | Utførende personell skal ivareta krav i henhold til NS 9600-2:2020 (Tilkomstteknikk Del 2: Krav til Personell) og være sertifisert av SOFT, IRATA eller tilsvarende organ. | A |  |
|  | Leverandør skal ha kompetanse, erfaring og kapasitet til å utbedre/oppgradere eksisterende sikring ved behov. | A |  |
|  | Det skal tilbys faste personer som skal utføre oppdrag for oppdragsgiver. | A |  |
|  | Tilbudte ressurser skal beherske norsk eller engelsk muntlig og skriftlig. | A |  |

Krav til tilgjengelighet, respons, garanti og kjøp av produkter

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens beskrivelse |
|  | Henvendelser fra kunden pr. e-post skal besvares innen maksimalt 2 virkedager. | A |  |
|  | Tilbyder skal kunne levere fallsikringsutstyr i henhold til NS-EN795:2012, NS-EN363:2018 og andre relevante standarder, og foreta kontroll av levert utstyr. | A |  |
|  | Tilbyder skal kunne kontrollere og supplere utstyr som er installert av andre leverandører. Dette gjelder vester, karabinere, løpekatt, rapelleringstau, seletøy med mer. | A |  |
|  | Leverandøren må ha et mottaksapparat som er operativt på virkedager mellom kl. 08:00 og 16:00. | A |  |
|  | Leverandør skal kunne delta på statusmøter ved behov. | A |  |

Krav til miljø

| Kundens krav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type krav | Leverandørens bekreftelse |
|  | Det skal benyttes utslippsfrie kjøretøy i forbindelse med oppdrag i henhold til denne kontrakten. | A |  |