SHA-plan

for

Brinken 49

0654 Oslo

Byggherre:

Boligbygg Oslo KF

| Utarbeidet av: | Ivan Soldo | Dato: 29.05.2026 | Fase: Prosjektering | Verifisert av: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revidert av: | Lasse Svendsen | Dato: | Fase: | Verifisert av: |  |

Innhold

1 Formål	2

2 Definisjoner	3

3 Byggherrens målsetting om SHA	3

4 Orientering om Brinken 49	3

5 Fremdriftsplan	4

6 Risikoforhold	4

7 Organisasjonskart	11

8 Rapport om uønskede hendelser	12

9 Avviksbehandling	12

10 Vedlegg	12

1 Formål

Formålet med planen er å verne arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen mot farer tilknyttet sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Disse forholdene skal ivaretas i planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.

Planen utarbeides for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften, og den skal være spesifikk for de utfordringene som gjelder for de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene. Generell risiko som fremkommer i alt bygge- og anleggsarbeid skal ikke tas med. Det skal ivaretas gjennom Hovedbedriftens (HE) internkontroll og HMS-system.

2 Definisjoner

Behovseier	Den som er ansvarlig for rammeavtalen
BH		Byggherre
BHR		Byggherrens representant
KP		Koordinator for prosjekteringsfasen
KU		Koordinator for utførelsesfasen
HE		Hovedentreprenør/Hovedbedrift
UE		Underentreprenør
SHA		S: Sikkerhet
		H: Helse
		A: Arbeidsmiljø
SJA		Sikker Jobb Analyse
		Analyse av særskilt risikofylt arbeidsoperasjon. Denne skal gjennomføres med dem 
		som faktisk skal utføre arbeidsoperasjonen.
H-verdi		Antall skalder med fravær, multiplisert med 1.000.000, dividert med antall
		arbeidstimer.
H1		Arbeidsulykker som er så alvorlige at de medfører minimum én hel dags fravær.
H2		Arbeidsulykker der det anvendes tilrettelagt arbeid i etterkant av hendelsen, eller
		den skadde får behandling av medisinsk personell. I tillegg skal skader fra kategorien 
		H1 inkluderes. H2-verdien utgjør dermed summen av H1 og H2.
RUH		Rapport om Uønsket Hendelse
		Rapport eller redegjørelse om en hendelse, uavhengig av om hendelsen medfører
		fravær, behandling av medisinsk personell eller tilrettelagt arbeid i etterkant.

3 Byggherrens målsetting om SHA

- H-verdi lik 0

- Ingen alvorlige materielle skader

- Ingen alvorlige personskader

- Ingen pålegg fra tilsynsmyndigheter (Arbeidstilsynet, Politiet osv.)

Boligbygg skal ha melding om alle hendelser i kategorien H1 og H2. Melding sendes pr. e-post til jan.wilhelmsen@bby.oslo.kommune.no, med kopi til hmsreg@bby.oslo.kommune.no.

4 Orientering om Brinken 49

Det er planlagt rehabilitering av tak, balkonger og fasader på bygningen Brinken 49 beliggende på Kampen i Oslo kommune. Brinken 49 er en boligblokk i betong på 5 etg. bygget i 1998 av Obos som utbygger. Tegnet av Arch Uno arkitektur og Prosjektadministrasjon AS.

Brinken 49 er en bygning med hovedkonstruksjon av stål og betong, med utfyllende isolert bindingsverk. Gavlfasader og fasade mot gate har teglsteinsforblending. Fasade mot svalganger har fasadeplater, antatt sementbaserte. Bygningen har varm takkonstruksjon av tre, med isolert takverk av I-bjelker. Taket her takbro av trefiberplater, og har tekking av bitumen asfalt takbelegg.

Bygget vil være i drift under hele kontraktsperioden.

Se for øvrig Bok 0 fra BBY og detaljbeskrivelse fra MAP Arkitekter og Multiconsult for ytterligere informasjon.

5 Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene i prosjektet skal utføres. 
I fremdriftsplanen skal det være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Vurderingen av tilstrekkelig avsatt tid skal dokumenteres skriftlig, ref. Byggherreforskriften. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

For oppdrag med varighet utover 2 uker, skal HE utarbeide en fremdriftsplan. Planen skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, og hvor det tas hensyn til samordning av de ulike operasjonene. Fremdriftsplanen gjelder for avropets varighet på rammeavtalen. Planen skal markeres med eventuelle SJA. KU skal varsles før gjennomføring av SJA, og deltar på gjennomføringen ved behov.

HE skal sende inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på vegne av byggherren senest 1 uke før oppstart, dersom arbeidet har en varighet utover 15 virkedager, eller den forventede arbeidsmengden vil overstige 250 dagsverk. Forhåndsmeldingen skal henges opp på HMS-tavlen slik at den er synlig på byggeplassen. Skjemaet ligger her.

6 Risikoforhold

Basert på en risikoanalyse, skal det lages en plan med prosjektspesifikke tiltak tilknyttet arbeid som kan innebære fare for liv og helse, basert på lista under. Det er bare risiko som ikke har kunnet bli «prosjektert bort», som skal inn i SHA-planen. Lista er ikke uttømmende. Punkter som ikke er relevante for prosjektet fjernes fra planen.

Disse risikoforholdene er hentet direkte fra byggherreforskriftens § 8 pkt. c), samt særskilte fokusområder for Boligbygg, og skal som minimum vurderes i samspill mellom KP, BHR og HMS/SHA-rådgiver i Boligbygg Oslo KF.

Nummereringen skal samsvare med punktene i risikoanalysen, for sporbarhet mellom disse.

Risikoanalysen skal tydelig angi hva, hvor og når risikoen vil oppstå, og hvem som er involvert i arbeidsoperasjonen.

Brinken 49 er en boligblokk i betong på 5 etg. som vil være i drift under hele kontraktsperioden. Riggområdet vil være begrenset og må planlegges nøye. Det må tas spesielt høyde for trafikkerte gater, trange innkjøringer og bygg i drift. Entreprenøren skal sørge for nødvendig avstengning og avlåsning av riggområdet i hele byggetiden, og samtidig vurdere om det kreves spesielle tiltak for å sikre at beboere og annen tredjeperson ikke utsettes for fare under arbeidet. Arbeidene forutsetter etablering av tak-over-tak i byggeperioden. Arbeider på teglfasader og tak vil være såpass omfattende at det vil kreves tungt stillas (Haki eller tilsvarende). Det forutsettes at tilbyder gjør seg kjent med alle forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av byggearbeidet eller medfører ansvar, gårdsplassen, utrykning, sikring av grøntarealer, overflater, etc. Feiltagelser eller unnlatelser mht. nevnte forhold berettiger ikke Totalentreprenøren til ekstra krav.

BH og HE skal gjennomføre en særskilt risikovurdering tilknyttet brannsikkerhet og rømning i bebodde leiligheter og bygårder. Denne skal oppdateres løpende under hele byggefasen, og hver gang det skjer endringer i risikobildet eller fremdriftsplanen.

Før arbeidene med eksisterende tak påbegynnes er det forutsatt at beboere i den øverste etasjen må flytte ut. De kan flytte tilbake når det er klart for taktekking, beslagsarbeider og generell ferdigstillelse av det nye taket.

Se for øvrig Bok 0 fra BBY og detaljbeskrivelse fra MAP Arkitekter og Multiconsult for ytterligere informasjon.

|  | Risikoforhold | Tiltak i utførelsesfasen | Ansvar | Tidsfrist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leiligheter i Brinken 49 som er bebodd under utførelsen, og arbeid nær vei og andre blokker | Arbeidsområder skal avsperres og sikres slik at beboere og besøkende ikke utilsiktet får adgang til fareområder. Det skal opprettholdes trygge adkomst- og rømningsveier for beboerne gjennom hele byggeperioden. Beboerne skal varsles i god tid før arbeider som påvirker adkomst, støyforhold eller bruk av felles arealer. Entreprenør skal ha løpende dialog med byggherre og beboerrepresentant ved arbeider som kan påvirke beboernes sikkerhet eller tilgjengelighet. Arbeid inne eller ved leiligheter skal varsles på forhånd og utføres etter avtalte rutiner. Alle arbeidstakere skal være kjent med at bygget er bebodd under utførelsen. | HE |  |
| 2. | Arbeid på steder med passerende trafikk. Trafikk og lasting/lossing/lagring av varelevering | Avsperring av arbeidsområdet, skilting som viser at det pågår arbeider Ved gjennomføring av arbeidet skal entreprenør ta hensyn til beboerne. Løpende dialog med PL og BBY om aktiviteter på plassen, som kan ha innvirkning. Tidlig varsling av eventuelt behov for sperring av gangvei og bilvei. Følgeperson ved leveringer og inn/ut transport. Det skal etableres beskyttet gangpassasje (gangtunnel) langs fasaden der stillaset påvirker eksisterende fortau. Gangpassasjen skal dimensjoneres og utføres slik at sikker ferdsel for beboere, besøkende og øvrige fotgjengere opprettholdes gjennom hele byggeperioden. Passasjen skal være tydelig skiltet og tilstrekkelig belyst. | HE |  |
| 3. | Arbeid i høyden (stillas, tak over tak) | Sikring av arbeidsplattformer i høyden, bruk av fallsikring om nødvendig, sperring av områder under, TE må sørge for sikker adkomst og ferdselsveier, bruk av PVU, vurdering av risiko før oppstart, tilstrekkelig kontroller av stillas, alle har tilstrekkelig kurs for arbeid i stillas, høyt fokus på ryddighet. | HE |  |
| 4. | Rehabilitering av fasade | Sikring av arbeidsplattformer i høyden, bruk av fallsikring om kollektiv sikring ikke er tilstrekkelig, sperring av områder under, TE må sørge for sikker adkomst og ferdselsveier, bruk av verneutstyr, vurdering av risiko før oppstart. Det skal bygges stillas som dekkes til med nett eller annet for å forhindre fallende gjenstander. | HE |  |
| 5. | Det skal ikke lagres materialer på stillas | Materialer skal ikke lagres på stillas. Belastningsklasser skal følges. Regelmessige kontroller av stillaset. | HE |  |
| 6. | Arbeid på taket. Hele eksisterende tak skal rives. Det skal bygges nytt tak. | Tak over tak stillas skal prosjekteres, monteres og kontrolleres av kvalifisert personell. Det skal inspiseres jevnlig gjennom byggeperioden. Sikring av arbeidsplattformer i høyden, bruk av fallsikring om nødvendig, sperring av områder under, TE må sørge for sikker adkomst og ferdselsveier, bruk av PVU, vurdering av risiko før oppstart, alle har tilstrekkelig kurs for arbeid i stillas, høyt fokus på ryddighet. | HE |  |
| 7. | Riving av takkonstruksjonen | Entreprenør skal følge anvisninger og beskrivelser fra RIB/RIBfy vedrørende rekkefølge for rivningsarbeidene. Eventuelle midlertidige avstivninger og sikringstiltak prosjektert skal etableres før rivningsarbeidene starter. Rivningsarbeidene skal utføres trinnvis og kontrollert av kvalifisert personell. Ved stans i arbeidene sikres arbeidsstedet før det forlates. Det skal gjennomføres SJA før oppstart av arbeidene. | HE |  |
| 8. | Heising og transport av materialer til tak | Byggeheis og annet løfteutstyr skal monteres, kontrolleres og brukes i henhold til leverandørens anvisninger. Last skal sikres før transport. Maksimal tillatt belastning skal overholdes. Kun opplært personell skal betjene utstyret. Området rundt løfteoperasjoner skal sikres. Daglig kontroll av byggeheis skal gjennomføres. Arbeidet stanses ved værforhold som kan påvirke sikkerheten. Det må risikovurderes om gateplan/naboer må evakueres ved innheising av tyngre materialer til tak. | HE |  |
| 9. | Utskifting av vinduer, fjerne dører | Sikring av arbeidsplattformer i høyden, bruk av fallsikring, sperring av områder under, TE må sørge for sikker adkomst og ferdselsveier, bruk av verneutstyr, vurdering av risiko før oppstart | HE |  |
| 10. | Rehabilitering av svalganger | Arbeidene skal planlegges og utføres etappevis slik at adkomst til leilighetene og nødvendige rømningsveier opprettholdes. Beboere skal varsles i god tid før arbeidene starter. Midlertidige gangveier eller alternative adkomster skal etableres ved behov. Områder under arbeid skal sperres av og skiltes tydelig. | HE |  |
| 11. | Arbeid nær elektriske installasjoner | Sørge for at alle strømførende installasjoner er tilstrekkelig frakoblet før arbeidet påbegynnes. Kontrollere at utstyret faktisk er frakoblet. | HE |  |
| 12. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger | Bruk av hjelpemidler for å avlaste uergonomiske arbeidsstillinger, pauser, varierte arbeidsstillinger. | HE |  |
| 13. | Bruk av potensielt farlig verktøy | Bruk av korrekt verneutstyr ift. den aktuelle aktiviteten (briller, hansker, arbeidstøy o.l.), kontroll av verktøy før igangsetting, korrekt bruk av verktøy, brannslukningsapparat, riktig kunnskap, kurs i varme arbeider | HE |  |
| 14. | Arbeid med demontering og montering av tunge elementer | Riktig løfteutstyr, følge instruksjoner, verneutstyr, godt planlagt før oppstart. Entreprenør skal organisere arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tunge løft og bæring. | HE |  |
| 15. | Montering og demontering av stillas | Montering og demontering av stillas skal utføres av kvalifisert personell med dokumentert stillaskompetanse. Arbeidet skal planlegges og utføres i henhold til leverandørens anvisninger og gjeldende regelverk. Det skal benyttes nødvendig fallsikring under arbeidet. Området rundt stillaset skal sperres av for å hindre adgang for uvedkommende. Stillas skal kontrolleres og godkjennes før det tas i bruk. Arbeidet skal stanses ved værforhold som kan påvirke sikkerheten. | HE |  |
| 16. | Arbeid som innebærer helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Bruk av verneutstyr. Varsling og koordinering med beboere | HE |  |
| 17. | Brann | Det må være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig under utførelsen, kontroll av elektrisk utstyr og kabler, forsvarlig lagring av brannfarlige stoffer og materialer, god orden og renhold på byggeplassen, informasjon om rømningsveier og beredskapsrutiner | HE |  |
| 18 | Varsling ved brann | Brannalarmanlegg skal opprettholdes i drift gjennom hele byggeperioden eller erstattes med godkjente midlertidige løsninger, beboere og arbeidstakere skal informeres om varsling, rømningsveier og samlingsplass, eventuelle utkoblinger av brannalarmanlegg skal planlegges og kompenseres med nødvendige tiltak, rømningsveier skal være tydelig merket og tilgjengelige til enhver tid, RIBr skal vurdere behovet for midlertidige branntekniske tiltak | HE |  |
| 19. | Rømningsveier | Rømningsveier skal opprettholdes tilgjengelige gjennom hele byggeperioden. Dersom eksisterende rømningsveier påvirkes av stillas eller byggearbeider, skal alternative rømningsveier etableres og tydelig skiltes. Materialer og utstyr skal ikke lagres i rømningsveier. Beboere skal informeres om eventuelle endringer i rømningsforholdene. Entreprenør skal koordinere løsninger for rømningsveier med RIBr og byggherre før arbeidene starter. Rømningsveier må etableres med hensyn til tilkomst for brannvesenet slik at angrepspunkter for slokking skal være frie og ikke hindres av lagring, parkering, etc. | HE |  |
| 20. | Beboere, besøkende og naboer i umiddelbar nærhet til arealer hvor det foregår arbeid | Arbeidsområder skal avsperres og sikres mot uvedkommende. Det skal etableres beskyttelsestiltak mot fallende gjenstander fra stillas og tak. Beboere og naboer skal varsles om arbeider som kan påvirke sikkerhet, adkomst eller ferdsel. Sikker gangpassasje skal opprettholdes gjennom hele byggeperioden. Der stillas påvirker fortau skal det etableres beskyttet gangtunnel. Entreprenør skal ha løpende dialog med byggherre og beboerrepresentanter ved arbeider som påvirker beboernes hverdag. | HE |  |
| 21. | Støyende arbeid nær beboere og naboer | Støyende arbeider skal planlegges og begrenses til avtalte arbeidstider. Beboere og naboer skal varsles i god tid før særlig støyende arbeider. Entreprenør skal vurdere bruk av metoder og utstyr som reduserer støy der dette er praktisk mulig. Omfang og varighet av støyende arbeider skal begrenses så langt som mulig. Klager og henvendelser fra beboere skal følges opp fortløpende. | HE |  |
| 22. | Avfallshåndtering | Avfall skal sorteres og fjernes fortløpende gjennom hele byggeperioden. Arbeidsområder, adkomstveier og rømningsveier skal holdes ryddige og fri for avfall. Avfall og løse materialer skal sikres mot nedfall fra stillas og tak. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å redusere støvspredning til beboere og omgivelser. Avfall skal lagres og håndteres på en måte som ikke medfører brannfare eller hindret ferdsel. | HE |  |
| 23. | Vind på tak-over-tak | Entreprenør skal jevnlig kontrollere tak-over-tak-konstruksjon og etter perioder med sterk vind. Entreprenør skal også fortløpende overvåke værforholdene og vurdere behov for stans i arbeidet ved sterk vind. | HE |  |
| 24. | Mangelfull planlegging eller prosjektering medfører økt risiko for ulykker og uønskede hendelser. HMS-/SHA forhold blir ikke tilstrekkelig ivaretatt. Arbeider må utføres under tidspress. | Det skal avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering, planlegging og utførelse av arbeidene. SHA-forhold skal vurderes fortløpende ved prosjektering og endringer i prosjektet. Fremdriftsplanen skal utarbeides slik at arbeidene kan utføres forsvarlig uten unødig tidspress. Risikofylte arbeidsoperasjoner skal planlegges særskilt og koordineres mellom involverte aktører. | HE |  |
| 25. | Samtidighet og sammenfallende aktiviteter i tid kan øke risiko under utførelse | Entreprenør skal planlegge og koordinere arbeidene slik at risikofylte aktiviteter ikke utføres samtidig i samme område. Samtidige arbeider over og under hverandre skal unngås eller sikres særskilt. Fremdriftsplan og arbeidsområder skal koordineres mellom involverte fag. Risikofylte operasjoner skal gjennomgås på forhånd og følges opp gjennom jevnlige fremdriftsmøter, SHA-møter og vernerunder. | HE |  |

7 Organisasjonskart

VEDLEGG 1: SHA – ORGANISASJONSKART

Brinken 49 - Utbedring av tak, fasade

Byggherre

Boligbygg Oslo KF

og balkonger

Eiendomsforvalter:

Jan Tore Braut Pettersen

Byggherrens driftskoordinator:

Thor Martin Møller

Byggherrens representant/ Prosjektleder

Navn: Prosjektleder BBY (oppdateres senere)

SHA koordinator KP

Firma: HRP AS

Navn: Ivan Soldo

SHA koordinator KU

Prosjekterende

RIB

Firma: Multiconsult AS

Navn: Hans Agner Strand

ARK

Firma: MAP Arkitekter

Navn: Simon Lillywhite

RIBr

Firma: Asplan Viak

Navn: Maria Færstad Sæbø

Entreprenør/Hovedbedrift

Firma:

Prosjektleder

Navn:

Anleggsleder

Navn:

HMS-ansvarlig

Navn:

Entrepriseform:

NS 8407

Side-/underentreprenører

Se ID633 – Utvidet samordningsskjema

8 Rapport om uønskede hendelser

Alle uønskede hendelser skal rapporteres. 
Som hovedregel benytter HE sitt eget internkontrollsystem til dette, og viderebringer hendelsene til BBY ved BHR/PL fortløpende, med kopi til hmsreg@bby.oslo.kommune.no. 
Hendelser som omfatter vold og trusler skal registreres i Boligbygg sitt kvalitetssystem og behandles internt av Eiendomssjef og Eiendomsforvalter i samråd med behovseier/PL.

9 Avviksbehandling

Hovedbedrift har ansvar for å varsle behovseier PL om avvik fra SHA-planen, for eksempel om det dukker opp prosjektspesifikke risikoer som ikke er hensyntatt i SHA-planen. Byggherren eller andre kan også registrere avvik. Bruk ID 634 – Endringsskjema til SHA-plan.

KU i samråd med HMS/SHA-rådgiver vurderer avvikene og reviderer SHA-planen dersom det er behov for det. PL har beslutningsmyndighet til å godkjenne endringene.

10 Vedlegg

Vedlegg 1: Organisasjonskart for SHA (inkludert i SHA-planen)
Vedlegg 2: Endringsskjema til SHA-plan

Vedlegg 3: Risikovurdering Brinken 49