SAK 17 / 2026 – VINTERVEDLIKEHOLD

VEDLEGG A - KRAVSPESIFIKASJON

### BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Oppdraget omfatter vinterdrift av kommunale veier samt kommunale parkeringsplasser.

Vegnettet som omfattes av oppdraget består av vel 15 km veier totalt samt plasser i samsvar med vedlagte kart i vedlegg C og D.

Hovedoppgaver er:

- Setting og opptaking av brøytestikker

- Brøyting etter snøfall

- Etter rydding og siktutbedring

- Strøing og mellomlagring av tilstrekkelig mengde strøsand av godkjent kvalitet som beskrevet i anbudet

Oppdraget består av 16 roder fordelt på 2 områder, område A med rodene 1-7 og område B med rodene 1 - 9.

Det skal gis timepris for mannskap og utstyr samt m3 – pris på strøsand som skal brukes. Prisene skal dekke utførelse av arbeidsoppdraget i hele avtaleperiode 01.08.2026 –30.6.2030 + opsjoner 2 år + 2år . Behov for vintervedlikehold utenfor beredskapsperioden, skal styres og avtales gjennom dialog mellom partene og avregnes etter timepris.

Oppdragsgiver skal ha rett til å endre veglengde og plassareal når dette er begrunnet i endring i oppdragsgivers ansvar for drift og vedlikehold av veg/ plass.

Prisene som gis gjelder for første sesong og er gjenstand for justering i samsvar med kontraktsvilkårene.

Oppdraget omfatter følgende roder:

| Område | Rode nr. | Vist på kart |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | Kommunesenteret |
| A | 2 | Lauvåsen og Furuhaugen boligområde |
| A | 3 | Ørin |
| A | 4 | Mokleiv bru |
| A | 5 | Hansenget |
| A | 6 | Steinsbrua |
| A | 7 | Engan boligområde |
| B | 1 | Vingsand - Vingsandaunet |
| B | 2 | Vingsand-området |
| B | 3 | Sandviksberget Panorama |
| B | 4 | Strand havn og industriområde |
| B | 5 | Strand skoleområde |
| B | 6 | Sorgenfri boligområde |
| B | 7 | Lian boligområde |
| B | 8 | Steinsland boligområde |
| B | 9 | Setran |

Det vises til vedlagte kart for nærmere opplysninger

Følgende krav gjelder ellers for oppdraget:

| Vedlikeholdsstandard og retningslinjer for brøyting | FORMÅL: Brøyting skal sikre framkommelighet, trafikksikkerhet og regularitet om vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende værforhold basert på følgende forutsetning. FORUTSETNING: Kontraktør skal benytte hensiktsmessig og kostnadseffektivt utstyr for å utføre oppgaven. Kontraktøren skal sørge for at brøytefrekvensen er tilpasset de krav som er stilt. PRINSIPIELT: I ”Brøytestandarden” er det ikke snakk om utløsende krav. Derimot skal brøyting utføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider de gitte verdier. Under varierende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme vind –og snøforhold kan kravene fravikes. Det skal under slike forhold i samråd med kommunens kontaktperson settes inn/ leies inn nok utstyr til at det kommunale hovedvegnettet til enhver tid holdes gjennomkjørbart for godt skodde kjøretøy. Eksempelvis utrykningskjøretøy og drosjer. (Veger i boligfelt og veger av gårdsvegkarakter kan forventes stengt i korte perioder.) Ved normalt snøvær om natta skal vegnettet være gjennombrøytet før kl. 06.30 Utbrøyting til full bredde skal gjennomføres fortløpende etter dette. Skader på 3 parts eiendom dekkes av entreprenør, jamfør Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven). Brøyting skal gjennomføres på en skånsom måte, ansvar for skade vurderes i hvert enkelt tilfelle. <<STANDARDKRAV FOR SNØBRØYTING>> VEGTYPE; MAKSIMAL SNØMENGDE. Tørr snø; Kram/ blaut snø. Kjøreveger Parkeringsplasser; 10 cm 10 cm; 8 cm 8 cm. PRIORITERING: - Adkomst til barnehage skal være brøytet før kl. 06.30. - Kommunale veger. Skal normalt være gjennombrøytet før kl. 07.00 Rydding av farlige vegkryss / siktsoner prioriteres ut fra risikovurdering. - Strand skole Skal normalt være brøytet før kl. 08.00 |
| --- | --- |

| Vedlikeholdsstandard og retningslinjer for sandstrøing | FORMÅL: Sandstrøing skal sikre trafikksikkerhet, framkommelighet og regularitet om vinteren. Tiltaket skal være tilpasset de skiftende forhold basert på grunnleggende risikovurdering. PRIORITERING: - Adkomst til barnehage skal være sandstrødd før kl. 06.30. - Kommunale veger. Skal normalt være sandstrødd før kl. 07.00 Rydding av farlige vegkryss / siktsoner prioriteres ut fra risikovurdering. - Strand skole Skal normalt være sandstrødd før kl. 08.00 |
| --- | --- |

| Generelle forutsetninger | Leverandøren skaffer godkjent strøsand til alle roder. Det forutsettes at leverandøren har gjort seg kjent med vegforholdene på områdene før innlevering av tilbud, jfr. tilbudsbefaring. Hvis det er spesifisert noe på bilag B og C - Kart over roder, skal disse opplysningene ved eventuell motstrid gjelde foran overnevnte beskrivelser for vedlikeholdsstandarder og retningslinjer. Ved behov for vintervedlikehold utenfor den faste oppdragsperioden (20.10-20.03) skal arbeidsoppdrag avtales mellom partene. |
| --- | --- |
| Forbehold om endrede rutiner for utkalling og rapportering | Det tas forbehold om at det i kontraktsperioden vil kunne bli innført et system som vil medføre nye rutiner for utkalling og/eller rapportering av utført arbeid. Det forutsettes at leverandør gjennomfører nødvendig opplæring og tilpasser sin rapportering iht. et slikt system. Økonomiske konsekvenser for leverandøren drøftes i forhold til en rimelig økonomisk kompensasjon fra kommunen. |

| Krav til rapportering av avvik og prosedyrer for avvikshandtering | - Leverandøren plikter å varsle oppdragsgiver dersom han ikke vil kunne opprettholde standard/kravene pga. ekstraordinære værforhold eller andre uforutsette hendelser. Når slike forhold inntrer, skal prioritering av arbeidet avtales mellom partene. Oppdragsgiver har rett til å gjøre omplasseringer av både egne og innleide biler/maskiner uten at dette får konsekvenser for kontraktsforholdene mellom partene. - Dersom leverandør av andre grunner blir midlertidig forhindret fra å utføre sine plikter, skal dette varsles straks til oppdragsgiver med informasjon om omfang og varighet. Oppdragsgiver har rett til midlertidig å få andre til å utføre oppgavene. Oppdragsgiver kan holde leverandør ansvarlig for de merutgifter oppdragsgiver blir påført som følge av dette. - Retting av avvik. Avvik som gjelder utførelse av leveransen som blir meldt inn til oppdragsgiver skal loggføres og tas opp med leverandøren. Oppdragsgiver har rett til å pålegge leverandøren retting av avviket. Slikt pålegg kan gis pr. telefon, SMS eller e-post med beskjed om hva som må forbedres. Leverandøren skal bekrefte at melding er mottatt og iverksette retting av avviket. |
| --- | --- |
| Melding om spesielle forhold på vegen | Leverandøren plikter å melde fra til kommunen når det oppdages forhold på veien som krever tiltak. Dette kan f.eks. være overvann på veien, slaghull, skadde skilt og trafikkfarlig parkerte biler. Oppdragsgiver har ansvaret for oppfølgingstiltak. |

| Utstyr | Leverandøren skal holde alt nødvendig utstyr for å gjennomføre oppdraget. Leverandør plikter å overholde de krav til lastebiler, traktorer og maskinutstyr og helse- miljø og sikkerhetskrav som til enhver tid gjelder. Leverandøren har ansvaret for at evt krav om brukstillatelse eller dispensasjon er oppfylt for de lastebiler, traktorer og maskiner som benyttes til gjennomføring av oppdraget. |
| --- | --- |
| Bemanning | Leverandøren skal til enhver tid i den faste arbeidsperioden ha nødvendig personell tilgjengelig for hvert område. Navn og opplysninger for disse skal ajourholdes av leverandøren med uoppfordret melding om endringer til oppdragsgiver. |
| Kommunikasjon | Leverandør og fører skal kunne nås på mobiltelefon. Alle maskinenheter skal ha tilgjengelig mobiltelefon når enheten er i bruk. (Forutsatt dekning for mobil i området.) |
| Samhandling | Pliktig deltakelse på oppstartmøte for (alle) leverandør(er), gjelder ikke eventuelle underleverandører. Alle roder vil bli befart sammen med leverandøren før/etter oppstart/slutt av årlig sesong – registrering av eventuelle brøyteskader. |
| Priser | Alle kostnader forbundet med utstyr, materiell, varer, arbeid, administrasjon og annet som naturlig følger av oppdraget (herunder deltagelse på møter/befaringer), skal være inkludert i timeprisene som tilbys for oppdraget. Det vises til prisskjema, vedlegg 3. |
| Ansvar for skader | Eventuelle brøyteskader og skader på tredjepart eller tredjeparts eiendom er leverandørens ansvar. |
| Oppdrag for andre i beredskapsperioden | Leverandøren kan utføre oppdrag for andre i beredskapsperioden så lenge dette ikke går ut over kravene i kontrakten til Osen kommune. |