| Prosjekt nr: 1224201 |  | DATO 05.06.2026 |
| --- | --- | --- |
| Prosjektnavn: Tolletaten, kontrollstasjon Neiden |  |  |

Krav til leveranser og dokumentasjon i prosjektering

Listen under angir krav til leveranser under prosjekteringen slik at byggherren kan følge opp og kontrollere det prosjekterte underlaget. I henhold til NS 8407 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, har byggherre krav på innsyn i alt det prosjekterte underlaget.

Listen er ikke uttømmende i forhold til krav til prosjektert underlag som gitt av lovverk og regler samt PA 0702 (Ferdigstillelse).

Fagrapporter kan presenteres som enkeltstående rapport / notat eller som vedlegg til overordnet rapport.

Dokumentleveranser

| Tema | Leveranser | Detalj-prosjekt og Som bygget |
| --- | --- | --- |
| Arkitektur | Redegjør for valg av arkitektonisk uttrykk, detaljering og material- og fargebruk, og hvordan eventuelle vernekrav og kvaliteter ved tomt og sted er ivaretatt (relasjon til omkringliggende bygninger, prosjektets utvikling av uterom/byrom. | X |
|  |  | X |
|  | Redegjør for logistikk ute og inne i et hensiktsmessig format (avhengig av prosjektets omfang og utforming). | X |
|  |  | X |
|  | Redegjør for material- og fargevalg ute og inne av alle materialer og overflater. | X |
|  | Redegjør for hvordan krav til universell utforming er ivaretatt. | X |
|  | Tverrfaglig oppfølgingsplan (TOP) for uu (Universell utforming) | X |
|  | Arealoversikt iht. PA 0502 Areal og volum | X |
| Grunn og fundamentering | Geoteknisk prosjekteringsrapport med forutsetninger iht. Eurocode 7, valg av geoteknisk kategori, pålitelighetsklasse, jordskjelvurderinger iht. Eurocode 8, beregninger og dokumentasjon av stabilitet og laster for fundamenter, plan for kontroll i byggefasen | X |
|  | Grunnundersøkelser; behovsavklaring/ - vurdering/ -utførelse. Alle tilgjengelige data om grunnforholdene (det skal utarbeides en rapport som sammenstiller dataene) | X |
|  | Miljøtekniske undersøkelser; foreta behovsvurdering/- utførelse. Forurensning i grunnen håndteres iht. forurensningsforskriftens kap. 2 | X |
|  | Fagnotater for ingeniørgeologi berg og forurenset grunn | X |
|  | Kontrolldokumentasjon for prosjekteringen og byggefasen | X |
| Bæresystemer | Byggeteknisk premissnotat med lastnotat | X |
|  | Statiske beregninger | X |
| Bygningsfysikk | Premissnotat der prosjektspesifikke bygningsfysiske utfordringer er vurdert og forslag til løsning er medtatt | X |
|  | U-verdiberegninger | X |
|  | Dokumentasjon av innvendig overflatetemperatur i overgang gulv–yttervegg–fundament ved dimensjonerende vinterforhold | X |
|  | Dagslysberegninger i.h.t. TEK17, §13-7 | X |
| Brann | Brannkonsept inkludert eventuelle fraviksvurderinger og risikovurderinger. | X |
| Akustikk | Utendørs støyutredningsnotat |  |
| Akustikk | Premissdokument som angir hvordan prosjektet skal tilfredsstille krav i byggeprogrammet og NS 8175 klasse C (min. krav iht. TEK17), samt andre forskriftskrav eller brukerkrav. | X |
|  | Notat med vurderinger av planløsning (plassering av støyende rom i forhold til støysensitive rom) og romgeometri for akustisk viktige rom (f.eks. auditorier og musikkrom). | X |
|  | Notat med vurderinger/beregninger/skisser av skillekonstruksjoner og tilslutningsdetaljer med hensyn på krav til trinnlyd- og luftlydisolering. | X |
|  | Notat med vurderinger/beregninger av støy og vibrasjoner fra tekniske installasjoner inne og ute. Beskrive nødvendige skillekonstruksjoner rundt tekniske/støyende rom, og eventuelt behov for skjerming av utendørs tekniske installasjoner. | X |
| VVS | Systemliste for alle VVS-anlegg | X |
|  | Avklare og utarbeide liste over spesialutstyr/brukerutstyr/eventuelt eksisterende utstyr |  |
|  | Beregninger og resultat med kjøle- og varmebehov fordelt på romnivå | X |
|  | Beregninger og resultat for luftmengder (på sonenivå tom. forprosjekt, på romnivå under detaljprosjektering) | X |
|  | Beregninger og resultat for lydberegninger | X |
|  | Beregninger og resultat for SFP-faktor for hvert anlegg | X |
|  | Funksjonsbeskrivelse for alle VVS-anlegg (Kun generelle VVS-anlegg tom. forprosjekt. Både generelle og spesielle VVS-anlegg som f.eks. røykventilasjon, laboratorieventilasjon, trykksetting, kjøkkenventilasjon, datakjøling, gass-slukking m.fl. under detaljprosjektering) | X |
| Elektroteknikk | Redegjørelse for størrelse og plassering av tekniske rom og hovedføringsveier | X |
|  | Utredning av bygningens strømforsyning og kabler i grunn samt estimering av effektbehov. | X |
|  | Risikovurdering av bygningens strømforsyning og eventuell reservekraft. | X |
|  | Transportanalyse for vertikal person- og varetransport skal ligge til grunn for valg av antall, dimensjoner, løftekapasitet og utforming av heiskupé. |  |
|  | Det skal utføres risikovurdering for bygningen og redegjørelse for anbefalt overspenningsbeskyttelse i henhold til EN 62305 Protection against lightning, del 1-5. Systemets oppbygging skal dokumenteres og dekke både type og plassering av overspenningsvern og eventuelle deler av lynvernanlegg. | X |
|  | Belysningsprinsipp og regulering av belysningsanlegget. Det skal utføres lysberegninger med beregningsprogram. | X |
|  | Avklare alle grensesnitt mot eksisterende bygningsmasser, brukerutstyr og andre systemer. |  |
|  | Redegjørelse for utforming av nødlysanlegget. Antipanikkområder og høyrisikoområder må vurderes særskilt. | X |
|  | Beskrivelse av adgangskontroll- og sikkerhetsanlegg. | X |
|  | Skjematisk oversikt og systembeskrivelse for alle energimålere. | X |
|  | Søkbar komponentliste i Excel for alle elektrokomponenter. Skal minimum inneholde komponent, TFM, rom, etasje, kurs, sløyfe etc. | X |
| Ytre miljø | Oppnåelse av miljømål og -krav. Miljøoppfølgingsplan (MOP) skal benyttes. | X |
| Energiberegninger | Det skal utarbeides energi- og effektberegninger for bygget etter NS3031 (netto energibehov). | X |
|  | Det skal utarbeides energiberegning for passivhus iht. NS3701. | X |
|  | Det skal utarbeides energiberegning for levert energi iht. energimerkeordningen. | X |
|  | Det skal utarbeides en energiberegning basert på lokale klimadata og reelle bruksverdier og driftstider. | X |
|  | Energi- og effektbehov (budsjett) beregnet iht. NS 3031 for bruk til energiattest. Det skal dokumenteres/bekreftes hvilke krav bygget forventes å tilfredsstille. Dokumentasjon skal også bestå av XML-fil. | X |
| Systematisk ferdigstillelse og FDV innsamling (Se også PA 0701 Systematisk ferdigstillelse og PA 0702 Systematisk FDVU innsamling) | Tverrfaglig systemliste | X |
|  | Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur | X |
|  | System- og funksjonsbeskrivelser for alle tekniske systemer | X |
|  | Systemskjema for alle tekniske systemer | X |
|  | Komponentliste for alle tekniske system | X |
|  | Tverrfaglig TFM-master | X |
|  | Kapasitet- og funksjonstabeller for alle tekniske systemer | X |
|  | Grensesnittmatrise | X |
|  | Integrerte funksjonsbeskrivelser | X |
|  | Testprosedyrer | X |
|  | Plan for tester | X |
|  | Plan for opplæring av driftspersonell | X |
|  | Plan for bordtester | X |
|  | Plan for FDVU-innsamling | X |
|  | Plan for prøvedrift | X |
|  | Dokumentplan for FDVU | X |
| Utendørs | Prinsipper, krav og løsning for inn- og utkjøring, overgang inne/ute, konstruksjoner, evt. støttemurer, universell utforming, håndtering av overflatevann, vegetasjonsbruk, jordvoll, belysning og plassering og evt. tilrettelegging for kunstnerisk utsmykning. | X |
|  | Redegjøre for material- og fargevalg ute | X |
|  | Redegjøre for kjøreveier, parkeringsplasser (biler og MVT), øvrige plasser (bærelag, drenslag og dekke) og logistikk ute. | X |
|  | Teknisk infrastruktur inkl. stikkledning og lokale VA-anlegg. Kapasiteter skal angis. | X |
|  | Redegjør for tilgjengelighet for gående og siktlinjer. | X |
|  | Avvannings- og fordrøyningsprinsipper (inkl. takflater). Kapasiteter skal angis. | X |
|  | Elektrotekniske utendørsinstallasjoner. Funksjonalitet, styring, omfang og kvalitet på systemnivå angis. | X |
| Veg | Prosjekteringen skal være innmålingsbasert. Koordinatsystem: EUREF89 NTM 27 Vert-Datum: NN2000 | X |
| VA | Avvannings- og fordrøyningsprinsipper (inkl. takflater). VA sluttdokumentasjon skal bl. a. inneholde: • FDV av all materiale benyttet på anlegget • Sveiseprotokoll • Resultat fra trykkprøving, desinfisering og nøytralisering • Grunnlag for som bygget tegninger. Avvikende utførelse markeres på siste revisjon av arbeidstegningene • Resultat fra tetthetsprøving av ledninger • Bildedokumentasjon av kummer, forankring og tilknytninger • Dokumentasjon av armering og forankring av installasjoner Innmåling av VA-anlegg: • EUREF89 NTM 27 og høydesystem NN2000. Innmålingsdata leveres i digitalt format av typen sosi (*.SOS), Gemini (*.GMI) eller type *.KOF. Målepunkter for kotehøyder på ledning: • Trykkledninger: Utvendig topp rør (TUR) • Selvfallsledninger: Innvendig bunn rør (BIR) For alle nyanlegg skal følgende punkter innmåles med x, y og z-koordinater • Kummer (topp senter kumlokk). Gjelder også eksisterende kummer når de berøres av anlegget • Sluk (topp senter slukrist) • Ledninger i kum • Retningsforandringer/knekkpunkter i horisontalplanet og/eller vertikalplanet • Overganger mellom ulike rørtyper • Hver 10. m for ledning lagt i kurve • Krysningspunkt for eksist. kommunale ledninger • Avgreninger og påkoblinger • Endeavslutning av utlagte avløpsavstikker • Nedgravde hjelpekonstruksjoner • Inntak og utløp/utslipp | X |

BIM-modell/tegninger

Mye av etterspurte informasjonen kan vises direkte fra modell og dermed spare produksjon og vedlikehold av tegninger. Visning fra modell forutsetter kvalitet i modell, hensiktsmessig innsynsverktøy og kompetanse på navigering. Prosjektet må avklare om informasjonen skal vises i modell eller på tegning. Behov skal søkes løst med bruk av BIM, hvis det ikke er mulig kreves tegning. Bare tegningstyper som ikke støttes i modell (f.eks. detaljer og skjema) kreves bare i tegning.

BIM skal benyttes og modell skal leveres i henhold til avtalt BIM-kravdokument.

Tegninger leveres i henhold til PA 0603 samt i målestokk og med tilsvarende detaljeringsgrad som anvist i linje under (f.eks. 1:200).

| Tema | Leveranser i BIM-modell/tegning: B = BIM, T = Tegning, B/T BIM eller tegning, B+T = BIM og tegning | Detalj-prosjekt og Som bygget |
| --- | --- | --- |
| Arkitekt Hovedtegninger skal være påført målsatte hovedakser. Tegninger skal være påført alle nødvendige mål, hovedmål, kotehøyder etc. | Etasjeplaner. Tegning typisk 1:100 under skisseprosjekt og 1:50 deretter | B+T |
|  | Takplan som viser fallforhold og samtlige gjennomføringer i takplanet samt tekn. installasjoner på taket. Tegning typisk 1:100 | B+T |
|  | Snitt (minimum to). Tegning typisk 1:100 under skisseprosjekt og 1:50 deretter | B+T |
|  | Fasader. Tegning typisk 1:100 med inntegnet og kotesatt eksisterende terreng, nytt terreng samt møner og gesimser | B+T |
|  | Himlingsplaner inkl. installasjoner som er styrende for himlingsgrid. Tegning typisk 1:100 under skisseprosjekt og 1:50 deretter | B+T |
|  | Gulvplaner- Tegning typisk 1:100 | B+T |
|  | Dør- og vindusskjema, glassfelt i ytter- og innervegg. Målestokk tilpasses lesbarhet. | T |
|  | Uu-planer som synliggjør ivaretakelse av krav. Tegning typisk 1:100 under skisseprosjekt og 1:50 deretter | B+T |
|  | Snitt gjennom golv-vegg i dusjsone (skal vise sluk, fallforhold og overgang golv/vegg og terskel) | T |
|  | Typiske detaljer vindus- og dørinnsetting (ut- og innvendig) og overganger mellom ulike materialer (spesielt utvendig). Tegning typisk 1:5 | T |
|  | Detaljer av kritiske snitt. Tegning 1:5 | T |
| Akustikk | Lydtegninger som viser krav til feltmålt lydreduksjon for innvendige vegger og dører. Eventuelt kode krav til utvendige vinduers lydreduksjon, lydabsorpsjon for himlinger, og krav til overgulv/gulvbelegg mhp. krav til trinnlydisolering. Kode krav til splitt av gulv på grunn for tilfredsstillende flankereduksjon (lydisolering: trinnlyd og luftlyd) og vibrasjonsisolering. | T |
| Grunn og fundamenter | Snitt-tegninger gjennom tomten som viser nåværende og framtidig terreng kotesatt, fjellkoter, nabokonstruksjoner, samt inngrepet inntegnet, fundament | B/T |
|  | Fjelloverflate | B |
|  | Fundamentplan med angivelse av posisjon for fundamentene | B |
|  | Snittegning av fundamentene | T |
|  | Grave- og fyllingsplan. | B |
|  | Detaljtegninger i plan og snitt av spesielle forhold (f.eks. kobling til eksisterende konstruksjoner, støttekonstruksjoner, pelefundamentering, grunnforsterkning, osv.) | B/T |
| Byggfaglig | Samtlige bærende konstruksjoner, inkludert fundamenter. Mulighet for å se etasjer, mål, hovedmål, kotehøyder etc. | B |
|  | Nødvendige hovedsnitt (minst to) | T |
|  | Kritiske detaljtegninger. Tegning typisk 1:20, 1:10. | T |
|  | Typiske snitt gjennom fundamentering/yttervegg/gesims/tak (tett bygg). Tegning typisk 1:10 | T |
|  | Plantegninger påført dimensjonerende nyttelaster, inkludert for fundamenter. Tegning typisk 1:200. | B+T |
| Brann | Branntegninger. Planer og snitt samt en situasjonsplan som minimum viser brannvesenets kjøreveier, adkomstmuligheter og oppstillingsplasser, brannkummer og hydranter. | T |
|  | Rømningsplan | T |
| VVS | Hovedføringssveier i og fra tekniske rom og i sjakter (samt plassering av inntak og avkast) | B+T |
|  | Systemskjema for alle VVS-anlegg (Kun generelle VVS-anlegg tom. forprosjekt. Både generelle og spesielle VVS-anlegg som f.eks. røykventilasjon, laboratorieventilasjon, trykksetting, kjøkkenventilasjon, datakjøling, gass-slukking m.fl. under detaljprosjektering) | T |
|  | Flytskjema for VVS-anlegg | T |
|  | Samtlige etasjeplaner for alle VVS-anlegg. Separate tegninger for sanitær/varme/kjøling, sprinkler og ventilasjon. Tilknytning av eventuelt eksisterende utstyr, spesial- og brukerutstyr skal fremkomme | B+T |
|  | Soneinndeling av VVS-anlegg etter hvilke rom som betjenes (alltid etasjeplaner, snitt/flytskjema for komplekse bygg) | T |
| Elektroteknikk | Plantegninger for adgangskontroll- og sikkerhetsanlegg | B+T |
|  | Topologiskjema for fiber og kobberbasert signalkabling. | B+T |
|  | Stigeledningsskjema | T |
|  | Plantegninger for alle elektrotekniske systemer inkludert føringsveier. | B+T |
|  | Utarbeide enlinjeskjema og systembeskrivelse for energimålere. | T |
|  | Tegninger for alle elektrotekniske systemer utendørs, inkludert føringsveier og kabler i grunn. | B+T |
| Automatisering | Funksjonstabeller og –skjemaer for VVS- og elektrotekniske anlegg. Topologiskjema for byggautomasjonsanlegget. Se PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS). | T |
| Utendørsanlegg Plantegninger skal være påført hovedmål. Alle tegninger skal vise gamle og nye kotehøyder. Uteanlegget skal prosjekteres i 3D i alle faser inkl. konvertering av filer til georefererte ifc-modeller. Tomteteknisk plan skal leveres i objektoppdelt BIM. Dersom mulig skal også andre landskapstegninger leveres i objektoppdelt BIM-modell. | Tomteteknisk plan med alle konstruksjoner og tekniske installasjoner over og under bakken. Tegning typisk 1:200. | B+T |
|  | Landskapsplan 1:200 | B+T |
|  | Planer, snitt og oppriss for delområder. Tegning typisk 1:50/1:100 / 1:200 | B+T |
|  | Terrengsnitt. Tegning typisk 1:500 | B+T |
|  | Planteplan (detaljprosjekt) for delområder. Tegning typisk 1:100. | T |
|  | Detaljer overgang ute / inne tverrfaglige, inkl. RIB, ARK, VA, geo. Tegning typisk 1:10. | B+T |
|  | Detaljer utomhus. Tegning typisk 1:10. | B+T |
|  | Perspektivtegninger som viser terreng, overflatebehandling og vegetasjon. | B |
|  | Prinsipielle detaljer. Tegning typisk 1/100/1:50. | T |
|  | Brøyteplan (vinterplan). Tegning 1:200/1:500 | T |
|  | Situasjonsplan med inntegnet bygninger, veier med siktlinjer etter veinormalen, parkering og fallforhold nytt og gammelt terreng (koter) og nordpil. Tegning typisk 1:500 | T |
|  | Overvannsprinsipper og overvannsplan. Tegning typisk 1:200/1:500. | T |