26/02086 ANSKAFFELSE AV PLATEBASERTE qPCR-MASKINER TIL FHI

Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Ny kunngjøring: Endringer fra tidligere kunngjøring (krav 3.5, 3.25 og 3.27) er merket i blått.

Innhold

1	Innledning	3

1.1	Formål	3

1.2	Krav og kravtyper	3

2	Overordnet om ytelsen	4

3	Krav til instrumentet (vektes 70% av kvalitet)	5

4	Krav til system/IKT (vektes 20% av kvalitet)	12

5	Krav til service og levering (vektes 10% av kvalitet)	23

6	Krav til miljø og bærekraft	29

Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under avtalen.

Ytelsen defineres som leveranse/kjøp av fortrinnsvis 4 real-time PCR instrumenter, med en total ramme på 1,6 millioner kroner.

Kunden har opsjon på kjøp av ytterligere 1-2 instrumenter med samme spesifikasjoner og til samme betingelser. Opsjonen må utløses innen fire (4) år fra signering av avtalen.

Formål

Instrumentene skal brukes til å identifisere og kvantifisere forskjellige biologiske smittestoff. Materialene som skal undersøkes kan inneholde både veldig mye og veldig lite av smittestoffene. Den beste måten å detektere disse på er gjennom en real-time PCR analyse. Det kreves dermed god sensitivitet og brukervennlighet. Kunden er til tider veldig avhengig av å kunne gjennomføre disse analysene, ikke minst i en beredskapssituasjon, så instrumentene må være robuste og håndtere både små og store prøvemengder.

Krav og kravtyper

Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet

Type krav:	Se tabell nedenfor

| Absolutte krav (A) | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav. |
| --- | --- |
| Absolutte krav (A)* | Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor meroppfyllelse som gir en reell merverdi for Kunden vil gi uttelling i evaluering av tilbudet. |
| Ønskede krav (B) | Kravet BØR tilfredsstilles, men det er ikke et absolutt krav. Grad av oppfyllelse vil ha betydning for evaluering av tilbudet. |
| Info (I) | Ikke et direkte krav til leveransen, men Leverandøren skal i sin løsningsbeskrivelse gi utfyllende informasjon. Svar kan ha betydning for evaluering av tilbudet. |

Leverandørens besvarelse

Tilbys:	I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstille kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med «Delvis», må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse:	Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes. Eventuelle vedlegg listes opp nederst i Bilag 2.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

Overordnet om ytelsen

Folkehelseinstituttet, Avdeling for Virologi, skal kjøpe real-time PCR maskiner som hovedsakelig skal brukes til deteksjon av biologiske agens, med opsjoner på tilhørende serviceytelser, ev. instrumentspesifikke forbruksvarer og tilhørende utstyr så lenge instrumentene er i bruk hos Kunden.

Krav til instrumentet (vektes 70% av kvalitet)

Krav nr. 3.9 vil tillegges særskilt vekt i evalueringen av kravene under dette kapittelet.

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| - 3.1 | Instrumentet må være blokkbasert med 96-brønns format. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.2 | Det må være mulig å bruke både plater og rør i strips. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.3 | Plattformen må være fleksibel mtp. valg av reagenser og forbruksvarer. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 3.4 | Beskriv eventuelle begrensninger med tanke på type plastvarer f.eks. kant på plate (semi-skirted, fully skirted) og hvilke volum. | Beskriv | I |  |  |
| - 3.5 | Instrumentet bør håndtere reaksjonsvolum i området 10 - 50 µl. | Bekreft og beskriv minimum og maks volum for systemet. | B |  |  |
| - 3.6 | Instrumentet må være kompatibelt med både SYBRgreen (e.l.) og Taqman-baserte PCR analyser. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.7 | Instrumentet må ha mulighet for multipleks-analyser. Det må være mulig å bruke minst 5 deteksjonskanaler. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.8 | Beskriv eventuelle begrensninger på hvilke kombinasjoner av fluoroforer som kan brukes. De fargene Kunden bruker mest i dag er FAM, HEX, ROX og Cy5. | Beskriv | I |  |  |
| - 3.9 | Det bør være mulig å kjøre multipleks-analyser uten for mye cross-talk. | Bekreft og beskriv | B |  |  |
| - 3.10 | Hvordan foregår avlesning med tanke på teknologien som benyttes? (Filter, dioder, osv.) | Beskriv | I |  |  |
| - 3.11 | Hva er tiden instrumentet bruker, per brønn, på å måle fluoresens? | Beskriv | I |  |  |
| - 3.12 | Hvor lang tid bruker instrumentet på en typisk PCR kjøring med fem aktive kanaler og 45 sykler? | Beskriv | I |  |  |
| - 3.13 | Instrumentet bør ha muligheter for rask analyse (fast mode). | Bekreft og beskriv | B |  |  |
| - 3.14 | Det må være mulig å kjøre en analyse uten normaliserings-farge (ROX dye). | Bekreft | A |  |  |
| - 3.15 | Instrumentet med tilhørende programvare må kunne benyttes til smeltepunkts-analyser. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.16 | Har instrumentet med tilhørende programvare mulighet for High Resolution Melt (HRM) analyser? | Bekreft og beskriv | I |  |  |
| - 3.17 | Temperaturen i blokkens ulike brønner må være uniform og ev. variasjon må ikke overstige 0,5 grader mellom brønnene målt etter 15 sek ved 90 grader. Variasjon <0,5 grader vil vektes positiv. | Bekreft uniformitet. Beskriv variasjon. | A* |  |  |
| - 3.18 | Hva er instrumentets raskeste gjennomsnittlige temperatur ramp for oppvarming og nedkjøling? Er den programmerbar? | Beskriv | I |  |  |
| - 3.19 | Instrumentet bør ha en løsning for annealing ved ulike temperaturer på samme kjøring (temperatur gradient). | Bekreft og beskriv | B |  |  |
| - 3.20 | Er instrumentet tilgjengelig i IVD-godkjent versjon? | Bekreft og beskriv. Er det mulig å bytte til IVD i programvare eller er det et separat instrument? Oppgi eventuell tilleggskostnad for funksjon eller egen pris for instrument. | I |  |  |
| - 3.21 | Blokk bør være lett tilgjengelig for vask ved ev. kontaminasjon. | Bekreft og beskriv | B |  |  |
| - 3.22 | Programvare må ha mulighet for å utføre absolutt kvantifisering. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.23 | Bruker må kunne følge analysen under kjøring, både med og uten PC. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 3.24 | Det må være mulig å lagre faste protokoller for ulike rutinekjøringer som kan startes med få tastetrykk. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 3.25 | Det må være mulig å programmere oppsett både fra egen PC og ved instrumentet (kan være via PC). | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 3.26 | Instrumentet bør ha en intuitiv og brukervennlig programvare. | Beskriv. Det er ønskelig at Kunden under evaluerings-prosessen får mulighet til å laste ned og prøve programvare om den skulle ønske det. | B |  |  |
| - 3.27 | Threshold for Ct/Cp/Cq-verdier må kunne settes både automatisk og manuelt på en enkel måte. Dette kan utføres ved analysering av resultater. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 3.28 | Instrumentet bør kunne lagre data ved strømbrudd midt i en kjøring. | Bekreft og beskriv | B |  |  |
| - 3.29 | Har instrumentet innebygde systemer for temperatur- og selvdiagnostikk? | Ja/nei. Beskriv. | I |  |  |
| - 3.30 | Det er ønskelig å ha muligheten til å teste et instrument i løpet av evalueringsprosessen med et eget assay. Dette kan gjennomføres enten ved lån av instrument, at Kunden reiser til et instrument i nærheten, eller hvis Kunden allerede har tilsvarende i organisasjonen kan det testes der. NB: Kunden forbeholder seg retten til å teste de instrumentene som har en reell sjanse til å nå opp i konkurransen. Testene vil brukes for å verifisere kravene i dette kapittelet og resultatene kan gi utslag i vurdering av kravene som inngår i evalueringen. | Bekreft og beskriv muligheter for gjennomføring av tester | I |  |  |
| - 3.31 | Pristilbudet skal inkludere frakt, gebyrer og alle andre ekstra omkostninger. | Bekreft | A |  |  |
| - 3.32 | Opsjon: Eventuelle instrumentspesifikke forbruksvarer og tilleggsutstyr prises separat i Bilag 2 Prisskjema. Opsjonen gir Kunden rett, men ikke plikt, til å kjøpe forbruksvarer gjennom denne avtalen. Kunden står fritt til å skaffe forbruksmateriell fra andre Leverandører. | Bekreft og beskriv | I |  |  |

Krav til system/IKT (vektes 20% av kvalitet)

Kunden vil, basert på den tilbudte løsningen, foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering av kravene i dette kapittelet og gi en samlet score for delkriteriet.

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| - 4.1 | Systemet som leveres bør være Windows 11 eller Windows 10 LTSC basert. | Bekreft. Dersom Leverandør ikke bruker Windows OS, beskriv hvilket OS brukes. | B |  |  |
| - 4.2 | Det bør være mulighet til å installere software og kjøre systemet på Kundens Windows 10 LTSC 64-bit PC (levert av NHN). Bruk av Kundens PC er ønsket for bredest mulig tilganger til interne og eksterne tjenester, samt best sikkerhet. Høyest sikkerhet og bruk av Kundens Windows 10 PC vektlegges. | - Beskriv om det er mulig å kjøre systemet på Kundens Windows 10 LTSC PC. - Om Leverandøren ikke tilbyr denne løsningen redegjør for hvorfor systemet ikke kan bruke Kundens PC. - Oppgi hvordan systemet kobles til PC (USB, RS232, RJ45, firewire). - Beskriv også om programvaren (og ev. service program) kjøres som standard bruker, og om det installeres for alle brukere av pc-en. - Beskriv hvorvidt systemet kan bli patchet og kjører sammen med Microsoft Defender Antivirus. | B |  |  |
| - 4.3 | Hvis systemet kan kjøre på Kundens PC: Kundens PC – Analyse software kan ikke kreve installasjon av Java for bruk. Java som utviklingsspråk er godtatt. | Bekreftelse ja/nei og beskrivelse | A |  |  |
| - 4.4 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandøren skal levere egnet PC med nødvendig software for å bruke tilbudt instrument/utstyr inkludert i (pris)tilbudet. | Bekreftelse og beskrivelse | A |  |  |
| - 4.5 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandørleverte PC -Leverandøren bør forholde seg til best practice fra Microsoft når det gjelder patch management. Leverandøren bør også støtte Kunden sin policy å installere de oppdateringer som anbefales av 3.partsleverandør. Det bør være statisk IP på leverandørleverte PC. Det bør gis admin rettigheter til FHI systemforvaltere. | - Bekreft og beskriv sikkerhets-patching og antivirus rutiner. - Kan disse rutiner settes opp for å kjøre automatisk? - Kan det tas i bruk en statisk IP adresse? Nødvendig for tilkobling av en leverandør-leverte pc til Kundens nettverket. - Kan administrative rettigheter gis til system-forvaltere hos FHI? Dette trengs bl.a. for å innlemme systemet på nettverket. | B |  |  |
| - 4.6 | Hvis systemet IKKE kan kjøre på Kundens PC: Leverandørleverte PC – Det skal foreligge sikkerhetsrutiner for å hindre uautorisert tilgang. | - Bekreftelse på at kravet oppfylles. - Beskriv tilgangsstyring i de ulike komponenter i systemet (f.eks. PC, instrument og programvare). | A |  |  |
| - 4.7 | Systemet bør ha rask tilgang til leverandørens siste versjon av nødvendig programvare. I tillegg er det ønskelig å ha kostnadsfri tilgang til fremtidige versjoner av programvaren. Oppdatering av programvare på PC bør ikke foregå via internett. | - Bekreft at oppdatering av software er kostnadsfritt. Beskriv hyppighet og ev. kostnader forbundet med software oppdateringer. - Oppgi hvordan oppdateringer av software/ firmware utføres. - Oppgi om det er annen software som ev. må installeres av Kunden (Microsoft Office osv). | B |  |  |
| - 4.8 | Analytisk programvare bør være tilgjengelig for et ubegrenset antall brukere på deres egen PC. I evaluering av kravet vil antall gi uttelling. | Bekreft og beskriv. - Om antallet ikke er ubegrenset, oppgi hva begrensningen er. - Beskriv om programvaren(e) kan distribueres sentralt via Microsoft Firmaportal | B |  |  |
| - 4.9 | Oppgi rutiner for feilsøking, fjerntilgang og eksterne tjenester. | - Oppgi rutiner for feilsøking, vedlikehold, overføring av filer, logger, konfigurasjonsdata og lignende. - Fjerntilgang: Oppgi behov for fjerntilgang til systemet. Beskriv løsningen som brukes og hvordan tilgang begrenses. (NHN/FHI kan etter hvert iverksette sin egen fjerntilgangsløsning som skal brukes.) - Bare for leverandørleverte PCer: Eksterne tjenester: Beskriv evt. Behov for tilgang til skytjenester, internett osv. - Bare for leverandørleverte PCer: Oppgi relevante informasjon om endepunkter og ev. andre innstillinger for å åpne brannmuren til bestemte tjenester (fjerntilgang, eksterne sider). | I |  |  |
| - 4.10 | Kundens databaseplattform er Microsoft SQL Server, og dersom leverandør har behov for en server, bør leverandørens software kunne kommunisere med denne plattformen. | - Beskriv hvordan kravet ivaretas. - Oppgi krav til servere og annen infrastruktur hos Kunden. | B |  |  |
| - 4.11 | Leverandør skal levere skisse av dataflyt og eventuelt bruk av andre IT- komponenter og tjenester. | Lever skisse av dataflyt (intern og ekstern) og tilhørende dokumentasjon, samt beskriv andre IT-komponenter som løsningen er avhengig av (f.eks. nettbrett, printer, skanner, to nettverkskort, ev. partisjoneringsbehov, strekkodeleser osv). | A |  |  |
| - 4.12 | Lagring og backup bør være sikker og brukervennlig. Løsning som best ivaretar informasjonssikkerhet og brukervennlighet vil vektlegges. | - Stiller løsningen spesielle krav til lagring og backup av data, for eksempel store volum, lese-/skrivehastighet e.l.? - Beskriv lagrings- og backup behov, medium og rutiner. | B |  |  |
| - 4.13 | Systemet skal ha en audit trail og feillogging funksjon. Det er ønskelig å få informasjon om dato og klokkeslett, programendringer, med mer. | - Bekreft at kravet oppfylles. - Beskriv hvilke parametere som logges i audit trail. | A |  |  |
| - 4.14 | Det skal være enkelt å importere og eksportere rådatafiler til andre formater som f.eks. .xml, Excel, .csv. og ev. ha mulighet for kommunikasjon med eksterne databasesystemer som LIMS (FHI bruker hovedsakelig LabWare). Det Kunden bruker i dag og som er ønskelig å videreføre er sømløs to-veis kommunikasjon mellom instrument og LabWare ved bruk av mapper og skripter, forutsatt at øvrige krav oppfylles. | - Beskriv hvilke filformater kan eksporteres og importeres og hvilke kommunikasjonsformer systemet støtter. - Dersom mulig, beskriv hvordan systemet kan kommunisere med LIMS | A |  |  |

Krav til service og levering (vektes 10% av kvalitet)

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| - 5.1 | Oppgi behov for service, vedlikehold og kalibrering. | Beskriv rutiner og intervall. | I |  |  |
| - 5.2 | Hva kan leverandøren tilby av serviceavtaler? Kunden vil ta stilling til behovet for service- og vedlikeholds-avtale før utløpet av garantitiden. For evalueringsformål vil pris for fullserviceavtale inngå i evaluering av tildelingskriteriet Pris. | Beskriv hvilke nivåer av serviceavtaler som vil være tilgjengelig, samt hva disse inkluderer. Prisinformasjon inkluderes i Bilag 2 Prisskjema. | I |  |  |
| - 5.3 | Minimum 2 års garanti fra installasjonstidspunktet må være inkludert i tilbudet. Garanti skal sikre problemfri drift og disse tjenestene skal utføres av leverandør og skal være inkludert i hele garantiperioden. - Problemfri drift - Rask responstid ved innmeldt feil - Alle deler inkludert - Ubegrenset antall besøk ved feil - Inkludere forebyggende vedlikehold, herunder tidsbruk, reisekostnader mv. - Oppgradering av programvare og software skal utføres av leverandør og skal være inkludert i hele garantiperioden. - Det må ytes god support fra leverandørens spesialister på telefon og e-post. | Bekreft | A |  |  |
| - 5.4 | Kan Leverandøren tilby garantitid utover minimumskravet på 2 år? | Beskriv og oppgi maksimal tidsperiode for utvidelse. Oppgi pris for ev. utvidet garantiperiode i Bilag 2 Prisskjema. | I |  |  |
| - 5.5 | Forebyggende vedlikehold (PM) og service skal være inkludert i garantiperioden i henhold til leverandørens anbefalte serviceintervall og utføres gratis (herunder alle kostnader ifm. vedlikeholdet, som reise, opphold o.l.). Siste forebyggende vedlikehold og service skal gjennomføres ved slutten av garantiperioden. | Bekreft | A |  |  |
| - 5.6 | Det bør være et tilbud om å gjennomføre temperaturkontroll av blokken, enten utenom eller som en del av service. | Bekreft og beskriv. Oppgi pris i Bilag 2 Prisskjema. | B |  |  |
| - 5.7 | Er det mulighet for lånemaskin ved langvarige (> 1 uke) driftsavbrudd og reparasjoner? | Ja/nei | I |  |  |
| - 5.8 | Det bør være en lett tilgjengelig support-avdeling med supportspesialist hvor responstiden er lav. Helst øyeblikkelig, innenfor noen timer. Support bør gis på norsk/skandinavisk språk eller engelsk. Support på norsk/skandinavisk språk vil gi mer uttelling. | Bekreft og beskriv. Angi forventet responstid. | B |  |  |
| - 5.9 | Er servicetekniker lokalisert i Norge/Norden? | Beskriv tilgjengelighet. Angi forventet responstid for oppmøte on-site ved behov for reparasjon. | I |  |  |
| - 5.10 | Opplæring av min. 2 personer on-site må være inkludert i tilbudet. | Bekreft og beskriv | A |  |  |
| - 5.11 | Instrumentet skal være ferdig installert og godkjent til bruk innen 27.11.26. Leverandøren har risikoen for Leveransen frem til levering er skjedd. | Bekreft Beskriv siste frist for bestilling for at kravet kan oppfylles. Oppgi forventet leveringstid i arbeidsdager fra mottak av bestilling. Beskrivelse av hvordan leverandøren sikrer oppfyllelse av leveringstiden. | A |  |  |
| - 5.12 | Kunden skal godkjenne installasjon og funksjonstest for at leveransen anses som ferdig levert. Alle dokumenter relatert til installasjon og funksjonstest skal leveres til Kunden. | Bekreft - Oppgi tidsramme for gjennomføring av installasjon og funksjonstest. - Oppgi hvilken dokumentasjon som vil bli levert for å bekrefte fullført installasjon og funksjonstest. | A |  |  |
| - 5.13 | Faktura skal mottas innen den 27. november 2026 med 30 dagers forfallsdato. | Bekreft | A |  |  |

Krav til miljø og bærekraft

| Kundens krav |  |  |  | Leverandørens besvarelse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Beskrivelse | Type dokumentasjon | Type krav | Tilbys (Ja/Nei/Delvis) | Løsningsbeskrivelse |
| - 6.1 | Det tilbudte instrumentet skal være i samsvar med gjeldende: – REACH regelverk – RoHS direktiv for elektrisk og elektronisk utstyr Produktet skal ikke inneholde stoffer på EUs kandidatliste (SVHC) i konsentrasjoner over fastsatte terskelverdier. | Signert REACH og RoHS erklæring fra produsent eller leverandør. | A |  |  |
| - 6.2 | Det tilbudte real time PCR instrumentet bør være mest mulig energieffektivt. | Produktdatablad eller produsent-erklæring som viser energiforbruk og ev. funksjon for strømspare-modus, mv. | B |  |  |
| - 6.3 | Leverandøren bør sikre tilgang til: – reservedeler i minimum 10 år fra leveringsdato – nødvendig programvare og sikkerhetsoppdatering i samme periode Instrumentet skal være konstruert slik at reparasjon kan utføres uten utskifting av hele enheten. | Erklæring om reservedels-tilgang og service-/ vedlikeholds-ordning. | B |  |  |
| - 6.4 | Leverandøren bør tilby returordning for utrangert PCR instrument ved endt levetid. Utrangert utstyr skal håndteres og gjenvinnes i samsvar med gjeldende regelverk for elektrisk og elektronisk avfall. | Beskrivelse av retur og gjenvinnings-ordning. | B |  |  |
| - 6.5 | Utstyret bør være produsert ved produksjonsanlegg som er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende internasjonal standard. | Sertifikat for produksjons-stedets miljø-styringssystem (f.eks. ISO 14001), eller annen tredjeparts-verifisert dokumentasjon for miljøtiltak i produksjonen. | B |  |  |

For ev. prisjustering ved utøvelse av opsjon, se Avtaledokument, punkt 12