KRAVSPESIFIKASJON FOR HJULLASTER

7

| Obligatoriske krav (M) | Kravet MÅ tilfredsstilles: Manglende oppfylte krav kan føre til avvisning |
| --- | --- |
| Betingede krav (B) | Kravene BØR tilfredsstilles, men det er ikke absolutt krav. Svar vil benyttes som tildelingskriterium. |

| 7.1 Mål, vekt (omtrentlige størrelser) | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| - Maskinvekt: 16 - 19 tonn | M |  |  |
| - Max. Høyde inklusive lysbjelke: 3,5 m | M |  |  |
| - ca. bredde: 2,5 m | B |  |  |
| - Min. styrevinkel 40o | M |  |  |
| - Min. tipplast v/40o sving – 8 tonn | M |  |  |
| - Løftekapasitet minimum 9 tonn | M |  |  |
| - Drift og framkommelighet | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Helautomatisk giring med girvelger og automatfunksjon. Ønskelig med converter med lockup-funksjon, alternativt hydrostatisk fremdrift. | B |  |  |
| - Navreduksjon akslinger. | B |  |  |
| - Ønskelig med 100 % differensialsperre framaksel | M |  |  |
| - Bremsesystem i henhold til ISO 3450: - 2-krets bremsesystem - Parkeringsbrems (*) - Sekundærbrems, alternativt med akkumulator (* Parkeringsbrems skal være bryterbetjent, hydraulisk eller mekanisk, samt kunne holde maskinen i 20 % helning.) | M |  |  |
| - Hastighet: Min. 40 km/t | M |  |  |
| - Hjul/dekk – kombinerte anleggsdekk for bruk på vei og i grustak. Beskriv hva slags dekk som tilbys. | B |  |  |
| - Nødstyring. | M |  |  |
| - Motor og hydraulikk | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Ytelse: 6-sylindret motor på min.170hk. | M |  |  |
| - Overholde avgasskrav i henhold til EUs krav i Steg IV. (Tier IV) | B |  |  |
| - Maks. utvendig lydnivå oppgis | B |  |  |
| - Lasteapparat – godt utsyn og god oversikt over redskap vektlegges | B |  |  |
| - Løftearmssystem med tilnærmet 100 % parallellføring | M |  |  |
| - Automatisk lastearmsdemping og tiltautomatikk | M |  |  |
| - Redskapsfeste med HK-system type BM-feste | M |  |  |
| - Lastkjennende hydraulikksystem med en oljestrøm på min. 180 l/min | M |  |  |
| - Ønskelig med 4 ulike hydraulikkfunksjoner med 4 separate spaker. Det foretrekkes el-servospaker. Eventuelle alternativer beskrives detaljert | B |  |  |
| - Klappvingespake for styring av klappvinge | M |  |  |
| - Holdefunksjon på 3. eller 4. funksjon som betjenes med egen bryter. Oljemengden på denne funksjonen skal kunne reguleres fra førerhus. | M |  |  |
| - Ekstra returslange med åpen retur til tank, til bruk på f.eks. snøfres | M |  |  |
| - Maks. syklustid på løft, tilt og senk av lasteaggregat oppgis. Diagram for hastighet i stigning vedlegges | B |  |  |
| - Førermiljø | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Automatisk klimaanlegg med aircondition. | M |  |  |
| - God plass og tilstrekkelig med oppbevaringsplass | B |  |  |
| - Store vinduer og speil for god sikt med solgardin foran og bak | M |  |  |
| - Elektriske speil med varme | M |  |  |
| - Kjørecomputer | B |  |  |
| - Ryggekamera med fugleperspektiv (360°-visning). Innvendig skjerm må ikke monteres i synsfelt for kjøring og redskaper | M |  |  |
| - Godt innsteg med brede og sklisikre trinn | B |  |  |
| - DAB/FM-radio med Bluetooth handsfree. Egen mikrofon på handsfree | M |  |  |
| - Luftfjæret sete med høy rygg og varme/kjøling. Komfortsete med 3-punktssele | B |  |  |
| - Maks. innvendig støynivå oppgis | B |  |  |
| - Ekstrautstyr / øvrig | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Sentralsmøring | M |  |  |
| - Platebeskyttelse under bakramme | M |  |  |
| - Spakstyring | M |  |  |
| - LED kjørelys med varme | M |  |  |
| - Ekstra arbeidslys fremover, bakover og til sidene (LED med varme). Antall vurderes i forhold til standard | M |  |  |
| - Separate lysbrytere for arbeidslys foran (1 bryter pr. par) | M |  |  |
| - Heldekkende skjermer og skvettlapper. Det må allikevel være plass til kjettinger | M |  |  |
| - Motor- og kupevarmer (230 V) | M |  |  |
| - LFL lysbro lavtbyggende, radiostøygodkjent, og/eller varsellamper/blitslys bak, foran og på sidene | B |  |  |
| - Setetrekk | M |  |  |
| - Rattkule | M |  |  |
| - Lys/strømkontakt (7-pols) på lasteapparat (klappvingestyring) | M |  |  |
| - Lys/strømkontakt (7-pols) bak | M |  |  |
| - Opplegg til internradio inklusive montasje av denne | M |  |  |
| - Stigtrinn høyre side | M |  |  |
| - Vinduspusser foran og bak med intervallfunksjon. Vinduspussere må dekke alle synsvinkler | M |  |  |
| - Låsbar verktøykasse på utsiden av maskina, venstre side | M |  |  |
| - Verktøysett og brannslukker | M |  |  |
| - Trekk-krok med bolt bak | M |  |  |
| - Blitslampe bak og ryggealarm som aktiveres av revers + bryter for av/på i førerhytte | M |  |  |
| - Ryggesensor med innvendig varsling og Autostopp-funksjon | M |  |  |
| - God servicevennlighet og tilgjengelighet til vedlikeholdspunkter | B |  |  |
| - Skuffe: Planeringsskuffe med rett bakvegg og lang bunn | M |  |  |
| - Ekstra motvekt | B |  |  |
| - Brukervennlig vekt godkjent for kjøp/salg med skriver/dokumentasjon | M |  |  |
| - Prøvekjøring – oppgi sted og kontaktinfo | B |  |  |
| - Generelt | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Nødvendige opplysninger om garantier evt. inkluderte servicer | M |  |  |
| - Leverandørens nettverk skal være i nærheten og kunne yte bistand og anskaffe deler innenfor en gitt tid (responstider klarlegges) samt kunne stille demomaskin/lånemaskin med tilnærmet samme egenskaper ved behov. Opplegg for dette beskrives | B |  |  |
| - Mulighet for besiktigelse/utprøving av maskin i nærområdet klarlegges | B |  |  |
| - Opplæring etter kundens behov. Eggaveien 27, 7530 Meråker for 3-5 personer | M |  |  |
| - Leveringstidspunkt oppgis | B |  |  |
| - Leveringssted er Eggaveien 27, 7530 Meråker. Forslag til serviceavtale vedlegges. Det skal her tas utgangspunkt i ca. 1000 driftstimer/år og nødvendige servicer for at garantier opprettholdes. Service og vedlikehold i garantiperioden skal utføres av merkeverksted sin representant i verkstedlokalene til Meråker kommune på Eggaveien 27, Meråker | M |  |  |
| - Oppgi servicekostnader komplett for å ivareta service i garantiperioden. Forventet årlig maskintimer ca 1000 timer. - 3 år - 5 år - 7 år - 10 år Oppgi garantiperiodens varighet. Beskrivelsen skal dekke hele maskinen | M |  |  |
| - Siden maskinen inngår i beredskap, er det behov for rask bistand ved driftsstans og nødvendig service/reparasjon. Oppgi nærmeste merkeverksted i km fra Eggaveien 27, Meråker | M |  |  |
| - Miljøsertifisering ISO 14001/miljøfyrtårn eller tilsvarende. Legg ved deres sertifikat. | M |  |  |
| - Opsjon | Krav (Må/Bør) | Krav oppfylt (Ja/Nei) | Kommentar |
| - Reparasjonsdeler. Oppgi påslag % på nettopris (fratrekk av alle rabatter mv.). |  |  |  |

Oppdragsgivers forbehold:

Oppdragsgiver tar forbehold om finansiering.