# Bilag 1

# Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Delkontrakt 1: Kjøp av: 1 stk. stor traktor Nordmarka

til Oslo kommune v/Bymiljøetaten

Saksnummer: 39-BYM-2026

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3

1.1.	Bakgrunn for anskaffelsen	3

1.2 Oppdragets ramme og omfang	3

1.2.1 Opsjoner	3

1.3 Leveringstid	3

2	Krav til ytelsene	4

2.1 	Forklaring kravtabell	4

2.2. Krav til kjøretøy	4

2.3 	Krav til service	7

# Innledning

## Bakgrunn for anskaffelsen

Behovet for traktorene er knyttet til vedlikehold av veier, grøntarealer og oppholdsområder i marka, i tillegg til diverse transportbehov for driften av marka og besøksgårdene. Traktorene skal dermed benyttes til mange former for transportoppdrag I tillegg helårsvedlikehold av ulike typer grusveier med skrape, slodd, strøapparat, brøyteskjær og kantklipper. Kantklipp gjøres med klipper for bakovervendt kjøring. Klipping av større gressarealer med både bakmontert og frontmontert gressklipper. Kjøring av kran og transport av tømmer med tømmerhenger samt frontmontert tømmerklo. Bruk av beitepusser i beiter, skiløyper og langs veikanter.

Denne traktoren skal være den største traktoren i anskaffelsen, og skal brukes i Nordmarka. Den skal klare alle de tyngste oppgavene som utføres. Antatt årlig driftstid er ca. 1200 timer.

## 1.2 Oppdragets ramme og omfang

Avtalen gjelder kjøp av traktor i henhold til tabellen under:

| Kjøretøy | Antall: |
| --- | --- |
| Stor traktor til Nordmarka | 1 stk. |

Det skal i tillegg inngås en serviceavtale på 5 år for kjøretøyet.

### 1.2.1 Opsjoner

I tillegg til serviceavtalen på 5 år skal det også prises inn opsjon på forlengelse av serviceatalen på ytterligere 5 år (1+1+1+1+1 år).

# 2	Krav til ytelsene

## 2.1 	Forklaring kravtabell

| Krav nr. | Kravets unike løpenummer |
| --- | --- |
| Beskrivelse | Beskrivelse av kravet |
| Kravtype | Kravtype M må tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering. Kravtype B er bør-/evalueringskrav. Kunden vil evaluere Leverandørens besvarelse av evalueringskrav opp mot tildelingskriteriene. |
| Svar | «Ja» betyr at Leverandøren leverer tjenesten eller funksjonen og/eller aksepterer dette kravet. Svaret forplikter Leverandøren som en del av leveransen. «Nei» betyr at Leverandøren ikke leverer tjenesten eller funksjonen og/eller kravet aksepteres ikke. |

Kravene som er beskrevet under skal besvares av Leverandøren i kravspesifikasjonen og leveres ferdig utfylt sammen med utfylt Bilag 2 – Prisskjema og øvrig etterspurt dokumentasjon i kravspesifikasjonen.

Alle krav skal besvares med enten Ja eller Nei. Manglende oppfyllelse av minimumskrav kan medføre avvisning av tilbudet.

## 2.2. Krav til kjøretøy stor traktor

| Krav nr. | Beskrivelse | Krav- type | Svar Ja/Nei | Dokumentasjon / kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljø |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | Minimum Euro stage V motor. | M |  | Sertifikat eller datablad som bekrefter Stage V. |
| 2.2.2 | Traktoren må kunne kjøres på HVO 100 biodiesel som drivstoff uten at det har betydning for garantien eller serviceavtalen. | M |  | Leverandør vedlegg dokumentasjon på at HVO 100 ikke påvirker garantien. |
| 2.2.3 | Leverandøren skal oppgi spesifikt drivstofforbruk i gram per kilowattime (g/kWh) for to scenarioer: - Scenario 1 (Transport): Spesifikt forbruk ved veikjøring i 40 km/t (eller tilsvarende transportsyklus i DLG PowerMix). - Scenario 2 (Arbeidssyklus): Gjennomsnittlig spesifikt forbruk for tunge feltarbeidssykluser i henhold til DLG PowerMix (eller tilsvarende standardisert testsyklus). Leverandørens besvarelse av kravet vil være gjenstand for evaluering under tildelingskriteriet «miljø», jf. konkurransegrunnlagets punkt 5.2.9. Leverandørens besvarelse: - Oppgitt g/kWh Scenario 1 (Transport): [ __________________] - Oppgitt g/kWh Scenario 2 (Arbeidssyklus): [ _________________ ] | E |  | Forbruket skal dokumenteres ved å legge ved offisiell og uavhengig testrapport fra DLG PowerMix (eller tilsvarende standardisert testsyklus). Dersom modellen ikke er testet av DLG, skal leverandøren oppgi og dokumentere offisielle verdier fra produsentens Stage V-typesertifikat (typegodkjenning), fabrikkdata eller tilsvarende standardiserte laboratorietester som oppgir g/kWh under tilsvarende belastningsprofiler. Se konkurransegrunnlagets punkt 5.2.1 og 5.2.9 for viktige detaljer om dokumentasjon og evaluering. |
| Tekniske krav |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Traktoren skal fungere i både sommer- og vinterdrift i Marka og skal kunne oppfylle behovet og formålet med anskaffelsen som beskrevet i punkt 1.1 | M |  |  |
| 2.2.5 | Traktoren må oppfylle alle myndighetspålagte krav og forskrifter. Traktoren må være godkjent for kjøring på offentlig vei. Traktor må være godkjent for 2 personer. | M |  |  |
| 2.2.6 | Mellom 175 og 201 hestekrefter maks effekt (boost). | M |  | Beskriv hk på tilbudt modell. |
| 2.2.7 | Traktoren skal ha egenskaper som sikrer høy manøvrerbarhet og lav belastning på underlaget, egnet for drift på smale skogsbilveier og i sårbare områder. For å oppfylle dette skal traktoren ha: - Akselavstand på maksimalt 275 cm - Svingradius på maksimalt 4,8 meter - Egenvekt på maksimalt 7000 kg Kravene er begrunnet i behovet for fremkommelighet, sikker drift og hensyn til sårbart terreng i Marka. | M |  |  |
| 2.2.8 | Fronthydraulikk og trekantløft | M |  |  |
| 2.2.9 | Kraftuttak (PTO) fremme og bak | M |  |  |
| 2.2.10 | Hydraulisk avvatring høyre trekkarm bak | M |  |  |
| 2.2.11 | 5 hydraulikk uttak bak, hurtigkobling | M |  |  |
| 2.2.12 | Hydraulikk med kapasitet minimum 110 l | M |  |  |
| 2.2.13 | Komplett frontlaster med hurtigkobling, 3. og 4. funksjon og lastdemping | M |  |  |
| 2.2.14 | Blitz bjelke på tak (Gul blink) 360 grader | M |  |  |
| 2.2.15 | Vendbar førerplass (Godkjent) Traktoren skal leveres med godkjent vendbar førerplass som muliggjør full betjening av traktorens funksjoner og kjøring i reversert posisjon. Dette er et krav begrunnet i sjåførens ergonomi og sikt ved bruk av bakmontert utstyr som kantklipper og tømmerkran. | M |  | Enkel beskrivelse eller brosjyre. |
| 2.2.16 | Luftfjæret sete med best mulig komfort | M |  |  |
| 2.2.17 | Luft hengerbrems | M |  |  |
| 2.2.18 | Hydraulisk hengerbrems | M |  |  |
| 2.2.19 | Opplegg for ryggelys til henger i hengerkontakt | M |  |  |
| 2.2.20 | Ekstra brøytelys (Halogen) | M |  |  |
| 2.2.21 | Ekstra LED bar på tak, vendt fremover | M |  |  |
| 2.2.22 | Kjøleboks | M |  |  |
| 2.2.23 | Lys ned til trekk-krok | M |  |  |
| 2.2.24 | Utskyt bar trekk-krok | M |  |  |
| 2.2.25 | Speil på bakrute | M |  |  |
| 2.2.26 | Traktor må leveres med trinnløs girkasse som muliggjør kjøring i minimum 50 km/t | M |  |  |
| 2.2.27 | Elektriske speil m/ oppvarming | M |  |  |
| 2.2.28 | Varme front/bakrute | B |  |  |
| 2.2.29 | Firehjulstrekk og differensialsperre foran og bak | M |  |  |
| 2.2.30 | Klimaanlegg med høy grad av filtrering av støv og andre partikler | M |  |  |
| 2.2.31 | DAB+ radio og Blåtann for handsfri | M |  |  |
| 2.2.32 | Kupevarmer og motorvarmer | M |  |  |
| 2.2.33 | Universal mobilholder | M |  |  |
| 2.2.34 | Svingbare forskjermer | M |  |  |
| 2.2.35 | Hydraulisk hurtigredskapslås på laster | M |  |  |
| 2.2.36 | Vinduspusser høyre side | M |  |  |
| 2.2.37 | Ryggekamera | M |  |  |
| 2.2.38 | Kamera rundt hytte (360) | E |  |  |
| 2.2.39 | Monitor med mulighet for å styre traktorens funksjoner | M |  |  |
| 2.2.40 | 1sett Landbruksdekk av beste kvalitet f.eks. 600/65x38og 1 sett Vinterdekk m/ Pigg og seipa av beste kvalitet. | M |  |  |
| 2.2.41 | Passasjersete | M |  |  |
| 2.2.42 | Traktoren skal ha god kjørekomfort, godt førermiljø, best mulig ergonomi og gode betjeningsmuligheter. Dette kravet vil bli gjenstand for utprøving i en prøvekjøring som en del av evalueringen (tildelingskriteriet «Kvalitet»). Se konkurransegrunnlagets punkt 5.2.2 for nærmere detaljer om gjennomføring, tid og sted for prøvekjøring. | E |  | Leverandøren skal oppgi hvor maskinen kan testes dersom den ikke stilles til disposisjon i Oslo, eller tilby prøvekjøring med en tilsvarende lånetraktor, alternativt en traktor i samme modellserie/størrelse med tilsvarende hytte og betjening, jf. vilkår i konkurransegrunnlagets punkt 5.2.2. |
| 2.2.43 | Traktor må leveres med fulldempet hytte | M |  |  |
| Serviceavtale og garanti |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Årlig serviceavtale skal inngå i tilbudet. Serviceavtalen må som minimum være tilstrekkelig til å ivareta fabrikkgarantien og inkludere maskinprodusentens vedlikeholdsprogram. Service skal utføres minst én gang hvert år. Forventet årlig driftstid er ca. 1200 timer. | M |  |  |
| 2.2.45 | Det skal tilbys og prises opsjon på forlengelse av serviceavtalen i ytterligere fem år (1+1+1+1+1 år). Opsjonen skal prises av leverandør, men det er frivillig for Oppdragsgiver å utløse den. Pris for opsjonsperioden (år 6–10) skal oppgis som en samlet sum i dagens verdi (2026-kroner). Dersom opsjonen utløses, vil prisen bli gjenstand for årlig indeksregulering i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), totalindeks med utgangspunkt i indeksen for august 2026. Dersom opsjonen ikke prises, vil tilbudet bli avvist som ufullstendig. | M |  |  |
| 2.2.46 | Leverandøren skal fakturere service- og reparasjonskostnader etterskuddsvis etter utført jobb. | M |  |  |
| 2.2.47 | Leverandøren skal kunne levere slitedeler innen 48 timer etter bestilling er sendt fra Bymiljøetaten. | M |  |  |
| 2.2.48 | Leverandøren skal tilby garanti på minimum 5 år / 4000 timer (M). Leverandøren skal oppgi eventuell utvidet garanti ut over minstekravet. Utvidet garanti vil bli vurdert under tildelingskriteriet «kvalitet», jf. Konkurransegrunnlaget. Det gis merverdi for fabrikkgaranti på totalt 5 år / 6000 timer, jf. Tildelingskriteriet “kvalitet” (E). | M/E |  | Leverandøren skal kort beskrive garantitidens lengde (år/timer), nøyaktig innhold og alle begrensninger/egen-andeler. Tilbudt garanti må dokumenteres med vilkår fra fabrikk/produsent. Henvis til vedleggsnummer og sidetall. |
| 2.2.49 | Når en traktor er inne for service eller garantireparasjon, er leverandøren forpliktet til å stille traktor kostnadsfritt til disposisjon for virksomheten i perioden kjøretøyet er inne. Lånetraktor skal inn- og utleveres ved verkstedet. | M |  |  |

| Opplæring |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. | Beskrivelse | Krav- type | Svar Ja/Nei | Dokumentasjon |
| 2.2.50 | Leverandøren skal tilby opplæring av BYMs traktorsjåfører i bruken av traktoren. Opplæringen skal gjennomføres i Oslo og inneholde både en praktisk og teoretisk gjennomgang i bruken av traktoren. Opplæringen bør minimum inneholde: -Normal bruk av traktoren -Risiko (koblet til menneske og miljø ved bruk av traktoren) -Service En kopi av all dokumentasjon som brukes skal sendes til Oppdragsgiver etter fullført opplæring. Opplæring/materiell skal være på norsk eller annet skandinavisk språk. | M |  |  |
| 2.2.51 | Leverandøren skal ved levering av traktor samtidig overlevere brukermanual. Brukermanual skal være på norsk eller annet skandinavisk språk. | M |  |  |

| Leveringstid og leveringssted |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.52 | Levering skal skje så raskt som mulig etter kontraktsignering til følgende adresse: Nordbergveien 115, 0875 OSLO | M |  |  |
| 2.2.53 | Forventet leveringstidspunkt for traktor: Leverandørens besvarelse av dette kravet vil være gjenstand for evaluerings under tildelingskriteriet «leveringstid». Leveringstid evalueres på følgende måte: Inntil 4 mnd: 10 poeng 5 mnd: 8 poeng 6 mnd: 6 poeng 7 mnd: 3 poeng 8 mnd: 1 poeng Over 8 mnd: 0 poeng Leveringstiden regnes fra kontraktsignering. Leverandørens svar: [ __________________________ ] | E |  |  |