Formål og omfang

Formål med prosedyre er å sikre lik metode for hvordan eksterne skal ta bilder av BKK AS sine anlegg.

Foreløpig inneholder prosedyre kun krav til bilder av skap, kabel/rørtrase og mast.

Krav til bilder av skap

Når skal skap og innhold i et skap fotograferes:

- Når nye stikkledninger er tilkoblet lister i skap, sikring og sikringslist er montert og merkelapper er hengt på kabler.

Hvordan fotografere et skap:

- Min. 1 bilde rett forfra, med skapdør fjernet

  - La dør med skapnummer være synlig i bildet sin ytterkant

  - På dette bildet, få minst mulig terreng med. Innhold i skap er hovedmotiv

- Min. 1 bilde av skap med 5-8 m avstand der litt av området rundt skap er med (Lukket dør)

- Ved dårlig lys, tilfør lys hvis mulig (Test ut hodelykt, blits o.l.)

- Hvis mulig, prøv å unngå motlys (I tilfelle motlys, test ut blits)

- Vri på merkelapper hvis disse ikke er vendt mot kamera

Eksempel skapbilde:

Krav til bilder av trase

Når skal trase fotograferes

- Når nye rør og/eller kabler er lagt i ferdig grøft

- Når deler av en eksisterende trase er gravd opp, og deler av BKK sine rør/kabler/skjøter er synlig

- Før tildekking av kabeltrase

Hvordan fotografere trase

- 1 bilde må gi oversikt over trase og området rundt. Ved behov, flere bilder.

- 1 bilde ved alle avslutninger/overganger, f.eks. inn i bygg, skap eller rør.

- 1 oversiktsbilde av eventuelle skjøter og kummer

- Bildene skal hvis mulig inneholde holdepunkter, slik at det er mulig å se hvor bildet er tatt, selv etter tildekking. Holdepunkter kan være bygninger, skap, veikryss o.l.

- Nærbilder av eventuelle skjøter

Eksempel trasebilde (matekabler og fiberrør):

Krav til bilder av mast

Når skal master fotograferes:

- Når en ny mast blir satt opp. Alle nye master skal fotograferes når montering av ledninger, stag, kabler o.l. er ferdigmontert, også deljobber der det er kjent at andre kommer og monterer mer innhold etter en tid.

- Når det blir utført endringer i mast, f.eks. fjerning/flytting ledninger

- Ved befaring av eldre master (Det er foreløpig en stor sjans for at bilder av mast ikke eksisterer hos BKK)

Hvordan fotografere en mast:

- Oversiktsbilde(r) av ferdig montert/ombygget mast der hele masten er synlig, på tvers av linjeretning.

- Nærbilde(r) av rot, med bolter, stag o.l. synlig.

Eksempel mastebilde:

Generelt:

- Sjekk kvalitet på bilder før du forlater plassen.

- Ta bilder med høy oppløsning.

- Ha stedfestingsfunksjon påslått

| Endringslogg |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dato for endring | Hvem har endret | Hva er endret |
| 5.3.2024 | O M Hovland | Dokument opprettet |
| 9.5.2024 | O M Hovland | Dokument opprettet |
| 13.5.2024 | O M Hovland | Nytt navn på prosedyre, byttet eksempelbilde skap/justert tekst fomål og omfang |
| 15.5.2024 | O M Hovland | Eksempelbilde trase lagt til |
| 27.5.2024 | O M Hovland | Rettet noen skrivefeil/justert tekst |
| 5.6.2024 | O M Hovland | Ny del om mast, med eksempelbilde for mast og trase |