VEDLEGG A – ARBEIDSBESKRIVELSE

1.	GENERELT	1

2.	Beredskap	2

2.1	Geografisk område	2

2.2	Responstid	2

2.3	Beredskap utenfor ordinær arbeidstid	2

2.4	Graving nær annen infrastruktur	2

2.5	Planlagte oppgaver	2

3.	Arbeidsbeskrivelse og prising	2

3.1	Generelt	2

3.1.1	Rigg og drift	3

3.2	GRØFTER:	3

3.3	GRAVING AV STOLPEHULL:	7

3.4	NETTSTASJON	7

3.5	ETABLERING AV KABELSKAP	8

3.6	BORING AV HULL FOR JORDINGSANLEGG	8

3.7	VAKTBEREDSKAP	8

3.8	Ytre miljø	8

4.	DEL 2 ENhetspriser	9

5.	VOLUMER	9

# GENERELT

BKK AS skal inngå nye rammeavtale på grave- og grøftearbeider på mindre ordinære graveoppdrag som inkluderer beredskap.

Det vil bli foretatt en evaluering etter 12 måneder.

# Beredskap

## Geografisk område

Det vil bli inngått rammeavtale for området nord for Sognefjorden.

## Responstid

I henhold til avropsavtale.

## Beredskap utenfor ordinær arbeidstid

Det kan forekomme behov for å kontakte leverandøren for akutte oppdrag. Dette vil da løses på bakgrunn av avtale inngått ved kontakt. Dette oppstår eventuelt sporadisk, og oppdragsgiver forplikter seg ikke til å benytte denne klausulen.

Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å benytte andre aktører til slike akutte oppdrag, dersom leverandøren ikke har mulighet til å ta på seg arbeidet får å løse den akutte situasjonen.

## Graving nær annen infrastruktur

Entreprenør skal dokumentere maskinførers kompetanse for å grave nær annen infrastruktur (sertifisering til offentlige krav).

## Planlagte oppgaver

BKK har til hensikt å kunne anvende denne avtalen på de fleste arbeider der vi er byggherre.

# Arbeidsbeskrivelse og prising

## Generelt

- Mannskapslister: Entreprenør skal iht. Byggherreforskriften holde oppdaterte mannskapslister for egne tilsatte og evt. underentreprenører.

- Ytre miljø: Entreprenør er ansvarlig for å begrense påvirkning på ytremiljø og holde anleggsområdet ryddig slik at Kundens omdømme blir ivaretatt.

- Fremdrift: Entreprenøren må selv beregne antall gravelag for å nå oppsatt fremdrift.

- SHA: Entreprenøren plikter å overholde/følge byggherrens SHA-plan, entreprenør skal gjennomføre risikovurdering av egne arbeider og sende dette til byggherre slik at byggherre kan ta hensyn til disse i sin SHA-plan.

- Eksisterende kabler mv: Entreprenør må selv undersøke og hensynta eksisterende VA anlegg, fjernvarme og telekabler, Telenor, kabelselskaper, BKK osv. (Gravemelding).

- Justering av grøfte trase/antall lag kabler: Dersom det blir justeringer av grøftetrase og endring av antall lag kabler skal dette avtales på forhånd og det skal sendes inn endringsanmodning som beskriver konsekvenser, både på økonomi og fremdrift. Alle grøfter skal måles opp etter utført arbeid, og skal faktureres etter oppmålte lengder.

- Fremkommelighet: Entreprenør må påse at det er nødvendig fremkommelighet for trafikk og myke trafikanter.

- Offentlige myndigheter: Entreprenør er ansvarlig for søknader og nødvendige avklaringer for sitt arbeid.

- Snømåking/tining: Kostnader for dette tas som timebetaling, og skal ikke medtas i prisene. Dette skal avtales på forhånd og det skal sendes inn endringsanmodning som beskriver konsekvenser, både på økonomi og fremdrift.

- Gebyrer til offentlige myndigheter og gravemelding: Gebyrer til offentlige myndigheter og gravemelding skal ikke tas med i enhetspriser, disse viderefaktureres til BKK. Eventuelle befaringer, tid til søknader mm skal inngå i post for Rigg og drift.

- Tilgang til REN: Entreprenør må selv bekoste tilgang til relevante REN-blad, se pkt. 3.2. Entreprenør må selv holde seg oppdatert ved nye revisjoner.

- Priser/enhetspriser: Prisen som kommer frem i del 1 Priser, er den summen som skal faktureres, enhetspriser del 2 skal bare brukes dersom BKK bestiller tilleggsarbeider, eller det er avtalt endringer, alle tillegg/endringer skal det sendes endringsmelding på og disse skal godkjennes, og godkjent tilleggs/endringsmelding skal legges ved faktura.

### Rigg og drift

Prisposten skal inneholde alle kostnader knyttet til rigg og drift. Dette inkluderer og begrenses ikke til deltagelse i byggemøter, kontroll og oppfølging, etablering og avvikling, sluttbefaring, rapportering, levering av dokumentasjon, samt evt. garantibefaring. Posten inkluderer eventuelle andre fellesutgifter som ikke er tatt med i de øvrige priser i tilbudet.

I post for Rigg og drift inkluderes også arbeid og befaringer knyttet til søknader til offentlig myndigheter og gravemelding, organisering av nødvendig kvelds/nattarbeid/helgearbeid, organisering av trafikkdirigering osv iht. pålegg fra veimyndigheter / veiholder. Befaring med asfaltaktør skal også inkluderes i denne posten.

## GRØFTER:

3.2.1	Grøfter inklusive masseutskiftning

Følgende arbeider skal inkluderes i enhetsprisen:

Komplett oppgraving (inklusiv fjerning, skjæring og vekk-kjøring av eksisterende asfalt) og igjenfylling av grøft inklusive masser og transport.

Kabelsand 0 – 4, fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN13242 i ledningssonen, igjenfyllingsmasse pukk 64mm og legging av dekkbord.

Vekk-kjøring av overskuddsmasser og asfalt, inkl transportkostnader og deponiavgift

Kabler, rør og dekkbord:

BKK leverer kabler på anleggsstedet om annet ikke er avtalt. Entreprenør leverer og legger rør, dekkbord, kabelbånd, knott og jordtråd. Skjøt av jordtråd utføres av BKK. Alle trekkerør skal leveres med trekketråd.

Arbeidet skal utføres i samsvar med REN standard:

-	Renblad 9000-serien. Entreprenør er selv ansvarlig for å tilgang til oppdatert versjon.

-	Dokumentasjon før og etter at arbeid er utført (f eks foto), se BKK sine krav til dokumentasjon. Dokumentasjonen skal lastes opp i BKK sitt fagsystem. Opplæring vil bli gitt.

-	Samsvarserklæring skal utstedes når arbeidene er ferdigstilt og lastes opp i BKK sitt fagsystem.

-	Område skal reetableres til opprinnelig standard.

-	Tilsåing av plen / innmark skal inngå i meterpris.

-	På grusveier skal det veien være satt i opprinnelig stand

-	På asfaltert område skal det være klargjort for asfaltering etter veieiers krav. Arbeidene med klargjøring (timer og ressurs) eks skjæring og fresing skal inngå i meterpris.

-	Asfaltering viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle og skal ikke med i meterprisen

-	Reparasjon på veier som må benyttes dekkes etter medgåtte timer/mengder. Endringsmelding sendes fra BKK AS

-	Skader pga uaktsomhet og feil dekkes av entreprenøren selv

-	Dersom BKK bestiller innmåling, gjelder BKK Instruks for innmåling av fremføringsvei kabler BKK Nett. Viser og til kravene i Nettbiblioteket til BKK.

3.2.2	Grøfter eksklusive masseutskiftning

For å kunne utføre disse arbeidene etter denne måten skal dette avklares med BKK før oppstart

Følgende arbeider skal inkluderes i enhetsprisen:

Komplett oppgraving (inklusiv fjerning, skjæring og vekk-kjøring av eksisterende asfalt) og igjenfylling av grøft gjenbruk av stedlige masser, foruten kabelsand den skal inngå i enhetsprisen da denne skal legges ny.

Vekk-kjøring av evt. Overskuddsmasser og asfalt, inkl transportkostnader og deponiavgift.

Kabelsand 0 – 4, Fint tilslag 0/4 GF85 GTF20 f7 i samsvar med NS-EN13242 i ledningssonen, igjenfyllingsmasse: stedlige masser og legging av dekkbord

Kabler, rør og dekkbord:

- BKK leverer kabler på anleggsplass om ikke annet er avtalt. Entreprenør leverer og legger rør, dekkbord, kabelbånd, knott og jordtråd. Skjøt av jordtråd utføres av BKK. Alle trekkerør skal leveres med trekketråd.

Arbeidet skal utføres i samsvar med REN standard:

-	Renblad 9000-serien. Entreprenør er selv ansvarlig for å tilgang til oppdatert versjon.

-	Dokumentasjon før og etter at arbeid er utført (f eks foto), se BKK sine krav til dokumentasjon. Dokumentasjonen skal lastes opp i BKK sitt fagsystem. Opplæring vil bli gitt.

-	Samsvarserklæring skal utstedes når arbeidene er ferdigstilt og lastes opp i BKK sitt fagsystem.

-	Område skal reetableres til opprinnelig standard.

-	Tilsåing av plen / innmark skal inngå i meterpris.

-	På grusveier skal det veien være satt i opprinnelig stand

-	På asfaltert område skal det være klargjort for asfaltering etter veieiers krav. Arbeidene med klargjøring (timer og ressurs) eks skjæring og fresing skal inngå i meterpris.

-	Asfaltering viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle og skal ikke med i meterprisen

-	Reparasjon på veier som må benyttes dekkes etter medgåtte timer/mengder. Endringsmelding sendes fra BKK Nett AS

-	Skader pga uaktsomhet og feil dekkes av entreprenøren

- 	Dersom BKK bestiller innmåling utført av entreprenør, gjelder BKK Instruks for innmåling av fremføringsvei kabler BKK Nett

3.2.3	Eksisterende kabler

Tillegg for graving langs eksisterende infrastruktur som er til hinder og må hensyntas ved graving, må inkluderes i prisen. Det er en egen prispost i skjema.

3.2.4	Kantstein

Kostnad for fjerning og reetablering av kantstein, må inkluderes i prisen. Det er en egen prispost i skjema.

3.2.5	Kabellegging

BKK har en ressurs med når vi legger kabler, ikke rør.

BKK vil ha med en ansvarlig person som kvalitetssikrer arbeidene ved kabelutlegging, og være den som har det overordnede ansvaret for at kablene blir lagt etter gjeldende regler.

Det er ikke tillat å bruke svivel for å løfte kabeltromler, det skal brukes godkjent løfteåk.

Ved legging av rør gjøres dette av entreprenøren selv, alle rør skal være tettet i endene og tolket med trekkesnor i rørene. Entreprenøren er ansvarlig for å legge rør med minimum innbyrdes avstand på 10 cm (se krav i REN).

Arbeidet skal utføres i samsvar med REN standard:

-	RENBLAD 9000 - montasje av kabel

-	RENBLAD 9010 – utførelse av kabelrør

-	Dokumentasjon før og etter at arbeid er utført (f eks foto). Sender til BKK slik at vi kan godkjenne før gjenfylling. Dokumentasjon skal lastes opp i BKK sitt fagsystem.

- 	Dersom BKK bestiller innmåling, gjelder BKK Instruks for innmåling av fremføringsvei kabler BKK Nett

-	Samsvarserklæring skal utstedes når arbeidene er ferdigstilt.

Denne listen er ikke uttømmende

3.2.6	Skjøtegrop

Skjøtegrop skal være 2x5 meter i bunnen 80 cm dybde. (10 m2) dersom noe annet ikke er oppgitt eller avtalt, prisen skal oppgis i m2 og dersom en blir enig om eller bestiller større skjøte grop skal dette avregnes etter m2 i bunnen av skjøte grop. Det skal også oppgis pris for ekstra dybde pr 20 cm ut over normal grøftebunn. Prisen skal inkludere komplett oppgraving inklusiv fjerning, skjæring og vekk-kjøring av eksisterende asfalt samt komplett masseutskift og levering og legging av kabelsand etter krav i REN. Klargjøring for asfaltering (timer og ressurs) og fresing skal være inkludert i denne posten.

3.2.7	Veikryssinger

Følgende arbeider skal inkluderes i enhetsprisen:

Veikryssinger skal prises utført på dagtid med rekkverk/sikring og veieiers krav for den enkelte vei skal tas med.

Komplett med masser, transport og deponiavgift. Fjerning, skjæring av eksisterende asfalt og vekk-kjøring av eksisterende asfalt skal inkluderes i denne posten.

Tillegg for eventuelle nattarbeider skal prises i egen post.

Eventuell skiltplan og dirigering viderefaktureres som beskrevet i skiltplan.

Klargjøring av asfaltering (timer og ressurs) eks skjæring og fresing skal inkluderes i denne posten

Asfaltering skal viderefaktureres som beskrevet i asfaltering.

3.2.8	Asfaltering

Viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte kostnader med oppgitt prosentpåslag, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig.

Skjæring og fresing skal være med i asfaltprisen.

Medgåtte kostnader skal dokumenteres med bilag.

3.2.9	Forurensede masser

Viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte kostnader med oppgitt prosentpåslag, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig

Medgåtte kostnader skal dokumenteres med bilag.

    - Skiltplan, dirigering og sikring

Viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte kostnader med oppgitt prosentpåslag, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig.

Brukes egne ressurser skal disse faktureres etter oppgitte priser.

Medgåtte kostnader skal dokumenteres med bilag.

3.2.11	 Borehull i fjell og veikryssinger

Viderefaktureres i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte kostnader med oppgitt prosentpåslag, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig. Medgåtte kostnader skal dokumenteres med bilag.

Det vil vurderes i hvert tilfelle om arbeidet med borehull vil være direkte leveranse fra BKK, da BKK har rammeavtale ved avtaleutlysning. I disse tilfeller er det prisbærende poster som vil dekkes av dette.

## GRAVING AV STOLPEHULL:

Stolpehull tas på timen etter oppgitt timepris, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig. Sprenging i forbindelse med stolpehull er tilleggsarbeid.

Arbeidet skal utføres i samsvar med:

-	RENBLAD 5012:

## NETTSTASJON

Følgende arbeider skal inkluderes i enhetsprisen:

Klargjøring av såle til nettstasjonsfundament, ferdig avretta nettstasjonstomt til plassering av tiltransportert nettstasjonsfundament. Standard oppbygging av såle etter skisse. Egen tegning. 15 cm 16-32 mm masse.

Fundament i betong, og tildekking rundt nettstasjonen, det skal legges grunnmurspapp fra fundament og opp rundt nettstasjon (grunnmurspapp følger med nettstasjonen).

Fra nettstasjonen og rundt den i en avstand på minst 1 meter og en dybde på minst 30 cm, skal det brukes pukklagg 32 uten bindestoff i for å forhindre groe.

Grunnarbeider i forbindelse med etablering kommer i tillegg og utføres etter oppgitt timespris, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig.

Arbeidet skal utføres i samsvar med:

-	RENBLAD 6028

## ETABLERING AV KABELSKAP

Følgende arbeider skal inkluderes i enhetsprisen:

Av graving og faststøping av skap komplett ferdig oppsatt

Arbeidet skal utføres i samsvar med RENBLAD 9104.

Følgende presiseringer gjøres:

-	Skapet skal støpes i lodd

-	Skapet skal tilpasses ferdig terreng

BKK leverer kabelskap. Skapet transporteres til anleggsplassen av grossist.

## BORING AV HULL FOR JORDINGSANLEGG

Tas på timen etter oppgitt timepris, eller at det forspørres i hvert enkelt tilfelle dersom det er mer hensiktsmessig.

## VAKTBEREDSKAP

Eventuelle administrasjonskostnader i forbindelse med hver enkelt utrykning utenom ordinær arbeidstid.

## Ytre miljø

BKK stiller følgende miljøkrav til sine leverandører:

- Transport og anleggsarbeid utenfor eksisterende opparbeidede arealer skal gjennomføres i samsvar med NVEs veileder 2/2021 - Veileder  for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg.

- Rødlistede arter skal hensyntas ved at støyende aktiviteter legges utenom sårbare perioder, i tråd med de anbefalinger Statsforvalteren gir.

- Det skal gjøres nødvendige grep for å unngå at fremmede arter (svartelistede planter) spres som følge av anleggsarbeidet.

- Det skal brukes biodiesel på anleggsmaskiner

- Alle Evinys leverandører og tilknyttede selskap skal kartlegge egne klimagassutslipp og dokumentere en plan for å redusere utslipp iht Parisavtalen.

  - Alle Evinys entreprenører skal levere klimagassregnskap for produkter og tjenester som Eviny kjøper.

  - Entreprenør skal føre klimaregnskap fortløpende og rapportere årlig. Leveres til BKK innen utgangen av Januar påfølgende år.

# DEL 2 ENhetspriser

For å få underlag på hvilket spesialutstyrt den enkelte tilbyder kan tilby, og til hvilken pris ønskes at følgende spesifiseres:

•	Timepris for pigging skal være med hensiktsmessig maskin, oppgi størrelse på maskin.

•	Post Gravemaskin oppgis pris for gravemaskin samt pris for ekstrautstyr som kan settes på gravemaskin, eks stolpe klype, rotor osv. dersom det kreves ekstra kostnader for bruk av dette skal dette prises spesifikt, uten går vi ut fra at det er med i timeprisen på maskinen.

Alle priser for maskiner og lastebiler skal være inklusive fører/sjåfør.

Spregning av fjell

Alle kostnader som f.eks. skyteplan, skytebas dynamitt, skytematter skal være inkludert i enhetsprisen. Listen er ikke uttømmende.

# VOLUMER

Beskrivelse av maksimal verdi på rammeavtalen kr. 110.000.000,-