Oppdragsbeskrivelse - Ombygging av fonteneanlegg på Aud Blegen Svindlands plass

1. Bakgrunn

Fonteneanlegget på Aud Blegen Svindlands plass ble stengt våren 2025 etter anbefaling fra Helseetaten grunnet usikker vannkvalitet og potensiell helserisiko for publikum. Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) viser at det er stor sannsynlighet for mikrobiell forurensning i anlegget, og at publikum kan eksponeres for smitte via kontakt med vann og aerosoler. Anlegget benytter resirkulert vann uten desinfeksjon, noe som gir gode vekstforhold for bakterier, virus og andre mikroorganismer. På bakgrunn av ROS-analysen og dialog med Helseetaten skal anlegget bygges om slik at det kan driftes med akseptabel helserisiko.

2. Formål

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt med leverandør for prosjektering og utførelse av tiltak som:

- Reduserer helserisiko knyttet til fonteneanlegget

- Etablerer et effektivt og bærekraftig desinfeksjonsanlegg

- Legger til rette for sikker drift av anlegget i samsvar med noen av de anbefalte tiltakene fra ROS-analysen

3. Omfang av oppdraget

Oppdraget omfatter prosjektering, levering og utførelse av nødvendige tiltak for oppgradering av eksisterende fonteneanlegg. Tiltakene skal som minimum inkludere:

3.1 Vannbehandling og desinfeksjon

- Klor kan ikke benyttes pga. mye cortenstål i avrenningsarealet

- Installasjon av anlegg for dosering av algemiddel

- Installasjon av UV-anlegg for desinfeksjon av sirkulasjonsvann

- Forslag til endring av driftsrutiner

3.2 Omlegging av avløpsløsning

- Prosjektering og utførelse av omlegging fra utslipp i sjøen, til tilkobling på spillvannsnett

- Løsningen skal være tilpasset bruk av kjemikalier i vannbehandlingen

3.3 Oppgradering av tekniske installasjoner

- Monteres med tilpasning mot eksisterende installasjoner i teknisk rom

- Integrasjon med eksisterende filtersystem og pumper

- Etablering av nødvendige styrings- og overvåkingssystemer

3.4 Prøvetaking og kontroll

- Tilrettelegging for regelmessig vannprøvetaking

- Forslag til prøvetakingsregime og kontrollrutiner

3.5 Drift og vedlikehold

Utarbeidelse av forslag til oppdaterte driftsrutiner, herunder:

- Rutiner for vannkontroll

- Rutiner for rengjøring

- Rutiner for stans ved avvik (f.eks. kokevarsel fra vannforsyning)

4. Krav til leveransen

4.1 Funksjonskrav

Tiltakene skal samlet bidra til at:

- Risiko for smitte fra vann og aerosoler reduseres til et akseptabelt nivå

- Anlegget kan driftes trygt i et offentlig byrom med høy bruk

- Løsningen er driftssikker og praktisk gjennomførbar

4.2 Prosjektering

Leverandør skal:

- Gjennomføre nødvendig detaljprosjektering

- Dokumentere valgt løsning og dimensjonering

- Ivareta grensesnitt mot eksisterende anlegg

4.3 Utførelse

- Alle arbeider skal utføres iht. gjeldende lover, forskrifter og relevante standarder

- Leveransen skal være komplett og testet med en måneds prøvedrift før overlevering. Ved overlevering skal fontenen være klar til drift.

4.4 Dokumentasjon

Ved ferdigstillelse skal leverandør levere:

- Som bygget-dokumentasjon

- FDV-dokumentasjon

- Driftsinstrukser og vedlikeholdsprogram

- Beskrivelse av vannbehandlingssystem og kjemikaliehåndtering

5. Fremdrift og kontrakt

- Kontraktsperiode: estimert 3–6 måneder

- Oppstart: etter kontraktsinngåelse

- Leverandør skal utarbeide detaljert fremdriftsplan

6. Kompetansekrav

Det kreves at leverandør har:

- Relevant erfaring med fonteneanlegg og vannbehandling

- Dokumentert gjennomføringsevne for tilsvarende oppdrag

7. Særlige forhold

- Anlegget er et åpent byrom med høy publikumseksponering

- Det må påregnes at publikum kommer i kontakt med vannet gjennom vannsprut og innånding av aerosoler

- ROS-analysen viser at brukerkontakt med vann er svært sannsynlig og med høy konsekvens

8. Vedlegg

Risiko- og sårbarhetsanalyse (Sweco)

Tekniske tegninger og underlag