Beskrivelse utskifting av lyd og branndører på Rognan barneskole.

Rognan barneskole er delt inn i flere byggetrin. 55 bygget, 76 bygget, 94 bygget og svømmehall.

Dører skal skiftes ut i alle delene. Dette kommer frem av vedlagte tegninger og dørskjema.

Vi ønsker tilbud på komplett leveranse av dører inkl demontering av eksisterende dør, deponering, montering og nye lister og foringer begge sider, ferdig malt.

Noen av dørene står på magnet og pumpe. Disse skal kobles opp til eksisterende brannalarmanlegg. To felt dører må synkroniseres riktig. Dette skal medtas i tilbudet.

Åpninger der det er spesialmål, ca. 206, tilpasser standard modul 21. Disse er lokalisert i 2. etg i 55 bygget.

I utgangspunktet ønsker vi slepeterskel. Der hvor vi ikke klarer å tilfredsstille brannkrav må annen terskel benyttes.

Ståldører fra foaje inn til 76 bygget (dobbeldør mot 76 del) skal ha panikkbeslag på ene felt. Det andre feltet står på magnet.

Ved Inngang til 94 bygget settes inn ny dør og vegg. Vegg skal ha klasse EI60.

Alle dører i dørskjema skal prises. I forhold til budsjett er det på nåværende tidspunkt usikkert om vi får gjennomført hele prosjektet. Nøyaktig omfang vil være klart når vi får inn tilbudene.

Dører skal leveres komplett med panikkbeslag der dette kreves, inkl. dørvridere og låsekasse. Låsesylinder flyttes fra eksisterende dør.

Farge er enda ikke fastsatt.

Anbudsbefaring 24. juni 2026 kl .10

Tilbudsfrist 7. juli kl 12.00