SHA-plan

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjekt:

KinoKino

| Versjon | Dato | Beskrivelse av viktigste endringer | Skrevet av |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.10.24 | Under utarbeidelse | Torbjørn Ø. Coll |
| 2 | 24.11.24 | Oppdater risiko | Torbjørn Ø. Coll |
| 3 | 17.12.24 | Oppdatert Risiko | Torbjørn Ø. Coll |
| 4 | 07.01.25 | Oppdatert Risiko samt fremdrift. | Torbjørn Ø. Coll |
| 5 | 28.01.25 | Oppdatert Risiko | Torbjørn Ø. Coll |
| 6 | 06.03.25 | Oppdatert fremdrift | Torbjørn Ø. Coll |
| 7 | 05.06.26 | Oppdatert med anbud stoler | Buster Skjødt |

Innhold

- Introduksjon	3

- Prosjektorganisasjon	3

- Fremdriftsplan	4

- Risikoforhold og spesifikke tiltak	5

- Rutiner for avviksbehandling	8

- Vedlegg 1 Varslingsplan	8

- Introduksjon

Det skal utføres diverse oppgradering/renoveringsarbeider for KinoKino. Deriblant

- Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet)

- Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget)

- Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven)

- Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17

- Oppgradering SD-anlegg

- Utskifting elektriske tavler og belysning i kunstsal

- Branntekniske krav

- Utbedre vanninntrengning i SAL2

- Utskifting av stoler i SAL1 og SAL 2

Prosjektet skal gjennomføres som utførselsentreprise og ferdigstilles innen i løpet av 2026.

- Prosjektorganisasjon

Entrepriseform: Utførelse

| Rolle | Navn | Firma | Periode |
| --- | --- | --- | --- |
| BH/PL/PRL | Buster Skjødt | Sandnes Eiendom | Hele |
| BH | Martin Johannessen | Sandnes Eiendom | Hele |
| Virksomhetsleder | Elisabeth Dahl | Sandnes kunst- og kulturhus |  |
| Teknisk sjef | Gaute Tjøstheim | Sandnes kunst- og kulturhus |  |
| ITB | Svein Horpestad | Sandnes Eiendom |  |
| TBL | Geir Ove Andersen | Consult1 AS |  |
| KP | Torbjørn Øgreid Coll | Consult1 AS | Skisse/Forprosjekt |
| KU | Torbjørn Øgreid Coll | Consult1 AS | Hele |

| ARK | Magnus Lindseth Katja Ewald | Arkipartner | Hele |
| --- | --- | --- | --- |
| RIEa | Alexander Dahl | Niras |  |
| RIV | Gaute Vagle | Norconsult |  |
| RIBr | Astrid Brudevoll | Norconsult |  |
| RIB | Joakim Sikveland | Cowi |  |
| RIAku | Kim Ervik | Multiconsult |  |
| RIE | Thomas Tollefsen | Niras |  |

Se egen liste over alle kontaktpersoner,. KU oppdaterer og distribuerer SHA-planen.

Alle arbeidsgivere knyttet til byggeplassen oppføres i Samordningsskjemaet, v/HB.

- Fremdriftsplan

| Tidspunkt for oppstart | Tidspunkt for ferdigstillelse |
| --- | --- |
| 22.05.25 | 18.12.2026 |

Fremdriftsplaner skal være tilgjengelige for byggeplassens arbeidsgivere og arbeidstakere.

En fremdriftsplan skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjoner skal utføres, og må ta hensyn til samordning/koordineringen av de ulike arbeidsoperasjonene. Det skal også framgå i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes (se neste kapittel), og eventuelle krav til rekkefølge der dette er relevant.

Prosjektets hovedfremdriftsplan holdes oppdatert og distribueres av BH.

- Risikoforhold og spesifikke tiltak

|  | Arbeid som utføres og risikoforhold | Forebyggende tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen? | Innhente informasjon om hvor det kan ligge kabler/rør i grunnen før man starter arbeidene | Hovedbedrift |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner? | Ikke aktuelt | Hovedbedrift |
| 3 | Strømgjennomgang: direkte kontakt med strømførende ledninger eller utstyr. Det elektriske anlegget i bygget er dårlig merket, eventuelt feil og installasjoner kan være uoversiktlige | Jobbe iht. FSE. Være nøye med kontrollmåling før demontering av eksisterende installasjon Låse av kurser ved utkobling for å hindre uønsket tilkobling | Hovedbedrift /Utførende |
| 4 | Arbeider i hovedtavle: Hovedtavlen er dårlig merket, uoversiktlig og ikke forskriftsmessig utført. Kan være fare for liv og helse, samt utstyr | Lage plan for kontrollert nedstenging og kontrollert innkobling av hovedtalve. Koble ut alle bryterne før hovedbryter, og motsatt ved innkobling | Hovedbedrift |
| 5 | Ved demontering av elektriske komponenter er det mulig at det oppstår kortslutning eller gnister fra elektrisk utstyr hvis det ikke er spenningsløst | Kontrollmåle at anlegget er spenningsløst før det demonteres noen komponenter. | Hovedbedrift |
| 6 | Arbeid på steder med passerende trafikk? | - Utarbeidelse av rigg- og trafikksikkerhetsplan - Arbeidsvarslingsplan (skiltplan) - Skilting - Informasjonsskriv til naboer - Vurdering av vakthold - Følgeperson til biler ved rygging. - Etablere bom | Hovedbedrift |

|  | Arbeid som utføres og risikoforhold | Forebyggende tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander? | - Utføre SJA før gjennomføring. - Bruk av stillas. - Etterlevelse av gjeldende prosedyrer og sikring. - Sperre av underliggende områder der det foregår arbeider | Hovedbedrift |
| 8 | Arbeid i høyden: Det er flere plasser det er behov for arbeid i for eksempel på stiger eller stillas. | Bruk av fallsikringsutstyr, sikre stiger og stillas, og opplæring i sikker arbeidsteknikk. Store åpne sjakter kan med fordel utføres med innstøpingsgods for føringer, slik at fallrisiko ved montasje reduseres Gjennomføre SJA med alle involverte Åpninger i tak/fasade må sikres når de ikke er i bruk under arbeid | Hovedbedrift |
| 9 | Eksisterende himling i sal 1. er gammel og kan være skjør, samt at det er begrenset tilrettelagt for tilkomst over hele området. | Det må prosjekteres inn og sikres slik at det trygt kan ferdes over himling ved montasje/arbeider over himling. SJA gjennomføres med alle involverte | Prosjekteren de/ Hovedbedrift |
| 10 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner? | - Utføre metodeplan for flytting av bærelinje i detaljprosjekteringsfasen. - Utføre SJA før gjennomføring. | Hovedbedrift |
| 11 | Arbeid montering og demontering av tunge elementer? | - Montasjeplan - SJA | Hovedbedrift |
| 12 | Arbeid som innebærer fare for eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner. Fare for kuttskader? | - Avtrekk - Benytte riktig personlig verneutstyr - Utføre nødvendige avsperringer. - Eventuelt utføre støyarbeid etter skoletid - Bruk av personlig verneutstyr som hansker tilpasset kutt | Hovedbedrift |

|  | Arbeid som utføres og risikoforhold | Forebyggende tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Tunge løft i forbindelse med ut-/ inn transportering av tavler, stoler og annet utsty/materiell. | Bruk av hjelpemidler for løfting og være tilstrekkelig med personell for håndtering av vekt og for å sikre fremkommelighet | Hovedbedrift/ entreprenør |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll? | - Benytter riktig verneutstyr. - Etablere stoffkartotek (papir - eller elektronisk format) som skal være lokalisert på plassen. - Kjølemedium: Valg av naturlige medium med lavt GWP verdi, med tilhørende risikovurderinger rundt bruk, oppbevaring og senere drift. - Impregnering av stole | Hovedbedrift |
| 15 | Påvist abest i gammel rørisolasjon. | Flere prøver må tas i forprosjekt slik at mest mulig omfang blir kartlagt før anbudsutlysning. Dette for en mest mulig planlagt saneringsprosess. Flere påvisninger kan oppstå etter hvert og det må tas høyde for dette. Mål må være at man skal sikre et godt og sikkert «inneklima» for alle de involverte fag under utførelsesfasen, etter en evt. asbest sanering. | Hovedbedrift |
| 16 | Arbeid som innebærer brann-og eksplosjonsfare? | - SJA - Taksikring | Hovedbedrift |
| 17 | Andre forhold: Språkproblemer? | - Sørge for at tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blir forstått av alle som oppholder seg på byggeplassen. - Utarbeide kommunikasjonsplan | Hovedbedrift |
| 18 | Parkering og adkomst. | - Må ta høyde for parkering utenfor byggeplass på godkjente/offentlige parkeringsplasser. | Hovedbedrift |

|  | Arbeid som utføres og risikoforhold | Forebyggende tiltak | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Rømning for ansatte og elever i byggeperioden | - Rømningsveier skal til enhver tid være operative. Alternative rømningsveier kan etableres på godkjenning fra brannrådgiver. | Hovedbedrift |
| 20 | Tilkomst service over tak i sal 1. | - Må sørge for sikring ved for befaringer. - Sørge for sikker permanent tilkomst til sprinkler og brannspjeld. - Må og lage permanent adkomst fra VRV spjeld i «hulrommet» - Må beskrive/ lage et felles stillas for arbeider over scene og sal 1. - Det blir 2 fag som mest sannsynlig ikke kan sprinkles pga. tilkomst. Dette blir et fravik, men en bedre løsning en dagens løsning. | Prosjekteren de v/RIE og ark. |

- Rutiner for avviksbehandling

Endringer i prosjektet skal fortløpende vurderes for om de kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). SHA-plan (inkl. fremdriftsplan) og/eller annen relevant prosjektdokumentasjon skal da oppdateres og re-distribueres.

Alle som ser mulige behov for oppdateringer i SHA-plan skal melde dette til KU.

- Vedlegg 1 Varslingsplan

(Se eget dokument.)