Sikringstiltak i Nidelva ved Arildsløkka, Trondheim

Introduksjon:

Erosjonssikring ved sikringsanlegget ved Arildsløkka som ble bygget ca. i 1729-1730. Eksisterende sikringstiltak består av trepeler med ukjent forankring i bakkant. NVE har utarbeidet en sikringsplan for sikre mot videre erosjon og heve geoteknisk stabilitet av eksisterende sikringstiltak.

Tiltaket ligger i yttersving og det har gjennom årene pågått en erosjonsprosess som har senket elvebunnen lang pelerekka. Prosjektet går ut på å fylle opp djupålen langs sikringstiltaket og legge støttefylling inn mot pelerekka slik at dette kan avlaste selve pelerekka for belastningen av bakenforliggende masser.

Ut fra tiltakets beliggenhet må adkomst anlegges fra Nidaøhalvøya ved Trondheim Spektrum. Sikringsarbeidene skal utføres i yttersvingen på motsatt side av Nidelva.

Historikk:

1688 Forsvaret (fortifikasjonsetaten) satte ned en pelerekke i 121 alens lengde langs yttersvingen ved Skansen.

1692 Deler av anlegget ble skadet ved en flom. Det ble arbeidet med alternative reparasjonsarbeider og avbøtende tiltak, men lite ble gjennomført.

1722 Skredhendelse ved Arildsløkka. Trolig var skredet utløst av erosjon.

1729/1730 Som følge av skredet ved Arildsløkka ble det utført forbygningsarbeider Det ble rammet peler langs elven og disse ble forankret inn mot elvemelen, men det ble ikke påfylt stein utenfor pelerekken.

1740 Forbygningen ble ødelagt av vårflommen. Anlegget ble utbedret samme år. En valgte nå en litt annen konstruksjon, med 3 tette rekker med peler fylt foran med stein.

1766 Istandsetting av sikringstiltaket som var fylt med stein.

1780 Senk-kasser med stein.

1815 Man ble klar over at pelerekkene var råtnet ned til vannlinjen.

Det er ikke gjennomført tiltak etter dette, så vidt vites.

Eksisterende sikringstiltak

Strekningen på ca. 500 meter som nå skal sikres består av peler og tømmerkister fylt med stein. Mye av anlegget er nå skadet og kan gi etter for bakenforliggende skråningsmasser. En del steinmasser har rast ut i elveløpet, men fortsatt fungerer deler av tiltaket.