Mannskapskabin 40ft for transport Troll

- PRISSKJEMA – KRAVSPESIFIKASJON 2026

Priser skal være med på alle punkter som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

| Fabrikat og type: |  |
| --- | --- |
| Kjøpesum i NOK ekskl. mva: |  |

KRAVSPESIFIKASJON FOR MANNSKAPSKABIN 40FT.

Tilbyder svarer Ja/Nei på om krav/ønsker er innfridd med dokumentasjon.

| Nr. | Benevnelse | Absolutte (A) / ønskede krav (Ø) | A/Ø | Krav innfridd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mannskapskabin. Med 40fot iso container fester i bunn for løft og sikring på slede. Gaffellommer for håndtering med hjullaster. Opptil 3 meters bredde. Opptil 12 meters lengde. Hoved dør på venstre langside bak med ut fellbar trapp/hurtig fester for løs trapp. Nødutgang samme side foran. Samme trappeløsning. (Modulen skal stå på en slede som er 1,07meter høy) | Plass til 4 personer med egen lukket soveplass og skap for klær. Sovekabiner foran i modul på høyre side. Kjøkken/oppholdsrom med komfyr/koketopp og kjøl/fryseskap og microbølgeovn. Bad med dusjmuligheter og toalett. Teknisk rom for varme, strøm og vann. Hovedinngang med garderobeløsning. Kroker og sko hylle. Nødutgang. Vindu i oppholdsrom og gang. Taklys i alle rom. Hyllesystem for plassering av GPS, VHF og andre løse tekniske gjenstander med stikkontakter og USB uttak. Fargevalg utside, RAL 2008 oransje. | A A A A A A A A A Ø |  |
| 2 | Varmeproduksjon. | Grunnvarme: Webasto vannbåret sentralvarme. (24V) Sentralvarme i gulv på bad og kjøkken/oppholdsrom. Back up varme: Webasto luftvarmer. (24V) Ekstravarme: Solfangerpaneler 4stk montert på yttervegger luft/luft. El kolbe i sentralvarmesystem som nødløsning drevet av eksternt aggregat. | A Ø A A A |  |
| 3 | Strøm produksjon. | Solcellepaneler montert på tak med litium “powerbank” på ca. 20kwt. Inverter 230v min 8kw med samdriftsmuligheter fra eksternt aggregat i verkstedmodul. Hovedstrømbryter for å stenge anlegget ved vinterlagring 6 måneder. Utvendig strømtilkobling i begge ender for tilkobling til verksted modul og uttak av strøm til div utstyr. Stikkontakter i alle rom ihht vanlig standard. | A A A A |  |
| 4 | Vannproduksjon/ Gråvann. | Utvendig vannsmeltekar 100L driftet av sentralvarme. Varmtvann i dusj og kjøkkenvask via tankløs vannvarmer 230v. Vannsystemet må kunne dreneres helt for vinterlagring. Gråvanntank for dusj/oppvask med mulighet for utvendig tømming. | A A A A |  |
| 5 | Brannsikkerhet. | Brann/røykvarsler og co alarm. Brannslukningsapparater. CO/pulver. Nødutgang fra sovekabiner. | A A A |  |
| 6 | Bad/dusj/toalett | Cinderella forbrenningstoalett eller Pacto toalett med tømming utenfra. (NB! ikke gulvvarme under toalett) Solid dusjnisje med dør. Bad innredning vask i stålutførelse med underskap og speil. Vindu. | A A A A |  |
| 7 | Kjøkken innredning med over og underskap/skuffer. | Skapdører og skuffer må være låsbare. Oppvaskkum med varmt og kaldt vann, samt avløp til gråvanntank. Lys og stikkontakter over benker. Hvitevarer i innredning på dedikert plass. Kombinert kjøl/frys. Frittstående komfyr. Avtrekksvifte. Mikrobølgeovn. | A A A A |  |
| 8 | Soveromsavdeling i en ende av modulen med 4 separate soverom. | Seng med madrass 90x200 med oppbevaring under. Skap og nattbord ved siden av seng. USB uttak ved nattbord for ladning av tlf etc. Vindu/nødutgang med solskjerming. Taklys og leselys. Justerbar varme fra sentralvarme. | A A A A A A |  |
| 9 | Teknisk rom | Tilgang fra utsiden og innsiden. Kontroller for strøm, vann og sentralvarme. Montert ut mot kjøkken/stue område. (operasjonssentral) | A A |  |
| 10 | Reservedeler/ Teknisk utstyr | 1stk ekstra sett av alle hvitevarer/teknisk og elektrisk utstyr sammen med leveransen. | A |  |
| 11 | Dokumentasjon | Leverandørliste på teknisk utstyr. Brukerveiledning på alt utstyr i papirform i hver modul. | A A |  |