Verkstedmodul 20ft for transport Troll

- PRISSKJEMA – KRAVSPESIFIKASJON 2026

Priser skal være med på alle punkter som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

| Fabrikat og type: |  |
| --- | --- |
| Kjøpesum i NOK ekskl. mva: |  |

KRAVSPESIFIKASJON FOR VERKSTEDMODUL.

Tilbyder svarer Ja/Nei på om krav/ønsker er innfridd med dokumentasjon.

| Nr. | Benevnelse | Absolutte (A) / ønskede krav (Ø) | A/Ø | Krav innfridd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verkstedmodul med 20fot ISO container fester for løft og sikring på slede samt gaffellommer for håndtering med hjullaster. Opptil 3m bredde. (Modulen skal stå på en slede som er 1,07meter høy) | Inngangsdør på kortvegg og dobbel sidedør for enkel inn/utlasting av store kolli. Vindu på langsidene. Ekstra støyisolert aggregatrom. Fargevalg utside, RAL 2008 oransje. | A A Ø |  |
| 2 | Varmeproduksjon. | Grunnvarme: Webasto vannbåret sentralvarme. Backupvarme: Webasto luftvarmer. Ekstravarme: Solfangerpaneler 4stk montert på yttervegger luft/luft. | A A A |  |
| 3 | Strømproduksjon. | Solcellepaneler montert på tak med litium “powerbank” på ca 20kwt. Inverter 230V min 8kw med samdriftsmuligheter fra internt aggregat. Hovedstrømbryter for stenging av anlegget ved vinterlagring 6 mnd. Internt dieselaggregat min 20kw 400v 3fas med fjernstart. Montert i ekstra støyisolert rom. Innluft/utluft og eksos må kunne stenges ved snøstorm og vinterlagring. Utvendig tilkobling for ekstern dieseltank. Utvendig strømtilkobling i begge ender for tilkobling til bomodul og uttak av strøm til div utstyr. | A A A A A |  |
| 4 | Innredning, skap, etc. | Verkstedbord med solid skrustikke og skuffeseksjoner under, typ verkstedbil innredning. 2 stk 400volts kontakter og 4 doble 230v stikkontakter hensiktsmessig plassert ved verkstedbord. Taklys og lys over verkstedbord. Skapoppbevaring/hyller. Surreskinner på alle vegger. | A A A A |  |
| 5 | Brannsikkerhet. | Brann/røykvarsler og co alarm. Brannslukningsapparat. | A A |  |
| 6 | Reservedeler/ Teknisk utstyr | 1stk ekstra sett av alt teknisk og elektrisk utstyr sammen med leveransen. 2stk service kit til hvert aggregat. | A A |  |
| 7 | Dokumentasjon | Leverandørliste på teknisk utstyr. Brukerveiledning på alt utstyr i papirform i hver modul. | A A |  |