Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon

Etterisolering og ny taktekking Farsund Omsorgssenter

Innholdsfortegnelse

1	Anskaffelsens formål og omfang	3

1.1	Anskaffelsens formål	3

1.2	Anskaffelsens totale verdi	3

2	Leveransen	4

2.1	Areal og omfang	4

2.2	Eksisterende forhold	5

3	Rigg og drift	6

4	Beskrivelse av arbeider og tekniske krav	7

4.1	Overordnet løsning	7

4.2	Etterisolering	7

4.3	Taktekking og innfesting	7

4.4	Beslag, sluk og detaljer	8

4.5	Opsjon Bygg A	8

5	Funksjonskrav	9

6	Krav til utførelse og gjennomføring	10

7	Rigg og drift	11

8	Krav til utførelse og gjennomføring	12

8.1	Ferdigattest / kontrollerklæringer	12

Anskaffelsens formål og omfang

Anskaffelsens formål

Farsund kommune inviterer til åpen tilbudskonkurranse for etterisolering og ny taktekking ved Farsund omsorgssenter avdeling A, B og C. Anskaffelsen gjelder bygge- og anleggsarbeider og omfatter etterisolering, ny taktekking, beslagarbeider, sluk og tilpasninger ved eksisterende takoppbygging. Arbeidene skal gjennomføres på et omsorgssenter i drift, og det stilles derfor krav til gjennomføring med minst mulig ulempe for beboere og ansatte. Eksisterende taktekking skal som hovedregel ikke fjernes. Det er lagt til grunn vakuumtekking eller tilsvarende dokumentert løsning for å redusere støy og inngrep i eksisterende hulldekker/betong

Formålet med anskaffelsen er å:

- forbedre byggets energieffektivitet

- redusere risiko for lekkasjer

- gjennomføre arbeidene med minst mulig belastning for beboere, ansatte og den daglige driften ved omsorgssenteret

- etablere en robust og fremtidsrettet takløsning som også er tilrettelagt for eventuell fremtidig montering av solcelleanlegg

Omsorgssenteret er i drift under utførelsen. Det stilles derfor særskilte krav til planlegging, fremdrift, støynivå, sikkerhet og hensyn til beboere og ansatte.

Det tas forbehold om at nødvendige bevilgninger vedtas av kommunestyret.

Anskaffelsens totale verdi

Anskaffelsens totale verdi er estimert til NOK 4 600 000 eks mva.

Alle nødvendige kostnader i forbindelse med planlegging, prosjektering, oppføring, samt klargjøring til overtagelse skal medtas.

Leveransen

Anskaffelsen omfatter i hovedsak:

- levering og montering av ny etterisolering på eksisterende takkonstruksjon

- etablering av ny taktekking på eksisterende tekkelag

- levering og montering av tekking over parapeter

- demontering av eksisterende parapetbeslag

- levering og montering av nye parapetbeslag

- levering og montering av innstikksluk i nødvendig omfang

- tilpasninger ved gjennomføringer, luftehatter, lyrer og øvrige detaljer

- nødvendige mindre utbedringer knyttet til eksisterende takoppbygging

- kontroll av fallforhold, avrenning og detaljer

- komplett ferdigstillelse, prøving, dokumentasjon og FDV

Arbeidene skal planlegges og utføres som en samlet entreprise.

Areal og omfang

Følgende arealer legges til grunn etter digital oppmåling:

- A-bygg «teknisk rom»: ca. 100 m² tak og ca. 40 løpemeter parapet

- A-bygg «over kjøkken»: ca. 180 m² tak og ca. 70 løpemeter parapet

- A-bygg: ca. 1450 m² tak (opsjon)

- B- og C-bygg samlet: ca. 1950 m² tak og ca. 330 løpemeter parapet

Følgende omfang legges til grunn:

- Takareal: ca. 2230 m²

- Parapet: ca. 440 løpemeter

- Sluk: antatt inntil 20 stk

- Tilpasning til lyrer/gjennomføringer mv.: inntil 10 stk i varierende størrelse

Mengdene er oppgitt som veiledende og skal kontrolleres av tilbyder som del av sin tilbudsvurdering.

Eksisterende forhold

Dagens taktekking er utført i Derbigum på underlag av isolasjon (skråskjært EPS) og bærende konstruksjon av hulldekker/betong.

Eksisterende isolasjonstykkelse er opplyst å være:

- ca. 240 mm på de største bygningskroppene

- ca. 300 mm på de mindre bygningsdelene

Byggeår er om lag år 2000.

Tilbyder må påregne å gjøre egne vurderinger av eksisterende forhold innenfor rammen av det grunnlaget som er gjort tilgjengelig.

Rigg og drift

Prosjektering skal gjennomføres med tanke på å minimere risikofylte og helsefarlige arbeidsoperasjoner på byggeplassen. SHA-plan er vedlagt og tilbyder plikter å sette seg inn i denne og distribuere planen til nødvendig personell.

Målsettingen er at forurensninger og fukt fra byggeperioden ikke skal belaste inneklimaet i ferdig bygg, og at arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare samt at det oppnås en driftsmessig effektiv byggeplass.

Beskrivelse av arbeider og tekniske krav

Overordnet løsning

Det er lagt til grunn en løsning der eksisterende taktekking i hovedsak beholdes, og ny oppbygging etableres over denne.

Valgt løsning er lagt til grunn av følgende årsaker:

•	redusert risiko for lekkasjer i byggeperioden

•	mindre væravhengighet under utførelsen

•	mindre inngrep i eksisterende konstruksjon

•	bedre forutsetninger for gjennomføring på et omsorgssenter i ordinær drift

Etterisolering

Det skal legges til grunn:

•	minimum 60 mm ubrennbar isolasjon

•	øverste isolasjonslag på minimum 30 mm med trykkfasthet på minimum 80 kPa

Den samlede oppbyggingen skal gi en forventet samlet isolasjonstykkelse på om lag 300–360 mm, og løsning skal prosjekteres/utføres slik at taket tilfredsstiller en U-verdi på ca. 0,13 W/m²K eller bedre.

Løsningen skal være egnet for eventuell fremtidig etablering av solcelleanlegg.

Taktekking og innfesting

Det skal benyttes vakuumtekking (mekanisk festefri løsning) eller annen løsning som dokumenteres å være teknisk likeverdig og egnet for den aktuelle takkonstruksjonen.

Bakgrunnen for valg av metode er blant annet:

•	å unngå boring i eksisterende betong-/hulldekker

•	å redusere støy og vibrasjoner

•	å minimere ulemper for beboere og ansatte

•	å redusere risiko for driftsforstyrrelser i omsorgssenteret

Tilbudt løsning skal være dokumentert og tilfredsstille relevante tekniske krav, standarder og produsentanvisninger.

Beslag, sluk og detaljer

Entreprisen skal omfatte:

- tekking over parapeter

- demontering av eksisterende parapetbeslag

- montering av nye parapetbeslag, forutsatt i qvartz/patinert sink eller tilsvarende

- etablering av innstikksluk i tilstrekkelig antall, antatt inntil 20 stk

- tilpasning til gjennomføringer, luftehatter, lyrer og øvrige detaljer

Alle detaljer skal utføres med varige og tette løsninger.

Opsjon Bygg A

Det skal også gis pris på følgende arbeid:

- Takarealet på A bygget skal retekkes på eksisterende underlag, som utgjør om lag 1450 m².

Funksjonskrav

Følgende funksjonskrav gjelder for leveransen:

- taket skal være fullstendig tett mot vanninntrenging

- løsningen skal ha dokumentert levetid i henhold til gjeldende standarder og produktdokumentasjon

- taket skal ha tilfredsstillende fall og sikker vannavrenning

- konstruksjonen skal tåle lokale klimabelastninger, inkludert vind, nedbør og temperaturvariasjoner

- takoppbyggingen skal være egnet for fremtidig montering av solceller

- arbeidene skal kunne gjennomføres uten unødvendig støy, vibrasjoner og driftsforstyrrelser

Krav til utførelse og gjennomføring

Arbeidene skal utføres i samsvar med:

- lov og forskrift om offentlige anskaffelser

- plan- og bygningslovgivningen med tilhørende forskrifter

- gjeldende NS-standarder

- relevante byggdetaljer og bransjenormer

- produsentenes anvisninger

- gjeldende HMS- og SHA-krav

Entreprenør skal blant annet:

- utarbeide og følge fremdriftsplan

- beskrive hvordan arbeidene skal gjennomføres på et bygg i drift

- redegjøre for hvordan støy, støv, adkomst, avsperringer og sikkerhet håndteres

- gjennomføre nødvendige egenkontroller og sluttkontroller

- overlevere komplett FDV-dokumentasjon ved overtakelse

Det forutsettes at arbeidene planlegges med særlig hensyn til beboere og ansatte ved omsorgssenteret.

Rigg og drift

Følgende forutsetninger legges til grunn:

- Riggområde holdes av byggherre

- Byggestrøm holdes av byggherre

- Tilkomst til tak ivaretas av entreprenør

- Kraning og adkomst vurderes og prises av entreprenør

- Kantsikring for eget arbeid vurderes og ivaretas av entreprenør

Tilbyder skal i sitt tilbud beskrive hvilke rigg- og driftstiltak som inngår, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Krav til utførelse og gjennomføring

Arbeider i forbindelse med ferdigstillelse, opplæring og FDV-dokumentasjon, skal inngå i Totalentreprenørens’s fremdriftsplaner. Totalentreprenør skal fremlegge en plan for hvordan dette skal gjennomføres og utnevne en FDV-ansvarlig kontaktperson. Det er viktig at arbeidet med FDV-dokumentasjon starter så tidlig som mulig og er ferdig til rett tid.

Komplett FDV-dokumentasjon for alle entrepriser skal utarbeides. Alle enheter og dimensjoner som benyttes i dokumenter og tegninger skal være i henhold til norsk standard. All FDV-dokumentasjon skal leveres digitalt i PDF format i riktig størrelse (A1, A2, A3, A4 osv.). Alle dokumenter som utarbeides av Totalentreprenør skal også leveres i originalformat. Alle tegninger skal i tillegg også leveres i DWG-format uten referansefiler.

Ferdigattest / kontrollerklæringer

Totalentreprenøren skal ta hånd om ferdigattest i forkant av overtagelse. Relevante protokoller og dokumenter som skal følge skriftlig ferdigmelding.

All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering skal være utført i overensstemmelse med NBI- anvisning.

Vedlegg

Følgende dokumenter utgjør vedlegg til bilag 1:

- Bilag 1a - SHA-plan

- Bilag 1b - Oversiktsbilde/tegning