BØMLO KOMMUNE

STANDARD

FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

AV KOMMUNALE VEIER

FORORD

Standard for drift og vedlikehold av kommunale veier er utarbeidet som grunnlag til

kriterier for tilstand eller situasjon som skal utløse arbeid på veiene.

Det skal også til en viss grad være klargjørende for brukerne med hensyn til

hvilken standard de kan forvente av de kommunale veiene.

Standarden er først og fremst et internt arbeidsdokument og er ikke juridisk bindende for Bømlo

kommune.

Bømlo kommune setter bort det aller meste av vinter drift og vedlikehold til private

entreprenører. I tillegg må kontraktøren forholde seg til «Instruks for brøyting/strøing av kommunale

veier i Bømlo».

Kommunen har ikke formelt ansvar for private veier og utfører ikke vinter eller sommervedlikehold på

private veier.

Statlige og fylkeskommunale veier er Statens Vegvesen sitt ansvar.

Det vises også til prioriteringer og strategier i gjeldende trafikksikkerhetsplan for Bømlo

kommune.

10.10.2018

INNHOLD

Forord 											   2

VINTERDRIFT........................................................................................................................4

1.1	Brøytestikk...................................................................................................................4

1.2	Snøbrøyting..................................................................................................................4

1.3	Snø–og isrydding..........................................................................................................5

1.4	Strøing...........................................................................................................................5

SOMMERDRIFT......................................................................................................................6

2.1	Grusveier.......................................................................................................................6

2.2	Grus veier-jevnhet.........................................................................................................6

2.3	Faste dekker (asfalt).......................................................................................................7

2.4	Faste dekker - reparasjon av hull og krakelering............................................................7

INSTALLASJONER OG SPESIELLE ARBEIDER..................................................................8

3.1	Kantsteiner og rekkverk..................................................................................................8

3.2	Ferister.............................................................................................................................8

3.3	Kantslått og krattrydding.................................................................................................8

3.4	Feiing av gangveier og plasser.........................................................................................9

3.5	Stikkrenner.......................................................................................................................9

3.6	Veisluk..............................................................................................................................9

3.7	Veilys...............................................................................................................................10

ÅPNE GRØFTER–KULVERTER...............................................................................................11

4.1	Åpne grøfter–rensking......................................................................................................11

4.2	Kulverter og bekkeinntak..................................................................................................11

Kapittel 1

VINTERDRIFT

1.1	Brøytestikk

Brøytestikk settes opp for at snøbrøyting skal bli utført på en sikker måte. Brøytestikk viser

brøyteareal og angir ytterkant av veibanen (bankett) samt spesielle elementer (steiner etc.).

Utløsende standard:

Stikkene skal settes opp i løpet av oktober og være fjernet innen 17. mai.

Brøytestikker settes opp per dags dato av kommunen, men skal suppleres ved senere skader av entreprenøren ansvarlig for brøyting.

1.2	Snøbrøyting

Dette omfatter alle former for snø–og isrydding av veier, gangveier og plasser, samt bortkjøring av snø ved behov. Veier skal i det tidsrom den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel være farbar for trafikk som er normalt utstyrt for vinterkjøring.

Utløsende standard:

Snødybde: Maksimum snødybde 5 cm våt snø, maksimum dybde 10 cm tørr snø.                                                                                          I områder med stor stigning på veien skal det tas hensyn til fremkommelighet, i tilfeller der nedfrossen veibane gir dårligere grep på veien bor veien brøytes skrapes og strøs, også når snødybde er under 10 cm.

Det tas hensyn til drivsnø og om det er våt eller tørr snø. Er høyden på snøskavler 20 cm skal det brøytes.

Ved snøvær om natten på hverdag skal veiene være gjennombrøytet innen kl. 06:00, på lørdager innen kl. 07:00 og på søndag– og helligdager innen kl. 09:00. Samme krav er satt til plasser gang- og sykkelveger. Skoleplasser skal ikke ryddes i tidsrommet fra fredag kl. 14:00 til mandag kl.06:00 uten etter særskilt avtale, men vei til hovedinngang skal ryddes.

Brøyting av veier skal normalt ikke foregå om natten mellom kl. 2300–0430. Verdiene for snødybde kan da overskrides.

1.3	Snø–og isrydding

Det er ikke nødvendig å foreta dette samtidig med snøbrøytingen på veiene.

Utløsende standard:

Snø–og issåle på maks. 10 cm fjernes innen 3 døgn. Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikanter.

Rydding i veikryss foretas samtidig som veiene ryddes. Fjerning av snø for frisikt i kryss innen 1 døgn.

1.4	Strøing

Det skal strøs for sikker fremkommelighet på fortau, veier, gang veier og plasser.

Utløsende standard:

Det skal strøs dersom friksjonsforholdet hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker. Strøing utføres i svinger, bakker, kryss, og vanskelige stigninger.

1.  Kommunale hovedveger, skoleveger, institusjonsveger                                                                                                                                                       2.  Busslommer, sykkel- og gangstier                                                                                                                                                                                     3.  Hovedveger til og i kommunale boligfelt

Gangveier strøs i hele strekninger.

Kapittel 2

SOMMERDRIFT

2.1	Grusveier

Grusveier skal være farbare for all normal trafikk under normale forhold. Standarden for grusveier karakteriseres ved jevnhet og støvforhold. Det er disse faktorene, eller en kombinasjon av dem, som forårsaker tiltak som grusing, høvling og støvbinding.

2.2	Grusveier – jevnhet

Utløsende standard:

På veier med fartsgrense 50 km eller høyere skal det lappes, gruses eller høvles innen 1 uke når farten må senkes mer enn 20 km/t i forhold til normal kjørefart. Hvis det er for bløtt og man ikke kan skrape innen tidsfristen, skal høvling utføres så snart forholdene tilsier det.

Tverrfall på grusveier skal ha takfall på ca. 4 % på rettstrekninger. I kurver skal det være overhøyde som er tilpasset veiens kurvatur og hastighet.

I teleløsningen kan det innføres telerestriksjoner. Restriksjoner som innføres og annonseres av Statens Vegvesen gjelder også for kommunale veier i samme område. Aksellast kan settes ned.

2.3	Faste dekker (asfalt)

Drift og vedlikehold av faste dekker omfatter reparasjon som følge av slitasje eller skader. Typer reparasjon er lapping, forsegling eller lokale opprettinger (flatelapping). Mer omfattende reasfaltering av hele veier/strekninger gjøres etter særlig bevilgning.

2.4	Faste dekker - reparasjon av hull og krakelering

Utløsende standard:

Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal merkes omgående og repareres snarest og senest i løpet av 3 dager. Hull som ikke er direkte trafikkfarlige skal repareres i løpet av 2 uker.

Krakelerte veier vurderes i forhold til hvor alvorlig skaden er, og hvor alvorlig en sannsynlig utvikling av skaden vil bli. Reasfaltering skal normalt utføres når 20 % eller mer av dekkearealet på en ensartet veistrekning er krakelert.

Kapittel 3

INSTALLASJONER OG SPESIELLE ARBEIDER

Dette kapittelet handler om kantstein, rekkverk, ferister, kantslått og krattrydding, renhold, stikkrenner, veisluk og veilys.

3.1	Kantsteiner og rekkverk

Utløsende standard:

Kantsteiner som har kommet ut av stilling skal repareres i løpet av 1 mnd.

Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående og repareres innen 3 dager. Brukne stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes innen 10 dager. Om vinteren må utbedring skje så snart det er praktisk mulig. Rekkverk skal utbedres når utbøying etter setning er mer enn 20 cm.

3.2	Ferister

Ferister skal hindre dyr i å gå utenom beiteområde. Ristene vedlikeholdes ihht Statens Vegvesen sine normer.

Utløsende standard:

Ferister som ikke fungerer etter intensjonen eller hindrer normal trafikk skal repareres innen 1 måned, eller når tele- og føreforhold tillater det. Ved trafikkfare skal risten merkes straks og repareres innen 1 uke.

3.3	Kantslått og krattrydding

Kantslått og krattrydding er trafikksikkerhetstiltak.

Utløsende standard:

Alt kantslått planlegges og avtales i forkant av sesongen. Vegetasjon skal ikke hindre frisikten i kryss/kurver, eller sikten til skilter. Dette betyr:                                                                                  -Overheng av greiner og kvister lavere enn 4,7 m over kjørebanen tillates ikke.                                                          -Vegetasjon langs veien skal ikke være høyere enn 50 cm.                                                                           -Kantslått prioriteres særlig i områder der barn ferdes daglig når vegetasjonen utgjør trafikkfare, dvs. ved barnehager og skoler.                                                                                                                                         -Kantslått utføres som hovedregel 1 gang pr sesong.

Naboloven gir kommunen rett til å fjerne vegetasjon som vokser inn over offentlig veiområde for grunneiers regning. Grunneier skal ha varsel og anledning til å fjerne vegetasjonen selv innen en gitt tidsfrist.

«Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg»

FOR-1964-07-16-3905 pkt.3-13(heimel kap. Ⅱ)

3.4	Feiing av gangveier og plasser

Fjerning av strømasser etter vinteren med tanke på trafikksikkerhet og utseende. Gjelder der det er fast dekke på veier, gangveier, plasser.

Utløsende standard:

Feiing av veier/gangveier/fortau/plasser skal være utført innen 17.mai. Gangveier prioriteres. Bortkjøring av masse vurderes etter behov. Gateoppsop med farlig stoff eller vegetasjon leveres til godkjent deponi. For å unngå frøspredning av svartelista arter gateoppsopet tømmes i lukka konteiner og leveres til godkjent deponi.

Gang/sykkelveier som benyttes av skolebarn prioriteres for å unngå sykkelulykker.

3.5	Stikkrenner

Stikkrenner skal være åpne for at vann ikke skal renne ut i veibanen og fryse til is eller dra med seg veimasse.

Utløsende standard:

Ødelagte rør skal registreres og plan for utskifting settes opp. Berørte grunneiere skal varsles om bytte av rør.                                                                                                                                                   Vinter: Kommunale stikkrenner skal steames når vannet begynner å renne ut i veibanen.

Private grunneiere har ansvar for egne stikkrenner.

3.6	Veisluk

Vann skal uhindret kunne renne ned i veisluk for å unngå tilrenning til vei.

Utløsende standard:

Viktige veisluk graves fri for snø før snøsmeltingen starter om våren. De skal tømmes når sand ligger ca. 15 cm under dykker. Registrering av tømming skal være klart innen 1. juli. Tømming av sluker skal være ferdig innen 15 oktober.

Kumlokk og rister som ikke ligger støtt, utbedres eller skiftes ut. Registrerte problemkummer tømmes oftere enn andre.

3.7	Veilys

Utløsende standard:

Bømlo kommune har inngått avtale med Finnås Kraftlag for vedlikehold av gatelys.

Ødelagte lys skiftes ut innen en måned etter lysbortfall er registrert.

Kapittel 4

ÅPNE GRØFTER – KULVERTER

4.1	Åpne grøfter – rensking

Omfatter manuell og maskinell rensk av kanter og overvannsgrøfter, etterfølgende rengjøring (og feiing), eventuell opprydding og fjerning av masser.

Utløsende standard:

Overvannsgrøfter skal renskes når dybden er mindre enn 20 cm. Torvkanter som hindrer vannavrenning skal fjernes. Alle tiltak skal utføres før høstsesongen starter og ikke senest enn 01.oktober.

Prinsipielt skal bunn av grøft alltid ligge lavere enn veibanen når grøften er eneste drenering av veien. Erfaringsmessig vil det være behov for ettersyn og opprensk på spesielt utsatte partier hver vår etter teleløsning og opptørking.

En stor del av de kommunale veiene mangler tilfredsstillende grøfter. Utløsende standard kan da ikke benyttes.

4.2	Kulverter og bekkeinntak

Omfatter arbeider med inspeksjon, rensk og spyling av kulverter. Det kan videre dreie seg om arbeider med inn–og utløp, reparasjoner og utskifting av kulvert/rør.

Utløsende standard:

-Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp.

-Eventuell rist foran inntak skal være i orden.

-Vanger ved innløp skal kontrolleres 1 gang pr. år.

-Kvist og søppel fjernes fra innløp og utløp etter snøsmelting og høstflom.