INSTRUKS FOR VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I BØMLO KOMMUNE

- Det skal på kjøreveger, gangveger og plasser, utføres brøyting når snølaget på hele eller deler av vegen er mellom 5 og 10 cm. Brøyting må under alle omstendigheter utføres når snølaget er blitt 10 cm.

- Det tillates nedtråkket snø på vegbanen. Dette laget skal ikke være tykkere enn 5 cm. Vegbanen skal ha en jevn og hard overflate.

- Kjørebanen skal ryddes i full bredde, helt ut til vegstikkene der hvor disse er anlagt. Rydding i vegkryss skal gis særlig prioritet. Vegkryss skal ryddes slik at de tilfredsstiller kravene til frisikt. Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer, skal så vidt mulig gå parallelt med brøyting av kjørebanen. Bortkjøring av snø fra vegkanter, veikryss, skal inngå i ordinær kontrakt. Deponiplasser vil være innenfor en avstand på 5 km. Bortkjøring av snø fra parkeringsplasser kan bli nødvendig og skal skje på kommunens anvisning, og til deponiplasser.

- På kjøreveger og plasser, utføres sandstrøing på hele eller deler av vegstrekningene når det pga. mildvær har dannet seg glatt islag på vegene/plassene, og at friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. Såkalt” punktstrøing” foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler når forholdene tilsier det. Kjørebanen/plassen skal strøs med ett lag i en bredde på ca. 2,5 m. (en lastebilbredde) og at strølaget skal sentreres på midten av vegen/plassen.

- Vegen skal søkes holdt farbar i det tidsrom den er åpen for alminnelig ferdsel, dvs. fra kl. 06.00 til 23.00, allikevel brøyting og strøing skal utføres i vanlige arbeidstid så lenge vedlikehold mellom kl. 23.00 og 04.30 må av hensyn til vanlig nattero, begrenses til et minimum. Hvis det på grunn av uvær eller av andre grunner ikke er mulig å gjennomføre normal brøyting, må kommunen kontaktes umiddelbart. Det må påses på at det ikke bygges opp brøytekanter i vegkryss som hindrer sikten og fører til trafikkfarlige situasjoner. Bortkjøring av snø fra kryss og parkeringsplasser.

- Rutegående trafikk må vises særlig oppmerksomhet.

- Beredskapshevende ansvarlig for at en ved passering av faste monteringer som bruer, rekkverk, vegvisere, varselskilt, kantstein, ferister, kumlokk, gjerder m.v., må vise særlig aktsomhet. Beredskapshevende er erstatningspliktig for skader på slike innretninger under brøyting. Skader meldes til teknisk drift umiddelbart etter registrering. Utbedring av skadene av beredskapshevende må være utført i samarbeid med teknisk drift ved utgangen av mai måned samme sesong. Derfor må beredskapshevende gjøre seg kjent med roden før kontraktarbeidets begynnelse.

- Beredskapshevende plikter å følge trafikkreglene, vegtrafikkloven og kjøretøyforskriftene til enhver tid, spesielt bestemmelsene om vegarbeid og bruken av blinkende gult lys.

- Kjøring på venstre kjørefelt må ikke foregå med mindre det enten er sørget for en effektiv sperring av vegen for alminnelig ferdsel, eller en omhyggelig og betryggende varsling iverksettes. Kommunen avgjør hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

- Beredskapshevende plikter å holde telefon og skal oppgi vakttelefon/telefonnummer (-numre) der vedkommende kan treffes til enhver tid.

- Beredskapshevende skal være tilgjengelig for ekstraarbeid i beredskapsperioden og i skulderperioder etter bestilling fra kommunen. Som skulderperioder regnes før 15.10-05.11 og etter 10.03-1.05 hvert kontrakstår.

- Beredskapshevende plikter å brøyte veier som av en eller annen grunn ikke er kommet med i listen over veier som skal brøytes. Regnes ut som timepris.

- Dersom beredskapshevende uten gyldig grunn unnlater å utføre arbeider som nevnt i kontrakten og instruksen vil det bli krevd kompensasjon for unnlatelse basert på beredskapshevnedes egne priser.

- Føreren selv bestemmer nødvendighet å montere kjettinger.