ANSKAFFELSE 03/2026: ANSKAFFELSE BRYGGEANLEGG – OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

- Innledning

Oslo brann- og redningsetat skal fornye sitt bryggeanlegg. Det foreligger en godkjent byggesak for tiltaket, og nytt bryggeanlegg skal utformes i tråd med de godkjente tegningene som inngår i byggesaken.

Dagens flåte av brannbåter består av ett mindre fartøy på 8 meter og ett større fartøy på 15 meter. Det er i tillegg anskaffet et nytt større fartøy som for tiden er under produksjon. Dette fartøyet vil ha en lengde på om lag 20 meter og en vekt på cirka 34 tonn.

Bryggeanlegget benyttes av flere aktører, og fungerer ofte som base for nødetater ved hendelser på sjøen. Det er derfor avgjørende at utforming og løsninger har et tydelig operativt fokus, og legger til rette for enkel, robust og forutsigbar bruk gjennom hele året.

Bryggeanlegget skal være godt belyst og holdes snø- og isfritt året rundt. Det skal tilrettelegges for effektiv operativ bruk for Oslo brann- og redningsetat, samtidig som anlegget skal fungere som en trygg og hensiktsmessig havn for fartøyene. Helårstilgang til vann, god kapasitet på strøm og fleksible, funksjonelle fortøyningsløsninger skal være en del av leveransen og representere en forbedring sammenlignet med dagens anlegg.

Tilbydere inviteres til å levere ett samlet tilbud basert på etablering av et komplett nytt bryggeanlegg.

De godkjente byggesakstegningene skal legges til grunn for dimensjoner, plassering og utforming i tilbudet.

Oppdragsgiver inviterer interesserte tilbydere til befaring av eksisterende bryggeanlegg, hvor det vil bli gitt nærmere informasjon og beskrivelse av oppdraget.

- Krav til leveransen

Oppdragsgivers krav er utformet i tabellform. Alle krav skal besvares.

| Minimumskrav (M): | - Kravet må tilfredsstilles. - Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering. - Minimumskrav som ikke oppfylles, vil medføre avvisning. |
| --- | --- |
| Momenter for evaluering (E): | - Oppdragsgiver vil evaluere Leverandørens besvarelse av momenter opp mot tildelingskriteriene. |
| Opsjon (O): | - Opsjoner vil ikke bli evaluert - Opsjoner prises inn i eget felt i prisskjema |
| Leverandørens svar; JA eller NEI: | - Leverandørens egenerklæring for oppfyllelse av kravet. Svaralternativer betyr følgende: «JA»: Leverandøren leverer vare/tjeneste/funksjon og/eller aksepterer kravet. Svaret forplikter leverandøren som en del av leveransen. «NEI»: Leverandøren leverer ikke vare/tjeneste/funksjon og/eller kravet aksepteres ikke. |

| TEMA 1: Generelle krav til Dokumentasjon, Garanti og levering |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID NR. | Beskrivelse | Type krav | Svar Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør | Dokumentasjonskrav |
| - 1 | Byggestandard SKAL være av god norsk standard for norske værforhold. | M |  |  |  |
| - 2 | Det SKAL bygges etter gjeldene regler og lovverk. | M |  |  |  |
| - 3 | Tilbyder SKAL stå for all montering, bygging og oppfølging av garantier i garantiperioden | M |  |  |  |
| - 4 | Garanti. Lengste garantitid får 10p. Vi ønsker garantitid på disse underpunktene: - Betongbrygge / flyteelement - Landfeste / rampe - Fortøyningssystem (kjettinger, sjakler og moringer/anker) - Tekniske installasjoner (strøm, vann) | E |  |  | Garantitider leveres med tilbudsbrevet |
| - 5 | Tilbyder SKAL vedlegge tilbudet en fremdriftsplan med milepæler. | M |  |  |  |
| - 6 | Det SKAL fremlegges en fremdriftsplan for montering som har fokus på så lite «nedetid» for bryggeanlegget til OBRE som mulig. | M |  |  |  |
| - 7 | Monteringstiden BØR være kortest mulig. Kortest mulig tid vil få høyest score. | E |  |  | Monteringstiden leveres med tilbudsbrevet. |
| - 8 | Tilbyder skal levere anlegget klart for bruk innen 01.12.2026. Levering/overtagelses dato vedlegges tilbudet. | M |  |  | Overtagelsesdato vedlegges tilbudet. |
| - 9 | Det BØR presenteres en vedlikeholdsplan med utskiftingsintervall på de ulike komponentene i anlegget. | E |  |  | Ønsker et eget dokument som beskriver kort en vedlikeholdsplan. |

| Nytt bryggeanlegg tilpasset iht godkjent byggesak. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID NR. | Beskrivelse | Type krav | Svar Ja/Nei | Besvarelse fra leverandør | Dokumentasjonskrav |
| - 12 | Anlegget SKAL flyttes innover i bukta, fra dagens plassering, iht godkjent byggesøknad. | M |  |  |  |
| - 13 | Brygga SKAL bygges i betong. | M |  |  |  |
| - 14 | Det SKAL leveres nye brygger og gangbro iht godkjent byggesøknad, dimensjonert etter Oslo brann og redningsetat sitt bruk for fartøy som er ca 20 meter lange og veier ca 34 tonn. | M |  |  |  |
| - 15 | Det SKAL monteres 2 stk strømskap klart med kurs for landstrømstilkobling 230v og 4 stk 230v 1-fas uttak på brygge. Endelig plassering og dimensjonering av kurser gjøres i samråd med oppdragsgiver. Det SKAL plasseres en strømsøyle på bølgebryter for landstrømstilkobling til båt under 8 meter. Inkludert i minst 1 av skapene SKAL det leveres med skilletrafo tilpasset et landstrømsanlegg for brannbåtene. | M |  |  |  |
| - 16 | Fendring SKAL være robust, tilsvarende dagens løsning og være mulig å bytte ut ved behov. | M |  |  |  |
| - 17 | Utrigger SKAL ha tilstrekkelig bæreevne for 2 vanndykkere à100kg. | M |  |  |  |
| - 18 | Fribord på brygge, utriggere og bølgebrytere SKAL være på 600-800mm. | M |  |  |  |
| - 19 | Fribord vil bli evaluert innenfor kravet 600–800 mm. Fribord på 800 mm gir høyeste score (10 poeng). Lavere fribord innenfor intervallet vil gis forholdsmessig lavere poeng. | E |  |  | Fribords høyde leveres med tilbudsbrevet. |
| - 19 | Kryssholdt/fortøyningsfester SKAL det være tilstrekkelig antall av for å kunne fortøye fartøy i ulik størrelse, forsvarlig under ulike værforhold. Endelig antall og plassering gjøres i samråd med oppdragsgiver. | M |  |  |  |
| - 20 | Det SKAL monteres «fendersøyler» tilsvarende dagens løsning eller tilsvarende for der større fartøy kan bli fortøyd. Endelig plassering gjøres i samråd med oppdragsgiver. | M |  |  |  |
| - 21 | Det SKAL monteres belysing som lyser opp brygga godt hele året til alle døgnets tider, men som ikke er sjenerende for navigasjon til og fra kai eller for andre sjøfarende som seiler forbi anlegget. Lyset skal være styrt av Solur. | M |  |  |  |
| - 22 | Dekket på brygge SKAL ha pusset finish, tilsvarende som på dagens brygge. | M |  |  |  |
| - 23 | Det SKAL være markeringslys på ytterhjørner av brygge | M |  |  |  |
| - 24 | Det skal avsettes et område ned fra kjørerampe og ned på brygge hvor fartøyet vårt skal kunne legge ned bauglemmen og ta om bord ATV, personer eller annet tungt utstyr. Området bør ikke ha kryssholdt eller andre objekter som er til hinder. | M |  |  |  |
| - 25 | Det SKAL monteres rekkverk mot den delen av brygga som er mot kaikant/land. | M |  |  |  |
| - 26 | Det SKAL monteres helårsvann i eget skap. | M |  |  |  |
| - 27 | Bryggene SKAL være klargjort for forlengelse, for nye byggeelementer på endene av bryggene. | M |  |  |  |
| - 28 | Dekket på gangbruer og utrigger SKAL være av samme eller tilsvarende overflate som dagens gang/kjøre-bru. | M |  |  |  |
| - 29 | Bryggene SKAL leveres ferdigmontert med komplette moringer og moringstau/kjetting, strøm, vann. | M |  |  |  |
| - 30 | Varme i dekke SKAL være tilstrekkelig utformet for å holde hele dekket i bryggens bredde og lengde, is og snøfritt. | M |  |  |  |
| - 31 | Det SKAL monteres på redningsstiger/stiger fra vann og opp, på enden av ny brygge og bølgebryter | M |  |  |  |
| - 33 | OPSJON: Det skal prises inn en kjørebro som skal tåle vekten av en UTV. Rampen må minimum være 2m bred. | O |  |  |  |
| - 34 | OPSJON: Montere et «Bryggeskap» for slanger og pumper m.m. Dybde på skap bør ca være 1 meter. Endelig plassering gjøres etter avtale med oppdragsgiver. | O |  |  |  |