SHA- Plan for CG7 2 & 5 etasje

Mestringsenheten, Innsatsteamet, flyktnings og integrerings enheten og hjemmetjenesten skal flytte in i 2 og 5 etasje på CG7, i den sammenheng bygges det meste av etasjene om. Det blir nye vegger, gulv, himlinger, dører, EL, bad/VVS, og ventilasjon blir oppgradert.  Det blir rivearbeider på hele 5 etasje og halve 2 etasje, alle innerveggene skal bort, slik at ny rom inndeling kan bygges. Den største utfordringen med bygningsarbeidene og sikkerheten er inn og utlossing av byggevarer/avfall, her må entreprenør komme med løsning på hvordan de vil løse dette på en god og forsvarlig måte, det er delvis fanget opp i risiko analyse, men man må beregne å sikre publikum med takoverbygg og sikker ned lasting av avfallet.

Det anbefales at SHA-planen i sin helhet slås opp på en oppslagstavle, eller gjøres lett tilgjengelig for alle som er på byggeplassen på andre måter.

Innhold:

- Målsetting                                                                                                                          s2

- Organisering                                                                                                                  s2-3

- Generelle tiltak                                                                                                              s3-5

- spesifikke tiltak                                                                                                              s5-7

- Framdrift                                                                                                                           s8

- Avviks behandling                                                                                                         s8-9

- Kontaktliste og verneombud                                                                                          s9

- Alvorlige ulykker                                                                                               Siste side

1 MÅL:

Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten personskader. For å oppnå dette, skal det legges vekt på at byggeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i «forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser» (Byggherreforskriften). SHA-planen vil være et hovedinstrument i dette arbeidet. Den danner sammen med andre relevante lover og forskrifter et regelverk, som alle deltakere i prosjektet er forpliktet til å følge. Byggherren pålegger alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskrevet ovenfor. SHA-planen skal bidra til å verne arbeidstakerne på prosjektet mot farer. Entreprenørens HMS-plan og gjennomføringsplan må også beskrive tiltak for å ivareta både personell- og materiellsikkerheten for alt personell på plassen.

2 ORGANISERING.

Entrepriseform: Totalentreprise

Organisasjons kart:

| Funksjon: | Kontakts personer | Virksomhet | TLF: |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Namsos kommune | Namsos Kommune |  |
| SHA koordinator | Ivan Holm | Namsos kommune | 41610770 |
| Totalentreprenør |  |  |  |
| Maler arbeid |  |  |  |
| EL |  |  |  |
| Rørlegger |  |  |  |
| Ventilasjon |  |  |  |

3. Generelle tiltak:

3.1 Sikring av byggeplassen, adgang HB skal sørge for forsvarlig sikring av byggeplassen slik at uvedkommende ikke kommer inn på området. Bygge gjerder kontrolleres jevnlig. Det skal opprettes elektronisk mannskapsliste. Hvert enkelt firma skal sørge for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr og instruks for bruk og vedlikehold. Plassering av utstyr markeres på riggplan og orienteringsplaner. Hver enkelt er ansvarlig for etterfylling til eget bruk.

3.2 Slukningsutstyr Hvert enkelt firma skal påse at det under hele byggeprosessen er gode systemer for brannvarsling og -slukking for eget behov. Plassering av utstyr markeres på riggplan og orienteringsplaner. Hvert enkelt firma skal påse at egen bedrift utstyrer egne arbeidslag med slukkeutstyr i forbindelse med utførelse av varme arbeider og lignende.

3.3 Arbeidstakers plikter: Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og de sikkerhetsbestemmelsene (bl.a. PSI) som gjelder for byggeplassen. Dersom den enkelte arbeidsgiver har strengere krav enn de som gjelder for byggeplassen, er det da arbeidsgiverens krav som gjelder.

Som arbeidstaker

• Skal du registrere deg inn på byggeplassen hver dag.

• Skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen oppgaver haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert.

Gjennomfør Sikker Jobb Analyse før oppstart om nødvendig.

3.4 Arbeid i høyden:

Personlig sikring (fallsele) skal kun benyttes hvor felles sikringstiltak ikke er mulig eller ikke er ferdig etablert. Arbeidsplattform skal være montert iht. monteringsanvisning og av opplært personell. Det skal ikke arbeides fra gardintrapper og stiger uten et det er absolutt nødvendig. Hvis det er nødvendig, skal stiger og gardintrapper sikres. Stiger kan etter regelverket benyttes som adkomst.

3.5 Arbeid som innebærer kontakt med mulig helse- og miljøfarlige stoffer.

Det sørges for at alle involverte i arbeidet

• Har nødvendig opplæring for å utføre arbeidet.

• Er kjent med krav om personlig verneutstyr og tilgangen på dette.

• Er involvert i utarbeidelse av SJA for arbeidet.

• Er kjent med krav til avstengte soner og nødvendigheten av disse.

• Sørger for at helse- og miljøfarlige stoffer sikres slik at de ikke spres til omgivelsene – også under lagring på byggeplassen.

3.6 Språk og kommunikasjon:

Alle entreprenører skal sørge for at alle oppgaver i byggeprosessen utføres av et arbeidslag der minst en person forstår/gjør seg forstått på norsk/skandinavisk. Denne personen skal i tillegg forstå/gjøre seg forstått på et språk som alle de andre på arbeidslaget forstår. Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, arbeidsbeskrivelser, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter eller annen relevant SHA-informasjon. Materiellet skal oversettes skriftlig til språket hver arbeidstaker forstår fullt ut. Alle på byggeplassen skal ha fått opplæring i bruk av arbeidsutstyr på et språk som den enkelte arbeidstaker forstår. Lovkrav og retningslinjer som framgår av Arbeidstilsynets publikasjon «forstår du hva jeg sier» skal følges.

3.7 Brakker:

Det sørges for ryddighet og jevnlig renhold av toalett-, lomp- og spisebrakker. Totalentreprenør skal påse at innkvartering av personell fra UE’er er tilfredsstillende. Kapasitet på lomp- og spisebrakker tilpasses gjeldende regler.

6.1.8 Renhold av bygget:

Det stilles krav om orden og ryddighet på byggeplassen.

Det ønskes at minst mulig står på gulvflatene i bygget, slik at man lettere kan støvsuge overflatene, og man slipper at det blir for høyt støvnivå inne i bygningen.

Videre ønskes god ryddighet rundt bygningen, slik at ikke avfall og plater blir tatt av vinden og skader/sjenerer nærmiljøet

6.1.9 Vernerunder:

Vernerunde under gjennomføringen skal avholdes annenhver uke. Byggherrens representant fra Namsos kommune blir med på vernerundene. Verneombud fra TE fører referat fra vernerundene og legger disse ut på prosjekthotell.

Vernerunde referat gjennomgår vernerundene på hvert bygge møte.

6.2.0 Opplæring:

Alle prosjekterende og entreprenører er ansvarlig for at egne ansatte og underleverandørers ansatte har inngående kjennskap til SHA-planen og de vernebestemmelsene som gjelder for prosjektet.

4 Spesifikke tiltak:

Planen inneholder noen spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, jf. byggherreforskriftens § 8c. TE og side-/underentreprenører må melde inn nye/manglende forhold.

| Aktivitet | Risiko før tiltak: | Risiko etter tiltak: | Tiltak: | Ansvarlig: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer. | 6 | 6 | Datablad må være tilgjengelige. Samt påbudt verneutstyr | TE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | 8 | 6 | Sperre av området under heising av last, slik at last ikke kan falle på personer under. Også viktig at alle bevis og kurs i forbindelse med løfteredskaper er gyldige. | TE |
| Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | 10 | 6 | Variert arbeids stillinger, utbytting av inneluft/filtrering, og støvmasker. Bruke riktig verneutstyr for arbeid som utføres. Støybegrensende tiltak ved støyende arbeid, diamant borer uten slag, tilpasse arbeid tid etter tingretten. | TE |
| Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare | 6 | 3 | Rømningsveier merkes på byggeplass og i riggplan, brannslukkings utstyr holdes tilgjengelig på flere plasser på bygget. Midlertidig brannvarsling må etableres. | TE |
| Kraning av materialer/avfall | 15 | 8 | Ved kraning inn gjennom vinduer må området under avsperres, kraning må også unngås ved høy vind da gjenstander kan blåse over passerende publikum/biler. Takoverbygg over passasje for besøkende til bygningen. | TE |
| Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger. | 9 | 6 | Bruk av riktig verneutstyr, hjelpeverktøy og utstyr som kan redusere repeterende bevegelser, samt avlaste tunge løft. | TE |

Beskrevne risikoforhold i tabell er ikke uttømmende. TE / prosjekterende skal sammen med byggherre og KU gjennomføre en risikovurdering på eget grunnlag før oppstart prosjektering.

Videre vil det kreves at det sjekkes for farlige byggematerialer på eksisterende bygning, og tas kontroller ved arbeider som påvirker bærende konstruksjoner og brann-celle gjennomganger.

5. Fremdriftsplan

Fremdriftsplan:

| NR: | Beskrivelse | DATO: | Gj.ført |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart byggeplass egne arbeider kommune | UKE | V |
| 2 | Rivearbeider ferdige | UKE 2 | V |
| 3 | Oppstart oppbygging | UKE 8 |  |
| 4 | Innervegger ferdig platekledd | UKE 17 |  |
| 5 | Arbeider 4 etasje ferdige | UKE 22 |  |
| 6 | Arbeider kjeller ferdige | UKE 22 |  |

Dette er en forenklet plan med milepeler, en plan med flere detaljer bør henge ved denne SHA-planen Slik at man har bedre oversikt.

6. Avviksbehandling.

6.1 Endringer:

| Revisjon nr: | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Endringer som påvirker framdrift eller sikkerheten skal føres in i planene over fortløpende, det kan være nye under leverandører, forandring i arbeidets omfang, eller uoppdagede utfordringer som dukker opp etc.

Totalentreprenør varsler byggherrens representant slik at byggherre får oppdatert SHA-planen

Ved forsinkelser, må SHA planen oppdateres, slik at man ikke får situasjoner som påvirker sikkerheten på grunn av prosjektets karakter eller omfang.

6.2 Avvik fra lover, forskrifter og arbeidsinstrukser (uønskede hendelser):

Alle på byggeplassen har et selvstendig ansvar for å rapportere uønskede hendelser til prosjektledelsen og sin arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal håndtere disse i henhold til rutiner i eget internkontrollsystem med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvikene for den aktuelle byggeplassen.

SHA-Planen vil oppdateres med grundigere punkter før oppstart, og underveis i byggingen etter hvert som uoppdagede punkter fanges opp. Det vil kreves SJA på punkter som oppfattes som forhøyet risiko. Forhøyet risiko defineres underveis i prosjektet.

Kontakt personer og verneombud:

Fylles ut etter kontraktsinngåelse

- Alvorlige Ulykker:

Handlingsplan ved ulykker Ved alvorlige hendelser med personskader eller stort skadepotensiale, skal man først gjøre nødvendige strakstiltak, og deretter melde hendelsen iht. Total/Hoved entreprenørs varslingsinstruks. Ved slike hendelser skal byggherre alltid varsles, og byggherren igangsetter gransking av hendelsen hvis det anses nødvendig. Ved en eventuell gransking plikter alle involverte å bidra i form av rapporter, intervjuer etc..

Byggherrens representant                                                  Geir Ove Sørhøy 95988153

SHA-Koordinator                                                                           Ivan Holm: 41 61 0770

8 VEDLEGG

8.1 Risikovurdering

8.2 Kontrollskjema KU skjema før oppstart, byggherres ansvar (alle i EXCEL fil)