Vedlegg 4 Asfaltering 2026

- Barsnesvegen, Sogndal. Asfaltering av vegbane og utkøyrsler etter arbeid med djupstablisering. Ca 3600m2, med start frå ca Loftesnes 7 og fram til båthavna, Loftesnes 98. Legging av 2-4 møtelommer.  Tilpassing mot fleire avkøyrsler.

- Skogavegen, Kaupanger skal asfalterast etter arbeid med djupstablisering. Tilpassing mot RV5 og stikkvegar. Ca 2600m2.

- Stølen, Kjørnes skal det asfalterast ca 210 m2 totalt. Her er det legging av asfalt og tilpassing mot eksisterande kantar og 1 kum.
Her kan det vere behov for fresing av av eksisterande asfalt før legging av ny.

- Storebruvegen, Kaupanger skal det ca asfalterast 370m2 fordelt må veg og snuplass. Det må tilpassast mot nokre tun og 2 kummar.

- Kvernavegen 19, Kaupanger. Her skal det leggast ca 20m2 på snuplassen. Her er det kun legging av asfalt og tilpassing mot eksisterande asfalt. Eksisterande asfalt blir fjerna av oppdragsgjevar på det området det skal leggast nytt.

- Steinhaugvegen 15, Kaupanger. Her skal det leggast ca 25m2 på snuplassen. 
Kun legging av asfalt og tilpassing mot eksisterande asfalt. Eksisterande asfalt blir fjerna av oppdragsgjevar på det området det skal leggast nytt.

- Dalsvegen 1, Leikanger. Asfaltering i kryss ca 100m2, tilpassing mot eksisterande kantar og 3 kummar. Eksisterande asfalt blir fjerna av oppdragsgjevar på det området det skal leggast nytt.

- Åbergevegen, Sogndal. Asfaltering og tilpassing mot fleire avkøyrsler, her må det leggast eit avretningslag ca 370m2 oppå eksisterande asfalt for å rette av vegen og ujamnheiter og deretter eit topplag agb11 ca 370m2.

- Kvåle 63, Sogndal. Asfaltering frå rv 5 og mot Kvåle ca 370m2, tilpassing mot asfaltkant mot rv5, sideveg og mot eksisterande grusveg. Eksisterande asfalt blir fjerna av oppdragsgjevar på det området det skal leggast nytt.

- Rutlinslid 30, Sogndal. Asfaltering ved Rutlinslid 30 ca 50m2. Tilpassing mot 2 avkøyrsler og 1 telekum. Eksisterande asfalt blir fjerna av oppdragsgjevar på det området som skal leggast nytt.

- Rutlinslid 4-15B, Sogndal. Asfaltering av veg ca 780m2 totalt oppå eksisterande asfalt. Tilpassing/fresing mot avkøyrsler, sluk og kummar.

- Kyrkjevegen, Sogndal. Asfaltering og tilpassing mot eksisterande asfaltkant, sideveg og avkøyrsler. Her skal det leggast einsidig fall 2-4% ca 300m2.

- Indre Slinda 40 og 7. 2 parti på ca 100m2 til saman som skal asfalterast, tilpassing mot eksisterande asfaltkantar og sideveg.

- Hatlebakkane, Leikanger. Asfaltering av veg, tilpassing mot fleire avkøyrsler og ein kum. Det må leggast 2 lag asfalt. Eit avrettingslag for å ta ujamnheiter ca 350m2 og eit topplag agb11 ca350m2.

- Hatlebakkane, Leikanger. Opsjon. Asfaltering av veg, tilpassing mot fleire avkøyrsler og 7 kummar. Det må leggast 2 lag asfalt. Eit avrettingslag for å ta ujamnheiter ca 1000m2 og eit topplag agb11 ca 1000m2.

- Øvre Stedjeveg, Sogndal. Asfaltering av ca 600m2 veg og tilpassing mot 4 kummar og fleire avkøyrsler.

- Stedjebakken, Sogndal. Asfaltering av ca 630m2 veg og tilpassing mot 2 kummar og fleire avkøyrsler.

- Me skal også asfaltera 7 fartsdemparar av typen modifisert sirkelhump, plassering av desse er ikkje avklart. Dykk må derfor prisa 7 fartsdemparar med forbehald om plassering med tanke på rigg.

Utforming og type fartshumpar

Kommunen skal ha utforming/utføring som ein modifisert sirkelhump. Det er viktig at utføring og utforming blir gjord etter handbok V128 til Statens vegvesen. Fartsgrensa for vegane er 30 km/t.

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v128-fartsdempende-tiltak.pdf

Frå handbok V 128