Orientering

- Formål

- Behov / anvendelsesområdet

- Tekniske – og funksjonelle krav

- Besvarelse av kravspesifikasjon og prising

- Miljømessige krav

1	Formål

Kravspesifikasjon er et vedlegg til konkurransegrunnlaget og beskriver behovet for anskaffelsen med tilhørende krav. De kommersielle krav er fastsatt i konkurransegrunnlaget. Spesifikasjonene fastsetter de grunnleggende minimumskrav til ytelsen som skal anskaffes. Vesentlig manglende oppfyllelse av krav vil kunne medføre avvisning av tilbudet. Kravene skal oppfylles så optimalt som mulig for formålet og innenfor budsjettrammen inkl. mva. Leverandør skal stille tilsvarende eller likeverdig lastebil for prøvekjøring.

Kommunen har en lastebil i innbytte. Pris på innbytte oppgis i skjema under. Se forbehold i konkurransegrunnlagets kap 1.2.

Generelt avkrever kommunen at det arbeidet eller ytelsen som vil bli utført eller levert av leverandør er i hht gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav og som minimum vil bli utført i samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

2	Behov / anvendelsesområde

Oppdragsgiver skal anskaffe en ny eller demokjørt lastebil klasse C med løfteboggi til kommunalteknisk drift i Gjøvik Kommune. Lastebil skal hovedsakelig brukes som brøyte- og beredskapsbil og i daglig drift på anlegg.

3	Tekniske – og funksjonelle krav til ny eller demokjørt lastebil

Teknisk – funksjonelle krav til lastebil i punkt 1-56 i tillegg kommet oppgitt ekstrautstyr.

4	Besvarelse av kravspesifikasjon og prising

Punkt 1-63, i tillegg til ekstrautstyr, besvares i skjemaet nedenfor og aktuelle punkter enhetspriser prises i Norske kroner (NOK) eks. mva.

Punkter som ikke prises inngår i totalsum for tilbudet.

| NR. | TEKST (Teksten i denne kolonnen skal ikke endres av tilbyder) | Oppfylles kravet? Svar med ja, nei eller kommentarer | PRIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Lastebil klasse C |  |  |  |
|  | Generelt for anskaffelsen: |  |  |
| 01 | 3-akslet lastebil med tandemdrift med løfteboggi. Alle betjeningsfunksjoner skal merkes med norsk tekst eller symboler som er i henhold til norsk standard. |  |  |
| 02 | Avlastning av boggi med tipp oppe |  |  |
| 03 | Girkasse: Automatisk girkasse I-shift/opticruse eller tilsvarende |  |  |
| 04 | Motor: Motorytelse min 450 hk. Skal oppfylle gjeldende miljøkrav. Angi euroklasse. |  |  |
| 05 | Eksos: Eksos over tak. |  |  |
| 06 | Hjulavstand : Max 3,7 m. |  |  |
| 07 | Høyde: Ønsket maxhøyde 3,43 m (inkl. lysbjelke med led) Alternativ til lysbjelke er en løsning der det plasseres lys i hjørnene på hytta foran og bak. Se på løsning sammen med oppdragsgiver. |  |  |
| 08 | Farger: RAL 1007 kromgul (hytte), RAL 1042 novagrå (ramme), RAL 9006 grå (dumperkasse). |  |  |
|  | UTRUSTNING |  |  |
| 09 | Dumperkasse: Med sideåpning venstre side og automatlem |  |  |
| 10 | Sprelem |  |  |
| 11 | Surrekroker: 8 stk innvendige surrekroker. 6 stk utvendige surrekroker. 1 stk krok/feste på tverrbjelke bak til feste av strøkasse Type avklares med oppdragsgiver |  |  |
| 12 | Varme i plan |  |  |
| 13 | Trinn/stige: for adkomst til og fra plan, innvendig og utvendig |  |  |
| 14 | Hjul: Komplett sett med vinterdekk med pigg, radial for nordisk klima(vinterutrustning) Komplett sett med sommerdekk. Skal leveres med godkjent kjettingutrustning |  |  |
| 15 | Dieselvarmer: Webasto eller lignende |  |  |
| 16 | Hydraulikk: Hydraulikkpumper montert på motor for kran/tallerkenspreder/strøkasse (tilstrekkelig kapasitet) m/oljekjøler. Hydraulikkuttak bak. Type avklares med oppdragsgiver. |  |  |
| 17 | Sentralsmøring: Automatisk sentralsmøring. |  |  |
| 18 | Automatisk krafttuttak ved tipp, avklares med oppdragsgiver |  |  |
| 19 | Brøytefeste: inkl. hydraulikkopplegg og lys (SVV) |  |  |
| 20 | Kontakt: bak til tallerkenspreder/strøkasse (VBG) |  |  |
| 21 | Kontakter: inn- og utvendig for tallerkenspreder/strøkasse. Type kontakt avklares med oppdragsgiver. |  |  |
| 22 | Helskjermer: I aluminium bak. Inkludert skvettlapper. Avklares med oppdragsgiver |  |  |
| 23 | Framskjermer: Tilpasses kjettingbruk, inkludert skvettlapper |  |  |
| 24 | Verktøyluke: På begge sider av hytten. |  |  |
| 25 | Rustfri verktøykasse og kjetting oppheng. Avklares med oppdragsgiver. |  |  |
|  | FØRERHYTTE |  |  |
| 26 | Førerhytte: Sovehytte med gardiner Skålmatter i gummi |  |  |
| 27 | Stigtrinn: Ekstra stigtrinn på førersiden |  |  |
| 28 | Frontrute: Oppvarmet frontrute. Varmetråder i frontrute.. |  |  |
| 29 | Vindu: Vindu på høyre side bak og vindavvisere på begge sidevinduer dører |  |  |
| 30 | Takluke: Elektrisk takluke i glass. |  |  |
| 31 | Førersete: Skal være av skinn med god ergonomisk utforming med varme, kjøling. Førersetet skal være av beste kvalitet. Beskriv type førersete. |  |  |
| 32 | Vendebryter: Ønskelig med vendebryter gir på armlenet. Beskriv løsning. |  |  |
| 33 | Betjening av brøyteutstyr i armlenet |  |  |
| 34 | Solgardin: Integrert solgardin på sidevinduer og frontrute. |  |  |
| 35 | Speil: El. justerbare speil m/varme, alle speil |  |  |
| 36 | Ryggekamera: Ryggekamera m/varme og lokk. Skal ha ryggesignal. |  |  |
| 37 | Ryggevarsel: Det skal være både lyd og lys, må kunne slå av lyd. |  |  |
| 38 | Dødvinkelkamera: Lastebilen skal leveres med dødvinkelkamera. |  |  |
| 39 | Medieutrustning: Radio med DAB+. Handsfree for telefon. |  |  |
| 40 | Holder: IPAD/nettbrett min 10,3 tommer |  |  |
| 41 | Skriver: Klargjort for oppdragsgivers nedlastningssystem for fartsskriverdata. (Tracksys) |  |  |
| 42 | Klimaanlegg: Førerhytte skal ha automatisk klimaanlegg |  |  |
| 43 | Angivelse av kjøretøyets totalhøyde: Det skal leveres gravert skilt som angir kjøretøyets totalhøyde i nærheten av førerplassen. |  |  |
|  | ELEKTRISK UTSTYR M.M. |  |  |
| 44 | Generelt: Alt elektrisk utstyr skal tilfredsstille norske forskrifter og regelverk. |  |  |
| 45 | Hovedstrømbryter: Lastebilen skal ha hovedstrømbryter. |  |  |
| 46 | Brøytelys: i LED, monteres på bøyle(høy). Avklares med oppdragsgiver. |  |  |
| 47 | Ekstra ryggelys: på framskjerm og bak i LED, slukketid ved hastighet 50 km i timen. Arbeidslys/ryggelys skal kunne betjenes via bryter. Avklares med oppdragsgiver |  |  |
| 48 | Ekstra fjernlys: i LED, Lumen avklares med oppdragsgiver lysbjelke monteres på bøyle(høy) |  |  |
| 49 | Varsellys: Varsellys foran, tak og bak (LED). Beskriv Alle varsellys må være av kjente merker for god tilgang på reservedeler. |  |  |
|  | UTSTYR SOM SKAL VÆRE MED I LEVERANSEN |  |  |
| 50 | Brukerhåndbøker/service/oppfølging: Det skal leveres et sett komplette brukerhåndbok i papirformat på norsk som gir detaljert veiledning i bruk/betjening av hele lastebil med utstyr. I tillegg til en digital versjon. |  |  |
|  | OPPLÆRING: |  |  |
| 51 | Opplæring: Leverandøren skal gi opplæring i bruk av lastebil inkl. vedlikeholdsrutiner. Opplæring skal inngå i tilbudet og beskrives. (Se konkurransegrunnlaget kap. 5) |  |  |
|  | VERKSTEDTJENESTER, GARANTI, LEVERINGSTID M.M |  |  |
| 52 | Verkstedtjenester og deler: Verkstedtjenester og deler oppgis med rabatt på veiledende priser. |  |  |
| 53 | Garanti: Garantitiden ønskes minimum tre (3) år. Tilbyder skal beskrive garantitiden og hva garantien inkluderer. |  |  |
| 54 | Leveringstid: Leveringstiden forventes å være innenfor vanlig leveringstid i markedet. Det ønskes levering i løpet av 2026. Leveringstid oppgis i uker. |  |  |
| 55 | Vedståelsesfrist: Ber om 90 dagers vedståelsesfrist. Tilbyder bes bekrefte dette. |  |  |
| 56 | Serviceavtale i garantitiden: Beskriv og prise serviceavtale i garantitiden. Serviceavtalen prises for hele garantitiden. |  |  |
|  | Netto sum eks.mva. – Lastebil |  |  |
|  | Merverdiavgift |  |  |
|  | Totalpris inkl. mva. – Lastebil |  |  |
|  | Innbytte lastebil. Pris eks. mva |  |  |
| 57 | Volvo FM 12-400 4x4-2 reg.nr. JD 45683. Mod. 2007. Km.stand 297 953. Per 12.02.2026. Bilen er i daglig drift så km. stand kan avvike. EU-godkjent 18.12.2025. | Ved besiktigelse av lastebil kontaktes: Per Håvard Haugom, Verksted mob: 95763297 Evt. Svein Arne Bekkevold, Sjåfør mob: 99451441 |  |
| Opsjon: (Pris på opsjon skal ikke legges inn i nettopris og bruttopris på lastebil) |  |  |  |
| 58 | Serviceavtale etter garantitidens utløp: Beskrive og prise serviceavtale utover garantitiden. Serviceavtalen prises pr. år. |  |  |
| 59 | Tilleggsutstyr: Kranfeste (inkl. Hydraulikkopplegg for kran) |  |  |
| 60 | Tilleggsutstyr: Kjøleskap |  |  |
| 61 | Tilleggsutstyr: Vibrator i plan |  |  |
| 62 | Tilleggsutstyr: (Evt. annet aktuelt utstyr) |  |  |
| 63 | Tilleggsutstyr: (Evt. annet aktuelt utstyr) |  |  |

(Husk - Svar opp alle tildelingskriterier i kap. 5 i konkurransegrunnlaget, og også hvordan opplæring og oppfølging planlegges. Dette beskrives i eget dokument)

5	Miljømessige krav

Dokumentasjon på at Lastebil tilfredsstiller miljøkravene kommunen setter, skal vedlegges tilbudet. Kommunen stiller følgende krav til lastebil:

- Motoren i Lastebil skal tilfredsstille gjeldende miljøkrav. Miljøklassifisering oppgis.

Det tas forbehold om sentrale endringer i miljøkrav fram til kontrakt.

Leverandørs firmanavn: