Bilag 1
Kravspesifikasjon – delkontrakt 1

ved anskaffing av Rammeavtale transport og handsaming av reint trevyrke, behandla trevyrke, hageavfall og trykkimpregnert trevyrke

Delkontrakt 1: Rammeavtale transport og handsaming av reint trevyrke, behandla trevyrke og hageavfall

Formål med anskaffinga

NGIR Drift AS har behov for ny avtale om transport og handsaming av reint trevyrke, behandla trevyrke, hageavfall og trykkimpregnert trevyrke med oppstart 01.10.2026.

Denne kravspesifikasjonen tek føre seg delkontrakt 1: Rammeavtale transport og handsaming av reint trevyrke, behandla trevyrke og hageavfall.

Spesifikasjon

Generelt om oppdraget og avfallet

Når leverandør har motteke avfallet (når det er lasta på bilen) vil leverandør overta eigedomsretten til avfallet.

Oppdragsgjevar kan ikkje garantera for innhaldet i avfallet, og fråskriv seg alt ansvar for skade som uønskte gjenstandar måtte påføra oppdragstakar og hans samarbeidspartnarar.

Vassinnhaldet kan variera då trevyrket per dags dato vert lagra utomhus.

Leverandøren er pliktig til å syte for lovleg slutthandsaming av alt kontraktsavfallet, òg delmengder som ikkje kan gå til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Einingsprisen for handsaming skal såleis inkludere alle netto kostnader ved handsaming av kontraktsavfallet, inkludert eventuell forhandsaming eller leveringsavgifter til deponi.

Det er leverandøren sitt ansvar innan tilbodsfrist å ha gjort seg kjent med kvaliteten og det "vanlege innhaldet" av kontraktsavfallet.

Det avfallet som er ein del av denne delkontrakten er etter NS9431:

- Reint trevyrke – kode 1141

- Behandla trevyrke – kode 1142: Dette avfallet kan innehalde maling, lakk eller anna overflatehandsaming, samt sponplater, finerplater og fiberplater.

- Hageavfall – kode 1131

Rettleiing til spesifikasjonen og vidare utfylling

Leverandøren skal i dette dokumentet berre gi svar i kolonnen «Stadfesting (Ja/Nei)» (grøne felt).

For utdjupande svar nyttast Bilag 2 delkontrakt 1 – Leverandørens løysingsskildring der dette er angitt i kolonnen «utdjupande svar» under.

Det presiseres at manglende oppfyllelse av kravene kan utgjøre et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen. Hvorvidt eventuelle avvik innebærer et vesentlig avvik fra konkurransedokumentene som medfører avvisning, vil vurderes iht. regelverket om offentlige anskaffelser.

Kravtabell

| Nr. | Spesifikasjon | Stadfesting (Ja/Nei) | Utdjupande svar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minimum 70 % av reint trevyrke, behandla trevyrke og hageavfall skal gå til ombruk eller materialgjenvinning. Gje ein grundig omtale av kva anlegg som skal nyttast og om korleis trevyrket og hageavfallet skal ombrukast eller materialgjenvinnast. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 2 | For reint trevyrke, behandla trevyrke og hageavfall som må energigjenvinnast, skal mottaksanlegget ha ein minimum energiutnyttingsgrad på 80 %. Gje ein grundig omtale av kva anlegg som skal nyttast og legg ved dokumentasjon på energiutnyttingsgrad. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 3 | Leverandør skal syta for transportør til mottaksanlegg eller plass for ombruk /materialgjenvinning. Skildre løysing for transport til mottaksanlegga. Dette skal inkludere transportplan med tilbydde transportør. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 4 | Det skal vere ein god rutine for reservekapasitet. Dette gjeld både for mottak/lagring av avfallet og for transport. Skildre løysing for reservekapasitet, til dømes lagring av avfallet, reservemottaksanlegg og reserveløysing for transport. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 5 | Oppdragsgjevar skal kunne be om rapportar på leverte lass, maksimum ein gong per månad. Rapporten skal innehalde relevante data som mengder, type fraksjon, mottaksanlegg og eventuelle merknader på lasset. Det skal årleg sendast rapport med informasjon om: - Anlegga fraksjonane er sendt til - Mengder per anlegg - Delen som er utsortert med forhandsaming, grad ombruk og materialgjenvinning - Særskilde hendingar - Oversikt over kva transporttype som er nytta - Andre parameter som er relevante Nærare omfang av rapporteringa kan oppdragsgivar og leverandør verte samd om. |  |  |
| 6 | Oppdragsgivar vil dagleg rapportera kor mykje av kvar avfallsfraksjon som er lagra på anlegget, slik at leverandør kan planleggja henting. Maksimal mengde som kan liggje på lager hjå oppdragsgivar er 200 tonn reint og behandla trevyrke og 50 tonn hageavfall. Dersom mengdene avfall på lager er meir enn dei definerte grensa på dag 3 etter grensa er nådd og meldt, vil oppdragsgivar kunne krevje dagbot (sjå avtalevilkåra). Leverandøren har sjølvstendig ansvar for å følgje med på avfallsmengdene og sørge for at grensene ikkje blir overskridne. |  |  |
| 7 | Dersom representant for leverandøren som hentar avfallet (sjåføren) ikkje vil ha meir avfall på bilen enn ein viss tonnasje, vil oppdragsgivar forhalda seg til dette. Dette er uavhengig av kva leverandøren sin representant hevdar om lastekapasiteten på den aktuelle bilen. Leverandøren er uansett ansvarleg for at det ikkje førekjem overlast. |  |  |
| 8 | Trevyrket skal hentast i Kjevikdalen (Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin). Opningstidene er måndag-onsdag 08-15.30 og torsdag 08-18. Transportør må vere på plass minst 1,5 time før stengetid. Oppdragsgjevar vil hjelpe til med lossing. Lasting vil skje etter den rekkefølgja alle bilar er registrert inn i NGIR sitt vektprogram med. Opplasting vil skje med hjullastar og sorteringsmaskin. Det behandle trevyrket og det reine trevyrket er grovkverna for maksimal utnytting av lastekapasitet. Estimert storleik på kverna avfall er 0-500 mm. Hageavfall vil ikkje verte kverna. Transporteininga må tåla stamping med sorteringsmaskin med klo. Transporteininga skal ikkje ha tverrstag som hindrar stamping. Oppdragsgjevar er ikkje erstatningspliktig ved til dømes øydelagde stenger/tverrstag på trailer. Skildre rutine for henting av reint og behandla trevyrke og hageavfallet. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 9 | Eit lass reknast som omtrent 24 tonn per fraksjon. Angi omtrentleg tonn per lass som det reknast at vil hentast. |  | Nytt «Leverandørens løysingsskildring» |
| 10 | Alle biler som vert nytta i samband med oppdraget skal minimum ha klassifisering som Euro-6. |  |  |
| 11 | Leverandør er ansvarleg for all handtering av dokument/søknader det er krav om dette ved transport og eventuelle grensekryssingar. |  |  |
| 12 | Personalet på bilen skal ved førstegongs oppmøte be om orientering om tryggleiksrutinane som gjeld for anlegget, og skal ved opphald på anlegget ha på seg eige verneutstyr, minimum hjelm, vernesko og refleksvest. |  |  |
| 13 | Det må påreknast mindre sporadiske avvik basert på at avfallet stammer frå eit offentleg mottak der kundane sjølv skal sortere sitt avfall. Sporadiske feilsorteringar som oppdagast, gjev inga rett til økonomisk kompensasjon. Oppdragsgivar skal likevel varslast om slike hendingar. |  |  |
| 14 | Ved større, eller systematiske avvik i kvalitet, skal dette dokumenterast og fortløpande varslast oppdragsgivar. Slikt varsel må vere sendt innan 3 dagar etter at avfallet er henta. Dokumentasjonen skal innehalde all relevant informasjon (inkludert bilete). |  |  |
| 15 | NGIR står fritt til å ta ut materiale til ombruk/materialgjenvinning gjennom eigne kanalar, før avfallet er henta av leverandør, om det er aktuelt. |  |  |