Mal SHA-Plan

Prosjekt: IN1375 Bjørneklova barnehage
Adresse: Smaragdveien 18
Kontraktsform: NS 8407 Totalentreprise

Sett inn illustrasjon av prosjektet.

| Revisjonsnummer: | Dato: | Beskrivelse: | Ansvarlig: |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |

Innhold

1.  Generelt (§7)	2

2. Bekjentgjøring og implementering	2

3.  Organisasjonskart (§8 a)	3

4. Fremdriftsplan (§8 b)	4

5. Risikovurdering	4

6. Rutiner for avviksbehandling (§8 d)	6

1.  Generelt (§7)

Formål med planen
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) utarbeides for å ivareta §7 i Byggherreforskriften. Planen skal bygge på risikoanalysen fra byggherre. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. En kan og skal dermed ikke kopiere en plan fra et prosjekt og bruke den på et annet. Dette er også gjeldene for risikoanalysen.

Før oppstart av bygge- og anleggsarbeider plikter byggherren å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) i henhold til «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)». Planen skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I forskriftenes §8 a)-d) er krav til SHA-planen gitt, og denne plan viser videre til forskriftenes §8.

Denne SHA-plan er sammen med entreprenørens HMS-plan for prosjektet en fullstendig plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø ved byggearbeider som gjennomføres i regi av virksomhet prosjektutvikling i Fredrikstad kommune. SHA-planen er et levende dokument som revideres ved endringer i fremdrift, risikoforhold eller annet som angår arbeidet med SHA. KU er ansvarlig for å videreformidle grunnlag til Byggherre for oppdatering av SHA-plan.

Beskrivelse av prosjektet
Kontraktsarbeidet omfatter riving av eksisterende barnehage og oppføring av et nybygg.

Nye Bjørneklova barnehage består av seks avdelinger, hver med egen inngang. Avdelingene er organisert rundt et fellesareal, som også har en separat inngang til personaldelen i plan 2. Alle avdelingene har en lik utforming, med fleksible løsninger som gjør dem egnet for ulike aldersgrupper. Én avdeling har et stellerom med et mindre basseng tilrettelagt for barn.

Personalområdet i plan 2 er dimensjonert for å dekke behovene til ansatte i alle seks avdelinger,

Utvendig skal tomten blant annet opparbeides, og det skal etableres nye uteoppholdsarealer for barna.

Målsetninger for SHA
Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten skade på person eller miljø. H-Verdi 1 = 0.

For å oppnå dette, skal det legges vekt på at bygge- og anleggsplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser, Byggherreforskriften (BHF). SHA-planen skal sammen med andre relevante lover og forskrifter sikre at hendelser som setter liv, helse eller sikkerhet i fare unngås, og at det ikke påføres belastning på miljø verken innenfor eller utenfor byggeplassen.

Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre sykefravær, eler risiko for yrkesrelaterte sykdommer.
Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp på en slik måte at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse fra arbeidssituasjonen.

Ingen medarbeidere skal ha sykefravær forårsaket av forhold på arbeidsplassen. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å nå målet som beskrevet ovenfor.

2. Bekjentgjøring og implementering

SHA-koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU) i prosjekter er ansvarlige for å gjennomgå planen med de prosjekterende og de utførende. Entreprenøren skal oppbevare planen på byggeplassen i SHA/HMS-perm og digitalt. Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for å gjennomgå planen med sine ansatte og å sette seg inn i gjeldende SHA-prosedyrer. Alle som arbeider på anlegget skal ha deltatt på et informasjonsmøte før de starter å arbeide på området.

Arbeidstakers plikter
Som arbeidstaker

- Skal du registrere deg daglig inn på byggeplassen

- Skal du bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. Ingen jobb haster så mye at den ikke kan gjøres sikkert – gjennomfør «Sikker Jobb Analyse» før oppstart hvis det anses som nødvendig.

- Har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider som du mener er farlig.

- Skal du ikke utføre arbeid uten godkjent opplæring – når det er ett krav.

- Skal du rapportere uønskede hendelser til din leder og sørge for strakstiltak hvis nødvendig.

- Skal du benytte påkrevd verneutstyr (minimum hjelm, hakestropp, briller, vernesko og synlighetsstøy).

- Skal du bidra til at gangveier, stillaser, rømningsveier og arbeidsområder holdes ryddige.

- Skal du alltid sørge for at noen vet hvor du arbeider på byggeplassen (Det er ikke lov å arbeide alene).

3.  Organisasjonskart (§8 a)

| Rolle | Foretak | Kontaktperson | Kontaktinformasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) | Fredrikstad Kommune |  |  |
| Prosjektleder (PL) | Fredrikstad Kommune |  |  |
| Byggherreombud (BHO) |  |  |  |
| SHA-koordinator for prosjektering (KP): |  |  |  |
| SHA-koordinator for utførelse (KU): |  |  |  |
| Hoved bedrift: |  |  |  |

4. Fremdriftsplan (§8 b)

Byggherre skal utarbeide fremdriftsplan som vedlegg til denne SHA-plan før oppstart av arbeidene. Vedlagt fremdriftsplan skal til enhver tid være oppdatert og beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres.

Ved utarbeidelse av fremdriftsplan må entreprenøren ta hensyn til de enkelte arbeidsoperasjoners tidsbehov slik at arbeider ikke forseres i en slik utstrekning at det vil kunne oppstå fare for sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø. I fremdriftsplanen skal det være avsatt tilstrekkelig med tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Entreprenøren plikter å gjennomføre risikoanalyse og avdekke kritiske aktiviteter og behov for SJA, som videre implementeres i fremdriftsplanen

5. Risikovurdering

Tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare
I tabellen under følger spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende. Tabellen revideres ved endret risikobilde.
Fyll ut tabell. Punkter som ikke er relevante for prosjektet fjernes eller strykes fra planen.

| Nr. | Arbeid som kan innebære fare | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| 1. | Arbeid nær installasjoner i grunnen |  |
| 2. | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. |  |
| 3. | Arbeid på steder med passerende trafikk. |  |
| 4. | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. |  |
| 5. | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. |  |
| 6. | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler. |  |
| 7. | Arbeid som innebærer fare for drukning. |  |
| 8. | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert. |  |
| 9. | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr. |  |
| 10. | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander. |  |
| 11. | Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner. |  |
| 12. | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. |  |
| 13. | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner. |  |
| 14. | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll. |  |
| 15. | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner. |  |
| 16. | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. |  |
| 17. | Annet. |  |

Spesifikke tiltak

For identifiserte risikoforhold som ikke lot seg eliminere under planlegging og prosjektering, skal følgende spesifikke tiltak iverksettes i utførelsesfasen:

| Nr. | Aktivitet/ Arbeidsoperasjon | Fare/ uønsket hendelse | Spesifikke tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

6. Rutiner for avviksbehandling (§8 d)

- Avvik fra SHA-planen skal rapporteres på vedlagt avviksskjema, og sendes byggherren via koordinator for utførelse.

- Risikoforhold som er forårsaket av byggherren og/eller de prosjekterendes valg, og som ikke er beskrevet i SHA-planen skal meldes som avvik til byggherren.

- Koordinator for utførelse skal fortløpende holde byggherren orientert om avvik knyttet til SHA-planen og komme med anbefalinger om tiltak.

- SHA-koordinator for utførelsen (KU) skal vedlikeholde og ajourføre SHA-planen med vedlegg underveis i selve byggeprosessen, slik at planen til enhver tid samsvarer med alle forhold som avviker fra utgangspunktet.

- Byggherren skal beslutte og godkjenne tiltak og nødvendige oppdateringer av SHA-planen.

- Arbeidsgivere og enmannsbedrifter holdes løpende orientert om endringer i SHA-planen.

Vedlegg

- Avviksmelding

- Fremdriftsplan

- Risikomatrise for prosjekteringsfase

- Risikomatrise for utførelsesfase