VINTERARBEIDER  -  standardkrav  2026-2029

Brøyting og snørydding.

Utløsende standard:

| Brøyting settes i gang ut fra verdiene i tabellen under. |  |
| --- | --- |
| Vegtype | Utløsende standard |
| Samlevei (bussveier, hovedveier) | 5 cm våt snø / 10 cm tørr snø |
| Adkomstvei (boligveier) | 8 cm våt / 15 cm tørr |
| Skolevei fortau | 5 cm snødybde |
| Prioriterte gang og sykkelveier | 2 cm snødybde (06:00-18:00) |
| Gang / sykkelveier som er skoleveier | 5 cm snødybde |
| Skolevei fortau: Skal være brøytet før kl. 08 mandag til fredag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Skal være brøytet før kl. 09 lørdag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Skal være brøytet før kl. 10 søndag. . Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Øvrige prioriterte fortau: Skal være brøytet før kl. 08 mandag til fredag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Skal være brøytet før kl. 09 lørdag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Skal være brøytet før kl. 10 søndag. Brøyting iverksettes ved snødybde 5 cm. Snømengde skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samler seg i fonner. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl. 06. Utbrøyting i full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting fra kl. 07.00 og på søn- og helligdager til kl.09.00 Atkomstveier brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet. Brøyting av skolevei fortau og gang/sykkelveier som er skoleveier må koordineres med brøyting av kjørebanen. Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som atkomstvei. |  |

Sandstrøing

Utløsende standard strøing med sand:

# Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc. skal det strøs. (Friksjonskoeffisient under ca. 0,25). Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og vegkryss. Det må på forhånd bestemmes hvilke partier av en vegstrekning som skal strøs. Fortau og gang / sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing skal også utføres på busslommer. Når friksjonsforholdene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgen- og ettermiddagstrafikken starter, henholdsvis kl. 06.00 og 15.00. I overgangsperiodene høst og vår kan det nyttes salt eller saltløsning.

Bortkjøring av snø.

Snø må ikke på noe sted lagres slik på fortauet at det dekker mer enn halve bredden. Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøopplag hindre sikten slik at det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner.

Snø og ishøvling

Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm. Tykkelsen på snø og is - såle skal ikke overstige 10 cm.