Invitasjon til markedsdialog – Anskaffelse av løfteinnretning til Ole Bulls villa, Lysøen

Markedsdialog om løfteinnretning til Ole Bulls villa, Lysøen

Bakgrunn

KODE Kunstmuseer og komponisthjem («KODE») er et av Nordens største museer for kunst og musikk. Museet omfatter fire museumsbygg i Bergen sentrum langs Lille Lungegårdsvann, og komponisthjemmene til Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg. KODE er en stiftelse som forvalter kunstsamlinger, eiendeler og eiendommer stilt til disposisjon av stiftelsen og andre private og offentlige kunstsamlingseiere, med det formål å tjene både allmennheten og fagmiljøers behov.

Ole Bull-villaen på Lysøen er en av Norges viktigste kulturhistoriske bygninger og et verdenskjent komponisthjem. Villaen ble oppført i 1872–1873 (senere påbygd) og er preget av en særegen byggeteknikk som kombinerer sveitserstil med inspirasjon fra maurisk arkitektur. Ole Bull-villaen er plassert på Lysøen, en øy ca. 25 km sør for Bergen sentrum. Museet er en av Norges mest internasjonalt eksponerte konsertarenaer og tiltrekker seg årlig betydelig nasjonal og internasjonal presse. KODE arrangerer konserter og arrangementer hver uke gjennom sommeren og forvalter også stier og kulturminner på hele øya. Øya er tilrettelagt for rekreasjonsformål, med 13 kilometer historisk stinett, badeplasser og turmål. Les mer om Ole Bull Museum Lysøen på https://www.lysoen.no.

Kommende anbud

KODE planlegger å gjennomføre en konkurranse om prosjektering, levering, montering og prøvedrift av én løfteinnretning i forbindelse med restaureringen av Ole Bulls villa. Anskaffelsens anslåtte verdi er mellom kr 400 000 og kr 800 000 ekskl. mva.

Om markedsdialogen

Formålet med dialogen

Formålet med markedsdialogen er å informere om prosjektet og innhente innspill fra markedet før gjennomføring av anskaffelsen.

KODE ønsker økt forståelse av tilgjengelige tekniske løsninger og de særlige utfordringene knyttet til løfteinnretninger tilpasset eksisterende bygninger med begrenset tilgjengelig plass, og muligheter for gode tilpasninger til historiske verneverdige bygninger. Konkurransen vil bli gjennomført ihht. anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I.

Målsettingen er å oppnå en så stor og brukbar løfteinnretning som mulig innenfor bygningens gitte begrensninger. Vi ønsker tilbakemelding på hvordan vi kan utforme et hensiktsmessig konkurransegrunnlag for anskaffelsen, særlig krav til løsning og grensesnitt mot bygningsmessige arbeider.

KODE håper gjennom markedsdialogen å nå eventuelle nye produkter og leverandører, i tillegg til de som allerede er etablerte i dette markedet.

Gjennomføring av markedsdialogen

All kommunikasjon i forbindelse med markedsdialogen gjennomføres fortrinnsvis skriftlig gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. Skriftlige innspill bes tilsendt som vedlegg under fanen kommunikasjon i Mercell.

Kode har valgt å lyse ut invitasjonen til markedsdialog på Doffin som en veiledende kunngjøring. Deltakelse i markedsdialogen vil ikke forplikte noen av partene i prosessen videre.

Aktuelle leverandører vil bli invitert til en etterfølgende konkurranse. Fullstendig konkurransegrunnlag vil bli delt i denne konkurransen, supplert med all informasjon som eventuelt blir delt underveis i markedsdialogen.

Kode inviterer til et orienteringsmøte på Teams den 19/6-2026 klokken 10.00 – 11.00, hvor det vil bli mulighet til å stille spørsmål før inngivelse av skriftlige innspill. Lenke til Teamsmøte https://teams.microsoft.com/meet/339458508196314?p=zpRX8ZkZVLKtbYnwP7

Kode ber om at tilbyderne gir beskjed om ønsket deltagelse via Mercell, eventuelt per e-post til prosjektleder Christian Ebbesen; christian@lasanta.no snarest.

Spørsmål og svar blir anonymisert og delt med samtlige tilbydere i den etterfølgende konkurransen, med unntak av forretningshemmeligheter, jf. FOA § 7-4.

Spørsmål vedrørende den etterfølgende konkurransen som kan gi leverandørene en konkurransefordel, vil ikke bli besvart.

Skriftlige innspill bes inngitt innen 29/6-2026.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å stille oppfølgingsspørsmål.

Oppdragsgiver tar sikte på å invitere aktuelle leverandører til konkurranse uke 32-2026. Oppstart prosjektering skjer snarest etter kontraktsinngåelse. Bidrag og leveranser i forbindelse med de bygningsmessige arbeidene er planlagt til høst 2026. Leveranse og montering, samt oppstart prøvedriftsperiode, avtales nærmere, men er mest sannsynlig i løpet av 2027, med mulighet for forskyvning til primo 2028.

Overordnet behovsbeskrivelse

Det er behov for én løfteinnretning (vertikal løfteplattform/heis) til bruk for besøkende ved museet og ansatte.

Løfteinnretningen skal betjene tre nivåer:

- Første etasje (+0 cm), med dør mot nord

- Mellometasje (+58 cm), med dør mot vest ut til terrengnivå utvendig

- Andre etasje (+340 cm), med dør mot nord

Primært forutsettes det at løfteinnretningen betjener alle tre nivåene. Det er et ufravikelig minstekrav at løfteinnretningen betjener 1. etasje og 2. etasje. Nyttelast er i størrelsesorden 500 kg. Dører skal være motoriserte.

Tilbyder velger type løftemekanikk, om løfteinnretningen skal ha en lukket kabin eller være åpen mot sjaktvegger, type dører, sjaktløsning, samt om installasjonen skal forholde seg til heisforskrifter eller maskindirektivet.

Fysiske begrensninger i det historiske bygget

Ole Bull-villaen er et fredet kulturminne med strenge fysiske rammer for enhver installasjon:

- Retning nord-sør: Vindu og belistning i rom 208 skal ikke dekkes av installasjonen. I korridor rom 200 skal det være fri passasje for rømning, og dører på løfteinnretningen skal ikke komme i konflikt med dørblader på ytterdør i rom 200. Laftevegg mellom rom 200 og 208 skal ikke berøres av installasjonen, utover at det må tas en åpning for dør til heisen/plattformen. Maksimalt brutto mål for plattform/sjakt/bæresystem/kledning på romside nord-sør er 2.134 mm (teoretisk mål, uten fradrag for loddavvik).

- Retning øst-vest: I rom 208 er målsettingen å ha fri passasje fra utsiden av heissjakt til laftevegg mot rom 207 på ca. 1.200 mm. Laftet yttervegg i rom 208 skal ikke berøres av installasjonen. Maksimalt brutto mål for plattform/sjakt/bæresystem/kledning øst-vest er 1.592 mm (teoretisk mål, uten fradrag for loddavvik).

- Fri høyde fra gulv i rom 208 til underkant himling er ca. 3.200 mm. Installasjonen skal ikke bryte gjennom himlingen. Det er en fordel om installasjonen kan få egen himling, slik at man unngår inngrep i rommets arkitektoniske detaljer som kraftig hulkil himlingslist.

- Der installasjonen skal plasseres, må terrenget senkes for å komme ned til nivå gulv i rom 100. Det antas at det må tas ut fjell for å etablere installasjonen. Jo større behovet er for grubedybde, jo mer komplisert blir de bygningsmessige arbeidene, og risikoen for inntrengning av vann fra fjellet øker.

- Det er ikke ønskelig med synlig styringsskap i rom 100 eller i rom 200. Den foretrukne plasseringen er i teknisk sentral/rom.

- Villaen er kun i bruk i sommerhalvåret. I vinterhalvåret vil temperaturen innvendig variere betydelig, og kan under særlige forhold komme under 0 °C i korte perioder.

Det foreligger rammetillatelse for restaureringsarbeidene av Ole Bulls villa på Lysøen, inkludert etablering av løfteinnretning. Det er gitt dispensasjon for avvik fra TEK vedrørende størrelse på løfteplattform. Omsøkt løsning har netto mål plattform: 1.220 x 1.480 mm.

Grensesnitt mellom bygg og leveranse

Tilbyder skal levere en komplett løfteinnretning med alle nødvendige komponenter. Er det en leveranse med åpen sjakt, skal sjakt være inkludert. Det samme gjelder ved frittbærende installasjon.

Bygningsmessige arbeider inngår ikke i tilbyderens ytelser. Dette gjelder typisk hulltakinger, utgravinger, støping av fundament, forsterkninger, bygningsmessige arbeider rundt dører og bygningsmessige hjelpearbeider for fremføringer mv.

For løfteinnretninger som krever innfesting i en forsterket vegg på én side, skal tilbyder spesifisere om oppføring av en slik vegg er inkludert i tilbudet eller forutsettes dekket av byggeprosjektet. Tilbyder skal spesifisere fysiske krav til veggen og oppgi laster, og oppfordres til å vurdere metoder for vertikal bæring som minimerer plass¬tapet.

Kledning av utvendig side sjakt i rom 208 vil bli utført av byggeprosjektet, ikke leverandøren.

Hva gjelder elektrotekniske ytelser: For installasjoner med lukket kabin skal tilbyder medta belysning i kabin og i sjakt. For installasjoner med åpen sjakt leveres belysning av byggeprosjektet. Strømforsyning er tilgjengelig som IT 3/230V. Dersom transformator er nødvendig, skal dette inkluderes i leveransen. Installasjonen skal ha nødvendig UPS/batterikapasitet for å kjøre til ønsket posisjon ved utløst alarm, og dørautomatikk skal være operativt. Lovpålagte alarmer og kommunikasjonsinstallasjoner skal inkluderes.

Etter overtagelse skal det være 6 måneders prøvedriftsperiode. I denne perioden skal leverandøren dekke alle kostnader for tilsyn, drift og service¬justeringer. Leverandøren skal utarbeide forslag til service-/vedlikeholdsavtale bestående av regelmessig vedlikehold, inspeksjon, reparasjon og forebyggende vedlikehold, tilpasset at villaen kun er åpen i sommerhalvåret.

Stedlige forhold

Leverandøren skal dekke alle kostnader med transport til og fra Buena kai (på landsiden ved Lysøen), inkludert eventuelle kostnader knyttet til overnatting, diett og kjøregodtgjørelse. Alle slike kostnader skal være inkludert i leverandørens enhetspriser. Kostnader for båttransport til og fra Lysøen skal ikke inkluderes i leverandørens priser. I prosjekterings- og byggeperioden vil leverandøren kostnadsfritt kunne benytte persontransport som etableres i forbindelse med byggeprosjektet.

Når leverandøren skal jobbe på Lysøen, vil det pågå andre arbeider parallelt. Leverandøren plikter å bidra til at planlegging, koordinering og gjennomføring på plassen skjer på en rasjonell måte, uten å være til hinder for andre faggrupper.

Spørsmål til markedet

Det bes om at aktuelle tilbydere i sine skriftlige innspill særlig tar stilling til spørsmålene under. Det er ikke et krav om at alle spørsmål og underpunkter må være besvart. Leverandører står fritt til å sende inn andre relevante innspill utover spørsmålene under.

Alle skriftlige innspill vil bli behandlet konfidensielt.

| Nr. | Spørsmål fra KODE |
| --- | --- |
|  | Løsningsvalg: Hvilken type løfteinnretning anser tilbyder som best egnet innenfor de angitte fysiske begrensningene i Ole Bull-villaen? - Hvordan oppnå ønsket funksjonalitet på alle tre nivåer? - Hvilken type løftemekanikk anbefales (hydraulisk, sakselift, skrue, maskinløs, andre løsninger)? - Anbefales lukket kabin eller åpen plattform, og hva er begrunnelsen? - Hvilken dørtype (teleskop, tofløyet, enfløyet, foldedører eller annet) anses som best egnet, og hva er begrunnelsen? - Anbefales selvkjørende løsning eller løsning med påholden knapp, og hva er begrunnelsen? - Hvilke utfordringer ser tilbyder knyttet til grubedybde og eventuelle fjelluttak på Lysøen? - Hvilke muligheter finnes for arkitektoniske tilpasninger og materialvalg i et verneverdig bygg, bl.a. spesialutforming av dører, materialvalg i overflater og betjeningstablåer? - Hvordan sikre teknisk driftssikkerhet og krav til service/vedlikehold tilpasset sesongbasert drift, plassering på en øy med videre? |
|  | - Kvalitetskriterier: Hvilke kvalitetselementer er det hensiktsmessig for tilbyder å bli evaluert på i denne konkurransen? |
|  | Andre innspill: Har tilbyder andre innspill? - Hvilke muligheter og eventuelle utfordringer ser tilbyder i levering av løfteinnretning under en slik kontrakt? |

Utkast ytelsesbeskrivelse med prinsipptegning (1-A-23-P-100, datert 21/4-2026)