Nordland Fylkeskommune

Bilde fra GS Marine

Ombygging til hurtiggående passasjerfartøy og motorbytte

Referring to convention of Paris, March 20, 1983, for the “Protection of Industrial Property”, we emphasis that technical drawings, models, specifications, etc, belong to the designing firm and cannot be made public, copied or otherwise used without the written consent of our firm

.

INNHOLD

0	Generelt	4

00	Generell beskrivelse	4

001	Generelt	4

003	Myndigheter	5

005	Lover og forskrifter	5

007	Unntak og dispensasjoner	6

008	Materialer	6

009	Arbeidsutførelse	6

012	Hoveddimensjoner	6

014	KJØPERS leveranser	6

015	Trim og stabilitet	6

016	Tegninger	6

1	SKIPET GENERELT	7

10	Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell	7

101	Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver	7

102	Tegningsarbeid, bestilling, etc. Generelt	7

104	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr	7

106	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr	7

107	Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider	7

109	Instruksjonsmateriell og kurser	8

11	FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON	8

112	Honorar til Myndigheter	8

117	Representasjon, reiser og konferanser.	8

12	KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER	8

121	Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.	8

122	Brannvakt, tilsyn og vakthold	8

123	Rydding og rengjøring	8

125	Transport	8

13	PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN	9

130	Generelt	9

14	BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING	9

140	Generelt	9

144	Dokking	9

15	KONTROLL, MÅLINGER OG PRØVETURER	9

151	Prøving av maskineri	9

152	Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger	9

154	Prøvetur	9

155	Spesielle prøver	10

16	GARANTIER OG UTBEDRINGSARBEIDER	11

161	Utbedringsarbeider etter prøver og prøveturer	11

162	Garantiarbeider og reiser	11

2	Skrog	12

20	Skrogmaterialer, generelt, skrogarbeider	12

201	Generelt	12

203	Sandblåsing, priming, rengjøring	12

204	Testing av tanker, etc.	12

220	Maskinområdet	12

224	Dekk	12

263	Fundamenter	12

264	Fenderlister	12

27	Materialbeskyttelse utvendig og utvendig	12

270	General	12

3 	Utstyr for last	13

309	Hydraulikk	13

352	Lastehåndtering på dekk	13

4 	Skipsutstyr	13

402	Ror med utstyr	13

414	Stabilisatorer	13

411	 Radaranlegg	13

417 	Kartsystem	13

418 	SVDR	13

428 	Lyskastere	13

5	Innredning	14

50	Generelt	14

513	Innvendige dører	14

514 	Utvendige dører	14

521 	Innvendig dekksbelegg	14

540 Bro utstyr	14

564 	Landgang	14

547 	Toalett	15

571	 Ventilasjon	15

574	Ventilasjon i maskinrom	15

6	Maskineri hoved komponenter	16

60	Diesel motorer for propulsjon	16

600	Generelt	16

631	Gir og propellanlegg	17

7	System for maskineri hoved komponenter	19

701	Brennoljesystem	19

721	Sjøvannskjøling	19

722	Ferskvannkjøling	19

74	Eksos systemer og ventilasjon til maskinrom	19

744	Eksossystem for dieselmotorer	19

791	Manøverpulter, hovedpaneler	19

8	Skips systemer	20

85	Elektrisk felles anlegg – generell del	20

800	Generelt	20

85	Elektrisk felles anlegg – generell del	20

850	Generelt	20

VEDLEGG A - Liste over enheter	21

VEDLEGG B - Enhets tabeller	22

0	Generelt

00	Generell beskrivelse

001	Generelt

Denne spesifikasjonen beskriver ombyggingen av MS Sanna (heretter omtalt som fartøyet) som eies og drives av Nordland Fylkeskommune (Nfk).

Fartøyene har i dag et vanlig passasjersertifikat på 48pax og maks hastighet 19,9kn. Fartøyet er bygd på GS Marine AS i 2015.

Fylkesbåtene ønsker å kunne trafikkere et ruteområde som krever noe høyere servicehastighet og i den forbindelse lyser vi ut et anbud på ombygging av fartøyet til hurtiggående passasjerfartøy og servicefart 23kn, samt passasjerkapasitet på 48 PAX og tilpasset fartsområde 4 med signifikat bølgehøyde 2,5 meter.

Det gjøres oppmerksom på at selv om servicefarten skal være tilpasset 23knop, så skal fartøyet store deler av tiden gjøre en fart i ruten på 19 knop. Propeller og resten av drivlinjen må derfor tilpasses dette.

Det inngås kontrakt med VERFTET som leverandør og Nordland Fylkeskommune(Nfk) som avtalepartner og Kjøper.

Nordland Fylkeskommune er KJØPER for ombyggingen som skal gjennomføres.

Selve arbeidet er skal utføres i perioden 17 august 2026 til 21 august 2026. Det settes av 3 uker til arbeidet. Arbeidet regnes som startet i det fartøyet kommer til verft, og arbeidet er avsluttet etter godkjent prøvetur og fartøyet er ferdig godkjent.

VERFTET vil være ansvarlig for å oppnå alle godkjennelser fra Sjøfartsdirektoratet (NMD) i ombyggingsperioden, inklusive ferdigstillelse og prøving. VERFTET skal også være ansvarlig for at alle de valgte løsningene vil bli godkjent av Myndigheter.

Fartøyet skal leveres ferdig ombygd og ferdig sertifisert som hurtiggående passasjerfartøy av sjøfartsdirektoratet.

Fartøy skal bygges om slik at det kan opereres av en sikkerhetsbemanning på to personer, kaptein og motorpasser.

Fartøyet skal blant annet tilfredsstille:

Forskrift om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart - Lovdata

Fartøyet skal ikke være et fullverdig fartøy iht. HSC2000, men VERFT må selv undersøke om deler av HSC regelverket blir gjort gjeldende for en slik ombygging.

Det vil være et rederi med under ombyggingen som leverer de formelle søknadene til Sjøfartsdirektoratet ifm. ombygging, men VERFT må supplere rederi med nødvendig informasjon til slike søknader samt å gi beskjed til rederi hvilke søknader som skal sendes inn.

Denne spesifikasjonen omfatter kun de deler som berøres av ombyggingen. Uendrede forhold er ikke beskrevet. Det påhviler allikevel VERFTET å ta hensyn til forhold som er en naturlig følge av ombyggingen, men som ikke er beskrevet i spesifikasjonen.

VERFT beskriver hvordan arbeidet med å få fartøyet godkjent er tenkt gjennomført:

Fartøyet skal bygges om til hurtigbåt siden Volvo ikke lenger leverer D16 motoren i de-rated versjon på 500hk. Nordland fylkeskommune har tidligere fått bygdom MS Himmeltind til hurtigbåt med 2 x Volvo D16 på 800hk hver samt nye propeller. Se “Vedlegg 1 - Prøvetursrapport fra MS Himmeltind.”

Motorer som blir valgt skal være av like høy kvalitet som dagens motorer og servicekostnader skal være på nivå med dagens.

Det skal leveres med komplett service og vedlikeholds instruksjoner for motorene. Det skal inneholde alt av servicer og vedlikehold fra nyinstallert til «life end»

Det inviteres til befaring av fartøyet den 11.06.2025 i ruteområdet. Nærmere info om befaring kommer.

Levering av tilbud

Det er ikke tillat å redigere i spesifikasjonen utenom der vi spesifikk ber VERFT om å fylle inn informasjon i tabell, disse tabellene er markert med gult. I tabellene skal VERFT fylle ut nødvendig informasjon slik at Kjøper forstår hva som er tenkt.

003	Myndigheter

Fartøyet er i dag registrert I NOR med hjemmehavn i Bodø, Norge.

Fartøyet har klasse i Sjøfartsdirektoratet, men er designet og bygget i henhold til

DNV +1A1 – LC – Passenger – R3 - E0

Fartsområde 4 (Se vedlegg 2 – Passasjersertifikat).

Minimumskrav til bølgehøyde etter ombygging:

Bølgehøyde 2,5 meter HS ved 14kn fart.

Bølgehøyde 2 meter HS ved 15kn fart.

Bølgehøyde 1,5 meter HS ved 17kn fart.

Bølgehøyde 1 meter HS ved 20kn fart.

Bølgehøyde 0,5 meter HS ved 24kn fart.

Det er et krav at fartøyet skal opprettholde fartsområde 4 etter ombygging.

005	Lover og forskrifter

Ombyggingen skal ikke medføre endringer i anvendelse av lover og/eller forskrifter. VERFT er fult ut ansvarlig for godkjenning av fartøyet.

007	Unntak og dispensasjoner

VERFT skal ikke benytte materialer, komponenter eller system som baserer seg på unntak fra lover og forskrifter dersom ikke dette er skriftlig akseptert av KJØPER.

008	Materialer

Utstyr som blir demontert skal lagres på verkstedet til etter prøvetur. Før ombyggingen starter skal VERFTET utarbeide en liste over slikt utstyr. Denne oversikten skal signeres av KJØPER og VERFT. Alt utstyr skal merkes med fartøyets navn.

Utstyr som skal remonteres skal rengjøres og klareres for installering.

Utstyr som erstattes med nytt, og lagret utstyr som KJØPER ønsker å beholde, skal emballeres forsvarlig, lastes og sikres om bord i fartøyet etter fullført ombygning.

Alle materialer som benyttes skal være nye og av førsteklasses maritim standard.  Materialene skal være godt egnet til sitt formål med tanke på levetid (estimert til 20 år), funksjon og vedlikehold og med sertifikat hvor det er krevd.

009	Arbeidsutførelse

Alt arbeid skal være av høy standard og fagmessig utført som vanlig av et førsteklasses moderne skipsVERFT. En skal også ta hensyn til enkelt vedlikehold.

012	Hoveddimensjoner

Se Vedlegg 3 - « Lightweight survey report Sanna»

Dagens dødvekt skal opprettholdes.

Ingen endringer av mål og kapasiteter som følge av ombygging.

014	KJØPERS leveranser

015	Trim og stabilitet

VERFTET skal så snart som mulig utarbeide vektestimat og Foreløpig stabilitet for godkjenning. Etter ombygningen skal VERFTET gjennomføre krengeprøve i henhold til gjeldende forskrifter. Med basis i krengeprøven skal Endelig stabilitet utarbeides. Fartøyet skal oppfylle alle nasjonale krav til stabilitet for båttypen.

016	Tegninger

Det gjøres oppmerksom på at KJØPER har begrenset arkiv med tegninger på fartøyet, og at byggeVERFT GS Marine må kontaktes for strukturelle tegninger.

1	SKIPET GENERELT

10	Dokumentasjon, modeller, bestillinger og instruksjonsmateriell

101	Kontrakt, spesifikasjon, prosjektering, modellprøver

Tegninger
VERFTET er ansvarlig for nødvendig dokumentasjon og tegninger. KJØPER foretrekker digital kommunikasjon og tegninger/dokumenter i PDF-format og/eller dwg/Office.

VERFT skal utarbeide nye tegninger der det blir endringer på fartøyet etter ombygging.

Alle hovedtegninger og planer skal i henhold til avtale sendes i to eksemplarer til KJØPER for godkjenning.

Godkjente tegninger og planer med påførte bemerkninger skal sendes til VERFTET innen ti arbeidsdager etter de er mottatt av KJØPER. VERFT skal sende tegninger til myndigheter for godkjenning parallelt.

I tillegg skal alle tegninger som trengs eller som er anbefalt av underleverandør eller myndigheter leveres av VERFTET.

Sertifikater og dokumentasjon
Alle sertifikater og dokumentasjon som kreves av Myndigheter skal sørges for av VERFTET og sendes til KJØPER ved levering av fartøyet.

Alt annet instruksjons materiale og manualer som kreves av Myndighetene skal også sendes til KJØPER.

102	Tegningsarbeid, bestilling, etc. Generelt

VERFTET skal utarbeide en framdriftsplan for bestilling og levering av maskineri og hovedkomponenter. En kopi av planen skal sendes KJØPER for informasjon og til godkjennelse.

Når underleverandører velges, er det viktig at det er service muligheter i eller nært Norge/Nordland. KJØPER vil foretrekke å bruke komponenter fra leverandører som er mest mulig like de eksisterende tilsvarende komponentene fra søsterfartøyene.

VERFTET skal sørge for- og fremskaffe kopier av spesifikasjoner av tilbud for utstyr nevnt i det etterfølgende. Disse skal forelegges KJØPER så snart som mulig, og før bestilling blir gjort.

104	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår skipsutstyr

Ref. kap. 102.

106	Tegningsarbeider, bestilling, etc. som angår maskineri og skipsutstyr

Ref. kap. 102.

Hovedkomponenter og leverandør av disse skal godkjennes av KJØPER Dette gjelder spesielt:

- Maskinkomponenter

- Elektroniske instrumenter

- Kontroll, overvåking og automasjon systemer

107	Kalkulasjon, tegning og tilbud vedr. forandringsarbeider

Endringer som medfører endring i arbeidsomfang, levering av utstyr, pris og/eller tidspunkt for levering, skal avtales skriftlig på forhånd, med oppramsing av konsekvenser, før avtale om igangsetting av slikt arbeid blir gjort.

109	Instruksjonsmateriell og kurser

Instruksjonsmateriell
Fartøyet skal leveres med et komplett sett med instruksjonsmanualer, datablad, brosjyrer og komponentlister. Dette skal gjelde alle endringer og ombygninger i fartøyet, og skal ikke påvirke leveringsdatoen for fartøyet.

Alt av instruksjons materiell skal leveres i Norsk/Engelsk språk. Manualer, brosjyrer og dataark skal leveres i tre kopier.

En kopi av dette materialet skal leveres KJØPER så snart som mulig.

Instruksjon for mannskap
VERFTET skal sørge for opplæring av mannskapet om bord på alt nytt montert utstyr inklusive modifikasjoner som påvirkes av ombyggingen.

11	FORSIKRING, HONORARER OG SERTIFIKATER REPRESENTASJON

112	Honorar til Myndigheter

Honorar til Myndigheter skal dekkes av VERFTET

117	Representasjon, reiser og konferanser.

I byggeperioden skal KJØPERs representanter ha fri tilgang til VERFTET, og alle underleverandørers anlegg.

VERFTET skal sørge for- og dekke alle kostnader for et kontor til KJØPER.

12	KVALITETSSIKRING, GENERELLE ARBEIDER OG MODELLER

121	Kvalitetssikring, planlegging og forberedelser av arbeid.

Kvalitetssikring
Uansett hvor produksjonen skjer, skal VERFTET sørge for at produksjonsutstyret har optimal kvalitet.

Planlegging og oppfølging
VERFTET skal fremlegge en fremdriftsplan for ombygningen ikke senere enn to uker etter kontraktsinngåelse. KJØPER skal holdes informert om fremdriften og dersom avvik fra planen oppstår.

Oppfølgingsmøter skal arrangeres i henhold til avtalte perioder med KJØPER, VERFT og underleverandører. VERFT skal utarbeide møtereferat etter alle møter, og referatet skal sendes ut for godkjenning senest 7 dager etter møte er gjennomført.

122	Brannvakt, tilsyn og vakthold

VERFTET skal dekke alle kostnader frem til levering.

123	Rydding og rengjøring

VERFTET skal dekke alle kostnader frem til levering.

Før levering skal fartøyet være grundig rengjort både utvendig og innvendig.

125	Transport

VERFTET skal dekke alle kostnader frem til levering i forbindelse med ekstern og intern transport av utstyr.

13	PROVISORISK OPPRIGGING I BYGGETIDEN

130	Generelt

Alle kostnader i forbindelse med stillaser, leidere, flåter, elektrisk kraft, midlertidig opprigging, etc. som er nødvendig for ombygningen skal dekkes av VERFTET.

14	BEDDINGSARBEIDER, SJØSETTING OG DOKKING

140	Generelt

Alle kostnader relatert til denne type arbeider skal dekkes av VERFTET.

144	Dokking

Ekstra dokking for rengjøring og bunnsmurning kan utelates dersom undervannsskroget er ferdig bunnsmurt i dokk eller på slipp ikke mer enn to uker før levering.

Etter dokking i løpet av ombyggingsperioden skal undervannsskroget rengjøres med høytrykkspyleanlegg.

15	KONTROLL, MÅLINGER OG PRØVETURER

151	Prøving av maskineri

Før sjøprøver skal hovedmaskineriet kjøres ved kai inntil de involverte underleverandørene er tilfredse og har gjort alle sine avsluttende justeringer.

Alle fremdriftssystemer både hjelpe og nødsystemer skal testes og kontrolleres.

Ytelse, trykk, temperatur, reaksjonstid etc. skal registreres og settes inn i en prøverapport som skal overleveres til Kjøper.

152	Kapasitets-, krengnings- og torsjonssvingnings-målinger

Dersom nødvendig skal krengeprøve utføres etter at fartøyet er ferdig ombygd. Prøven skal være i henhold til myndighetenes krav.

VERFTET skal kontrollere akselopprettingen for fremdriftssystemet etter ferdig ombygning.

154	Prøvetur

Generelt
Tidspunkt og program for teknisk prøvetur skal sendes KJØPER ikke senere enn to uker før prøveturen skal finne sted.

Sjøprøvene gjennomføres av VERFTET. Fartøyets mannskap kan være til stede ved sjøprøvene og kan under VERFTETS ledelse og ansvar bemanne sentrale funksjoner. VERFTET skal i god tid før sjøprøvene informere KJØPER om ønsket bemanning.

Det påligger VERFT å gjennomføre prøver av alt nytt utstyr og komponenter samt alt utstyr og komponenter som kan tenkes påvirket av ombyggingen.

Fagpersoner på fremdriftssystem skal være til stede under prøveturen.

Hvis nødvendig skal ny prøving av komponenter og systemer, og eventuell prøvetur foretas hvis dette kreves av rederi, kjøper eller/og Myndigheter.

Alle prøveturer skal utføres i henhold til krav og prosedyrer fra underleverandører, KJØPER og Myndigheter. Test rapport fra alle prøver og prøveturer skal utarbeides av VERFTET og sendes KJØPER, og hvis krav også til Myndigheter.

Gjentatte prøver
I de tilfeller der prøvene ikke forløper tilfredsstillende eller at komponenten er skadet, under de ordinære prøvene, skal reparasjoner utføres og nye prøver skal gjennomføres.

155	Spesielle prøver

Generelt
Spesielle prøver for å dekke grundig testing av alle komponenter og systemer i både normal- og ulykkes-operasjon skal gjennomføres. Alle systemer som kan bli påvirket av fartøyets bevegelser, manøvrering, etc. skal prøves under realistiske forhold. Alle tester og prøver skal loggføres og gis ut som en rapport til KJØPER. VERFT og KJØPER skal signere alle tester og prøver som blir utført.

- Hardtværstest:

Det skal foretas utprøving i operasjonsområdet for å verifisere operasjonsbegrensninger. Utprøving skal skje i henhold til plan avtalt mellom Kjøper, operatør, verft og Sjøfartsdirektoratet.

- Maskinsystemer
Framdriftssystemet skal kjøres i minimum 3 timer ved full effekt uten overoppheting eller andre irregulariteter. Alle relevante data fra motor, gir og andre hjelpesystemer skal loggføres gjennom hele testen.

- Forbrukstest:

Til forbrukstesten skal forholdene vær lik som i servicefart testen med tanke på hastighet, vær, MCR belastning på motorer og dødvekt. Det skal kjøres en tur med vinden og en tur mot vinden over en distanse på 2nm hver vei. Forbruket skal kontinuerlig logges og det skal beregnes et gjennomsnitt.

Se “Vedlegg 4 - Testprosedyre MS Sanna” for nærmere informasjon om test av forbruk.

VERFT oppgir forbruket(liter/nm) i servicefart 23 knop og under forutsetningene over:

- Kontrollsystem
Kontroll-, automasjons og manøversystem skal grundig testes. VERFTET skal utføre kalibrering av alle givere og forelegge en rapport og skjema for senere kalibrering.

- Servicehastighet
Fartøyets servicehastighet skal måles ved prøvetur på GPS data. Prøvetur gjennomføres i minimum Baufort 2 og Sea State 2. Prøvetur kjøres med 50% dødvekt. Alle relevante parametere logges. Prøveturen kjøres en tur med vinden og en tur mot vinden, gjennomsnittshastighet er tellende. Distansen det skal kjøres er minimum 2nm hver vei. Maksimal belastning på motorer skal være 85% av MCR.

Jevnt fordelt dødvekt.

Servicehastighet skal være minimum 23 knop.

- Toppfart

Ved 100% MCR belastning på motorer skal det oppnås minimum gjennomsnittshastighet på 24,5 knop ved 50% dødvekt om bord. Prøveturen gjennomføres i minimum BF2 og ST2. En tur med vinden og en tur mot vinden over en distanse på minimum 2nm hver vei. Hastighet måles på GPS data og gjennomsnittshastighet er tellende.

Jevnt fordelt dødvekt skal plasseres i salong.

- Manøvertester
Manøverprøver gjennomføres iht. krav fra Myndigheter.

- Elektriske systemer og utstyr
Hele det elektriske systemet prøves grundig og justeres før overlevering.

- Elektronisk utstyr
Alle elektroniske komponenter isoleres mot elektromagnetisk støy iht. generell standard for skips elektronikk.

j) Tetthetsprøving
Berørte dekksluker, vinduer og utvendige dører tetthetsprøves med spyling etter avsluttet ombygging.

16	GARANTIER OG UTBEDRINGSARBEIDER

161	Utbedringsarbeider etter prøver og prøveturer

Etter utprøving rapporteres enhver mangel eller uregelmessigheter til KJØPER. Ved feil og mangler kontakter VERFTET fagfolk for utbedring, om nødvendig fra underleverandør. Feil og mangler som har blitt utbedret godkjennes av representanter fra VERFT, Underleverandør og KJØPER.

Feil og mangler som av praktiske grunner ikke kan utbedres før overlevering, skal utbedres så snart som mulig basert på skriftlig avtale, og senest ett år etter overlevering. Feil og mangler og utbedringene av disse skal ikke påvirke fartøyets kommersielle operasjon.

162	Garantiarbeider og reiser

VERFTET skal gi minimum 12 måneders garanti, fra overleveringsdato, av feil inkludert skjulte feil og mangler. Garantien skal også dekke design feil, dårlig konstruksjon eller feil i materialer. Fra utbedringsdato gis det en ny 12 måneders garantiperiode. Denne garantiperioden er begrenset til 48 måneder fra overlevering av fartøyet.

KJØPER kan ikke kreve lengre garantiperiode fra VERFTET enn det underleverandører har gitt. Alle komponenter med garantiperiode kortere enn 12 måneder skal godkjennes av KJØPER før bestilling.

VERFTet skal gi minimum 24mnd garanti på motorer.

Dersom VERFT som foretar ombygging i denne spesifikasjonen ikke er i Nordland, så skal VERFTET skal gjøre avtale med et lokalt verksted/VERFT i Nordland for utbedringer av mindre reklamasjonsarbeid. Mindre reklamasjonsarbeid skal løses lokalt.

VERFTET kan bare kreve at fartøy kommer til VERFTET sine lokasjoner for større garantiarbeid. Med større garantiarbeid menes det reparasjon eller utbedringsarbeid som overstiger kr 200 000.

2	Skrog

20	Skrogmaterialer, generelt, skrogarbeider

201	Generelt

Luker og mannhull til dobbeltbunn:

Det skal lages tilkomst til dobbeltbunn på 3 plasser. Utenfor lugarseksjon, mannskapsmesse og tankrom.  Tilkomsten skal være godkjent kravene fra sjøfartsdirektoratet sine krav for tilkomst i dobbeltbunn. Ved bruk av boltede luker så skal det benyttes gjengeinnsats i skroget, det tillates ikke å skru lukene rett i skroget/dørken.

203	Sandblåsing, priming, rengjøring

Rengjøring
Alle overflater som skal males etter ombygging skal rengjøres for olje, sand, slipestøv, etc. Dette gjøres etter at maskinkomponenter er demontert og fjernet fra fartøyet. Alle områder som blir berørt av ombygging skal overflatebehandles og males etter ombygging er ferdig.

204	Testing av tanker, etc.

220	Maskinområdet

224	Dekk

263	Fundamenter

Eksisterende fundamenter for nytt maskineri i maskinrom skal tilpasses til valgte utstyr. Tegning av nye fundamenter er gjenstand for godkjenning.

264	Fenderlister

27	Materialbeskyttelse utvendig og utvendig

270	General

Fartøyet skal rengjøres og bunnsmøres om nødvendig før sjøsetting

3 	Utstyr for last

309	Hydraulikk

352	Lastehåndtering på dekk

Kjørelem for biler i akterkant kan fjernes for å hente inn noe vekt, det lages da til et godkjent rekkverk med rør som er likt de andre rekkverkene om bord. Uttak for hydraulikk blindes slik at det kan monteres tilbake senere.

4 	Skipsutstyr

402	Ror med utstyr

Opsjon på nødstyring:

Det skal lages til en godkjent nødstyring fra bro som er helt uavhengig av dagens kabling, styringsskap og strømtilførsel. Dette kan eksempelvis løses med et ekstra skap til styremaskin og separat kabling ned til ekstra skap.

Kravene er at det skal være separat styretiller, separat kabling, separat strømtilførsel og separat elektronikk til styring.

VERFT beskriver løsning som blir valgt. (Leverandør, systemoppbygging og lignende)

414	Stabilisatorer

411	 Radaranlegg

417 	Kartsystem

Det skal lages til et kartbord på bro, tilsvarende som vist på “Vedlegg 6 – Kartbord". Det skal være skuffe til kart, og skap under for oppbevaring.

418 	SVDR

428 	Lyskastere

5	Innredning

50	Generelt

513	Innvendige dører

514 	Utvendige dører

521 	Innvendig dekksbelegg

Det skal byttes belegg i hele salongen. Gulvbelegget som skal benyttes skal være av tett type(heldekkende).

Dagens belegg skal fjernes. Håndtering av gammelt belegg og annet avfall er tilbyders ansvar. Alt av underlag under dagens belegg skal også fjernes og om nødvendig erstattes med nytt. Alle kostnader skal inngå i tilbudet. Områder som det skal byttes belegg på: Bro, gang utenfor bro, trapp ned fra bro og hele salongen. Det kreves at underlaget som gulvbelegget blir lagt på er egnet for mye trafikk og har en dokumenterbar lang levetid.

Det skal legges et tett belegg i alle områdene. Det skal også legges under inventar og lignede (eksempelvis stoler i salong, bord og lignende). Det skal også legges belegg opp langs skottene i en høyde på ca 5cm.

Anslagsvis areal er beregnet til 72m2 (+ trappeområdet fra bro) Tilbyder må selv kvalitetssikre og beregne areal. Alle godkjenninger opp mot sjøfartsdirektoratet skal opprettholdes ved ferdigstillelse.

I salongen skal det legges et tilnærmet likt belegg som på MS Nesøy, det skal være ledestriper langs midtgangen på begge sider. Selve fargen på gulvbelegget avtales i samarbeid med oppdragsgiver. Se Vedlegg 8 - Gulvbelegg MS Nesøy.

Tilbyder må gjøre vurderinger på hvordan gulvet skal bygges opp for å sikre lang levetid på jobben som blir gjort. Dette er et passasjerfartøy, så det må tas høyde for et miljø med vann, salt og mye trafikk.

Ferdig dørk skal være slett og uten hindringer eller kanter.

VERFT må i sitt tilbud beskrive hvilken løsning som blir valgt.

VERFT sin beskrivelse av valgt løsning: (tydelig beskrivelse for at Kjøper skal forstå valgt løsning)

540 Bro utstyr

Det anskaffes og monteres en ekstra stol på bro. Stolen skal være av lik type som de andre stolene på bro. Plassering etter avtale med kjøper.

564 	Landgang

Landgang montert på baugen kan fjernes for å spare vekt. Alle uttak til hydraulikk blindes slik at det er mulig å montere tilbake gangveien.

547 	Toalett

571	 Ventilasjon

HVAC system:

Defroster på bro:

Defroster ventilasjon på bro består av 2stk vifter med tilhørende varmeveksler med vann fra HVAC systemet, dette er plassert i bropulten. Kjøper ønsker ikke å ha vannslanger i bropulten da det er fare for lekkasje og skade på viktig navigasjonsutstyr. VERFT bygger om systemet slik at vi fortsatt har fungerende defrosting, men at alt av vannslanger flyttes ut fra bropulten.

574	Ventilasjon i maskinrom

Det skal kontrolleres at ventilasjon til maskinrom er tilstrekkelig for nytt maskineri. Hvis det er utilstrekkelig luftmengde, skal ventilasjon økes.

Overtrykk og temperatur i maskinrom skal måles under test av «Maskinsystemer» i kap. 155 og leveres som en del av rapporten.

6	Maskineri hoved komponenter

60	Diesel motorer for propulsjon

600	Generelt

Det monteres fabrikknye motorer. Dagens motorer er Volvo D16.

Nye hovedmotorer skal ikke oppta vesentlig mer volum/plass i maskinrommet og det skal være et servicenett for motorene i ruteområdet. Motorer som blir valgt skal være av like høy kvalitet som dagens motorer og servicekostnader skal være på nivå med dagens.

Nordland Fylkeskommune har i 2025 gjort en lignende ombygging til hurtigbåt på MS Himmeltind der det ble montert Volvo D16 på 800hk, rating 2.

Det skal leveres med komplett service og vedlikeholds instruksjoner for motorene. Det skal inneholde alt av servicer og vedlikehold fra ny til «life end»(20 år).

Gjennomsnitt driftstid på motorer er ca. 2900 timer hvert år og nye motorer skal ha en MCR som tilfredsstiller Heavy Duty Commersial eller Continious Duty Commersial.

Vedlagt ligger prøvetursdata fra en lignende ombygging på MS Himmeltind. Kjøper kan ikke garantere at data i vedlegget kan brukes for ombyggingen på MS Sanna.

Det er svært begrenset med plass i maskinrommene, og det kan ikke monteres mer utstyr i maskinrommene uten at dette er godkjent av oppdragsgiver. Om motor installasjonen krever at det monteres mer utstyr så skal dette i utgangspunktet monteres utenfor maskinrommet.

Gamle motorer skal totaloverhales og gjøres klar for bruk på søsterfartøyer som har de-rated versjon av D16. Overhalingen skal ikke påvirke de-ratingen som er gjort på motorene. Etter overhaling skal motorene oppbevares på verft til de skal brukes på et annet fartøy. Det er et krav at motorene skal være overhalt ved et godkjent Volvo service verksted, og det skal bare brukes originale deler. Motorene skal være overhalt og klar til bruk senest 4 uker etter at de blir demontert fra MS Sanna.

Følgende skal utføres:

- Motorblokk:

  - Bytte av topp, komplett

  - Bytte av foringer, stempel og ringer (foringskitt)

  - Kontroll av veiv og kam (byttes etter regning ved behov)

  - Bytte av veiv, kam og rammelager

  - Bytte av reimer, løpehjul og strammere.

  - Bytte av simmeringer

  - Bytte svingningsdemper

- Turbo/Eksos

  - Bytte av turbo

  - Sjekk av manifold, klammer og lignende (byttes etter regning ved behov)

- Oljesystem

  - Bytte av olje og filter

  - Bytte av oljepumpe

  - Bytte av slanger rundt motor

- Fuelsystem:

  - Bytte av injektorer

  - Bytte av fuelpumpe

  - Bytte av fuelslanger

  - Bytte av dieselfilter

- Kjølesystem:

  - Rense varmeveksler til ferskvann

  - Rense ladeluftkjøler, både luft og vann siden

  - Bytte slanger og klemmer

  - Bytte termostat

  - Bytte sirkulasjonspumpe

  - Bytte sjøvannspumpe

  - Bytte av oljekjøler med lokk

- Diverse:

  - Bytte av ledningsnett

  - Kontroll av demperplate (byttes mot regning ved behov)

  - Bytte av startmotor

  - Bytte av begge dynamoer

  - E0 test med rapport på resultater

Alt av pakninger og nødvendig servicemateriell for å bytte eller sjekke komponenter er ikke listet opp, da det inngår som en normal del av servicen. Det skal leveres garanti på motoren på 24mnd eller 3000 timer.

Det skal leveres en komplett rapport på overhaling samt testkjøring av motorer med last. Rapport skal inneholde alt av deler som er brukt, part nr på deler omfattet av EIAPP sertifikat, slitasjemål, hva som er utført, trykk, temperatur og lignende. Alt av dokumentasjon nødvendig for å få motor godkjent i et søsterfartøy skal leveres med motor etter overhaling.

VERFT forklarer og spesifiserer type hovedmotor og løsninger:

631	Gir og propellanlegg

Fartøyet har ZF 665 gir, se vedlagt merkeskilt på gir (Vedlegg 7 – Gir merkeskilt). VERFT må kontrollere at girene og resten av drivlinjen tåler motoreffekten på nye motorer. Det kan legges til grunn en årlig produksjon på 2900timer.

Propeller byttes og tilpasses best mulig drivstofforbruk i servicefart 23kn og 50% dødvekt.

Det gjøres oppmerksom på at selv om servicefarten skal være tilpasset 23knop, så skal fartøyet store deler av tiden gjøre en fart i ruten på 19 knop. Propeller og resten av drivlinjen må derfor tilpasses dette.

Dagens interseptorer skal vurderes å byttes ut. De oppnår i dag best fart og forbruk ved 100% aktivering.

VERFT spesifiserer og forklarer hvilke tiltak som planlegges og hvilket utstyr som er tenkt byttet ut med nytt:

VERFT forklarer type propeller og hvilke tiltak som skal gjennomføres for best mulig forbruk og hvilket utstyr som skal monteres:

7	System for maskineri hoved komponenter

701	Brennoljesystem

Brennoljesystem tilpasses nye motorer.

721	Sjøvannskjøling

722	Ferskvannkjøling

74	Eksos systemer og ventilasjon til maskinrom

744	Eksossystem for dieselmotorer

Eksosrør må bygges om og tilpasses til nye motorer. Hele den varme delen av eksosanlegget skal isoleres i maskinrommene. Isolasjonen skal dekke alle varme overflater.

- Manøverpulter, hovedpaneler

Generelt

-    Det skal leveres med en komplett E0 liste med settpunkt og instruksjoner for test

Motor overvåkning:

Motor installasjonen skal inneholde betjening og overvåkning/alarm skjerm på bro. Alle alarmer skal kunne resettes fra bro. Dagens monitor kan benyttes.

Alle verdier som vises på skjerm, skal det også på en enkel måte kunne justeres og settes alarm på.

Dagens software har svært begrenset mulighet for endringer og oppdateringer. Alarmgrenser skal kunne justeres uten bruk av ekstern pc, og skal være passord beskyttet.

Det skal også være en alarmlogg som viser historikk på tidligere alarmer.

Skjerm for maskinkontroll på bro må ha uttak for en slaveskjerm.

Minimum krav til informasjon på skjerm på bro:

Engine speed, exhaust temp, oil temp, boost temperature, oil pressure, boost pressure, coolant pressure, sea water pressure, crankcase pressure, fuel pressure, engine load, actual torque, throttle position, fuel consumption, gear oil pressure, gear oil temperature, speed, engine room temperature.

I tillegg skal fører ha et econometer som viser forbruk per nautisk mil lett tilgjengelig fra førerposisjonene.

Det skal være et lokalt betjeningspanel i maskinrom, for avlesing og resetting av alarmer samt start og stopp av motor.

Kabling
Eksisterende kabler identifiseres og kabler som ikke skal benyttes videre skal fjernes for å frigjøre plass til nye.  Alle kabler skal merkes i begge ender med godkjent merking.

8	Skips systemer

85	Elektrisk felles anlegg – generell del

800	Generelt

Effekt på 24V anlegget og påhengte generatorer på motorene skal være tilpasset det elektriske anlegget om bord og eventuelle økning i effektforbruk som følge av ombygging. VERFT må gjøre nødvendige tilpasninger eller ombygginger på det elektriske anlegget om effektforbruket øker.

Nye maskiner skal tilkobles eksisterende elektrisk kabling på fartøyet. Om regelverket tillater det så skal startbatterier flyttes ut fra maskinrom til tankrom eller annet egnet sted.

85	Elektrisk felles anlegg – generell del

850	Generelt

VEDLEGG A - Liste over enheter

| Mengde | Enhet | Anmerkninger |
| --- | --- | --- |
| Lengde | km, m, cm, mm |  |
| Nautisk avstand | Nm | Non SI |
| Tykkelse | mm, μm |  |
| Areal | m2, cm2, mm2 |  |
| Volum | m3, cm3, mm3, L |  |
| Hastighet | m/h, m/min, m/s |  |
| Hastighet | Kn | Non SI |
| Akselerasjon, vibrasjon | cm/s2, mm/s2 |  |
| Masse | t, kg, g |  |
| Dødvekt, deplasement | T |  |
| Masse-moment | Tm |  |
| Masse strømningshastighet | kh/h, kg/min, kg/s |  |
| Volume strømningshastighet | m3/h, m3/min, m3/s |  |
| Vekt | kN, N |  |
| Moment | kNm, Nm |  |
| Trykk | MPa, kPa, Pa, Bar |  |
| Spenning | kN/m2, N/mm2 |  |
| Lydnivå | dB | Non SI |
| Kraft | MW, kW, W |  |
| Vinkel | °, rad |  |
| Frekvens | Hz |  |
| Omdreininger, hastighet | -/s, -/min, rpm |  |
| Tetthet | t/m3, kg/m3 |  |
| Konsentrasjon | %, vol%, ppm | Non SI |
| Molekylær mengde | Mol |  |
| Varme mengde | kJ, kWh |  |
| Termisk konduktivitet | W/(m•°C), W/(m•K) |  |
| Spesifikk varme | J/( kg•°C), J/(kg•K) |  |
| Viskositet | Pa•s |  |
| Kinetisk viskositet | mm2/s |  |
| Spenning | V |  |
| Elektrisk strøm | A, mA |  |
| Elektrisk motstand | Ω |  |
| Elektrisk kraft | MW, kW, W |  |
| Tilsynelatende effekt | MVA, kVA, VA |  |
| Elektrisk energi | J, kWh, Wh |  |
| Lys nivå | Lx |  |
| Lyd trykk | W |  |

VEDLEGG B - Enhets tabeller

| Mengde | SI Enheter | Konvensjonelle enheter |
| --- | --- | --- |
| Vibrasjon | 1 cm/s2 =1 Gal | 1 Gal = 1 cm/s2 |
| Trykk | 1 N = 0,10197 kgf 1 kN = 0,10197 tf | 1 kgf = 9,80665 N 1 tf = 9,80665 kN |
| Kraft | 1 kW = 1,3596 HP | 1 HP = 0,7355 kW |
| Omdreininger | 1 min-1 = 1 rpm | 1 rpm = 1 min-1 |
| Trykk | 1 kPa = 0,010197 kgf/cm2 0,01 bar 0,10197 mAq 7,5006 mmHg | 1 kgf/cm2 = 98,0665 kPa 1 bar = 100 kPa 1 mAq = 9,80665 kPa 1 mm Hg = 0,1333 kPa |
| Spenning | 1 N/mm2 = 0,10197 kgf/mm2 | 1 kgf/mm2 = 9,80665 N/mm2 |
| Varme mengde | 1 kJ = 0,23889 kcal 1 kWh = 860 kcal | 1 kcal = 4,1861 kJ 1 kcal = 0,0011628 kwH |
| Viskositet | 1 Pa s = 1000 cP | 1 cP = 0,001 Pa•s |
| Kinetisk viskositet | 1 mm2/s = 1 cSt | 1 cSt = 1 mm2/s |
| Dødvekt, deplasement | t |  |
| Masse-moment | tm |  |
| Masse mengde | kh/h, kg/min, kg/s |  |
| Volume mengde | m3/h, m3/min, m3/s |  |
| Kraft | kN, N |  |
| Moment | kNm, Nm |  |
| Trykk | MPa, kPa, Pa, Bar |  |
| Spenning | kN/m2, N/mm2 |  |
| Lydnivå | dB | Non SI |
| Kraft | MW, kW, W |  |
| Vinkel | °, rad |  |
| Frekvens | Hz |  |
| Omdreininger | -/s, -/min, rpm |  |
| Tetthet | t/m3, kg/m3 |  |
| Konsentrasjon | %, vol%, ppm | Non SI |
| Molekylær mengde | Mol |  |
| Varme mengde | kJ, kWh |  |
| Termisk konduktivitet | W/(m•°C), W/(m•K) |  |
| Spesifikk varme | J/( kg•°C), J/(kg•K) |  |
| Viskositet | Pa•s |  |
| Kinetisk viskositet | mm2/s |  |
| Spenning | V |  |
| Elektrisk strøm | A, mA |  |
| Elektrisk motstand | Ω |  |
| Elektrisk kraft | MW, kW, W |  |
| Tilsynelatende effekt | MVA, kVA, VA |  |
| Elektrisk energi | J, kWh, Wh |  |
| Lysnivå | Lx |  |
| Lyd trykk | W |  |