| Project Name: Sanna, Ombygging til Hurtigbåt |  | Client Name: Nordland Fylkeskommune | Page 1 of 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Title: MS Sanna Testprosedyrer |  |  |  |  |  |
| Summary: |  |  |  |  |  |
| Author: Bjørn Wiik |  |  |  | Call sign: |  |
| Date: | Rev. No.: 2 |  |  |  |  |

Speed Test

Toppfart 24,5 kn

| Objective |  |  | Test av toppfart på fartøyet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedure |  |  | Ved 100% MCR belastning på motorer skal det oppnås en minimum gjennomsnittshastighet på 24,5 knop ved 50% dødvekt om bord. Prøveturen gjennomføres i minimum BF2 og ST2. En tur med vinden og en tur mot vinden over en distanse på minimum 2nm hver vei. Hastighet måles på GPS data og gjennomsnittshastighet er tellende. |  |  |  |
| Calculation |  |  | Gjennomsnitt |  |  |  |
| Loading |  |  | 50% dødvekt jevnt plassert i fartøy |  |  |  |
| Location |  |  | Area: |  |  |  |
| Time: |  |  | Date: Start: Stop: |  |  |  |
| Conditions |  |  | Wind: Sea: |  |  |  |
| Load from engine | RPM |  |  | Fuel (Eng 1+2) | Speed GPS |  |
| 100 % |  |  |  |  |  | Trip1 |
| 100 % |  |  |  |  |  | Trip2 |
|  |  |  |  |  | Knots | Official |

Deadweight Calculation (XXX)

|  | Verft | Nordland Fylkeskommune |
| --- | --- | --- |
| Signature: |  |  |

Servicespeed at 85% MCR, 23kn

| Objective |  |  | Test av servicehastighet på fartøyet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedure |  |  | Log the speed of the vessel at 85% MCR Fartøyets servicehastighet skal måles ved prøvetur på GPS data. Prøvetur gjennomføres i minimum Baufort 2 og Sea State 2. Prøvetur kjøres med 50% dødvekt. Alle relevante parametre logges. Prøveturen kjøres en tur med vinden og en tur mot vinden, gjennomsnittshastighet er tellende. Distansen det skal kjøres er minimum 2nm hver vei. Maksimal belastning på motorer skal være 85% av MCR ved 23 knop. Pådrag justeres under testen for å holde 23kn. |  |  |  |
| Calculation |  |  | Gjennomsnitt |  |  |  |
| Loading |  |  | 50% dødvekt jevnt plassert i fartøy |  |  |  |
| Location |  |  | Area: |  |  |  |
| Time: |  |  | Date: Start: Stop: |  |  |  |
| Conditions |  |  | Wind: Sea: |  |  |  |
| Load from engine | RPM |  |  | Fuel (Eng 1+2) | Speed GPS |  |
|  |  |  |  |  |  | Trip1 |
|  |  |  |  |  |  | Trip2 |
| kw |  |  |  |  | Knots | Official |

Deadweight Calculation (XXX)

|  | Verft | Nordland Fylkeskommune |
| --- | --- | --- |
| Signature: |  |  |

Bunker consumption 23kn ()

| Objective | Logge fart og forbruk. Forbruket skal ikke overstig |
| --- | --- |
| Procedure | Fartøyets brennstofforbruk skal måles ved prøvetur på GPS data. Prøvetur gjennomføres i minimum Baufort 2 og Sea State 2. Prøvetur kjøres med 50% dødvekt. Alle relevante parametre logges. Prøveturen kjøres en tur med vinden og en tur mot vinden, gjennomsnitt er tellende. Distansen det skal kjøres er minimum 2nm hver vei. Maksimal belastning på motorer skal være 85% av MCR. Dødvekt skal plasseres i salong. Servicehastighet skal være 23 knop, og pådrag justeres underveis for å holde 23kn. Det logges forbruk og hastighet hvert minutt og et gjennomsnitt av hastighet og gjennomsnitt forbruk regnes ut som tellende resultat |
| Calculation | Gjennomsnitt av fart og forbruk er gjellende |
| Loading | 50% dødvekt jevnt fordelt |
| Location | Area: |
| Time: | Date: Start: Stop: |
| Conditions | Wind: Sea: |

|  |  | BB Motordata |  |  |  | SB Motordata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tur | Fart | RPM | l/h |  | Engine Load | RPM | l/h | Engine Load |
| 0 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjennomsnitt fart |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offisielt forbruk |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Verft | Nordland Fylkeskommune |
| --- | --- | --- |
| Signature: |  |  |

Endurance test (3 timer full fart)

| Objective | Sjekke at fartøyet kan opprettholde full fart over lengre tid uten overoppheting eller alarmer. |
| --- | --- |
| Procedure | Fartøyet kjøres på full fart i 6 timer. Det skal registreres relevante temperatur og trykk på motor og gir hvert 30 minutt. Det skal ikke komme alarmer på motor, gir eller andre relevante systemer. Vind og værforhold under testen er valgfritt. |
| Loading | 50% dødvekt jevnt fordelt |
| Location | Area: |
| Time: | Date: Start: Stop: |
| Conditions | Wind: Sea: |

| Tid: | Start |  | 30 min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BB | SB | BB | SB |
| Turtall: |  |  |  |  |
| Vindrettning og styrke relativ til fartøy (m/s og grader): |  |  |  |  |
| Sjø (m): |  |  |  |  |
| Strøm relativ til fartøy (kn): |  |  |  |  |
| Eksos temp(*C): |  |  |  |  |
| Coolant temp (*C): |  |  |  |  |
| Oil temp(*C): |  |  |  |  |
| Boosttemp (*C): |  |  |  |  |
| Oil Pressure(bar): |  |  |  |  |
| Boost pressure(bar): |  |  |  |  |
| Coolant pressure(bar): |  |  |  |  |
| Sea Water pressure(bar): |  |  |  |  |
| Crank pres(bar): |  |  |  |  |
| Fuel pres(bar): |  |  |  |  |
| Engine Load(%): |  |  |  |  |
| Actual Torque(%) |  |  |  |  |
| Throttel Pos(%): |  |  |  |  |
| Maskinromstemperatur: |  |  |  |  |
| Trykk i maskinrom: |  |  |  |  |
| Forbruk(l/h): |  |  |  |  |
| Gir olje trykk(bar): |  |  |  |  |
| Gir olje temp(*C): |  |  |  |  |
| Fart(kn): |  |  |  |  |

| Tid: | 1 time |  | 1,5 time |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BB | SB | BB | SB |
| Turtall: |  |  |  |  |
| Vindrettning og styrke relativ til fartøy (m/s og grader): |  |  |  |  |
| Sjø (m): |  |  |  |  |
| Strøm relativ til fartøy (kn): |  |  |  |  |
| Eksos temp(*C): |  |  |  |  |
| Coolant temp (*C): |  |  |  |  |
| Oil temp(*C): |  |  |  |  |
| Boosttemp (*C): |  |  |  |  |
| Oil Pressure(bar): |  |  |  |  |
| Boost pressure(bar): |  |  |  |  |
| Coolant pressure(bar): |  |  |  |  |
| Sea Water pressure(bar): |  |  |  |  |
| Crank pres(bar): |  |  |  |  |
| Fuel pres(bar): |  |  |  |  |
| Engine Load(%): |  |  |  |  |
| Actual Torque(%) |  |  |  |  |
| Throttel Pos(%): |  |  |  |  |
| Maskinromstemperatur: |  |  |  |  |
| Trykk i maskinrom: |  |  |  |  |
| Forbruk(l/h): |  |  |  |  |
| Gir olje trykk(bar): |  |  |  |  |
| Gir olje temp(*C): |  |  |  |  |
| Fart(kn): |  |  |  |  |
| Tid: | 2 time |  | 2,5 time |  |
|  | BB | SB | BB | SB |
| Turtall: |  |  |  |  |
| Vindrettning og styrke relativ til fartøy (m/s og grader): |  |  |  |  |
| Sjø (m): |  |  |  |  |
| Strøm relativ til fartøy (kn): |  |  |  |  |
| Eksos temp(*C): |  |  |  |  |
| Coolant temp (*C): |  |  |  |  |
| Oil temp(*C): |  |  |  |  |
| Boosttemp (*C): |  |  |  |  |
| Oil Pressure(bar): |  |  |  |  |
| Boost pressure(bar): |  |  |  |  |
| Coolant pressure(bar): |  |  |  |  |
| Sea Water pressure(bar): |  |  |  |  |
| Crank pres(bar): |  |  |  |  |
| Fuel pres(bar): |  |  |  |  |
| Engine Load(%): |  |  |  |  |
| Actual Torque(%) |  |  |  |  |
| Throttel Pos(%): |  |  |  |  |
| Maskinromstemperatur: |  |  |  |  |
| Trykk i maskinrom: |  |  |  |  |
| Forbruk(l/h): |  |  |  |  |
| Gir olje trykk(bar): |  |  |  |  |
| Gir olje temp(*C): |  |  |  |  |
| Fart(kn): |  |  |  |  |

| Tid: | 3 time |  | 3,5 time |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BB | SB | BB | SB |
| Turtall: |  |  |  |  |
| Vindrettning og styrke relativ til fartøy (m/s og grader): |  |  |  |  |
| Sjø (m): |  |  |  |  |
| Strøm relativ til fartøy (kn): |  |  |  |  |
| Eksos temp(*C): |  |  |  |  |
| Coolant temp (*C): |  |  |  |  |
| Oil temp(*C): |  |  |  |  |
| Boosttemp (*C): |  |  |  |  |
| Oil Pressure(bar): |  |  |  |  |
| Boost pressure(bar): |  |  |  |  |
| Coolant pressure(bar): |  |  |  |  |
| Sea Water pressure(bar): |  |  |  |  |
| Crank pres(bar): |  |  |  |  |
| Fuel pres(bar): |  |  |  |  |
| Engine Load(%): |  |  |  |  |
| Actual Torque(%) |  |  |  |  |
| Throttel Pos(%): |  |  |  |  |
| Maskinromstemperatur: |  |  |  |  |
| Trykk i maskinrom: |  |  |  |  |
| Forbruk(l/h): |  |  |  |  |
| Gir olje trykk(bar): |  |  |  |  |
| Gir olje temp(*C): |  |  |  |  |
| Fart(kn): |  |  |  |  |

|  | Verft | Nordland Fylkeskommune |
| --- | --- | --- |
| Signature: |  |  |