20 FT Maskinslede Troll

- PRISSKJEMA – KRAVSPESIFIKASJON 2026

Priser skal være med på alle punkter som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

| Fabrikat og type: |  |
| --- | --- |
| Kjøpesum i NOK ekskl. mva lever havn i Aalborg Danmark: |  |

KRAVSPESIFIKASJON FOR MASKINSLEDE 20FT+

Tilbyder svarer Ja/Nei på om krav/ønsker er innfridd med dokumentasjon.

| Nr. | Benevnelse | Absolutte (A) / ønskede krav (Ø) | A/Ø | Krav innfridd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maskinslede. | Lastekapasitet min 45 tonn. Minimum 3,5 meter bred. Flat overflate 8 meter lang. Må også kunne leveres i 10 meters lengde. 20' ISO-container festepunkter F2002 Peck & hale dekksfeste for twist lock CTC2000. 3stk forskjellige plasseringer av container. (høyre side, venstre side og i senter) Gaffeltrucklommer for håndtering av sleden med hjullaster. Sveisede stakehylser langs senterlinjen og i sidene for innsetting av støttestenger 60 mm ved behov. En pr meter. Høyde i tunell under slede 300mm. | A A A A A A A |  |
| 2 | Glideflate. | 800 mm bred skioverflate. Styrejern på yttersiden av midtre halvdel på sleden. Plastbelegg under ski i hele lengden uten skjøt. Avrundet ende bak for rygging av slede. | A A A A |  |
| 3 | Slededrag. | Slakk innebygget i drag for å bryte løs sleden når den er frosset til bakken. Innfesting av drag på slede 400mm over bakken. Dragets øyediameter 76 mm. | A A A |  |
| 4 | Slededrag vinsj. | Manuell vinsj for heving av drag ved fra og tilkobling til kjøretøy. | A |  |
| 5 | Slededekke. | Slededekket skal tåle stor punktbelastning over hele lasteflaten og gi god friksjon. Fremre og bakre del av dekket forsterket for plassering av støttebein fra sidelaster ved lossing/ lasting. Del av sleden som svinger opp foran må være lukket. (Hindre snø inntrenging på lasteflate). | A A A |  |
| 6 | Trekk krok bak. | Ringfeder G65/150 eller lignende. | A |  |
| 7 | Surrefester. | Sveiste surrefester på siden av slede som når over lasteflaten i øvre stilling. D-Type. | A |  |