# Standard for levering av FDV-dokumentasjon

# Generelt

Tønsberg kommune ønsker å bidra til et redusert forbruk av papir og krever derfor kun en digital hoved leveranse av FDV-dokumentasjonen (leveres på minnepinne).

Dokumentenes filnavn skal beskrive dokumentenes innhold.

Hensikten for Tønsberg kommune med krav til struktureringen av FDV-dokumentasjonen er at dokumentasjonen på en enkel måte skal kunne benyttes videre i kommunens KS-system for daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg.

All FDV-dokumentasjon skal leveres minst 1 dag før overtagelse finner sted. Det presiseres at overtakelse ikke vil finne sted før FDV-dokumentasjonen er endelig godkjent av Tønsberg kommune.

Punkter som ikke tilhører rammene på prosjektet uteblir.

Mappestruktur

Oppbyggingen av dokumentasjonen skal skje etter angitte mappestruktur fra Tønsberg kommune.

## Hoved mappe				Undermapper

## Innhold – FDV

| Mappe nr. | Mappenavn | Innhold |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tegning (As built) | Tegninger over innmålt trasé/plot med grunnkart. Innmålte punkter merkes med nummer iht. nummereringssystemet i arbeidstegninger. Ledninger påføres ledn.type, dimensjon og materiale. Detaljtegn./profiltegning i PDF |
| 02 | Leverandøroversikt | utstyrsleveranse, Fabrikat, Leverandør (se vedlegg 1) |
| 03 | Produktdatablad og drift- og vedlikeholds manual |  |
| 04 | Sjekklister | Mottakskontroll, Graving og fyllingsarbeider, Rørlegging, Kum, komprimering av masser o.l. Kan bruke entreprenørens KS-system. |
| 05 | Innmålinger | Iht. til TB innmålingsinstruks for VA-anlegg. Se gjeldende innmålingsinstruks fra VOLUE: https://www.volue.com/no/support/water-support-download Samt vedlegg B som skal følges i Tønsberg kommune internt og eksternt: https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/if606bfa0-236d-4b4e-82cd-369cb5cc4383/vedlegg-b-tonsberg-kommune-revisjon-14-2024.pdf |
| 06 | Bildedokumentasjon | Bilder MÅ tas/orienteres mot nord. Bilder tas av spesielle arrangementer i grøft. Det skal tas 1-2 bilder av tilkoblingspunkt, retningsendring, kryssing o.l. Viktig at alle bilder er navngitt og lokalisert. |
| 07 | Kumkort | Hvert kumkort leveres i separat XLS-format. Kumbilder nummereres separat. |
| 08 | Dokumentasjon rør | - Pluggkjøring på VL - Rørlegger TBG. - Trykkprøving. - Tetthetsprøving - Desinfeksjon - Analyseresultater av vannprøver - Rørlegger TBG. - Rørinspeksjon (Rapport fra inspeksjon og film) Rapport er splittet i separate filer. En fil for hver inspeksjon. Rapport i PDF og egen fil for video. Husk Eksport-fil - Dokumentasjon på godkjent sanitærsøknad og ferdigattest for nye stikkledninger tilknyttet kommunalt ledningsnett. |
| 09 | Dokumentasjon Veg | - asfaltering (ansvarlig entreprenør/Firma, ansvarlig på anlegg, type asfalt, tykkelse bindelagg/slitelagg) - Overbygning - Normalprofil |
| 10 | Dokumentasjon Gatelys | Inkl. innmålinger |
| 11 | Dokumentasjon Park og lekeplass |  |
| 12 | Tinglyste grunneieravtaler | Originalutgaver |
| 13 | Garantier |  |