Orientering

- Formål

- Behov / anvendelsesområdet

- Tekniske – og funksjonelle krav

- Besvarelse av kravspesifikasjon og prising

- Miljømessige krav

1	Formål

Kravspesifikasjon er et vedlegg til konkurransegrunnlaget og beskriver behovet for anskaffelsen med tilhørende krav. De kommersielle krav er fastsatt i konkurransegrunnlaget. Spesifikasjonene fastsetter de grunnleggende minimumskrav til ytelsen som skal anskaffes. Vesentlig manglende oppfyllelse av krav vil kunne medføre avvisning av tilbudet. Kravene skal oppfylles så optimalt som mulig for formålet og innenfor budsjettrammen inkl. mva. Leverandør skal stille tilsvarende eller likeverdig traktor for prøvekjøring.

Kommunen har en traktor i innbytte. Pris på innbytte oppgis i skjema under.

Generelt avkrever kommunen at det arbeidet eller ytelsen som vil bli utført eller levert av leverandør er i hht gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav og som minimum vil bli utført i samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

2	Behov / anvendelsesområde

Oppdragsgiver skal anskaffe en ny traktor med underliggende skjær til Teknisk drift og eiendom i Nordre Land kommune. Traktoren skal i hovedsakelig brukes til sommer- og vintervedlikehold på kommunale veger.

3	Tekniske – og funksjonelle krav til ny Traktor

Teknisk – funksjonelle krav til Traktor i punkt 1-40 i tillegg kommet oppgitt ekstrautstyr evt. foreslått annet ekstrautstyr.

4	Besvarelse av kravspesifikasjon og prising

Punkt 1-53, i tillegg til ekstrautstyr, besvares i skjemaet nedenfor og aktuelle punkter enhetspriser prises i Norske kroner (NOK) eks. mva.

Punkter som ikke prises inngår i totalsum for tilbudet.

| NR. | TEKST (Teksten i denne kolonnen skal ikke endres av tilbyder) | Oppfylles kravet? Svar med ja, nei eller kommentarer | PRIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Traktor |  |  |  |
|  | Generelt for anskaffelsen: |  |  |
| 01 | Traktor (4WD) med underliggende skjær |  |  |
| 02 | Akselavstand: Minimum 2,70 meter |  |  |
| 03 | Motor: 6 sylindret motor med minimum 200 HK/Stage V |  |  |
| 04 | Transport hastighet: Kjørehastighet 50 km/t |  |  |
|  | UTRUSTNING |  |  |
| 05 | Hjul: Det ønskes høy bakkeklaring. Hjul: Hakkapelitta Tri med pigg for vinterdrift. Tri 2 som sommerhjul, eller tilsvarende. Dimensjon. 650/65-42 og 540/65-30. |  |  |
| 06 | Girkasse m.m.: Trinnløs transmisjon med kjørespak |  |  |
| 07 | Frontlaster: Påmontert frontlaster. Minimum 2400 kg kraft og løftehøyde 4,25 meter. Tilpasset fronthydraulikk. Hydraulisk redskapslås. Minimum 2 dobbeltvirkende uttak ved hurtigfeste med mulighet for konstant oljestrøm. En tredje ventil utifra lastersentral |  |  |
| 08 | Hydraulikkpumpe: Minimum 150 liter hydraulikkpumpe |  |  |
| 09 | Hydraulikkuttak: Minimum 4 dobbeltvirkende uttak bak |  |  |
| 10 | Hydraulisk system: Fri retur og LS |  |  |
| 11 | Varmer: Motor og hydraulikkvarmer. |  |  |
| 12 | Skjær: Underliggende skjær med system 2000. Montert slik at trekkrok er ledig til bruk av tilhenger. |  |  |
| 13 | Toppstag: Hydraulisk toppstag med fanghake |  |  |
| 14 | GPS: Klargjort for GPS. |  |  |
| 15 | Fram skjermer: Svingbare fram skjermer. |  |  |
|  | FØRERHYTTE |  |  |
| 16 | Fjæring: Hydraulisk eller luft hyttefjæring. |  |  |
| 17 | Førersete: Toppmodell av luftsete. Skal være av god ergonomisk utforming med varme, kjøling. Trekket skal være slitesterkt og av materiale som er lett å rengjøre. Førersetet skal være av beste kvalitet. Beskriv type førersete. |  |  |
| 18 | Klimaanlegg: Førerhytte skal ha automatisk klimaanlegg |  |  |
| 19 | Varme i vindu: Varme i bakrute |  |  |
| 20 | Solgardin: Integrert solgardin på frontrute og bakvindu. |  |  |
| 21 | Speil: Elektriske speil med varme. |  |  |
| 22 | Kamera: Kamera til skjær |  |  |
| 23 | Kamera: Kamera til å se hurtigfeste på laster |  |  |
| 24 | Feste: Festeanordning for telefon og Ipad |  |  |
| 25 | Stor skjerm: Stor skjerm i traktor slik at den evt kan brukes til kameraskjerm |  |  |
| 26 | Medieutrustning: Kvalitets lydanlegg og DAB+ / mediesenter Handsfree for telefon. |  |  |
| 27 | Holder: Festeanordning for telefon og Ipad |  |  |
| 28 | Kjøleskap: Benyttes til niste og drikke |  |  |
| 29 | Kopp og flaskeholder: Monteres lett tilgjengelig ved førerplass |  |  |
|  | ELEKTRISK UTSTYR M.M. |  |  |
| 30 | Generelt: Alt elektrisk utstyr skal tilfredsstille norske forskrifter og regelverk. |  |  |
| 31 | Hovedstrømbryter: Traktoren skal ha hovedstrømbryter. |  |  |
| 32 | Lysutrustning: LED arbeidslys + høytsittende kjørelys. Plassering av lys etter avtale med Nordre Land kommune. |  |  |
| 33 | Varsellys: 2 stk blinklamper. Rotor eller blitz. |  |  |
|  | UTSTYR SOM SKAL VÆRE MED I LEVERANSEN |  |  |
| 34 | Brukerhåndbøker/service/oppfølging: Det skal leveres et sett komplette brukerhåndbok i papirformat på norsk som gir detaljert veiledning i bruk/betjening av hele traktoren med utstyr. I tillegg til en digital versjon. (Se også konkurransegrunnlaget kap. 5) |  |  |
|  | OPPLÆRING: |  |  |
| 35 | Opplæring: Leverandøren skal gi opplæring i bruk av traktoren inkl. vedlikeholdsrutiner. Opplæring skal inngå i tilbudet og beskrives. (Se konkurransegrunnlaget kap. 5) |  |  |
|  | VERKSTEDTJENESTER, GARANTI, LEVERINGSTID M.M |  |  |
| 36 | Verkstedtjenester og deler: Verkstedtjenester og deler oppgis med rabatt på veiledende priser. |  |  |
| 37 | Garanti: Garantitiden ønskes minimum fem (5) år. Tilbyder skal beskrive garantitiden og hva garantien inkluderer. |  |  |
| 38 | Leveringstid: Leveringstiden forventes å være innenfor vanlig leveringstid i markedet. Det ønskes levering i løpet av 2026. Leveringstid oppgis i uker. |  |  |
| 39 | Vedståelsesfrist: Ber om 90 dagers vedståelsesfrist. Tilbyder bes bekrefte dette. |  |  |
| 40 | Serviceavtale i garantitiden: Beskriv og prise serviceavtale i garantitiden. Serviceavtalen prises for hele garantitiden. |  |  |
|  | Netto sum eks.mva. – Traktor |  |  |
|  | Merverdiavgift |  |  |
|  | Totalpris inkl. mva. – Traktor |  |  |
|  | Innbytte Traktor - Pris eks. mva |  |  |
| 41 | Innbytte: Merke: Valtra T 191 Laster: Q75 Timeantall: 9300 Årsmodell: 2009 | Traktor og laster er i bra stand, men har normal slitasje etter timeantallet. Når traktoren parkeres ute i regnet kan det komme inn vann i hytta. Traktoren står oftest parkert under tak, og derfor ikke undersøkt nærmere. Sommerhjulene er nedslitte, spesielt bakhjulene. Vinterhjulene er halvslitt. Det er underliggende skjæret er sveiset og reparert på flere ganger, men er operativt. Traktoren var på service på 9000 timer. Servicer har vært gjennomført på Akershus Traktor. Takviften ble byttet nå på service. Ved besiktigelse av traktoren kontaktes: Kai Arne Wold tlf. 41579958 |  |
| Opsjon: (Pris på opsjon skal ikke legges inn i nettopris og bruttopris på traktoren) |  |  |  |
| 42 | Serviceavtale etter garantitidens utløp: Beskrive og prise serviceavtale utover garantitiden. Serviceavtalen prises pr. år. |  |  |
| 43 | Hjulvekt bak: Hjulvekter |  |  |
|  | Hjul: For enda høyere bakkeklaring. Dimensjon 620/80-42 og 480/80-30. |  |  |
| 44 | Luftanlegg: Beskriv |  |  |
| 45 | Dieselvarmer Beskriv |  |  |
| 46 | Kupevarmer Beskriv |  |  |
|  | PTO: Front PTO |  |  |
| 47 | Fronthydraulikk: Beskriv |  |  |
| 48 | Ekstra ventiler fremover: Pris oppgis for 3 dobbeltvirkende Pris oppgis også for 1 og 2. |  |  |
| 49 | Styrestrømskontakt i grill: |  |  |
| 50 | Vendbar førerplass: |  |  |
| 51 | Tilleggsutstyr: (Evt. annet aktuelt utstyr) |  |  |
| 52 | Tilleggsutstyr: (Evt. annet aktuelt utstyr) |  |  |
| 53 | Tilleggsutstyr: (Evt. annet aktuelt utstyr) |  |  |

(Husk - Svar opp alle tildelingskriterier i kap. 5 i konkurransegrunnlaget, og også hvordan opplæring og oppfølging planlegges. Dette beskrives i eget dokument)

5	Miljømessige krav

Dokumentasjon på at Traktoren tilfredsstiller miljøkravene kommunen setter, skal vedlegges tilbudet. Kommunen stiller følgende krav til Traktoren:

- Motoren i Traktoren skal tilfredsstille gjeldende miljøkrav, Stage V. Miljøklassifisering oppgis.

Det tas forbehold om sentrale endringer i miljøkrav fram til kontrakt.

Leverandørs firmanavn: