Dieseltank 24m3.

- PRISSKJEMA – KRAVSPESIFIKASJON 2026.

Priser skal være med på alle punkter som er tatt med i kravspesifikasjonen under.

| Fabrikat og type: |  |
| --- | --- |
| Kjøpesum i NOK ekskl. mva: |  |

KRAVSPESIFIKASJON FOR DIESELTANK 24m3.

Tilbyder svarer Ja/Nei på om krav/ønsker er innfridd med dokumentasjon.

| Nr. | Benevnelse | Absolutte (A) / ønskede krav (Ø) | A/Ø | Krav innfridd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tank for transportering av diesel på båt mellom Europa og Antarktis. Tanken skal også transporteres på slede fra iskant Antarktis til Trollstasjonen og fungere der som diesellager. 20 fot iso containerutførelse godkjent for skip og transport på vei. | Nominell kapasitet: Ca 24000 liter. Stål konteinerramme, 20fot ISO utførelse. Dobbelvegget tank i rustfritt materiale, som tåler temperaturområde -50 / +50 grader Celsius. Utstyrt for tapping/fylling fra topp av tank på kortside. Godkjent for transport av diesel på vei og skip. ADR og IMDG godkjent. Tilkoblingspunkt for drenering av vann. | A A A A A A A |  |
|  | Helse, miljø og sikkerhet | Sklisikker plattform oppå tank med opp fellbart rekkverk langs siden for sikker betjening av tankfunksjoner. Stige i front for enkel tilkomst til containertopp og ved tappepunkt/tilkoblinger. | A A |  |
|  | Utstyr for betjening/kontroll av tank. | Mannhull på topp av tank (betjenbart uten verktøy). Peileanordning. Ventiler for stenging/åpning. Utlufting for fylling og tømming. Tilkoblinger 2tom og 3tom Manntek hannkoblinger. Mekanisk overfyllingsvern | A A A A A Ø |  |
|  | Utseende | Utvendig behandlet og males med farger etter avtale. Norsk Polarinstitutt logo utvendig Merking av tank ihht Norsk Polarinstitutt i tillegg til containernummer. | A A A |  |
|  | Dokumentasjon | CE-merking Typeplate med produsentinfo Samsvarserklæring Bruksanvisning Sikkerhetsmerking | A |  |
|  | Reservedeler | Komplett sett med alle utskiftbare deler til hver 10. tank. | A |  |

Beskrivelse av anskaffelsen.

Norsk Polarinstitutt skal inngå en rammeavtale for anskaffelse av dieseltanker. Tankene skal benyttes til transport av diesel med båt fra Europa til Dronning Maud Land i Antarktis, og videre transport over land på sleder til Troll-stasjonen, en strekning på cirka 300 km.

Tankene må være godkjent for både sjø- og landtransport.

Volumet per tank bør være omtrent 24 m³.

Tilkoblingspunkter for slanger samt inspeksjonsløsninger skal være lett tilgjengelige og utformet på en HMS vennlig måte.

Merkehenvisninger: Oppdragsgiver legger til grunn at alle merkehenvisninger skal forstås som «eller tilsvarende» Kravene er brukt som referanse for ytelsesnivå og funksjonalitet.

Pris må være levert havn Ålborg Danmark.

Rammeavtale 80stk + 40stk opsjon.