Skjeggestadåsen - Tilførselsledning
Tønsberg KOMMUNE

SHA-plan	SHA_7252734-01

| Dokument ID: |  |  |  |  | Prosjekt nr.: |  | Dato: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHA_7252734-01_Skjeggestadåsen - Tilførselsledning |  |  |  |  | 7252734 |  | 08.04.2026 |  |  |
| Oppdragsgiver: |  |  |  |  | Prosjekt: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 Tønsberg | Skjeggestadåsen - Tilførselsledning SHA-plan |  |  |  |  |
| Sammendrag: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosjektets art: Etablere ny tilførselsledning til Skjeggestad trykkøkningsstasjon. Prosjekt: Tønsberg kommune planlegger oppgraderinger av ledningsnettet på Skjeggestadåsen. Eksisterende vannledning med dimensjon VL160 planlegges erstattet med ny vannledning i dimensjon Ø225, samt ny VL355 PE som omlegging av eks. VL315 PVC. Ledningen etableres hovedsakelig ved bruk av NoDig-metode, med etablering av innførings- og mottaksgroper. SHA-planens hovedinnhold: - Organisering: Oversikt over prosjektets organisasjonsstruktur, med roller og ansvarsfordeling mellom byggherre, prosjektledelse, entreprenører og underleverandører. - Fremdriftsplan: Detaljert plan for når og hvor ulike arbeidsoperasjoner utføres, med vekt på koordinerte arbeidsoperasjoner for å redusere risiko for arbeidstakere. - Spesifikke tiltak: Identifisering og beskrivelse av risikofylte arbeidsoperasjoner med tilhørende tiltak for å beskytte liv og helse. Risiko vurderes med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens, plassert i en risikomatrise, hvor tiltak reduserer restrisiko. - Rutiner for avviksbehandling: Klare prosedyrer for hvordan avvik meldes, vurderes og følges opp. SHA-planen oppdateres ved endringer som påvirker sikkerhet eller arbeidsmiljø, og oppdateringer distribueres til alle involverte parter. - Varslingsplan: Nødnumre og varsling ved ulykker eller hendelser, samt informasjon om hvilke opplysninger som skal gis ved varsling. SHA-planen skal være tilgjengelig for alle arbeidstakere og arbeidsgivere på byggeplassen, og skal følge byggherreforskriftens krav for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsprosjekter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utarbeidet av: |  |  | Jo Inge Slydal / Ingeniør |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollert av: |  |  | Martin Weiz / Sivilingeniør |  |  |  |  |  |  |
| Prosjekteringsleder: |  |  | Preben Bringeland Hansen |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Dato | Revisjonen gjelder |  |  |  | EK |  | SK | KS |
| 0 | 08.04.2026 | Førstegangsleveranse |  |  |  | JIS |  | MAW | PBH |
|  |  |  |  |  | Envidan AS Søndre Kullerød 4A NO-3241 Sandefjord |  |  |  |  |
| post@envidan.no www.envidan.no |  |  |  |  | Tlf +47 479 23 606 Org. nr. 927 269 287 |  |  |  |  |

- Innholdsfortegnelse

1	Innledning	2

1.1	Forord	2

1.2	Informasjon om Prosjektet	2

1.3	Oppdatering og distribusjon av SHA-planen	3

2	Organisasjonskart	4

3	Fremdriftsplan	5

3.1	Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler)	5

3.2	Detaljerte fremdriftsplaner	5

4	Spesifikke tiltak	5

4.1	Generell orientering	5

4.2	Risikoanalyse	7

5	Rutiner for avviksbehandling- endring og oppdatering av SHA-planen	11

6	Varslingsplan	12

Innledning

Forord

Bestemmelsene om en SHA-plan ligger i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, som oftest bare kalt byggherreforskriften.

I denne bestemmelsen står det at byggherre skal påse at det foreligger en SHA-plan før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplass. SHA-planen skal beskrive fire forhold:

- Organiseringen i prosjektet
SHA-planen skal inneholde et organisasjonskart som viser hvordan prosjektet er organisert, hvilke roller som er definert, og hvilken entrepriseform som benyttes. Dette gir oversikt over ansvar og koordinering mellom byggherre, prosjektledelse, entreprenører og underentreprenører.

- Fremdriftsplan
Det skal fremkomme når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. Fremdriftsplanen skal være detaljert slik at den kan brukes som et styrings- og koordineringsverktøy i utførelsesfasen. Den skal sikre at arbeidsoperasjoner ikke sammenfaller på en måte som utsetter arbeidstakere for risiko.

- Spesifikke tiltak for utførelsesfasen (restrisiko)
SHA-planen skal beskrive nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risiko ved de ulike arbeidsoperasjonene. Dette inkluderer identifisering og tiltak for håndtering av farer som kan true liv, helse og arbeidsmiljø.

- Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer
Planen skal beskrive hvordan avvik og endringer i prosjektet skal håndteres og rapporteres. SHA-planen skal oppdateres fortløpende ved endringer som har betydning for sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø, og endringene skal gjøres kjent for alle arbeidsgivere og arbeidstakere på byggeplassen.

Informasjon om prosjektet

Tønsberg kommune planlegger oppgradering av ledningsnettet på Skjeggestadåsen som en del av kommunens kontinuerlige arbeid med å sikre en framtidsrettet og driftssikker vannforsyning. Prosjektet omfatter fornyelse og oppdimensjonering av eksisterende vannledning for å møte økende kapasitetsbehov og redusere risiko for driftsforstyrrelser i området.

Basert på vurderinger og resultater fra notatet «Hydraulisk vannmodellering» anbefales det å oppdimensjonere dagens VL160 PE-ledning til en VL225 PE, samt ny VL355 PE som omlegging av eks. VL315 PVC. Denne oppgraderingen vil bidra til økt kapasitet i nettet, forbedret vanntrykk og bedre leveringssikkerhet i både nåværende og fremtidig situasjon.

Gjennomføringen vil benytte en kombinasjon av tradisjonelle grøftearbeider og NoDig-metoder (grøftefrie løsninger), der sistnevnte vil bli vurdert og anvendt der forholdene ligger til rette for det. Bruken av NoDig vil bidra til redusert inngrep i terrenget, kortere anleggstid, lavere klimafotavtrykk og mindre forstyrrelser for lokalsamfunnet.

Prosjektet legger stor vekt på å minimere konsekvenser for beboere, næringsdrivende og trafikanter. Dette skal oppnås gjennom målrettet planlegging av anleggslogistikk, tydelig skilting og god koordinering av fremdriften. Reetablering av vei, fortau og grøntarealer skal inngå som en sentral del av prosjektet, med fokus på å opprettholde lokal trafikksikkerhet, tilgjengelighet og estetisk kvalitet i ferdigstilt område.

Videre skal det legges til grunn strenge krav til HMS, miljøoppfølging og kommunikasjon med naboer og interessenter gjennom hele anleggsperioden. På denne måten sikres en trygg, effektiv og bærekraftig gjennomføring som ivaretar både tekniske og samfunnsmessige hensyn.

Oppdatering og distribusjon av SHA-planen

Endringsliste

| Rev. nr. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |

Distribusjonsliste

| ROLLE | NAVN | BEDRIFT | TELEFONNUMMER |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherrens representant | Ola Bror Tho | Tønsberg kommune |  |
| Koordinator Prosjektering | Jo Inge Slydal | Envidan AS | 988 96 899 |
| Koordinator Utførelse |  |  |  |
| Hovedbedrift |  |  |  |

Organisasjonskart

Tiltakshaver

Tønsberg kommune

Prosjektleder

Ola Bror Tho

Tønsberg kommune

Byggeleder

Navn

Arbeidsgiver

| Koordinator for prosjektering (KP) |  | Koordinator for utførelse (KU) |
| --- | --- | --- |
| Jo Inge Slydal |  | Navn |
| Envidan AS |  | Arbeidsgiver |

| Prosjekteringsleder |  | Byggeleder hovedentreprenør |
| --- | --- | --- |
| Preben Bringeland Hansen |  | Navn |
| Envidan AS |  | Firma |

Kontrollør av prosjekterende

Navn

Arbeidsgiver

Verneombud hovedentreprenør

Hovedverneombud, hovedentreprenør

| Verneleder underentreprenør | Arbeidsgiver underentreprenør |
| --- | --- |

Fremdriftsplan

Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen (viktige milepæler)

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Byggestart |  |
| 2 | Delmål, viktige milepæler osv. |  |
| 3 | Ferdigstillelse |  |
| 4 | Overtakelse fra entreprenør |  |

Detaljerte fremdriftsplaner

Fremdriftsplanen er en obligatorisk del av SHA-planen og skal være lett tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Det anbefales at fremdriftsplanen fysisk henges opp på en oppslagstavle eller tilsvarende sted. Dersom fremdriftsplanen kun foreligger i elektronisk format, skal alle arbeidsgivere sikres tilgang til denne.

Fremdriftsplanen skal klart beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres, med hensyn til nødvendig samordning og koordinering av de ulike arbeidsoperasjonene for å unngå at arbeidstakere utsettes for unødig fare. Planen må vise tidsrommet for iverksettelse av spesifikke tiltak og angi eventuelle krav til rekkefølge på arbeidsoperasjoner der dette er relevant.

Det er byggherrens ansvar å sørge for at fremdriftsplanen inneholder tilstrekkelig tid til hver arbeidsoperasjon og at ulike operasjoner ikke sammenfaller på en måte som kan medføre sikkerhetsrisiko. Fremdriftsplanen skal være et egnet verktøy for koordinering i utførelsesfasen og oppdateres ved endringer som påvirker risikobildet i prosjektet.

Rapportering av avvik i forhold til fremdriftsplanen skal foretas i henhold til fastsatte rutiner, og nødvendige korrigerende tiltak skal iverksettes for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet.

Spesifikke tiltak

Generell orientering

Risiko relateres til uønskede hendelser og innebærer usikkerhet knyttet til om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget eller konsekvensen av hendelsen. For å håndtere dette skal risikovurderingen baseres på en systematisk metode som for eksempel den som følger av NS 5815:2006, en norsk standard for risikovurdering av anleggsarbeid.

I tidligfasen av prosjektet skal det gjennomføres en grundig gjennomgang for å identifisere og redusere arkitektoniske og tekniske løsninger som kan innebære fare i både utførelsesfasen og senere i etterbruk og vedlikehold. Dette forebygger farlige arbeidsoperasjoner og sikrer trygge løsninger.

I prosjekteringsfasen skal det utarbeides en SHA-plan der en skal identifisere risikofylte arbeidsoperasjoner. Disse identifiserte risikoene plasseres i en risikomatrise, som kombinerer sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og dens konsekvens for å gi en helhetlig vurdering av risikoens alvorlighetsgrad.

Denne metodikken sikrer at risiko blir synliggjort og adressert tidlig, og danner grunnlag for å iverksette effektive tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens av uønskede hendelser gjennom hele prosjektets livsløp.

Diagrammet under, som kalles en risikomatrise, har fem soner som oppsummerer forholdet mellom sannsynlighet og konsekvens med «lav», «middels» eller «høy» og en farge. For hver risikofylt arbeidsoperasjon som blir identifisert i matrisen på neste side, skal det i kolonnen «Restrisiko etter tiltak» markeres hvilken risiko (med farge) en mener denne risikofylte arbeidsoperasjonen har etter at tiltak er foreslått.

|  | Konsekvenskategori |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 Ufarlig | K2 Farlig | K3 Kritisk | K4 Meget kritisk | K5 Katastrofal |
| Skade på menneskers liv og helse | Ingen eller ubetydelige personskader | Få eller små personskader | Få, men alvorlige personskader eller alvorlig sykdom | Mulig dødsfall/ flere alvorlige personskader eller alvorlig sykdom og fare for varig men | Kan resultere i dødsfall og mange alvorlige personskader |
| Sannsynlighetskategori |  |  |  |  |  |
| S5 Svært sannsynlig | Middels | Middels | Høy | Høy | Høy |
| S4 Meget sannsynlig | Middels | Middels | Høy | Høy | Høy |
| S3 Sannsynlig | Lav | Middels | Middels | Høy | Høy |
| S2 Mindre sannsynlig | Lav | Lav | Middels | Middels | Høy |
| S1 Lite sannsynlig | Lav | Lav | Lav | Middels | Middels |
| - Lav - lav risiko. Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig. - Middels - tolerabel risiko. Akseptabelt, men risikoreduserende tiltak skal vurderes/iverksettes. - Høy – uakseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak er nødvendig. |  |  |  |  |  |

Risikoanalyse

Prosjektnr/prosjekt: 7252734 Skjeggestadåsen, Tønsberg - Tilførselsledning

Gjennomgått i møte den:                              Hvor følgende deltok:

Identifiserte risikofylte arbeidsoperasjoner med forslag til risikoreduserende tiltak.

| Risikofylt arbeidsoperasjon | Farge før tiltak (risiko) | Risikoreduserende tiltak | Entreprenørens rutiner / arbeidsinstrukser evt. SJA | Restrisiko etter tiltak (her påføres resultatet fra risikovurderingen i ht tabellen ovenfor; grønn, gul, rød) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeid ved eller på trafikkert vei/GS og Skole/ barnehage vei, (SVV N301), inn og utkjøring fra anleggsområdet. | HØY | Alle må ha kurs i arbeidsvarsling N301. Godt opplyste inn og utkjøringspunkter. Hjelpemann ved rygging. Benytte synlighetstøy. Skilting. Sikre/ synliggjøre tydelig skille mellom anleggsområde og øvrige trafikanter. |  |  |
| Arbeider i nærhet av barnehager. | HØY | Opprett solide fysiske barrierer og gjerder rundt hele anleggsområdet som hindrer barn i å komme inn på arbeidsområdet og holder uvedkommende ute. Vaktmann/hjelpemann ved rygging eller inn/utkjøring på anlegget. Sørg for tydelig merking med skilt om fare, stengte områder, og advarsler rettet mot barnehageansatte og foreldre. Sikre/ synliggjøre tydelig skille mellom anleggsområde og øvrige trafikanter. God dialog med Skjeggestad barnehage. |  |  |
| Trafikkavvikling i anleggsfasen, arbeid i bolig område | HØY | Arbeidsvarsling. Godkjent skiltplan som blir fulgt opp med skiltlogg. Midlertidig redusering av fartsgrense. Midlertidig veirekkverk. Inngjerding av områder. Pro-belysning. Vaktmann/hjelpemann ved rygging eller inn/utkjøring på anlegget. Sikre/ synliggjøre tydelig skille mellom anleggsområde og øvrige trafikanter. Ekstra belysning ved behov. |  |  |
| Arbeid i grøfter og groper. Grøfter dypere enn 1,25 m. | MIDDELS | Følge grøfteforskriften, Lage grøfteplan. Tilstrekkelig belysning. Holde grøftekant ryddig for å unngå muligheter for å snuble, masse faller ned i grøft. Etablere rømningsvei fra grøft, ev. stige ved behov. Vurdere massene. Etablere tilstrekkelig slak graveskråning. Bruk av grøftekasse ved behov. God kommunikasjon mellom maskinfører og hjelpemann. Sørge for tilstrekkelig drenering i grøfter. |  |  |
| Graving i nærheten av kabler, (langsgående og kryssing av høyspent, fiber og tele). | HØY | Kabelpåvisning. Grave for hånd for blottlegging av kabler. SJA hvis graving i tilknytning til strøm satt kabel. |  |  |
| Kryssing av Vestfold Vann (VV) sin hovedledning, Ø1000 | MIDDELS | VV tilsier at hovedvannledningen må være blottlagt, og fysisk til syne under passering med ny vannledning. |  |  |
| Arbeid med montering demontering av tunge elementer. | HØY | Sikre ev. sperre av området slik at ingen kan gå under hengende last. Sikre god stabilitet under heising og lagring. Benytte sertifisert løfteutstyr. Visuell kontroll av utstyr før bruk. Sikre god kommunikasjon mellom anhuker og den som heiser. |  |  |
| Arbeid rundt maskiner. | HØY | Holde god avstand til maskiner. Ha visuell kontakt med maskinfører når man entrer maskinens arbeidssone. |  |  |
| Styrt boring/NoDig | MIDDELS | Følge entreprenørens rutiner. Godkjent aktør. Ikke benytte løstsittende plagg ved roterende utstyr. Benytte personlig verneutstyr. |  |  |
| Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | MIDDELS | Benytt personlig verneutstyr, (briller, støvmaske, hørselsvern, vernehansker, kjeledress). |  |  |

Rutiner for avviksbehandling- endring og oppdatering av SHA-planen

| 1. | Meldeplikt ved avvik Alle arbeidsgivere, entreprenører og involverte parter plikter å melde fra om alle avvik som oppdages i forhold til SHA-planens innhold og krav. Meldingen skal skje umiddelbart til koordinator for utførelse eller byggherren. |
| --- | --- |
| 2. | Registrering og vurdering Meldte avvik skal registreres skriftlig, enten i eget avvikssystem eller i prosjektets dokumentasjonsarkiv. Koordinator for utførelse og byggherren har ansvar for å vurdere om avviket krever endring i SHA-planen basert på en risikovurdering. |
| 3. | Beslutning om tiltak og oppdatering Byggherren avgjør og godkjenner nødvendige tiltak for å lukke avviket. Dersom endringer i risikovurdering, organisasjon, fremdriftsplan, arbeidsmetoder eller andre forhold med betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø oppstår, skal SHA-planen oppdateres uten ugrunnet opphold. |
| 4. | Dokumentasjon av endringer Alle endringer skal dokumenteres i en versjonskontroll med dato, beskrivelse av endringene, hvem som har utarbeidet og godkjent oppdateringen. Oppdateringene skal være tydelige og forståelige. |
| 5. | Informasjon og tilgjengelighet Oppdatert SHA-plan skal gjøres kjent og tilgjengelig for alle arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Informasjon om endringer skal gis før endret arbeid påbegynnes, og ved inngang av nye aktører eller når situasjonen endres. |
| 6. | Oppbevaring av SHA-plan Samtlige versjoner av SHA-planen, inkludert endringshistorikk, skal oppbevares i minst seks måneder etter ferdigstillelse av bygge- eller anleggsarbeidet, i tråd med kravene i byggherreforskriften. |

Varslingsplan

Prosjekt: 7252734 Skjeggestadåsen

Adresse: Skjeggestadåsen, 3178 Revetal

| Lege / Ambulanse | 113 |  |
| --- | --- | --- |
| Politi | 112 |  |
| Brann/ forurensing | 110 |  |

Først på stedet:

1. Varsle/gi førstehjelp

2. Sikre skadestedet

3. Begrens omfanget

Forsikre seg om at pårørende vil bli varslet (av f.eks. den skadede selv, sykehus, politi, etc.)

Arbeidstilsynet 815 48 222

Hovedbedrift

Navn:

Tlf.:

DSB 33 41 25 00

v/Sprengningsulykker

v/El.ulykker med personskade

Giftinformasjonen 22 59 13 00

Ved alvorlig miljøutslipp

Brannvesen 110

Hovedbedrift

Stedfortreder:

1.	Navn:

Mobil:

2.	Navn:

Mobil:

Dersom PL

ikke svarer

Byggherre

Navn: Tønsberg kommune

Tlf.:

Byggherre

Ved SHA skade

Ved miljøskade

Byggeleder (BL)

Navn:

Tlf:

Koordinator for utførelsen (KU)

Navn:

Tlf:

Når du varsler, oppgi følgende

- HVEM som ringer - HVOR det har hendt - HVA som har hendt - Om noen/noe er skadet – alvorlighetsgrad, skadens art og omfang, antall som er skadet, om noen er innesperret eller fastklemt