Miljøoppfølgingsplan

Skjeggestadåsen - Tilførselsledning

RAPPORT

| OPPDRAGSGIVER | Tønsberg kommune |
| --- | --- |
| KONTAKTPERSON | Navn: @: |
| OPPDRAG | 7252734 Skjeggestadåsen - Tilførselsledning |

SAMMENDRAG

Tønsberg kommune planlegger oppgraderinger av ledningsnettet på Skjeggestadåsen i Tønsberg. Eksisterende vannledning med dimensjon VL160 planlegges erstattet med ny vannledning i dimensjon Ø225, samt ny VL355 PE som omlegging av eks. VL315 PVC. Ledningen etableres hovedsakelig ved bruk av NoDig-metode, med etablering av innførings- og mottaksgroper.

Envidan AS har på oppdrag fra Tønsberg kommune utarbeidet denne miljøoppfølgingsplanen (MOP), som skal sikre at anleggsarbeidet gjennomføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og miljøkrav. Dette dokumentet gjelder for VA-ledningene.

Hovedmålsettingen med miljøoppfølging og systematisk styring av utbyggingsprosjektet er å ivareta hensynet til miljø, omgivelsen, naboer og brukere, og sikre at miljøpåvirkningen på det ytre miljø blir akseptabelt og som et minimum innenfor gjeldende lover og forskrifter i alle faser av prosjektet.

MOP beskriver ulike miljømål og bærekraftsmål, samt forebyggende og avbøtende tiltak som sikrer at miljømålene blir ivaretatt. Tiltakene som er beskrevet under er sammenstilt utfra kjennskap til området, grunnundersøkelser, og gjeldende lovverk, samt reguleringsplaner for området.

| 0 | 07.04.2026 | PRO | JIS | MAW | PBH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Dato | Fase | Utarbeidet av | Kontrollert av | Ansvarlig |

- Innhold

1	Overordnede mål og prinsipper	3

1.1	Bakgrunn	3

1.2	Mål og hensikt med ytre miljøhensyn	3

1.3	Miljømål – Rammer og regelverk	3

2	Om prosjektet	6

3	Organisering av prosjektet	7

4	Miljøfaglige kvalitetskrav og tiltak	8

4.1	Naturmangfold	8

4.2	Vannmiljø	10

4.3	Kulturminner og kulturmiljø	12

4.4	Landskap	13

4.5	Friluftsliv	15

4.6	Klima og energihensyn	16

4.7	Støy	16

4.8	Utslipp til luft, vann og grunn	17

4.9	Massehåndtering	18

4.10	Avfall	19

Referanser	21

- Overordnede mål og prinsipper

Bakgrunn

Envidan AS er engasjert av Tønsberg kommune til å utarbeide en miljøoppfølgingsplan i forbindelse med prosjektet Skjeggestadåsen i Tønsberg. Eksisterende vannledning med dimensjon VL160 planlegges erstattet med ny vannledning i dimensjon Ø225, samt ny VL355 PE som omlegging av eks. VL315 PVC. Ledningen etableres hovedsakelig ved bruk av NoDig-metode, med etablering av innførings- og mottaksgroper.

Mål og hensikt med ytre miljøhensyn

Miljøprogrammet og miljøoppfølgingsplanen for prosjektet skal sikre at krav til ytre miljø fastsatt i lover, forskrifter og sentrale retningslinjer ivaretas i prosjekteringsfasen og under bygge- og anleggsperioden. Problemstillinger som er identifisert i miljøprogrammet følges opp med konkrete tiltak og virkemidler for å ivareta miljøhensyn og bidra til at miljømålene nås.

Dette dokumentet er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009 [1], som beskriver systematikk og mal for miljøprogrammer og miljøoppfølgingsplaner for ytre miljø i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. NS 3466:2009 inneholder to hoveddeler:

- Miljøprogram (MP), som fastsetter overordnede miljømål, strategier og prinsipper for miljøarbeidet i et prosjekt,

- Miljøoppfølgingsplan (MOP), som beskriver konkrete tiltak, metoder, oppfølgingsrutiner, roller og ansvar for å følge opp miljømålene i prosjektets utførelse.

Miljøoppfølgingsplanen skal følges opp av entreprenøren gjennom miljøprogram, beredskapsplaner, tiltak mot forurensning, rapportering og miljøstyring. Den sikrer at miljøbelastninger reduseres, og miljømålene nås i hele prosjektløpet. Miljø er et fast punkt i byggemøter, og eventuelle avvik skal dokumenteres og følges opp. Alle miljøkrav og tiltak dokumenteres fortløpende, og planen danner grunnlag for gjennomføring av miljøtiltak i prosjektet.

Miljømål – Rammer og regelverk

Tiltaket skal gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende forskrifter som omfatter miljøhensyn, og som det er henvist til under «Referanseliste». Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende. Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet behandles ikke nærmere i denne miljøplanen for prosjektet, men ivaretas i SHA-planen (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og byggefasen.

Norge har 23 klima- og miljømål, fastsatt av Klima- og miljødepartementet, som er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene (Tabell 1). Polarområdene er utelukket i denne planen.

Tabell 1 	Norges klima- og miljømål.

| 1. Naturmangfold |  |
| --- | --- |
| Miljømål 1.1 | Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester |
| Miljømål 1.2 | Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres |
| Miljømål 1.3 | Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner |
| 2. Kulturminner og kulturmiljø |  |
| Miljømål 2.1 | Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø |
| Miljømål 2.2 | Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging |
| Miljømål 2.3 | Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk |
| 3. Friluftsliv |  |
| Miljømål 3.1 | Friluftslivets posisjon skal tas vare på og utvikles videre gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle |
| Miljømål 3.2 | Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge |
| 4. Forurensning |  |
| Miljømål 4.1 | Forurensning skal ikke skade helse og miljø |
| Miljømål 4.2 | Bruk og utslipp av kjemikalier på prioritetslista skal stanses |
| Miljømål 4.3 | Utviklingen i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten |
| Miljømål 4.4 | Materialgjenvinning av avfall skal øke |
| Miljømål 4.5 | Eksponering av mennesker og miljø for radioaktiv forurensning skal holdes så lav som mulig |
| Miljømål 4.6 | Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgende nivå sett på som trygg luft: Årsmiddel PM10 (finkornet + grovt svevestøv, partikler mindre enn 10 µm): 20 μg/m3, Årsmiddel PM2,5 (finkornet svevestøv, partikler mindre enn 2,5 µm): 8 μg/m3, Årsmiddel NO2 (Nitrogenoksid): 30 μg/m3 |
| Miljømål 4.10 – Utgått (tidligere mål 4.7) | Støyplager skal reduseres med 10 prosent innen 2020, sammenliknet med 1999. Antall personer som er utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020, sammenliknet med 2005 |
| 5. Klima |  |
| Miljømål 5.1 | Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse om å redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990 |
| Miljømål 5.2 | Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050 |
| Miljømål 5.3 | Norge skal være klimanøytralt fra og med 2030 |
| Miljømål 5.4 | Medvirke til at redusert og reversert tap av tropisk skog gir et mer stabilt klima, mer bevart naturmangfold og mer bærekraftig utvikling |
| Miljømål 5.5 | Samfunnet og økosystemene skal forberedes på og tilpasses klimaendringene |
| Miljømål 5.10 – Utgått | Norge skal fram til 2020 kutte i de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 |
| 6. Polarområdene (ikke relevant) |  |
| Miljømål 6.1 | Omfanget av villmarkspregende områder på Svalbard skal holdes ved lag |
| Miljømål 6.2 | Naturmangfoldet på Svalbard skal bevares tilnærmet upåvirket |
| Miljømål 6.3 | De 100 viktigste kulturminnene og kulturmiljøene på Svalbard skal sikres gjennom forutsigbar og langsiktig forvaltning |
| Miljømål 6.4 | Negativ menneskelig påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i polarområdene skal reduseres |

Videre bygger arbeidet på FNs bærekraftsmål, som består av 17 hovedmål og 169 delmål (Figur 1). Disse fungerer som en felles global ramme for innsats fra myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.

Figur 1	FNs bærekraftsmål [FN.no].

Tønsberg kommune har i tillegg definert egne mål i sin klima- og energiplan, som skal supplere og støtte opp under både de nasjonale og internasjonale målene. I Tønsberg kommuneplans samfunnsdel (2021-2033 er under revidering) er 9 av de 17 bærekraftsmål valgt ut og prioritert i planprogrammet. Disse er:

Tønsberg sine relevante mål og tiltak innenfor Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling:

Om prosjektet

Skjeggestadåsen er et mindre vannforsyningsområde i Tønsberg, lokalisert nedstrøms pumpestasjon VP-130 Skjeggestadåsen. Dagens vannforsyning vurderes å ha utilstrekkelig kapasitet for eksisterende og fremtidig behov i området. Begrensningen antas å være knyttet til eksisterende tilførselsledning(er) frem mot pumpestasjonen.

Ledningen følger Bispeveien frem til krysset med Kong Magnus vei, før den krysser under Bispeveien og legges under gang- og sykkelveien opp til pumpestasjonen i Kong Magnus vei. Det skal også etableres en ny vannledning langs Bispeveien fra kummen sør-øst for krysset og ca. 660 meter i retning mot Revetal.

Det planlagte VA-tiltaket omfatter etablering av ny vannledning ved bruk av styrt boring. Innførings- og mottaksgropene planlegges med en gravedybde på om lag 2,0 m. Langs traséen krysses en eksisterende hovedvannledning, som må fri graves lokalt ned til ca. 4,0-4,5 m dybde for å fastslå nøyaktig beliggenhet og dybde. Dette er nødvendig for å sikre at den styrte boringen kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet under den eksisterende vannledningen. Øvrige strekninger av ledningsanlegget vil bli etablert ved bruk av tradisjonell grøftegraving, i tråd med gjeldende normer og standarder for VA-anlegg. Eksisterende kummer innen tiltaksområdet vil bli fjernet og erstattet med nye kummer tilpasset det oppgraderte systemet.

Etter fullført arbeid vil berørte veiarealer og grøntområder bli gjenoppbygget og reetablert til opprinnelig eller bedre standard, i samsvar med kommunale krav og teknisk plan for området.

Figur 2	Prosjektområde.

Organisering av prosjektet

Byggherre og/eller byggherrerepresentant skal ha en prosjektansvarlig i egen prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at miljøkrav og -mål satt i miljøplanen blir fulgt opp.

Entreprenøren, herunder alle underentreprenører, skal utpeke en miljøansvarlig i egen prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at miljøkrav og -mål satt i miljøplanen blir fulgt opp, og rapportere til miljøansvarlig hos byggherre.

Miljøoppfølgingsplanen skal være et arbeidsdokument i prosjektet. Denne versjonen gjelder for utførelse.

| Miljøansvarlig | Tønsberg kommune v/ |
| --- | --- |
| Fagressurs miljø |  |
| Ansvar for oppfølging av MOP | Byggeleder/anleggsleder entreprenør (utpekes før byggestart) |

| Roller | Firma | Kontaktperson | Kontaktinformasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Tønsberg kommune |  | Tlf.: +47 33 40 60 00 Epost: postmottak@tonsberg.kommune.no |
| Byggherrens representant | Drift og anlegg, Teknikk og miljø |  | Tlf.: +47 Mobil: + 47 Epost: |
| Prosjektleder |  |  | Tlf.: +47 Mobil: + 47 Epost: |
| Byggeleder |  |  | Tlf.: +47 Mobil: + 47 Epost: |
| Utførende / Anleggsleder |  |  | Tlf.: +47 Mobil: + 47 Epost: |
| SHA-koordinator | Envidan AS | Jo Inge Slydal | Mobil: +47 98 89 68 99 Epost: jid@envidan.no |

Miljøfaglige kvalitetskrav og tiltak

Miljøoppfølgingsplanen viser hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under prosjektet, slik at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de som ellers blir berørt av tiltaket.

Ved avvik på miljøkrav skal det benyttes avviksmelding. Det skal foreligge en sluttdokumentasjon på måloppnåelse av kvalitetskrav.

Naturmangfold

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for naturmangfold

- I anleggsperioden skal det tas spesielt hensyn til verdisatte naturtypelokaliteter og rødlistearter

Figur 3	Verdsatte naturtyper i prosjektområdet [Naturbase, hentet 23.03.2026].

Figur 4	Kartutsnitt som viser registrerte arter i tiltaksområdet [Naturbase, hentet 23.03.2026].

Beskrivelse

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor anleggsområdet. Det er likevel påvist flere forekomster av arter som står på Norsk rødliste for arter, samt én art som er registrert på Fremmedartslista (se tabell nedenfor).

Forekomstene indikerer et naturmangfold som må hensyntas i planlegging og gjennomføring av grave-, sanerings- og byggearbeider. Det skal derfor utvises aktsomhet overfor de registrerte dyre, fugl og plante artene for å forhindre skade og forstyrrelse av artene og deres leveområder.

| Plante arter | Latin | Rødliste vurdering |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trappepiggsopp | Climacodon septentrionalis | VU | Sårbar |
| Dyre arter | Latin | Rødliste vurdering |  |
| Nordflaggerm | Eptesicus nilssonii | VU | Sårbar |
| Fugle arter | Latin | Rødliste vurdering |  |
| Åkerrikse | Crex crex | CR | Kritisk truet |
| Fiskeørn | Pandion haliaetus | VU | Sårbar |
| Vaktel | Coturnix coturnix | VU | Sårbar |
| Nattergal | Luscinia luscinia | NT | Nær truet |
| Sivhauk | Circus aeruginosus | NT | Nær truet |
| Sanglerke | Alauda arvensis Linnaeus | NT | Nær truet |
| Hvitsteinkløver | Melilotus albus | SE | Svært høy risiko |

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiltaket skal ikke medføre etablering eller spredning av fremmede arter, særlig arter i høy og svært høy risikokategori etter Fremmedartslista. - Tomte- og anleggsområdet skal kartlegges for forekomst av fremmede karplanter før oppstart av anleggsarbeid | Entreprenør | Følges opp av anleggsleder / entreprenør |
| 2 | Entreprenør skal varsle byggherren ved eventuelle funn av viktige arter og naturtyper. Disse skal unngås eller eventuelt flyttes dersom dette er mulig. - Gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider utenom hekkeperioden for småfugl (april–august) og med aktsomhet for bakkeboende arter som pinnsvin. - Kontroll av området før oppstart for å sikre at pinnsvin ikke oppholder seg i eller ved anleggsområdet. - Etablering av midlertidige rømningsveier og åpne passasjer i gjerder for å unngå innestenging av dyreliv. - Unngå fjerning av vegetasjon i den grad det er mulig, og bevare busker og hekker som fungerer som leveområder for fugl. | Entreprenør | Følges opp av anleggsleder / entreprenør |

Vannmiljø

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Inngrep i vassdrag/sjø skal ikke medføre skade på økosystemene i vassdragene/sjøen

- Det skal gjennomføres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for forhold som kan medføre forurensing (inkludert anleggsperioden)

Figur 5	Vannkart fra prosjektområdet [Vannmiljø, hentet 23.03.2026].

Beskrivelse

Anleggsarbeidene vil medføre direkte inngrep i vassdrag, sjø og andre vannforekomster. Det nærmeste vannområdet er en elvebekk (Figur 5) som krysses av ledningen, og denne har direkte forbindelse til Aulivassdraget. Dette innebærer at direkte påvirkning vurderes som sannsynlig, og prosjektet vil derfor iverksette tiltak for å minimere risikoen for indirekte konsekvenser. Tiltakene omfatter blant annet å forebygge avrenning, erosjon, sedimenttransport og mulig forurensning fra anleggsaktivitetene.

Arbeidene vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende miljøregelverk og relevante retningslinjer fra offentlige myndigheter, slik at omkringliggende vannmiljø og naturverdier ivaretas på en forsvarlig måte.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entreprenør må har rutiner, tiltak for håndtering av miljøskadelig utslipp i anleggsfasen. Krav om å ikke forurense vassdrag/sjø. Byggherre varsles om uønskete hendelse, følger entreprenørs internkontrollsystem. | Entreprenør | Følges opp av anleggsleder / entreprenør |

Kulturminner og kulturmiljø

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for kulturminner

- Kulturminner som blir berørt av anleggsvirksomhet, skal sikres, undersøkes og dokumenteres i tråd med Kulturminneloven og Riksantikvarens vedtak

- Inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal unngås

- Kulturminner og kulturmiljø er ikke registrert i anleggsområdet

Figur 6	Kartutsnitt som viser kulturminner i prosjektområdet [Riksantikvaren, hentet 24.03.2026].

Beskrivelse

Det er ikke registrert kulturminner, kulturmiljøer eller kulturlandskap innenfor det planlagte anleggsområdet, men det foreligger enkelte registrerte funn i nærområdet. Gjennom søk i offentlige databaser, blant annet Riksantikvarens kulturminnedatabase, samt innhenting av lokal kunnskap, er det ikke avdekket verneverdige strukturer eller områder med særskilt kulturhistorisk betydning innenfor influensområdet.

Basert på tilgjengelig informasjon vurderes tiltaket derfor å ha lav risiko for å påvirke kulturhistoriske verdier. Dersom det under anleggsarbeidene skulle oppdage ukjente kulturminner, vil arbeidet stanses i henhold til kulturminnelovens bestemmelser, og relevante myndigheter vil varsles umiddelbart.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | Dersom det i forbindelse med tiltak treffes på upåviste, automatisk fredede kulturminner, skal arbeidet stanses og Tønsberg kommune eller nærmeste politimyndighet straks varsles, jfr. § 8 i Kulturminneloven. | Entreprenør | Entreprenør varsler byggherre |

Landskap

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for landskap

- Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt i forhold til omgivelsene

- Henviser til SHA plan

Beskrivelse

Det er ikke registrert forekomster av kvikkleire innenfor selve anleggsområdet. Ifølge NGUs kartdata ligger tiltaksområdet under marin grense og delvis i et aktsomhetsområde for kvikkleireskredfare, noe som tilsier høy sannsynlighet for forekomst av marine leirmasser. Dette krever at det utvises forsiktighet ved planlegging og gjennomføring av grunnarbeid, massehåndtering og eventuelle terrenginngrep.

Videre bør områdestabilitet vurderes nærmere gjennom geoteknisk fagkyndig for å sikre at arbeidet kan utføres uten økt risiko for setninger eller skred.

Figur 7	Utklipp fra NVEs kart om kvikkleire [NVE Atlas, hentet 24.03.2026].

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Plassering av rigg og parkering skal vurderes, og beskrives. Områdestabilitet bør vurderes nærmere gjennom geoteknisk fagkyndig. | Entreprenør / Byggherre | Brakke og riggplass (ikke avklart) |
| 1, 2 | Ved etablering av ny vegetasjon rundt anlegget, skal det brukes stedegne arter. | Entreprenør | Entreprenør følger opp. Dialog med byggherre. |
| 1, 2 | Eksisterende vegetasjon, spesielt i kantområdene av berørt areal, skal bevares så langt der er mulig. Før anleggsarbeidene starter skal det markeres i terrenget hvilken vegetasjon som skal bevares. | Entreprenør | Entreprenør følger opp. Dialog med byggherre. |

Friluftsliv

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene på friluftsliv, idrett og naturopplevelse

- Arealer og anlegg som brukes av barn og unge, skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare

- Befolkningen skal i størst mulig grad oppleve ro, trygghet og tilgjengelighet i anleggsperioden

Figur 8	Utklipp fra Miljødirektoratets kart om friluftsliv [Naturbase, hentet 24.03.2026].

Beskrivelse

Skjeggestadåsen er registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Beskrevet som Nærturterreng, brukt av skole og barnehage. Stinett, planer for baglerløypa, merka løyper, MC-bane. Området har en sentral funksjon som leke- og rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, og brukes aktivt av både barn, familier og voksne gjennom hele året.

Skjeggestadåsen er i regionale friluftskartlegginger klassifisert som et svært viktig friluftslivsområde, og vurderes som en ressurs av stor verdi for lokalmiljøet både sosialt, helsemessig og opplevelsesmessig.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Sikre områder som ligger inn mot friområdet, skilting. | Entreprenør | Entreprenør følger opp. Dialog med byggherre. |
| 3 | Dialog med berørte beboere og grunneiere. Del av SHA-planen. | Entreprenør | Entreprenør følger opp. EVT i dialog med byggherre. |

Klima og energihensyn

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke brukes hvis det finne bedre alternativer for helse og miljø uten urimelig kostnad eller ulempe (substitusjonsvurdering)

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/

2.	Planlegge for best mulig energieffektiv drift

Beskrivelse

Det følges entreprenørs internkontrollsystem og SHA-plan.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produkter som inneholder over 0,1 % vektprosent av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste eller REACH kandidatliste (substances of very high concern) skal ikke benyttes. Vurdere alternative løsninger og materialer med lavere karbonfotavtrykk. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 2 | Bruke maskiner og kjøretøy med moderne motorer, elektrisk drift eller biodrivstoff. Optimalisere fremdriftsplanen for å minimere energibruk og transportbehov. Energieffektivisere byggeplassen (LED-belysning, tidsstyrte systemer og energieffektive brakker). | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |

  - Støy

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Alle berørte skal i god tid være godt informert om planlagte spesielt støyende arbeider

- Støyende arbeider om natten og i helger skal begrenses så langt det er mulig

- Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå

Beskrivelse

Grenseverdier skal fastsettes etter NS 8141-1:2022 [2], vibrasjoner og støt. Disse grenseverdier skal ligge ved tilbudsdokumentene ved utsendelse av disse. Arbeidene foregår på dagtid. Arbeid i helgen er ikke planlagt.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varsling av særlig støyende anleggsaktiviteter. Etablere varslingsrutiner / SHA plan | Entreprenør | Entreprenør følger opp |
| 2 | Det skal ikke arbeides om natten og i helger. | Entreprenør | Anleggsleder / Entreprenør følger opp i dialog med byggherre. |

Utslipp til luft, vann og grunn

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade eller ulempe for miljøet eller ha negative konsekvenser for helse

- Håndtering av farlige stoffer, løsemidler, olje og lignende skal foregå på en forsvarlig måte for å hindre søl og spill. Dette gjelder også for lekkasjer fra anleggsmaskiner

- Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand etter at anlegget er ferdig

- Støv fra anleggsarbeidene skal begrenses

Beskrivelse

Det er viktig å etablere rutiner og beredskap for å fange opp utslipp fra anleggsområder. Anleggsfasen representerer en risiko for uhellsutslipp fra maskiner og midlertidige brakkerigger. Strømstans eller lekkasje kan medføre at urenset avløpsvann kan renne ut i resipient.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 3 | Entreprenør må har rutiner, tiltak for håndtering av miljøskadelig utslipp i anleggsfasen. Krav om å ikke forurense vassdrag. Bruke maskiner og kjøretøy med moderne motorer, elektrisk drift eller biodrivstoff. Byggherre varsles om uønskete hendelse, følger entreprenørs internkontrollsystem og SHA plan. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 1, 2, 3 | Entreprenøren skal utarbeide vedlikeholdsplaner og beredskapsplaner som blant annet fastsetter rutiner for hva som skal gjøres dersom det skjer uhell som kan forårsake forurensing. | Entreprenør | Entreprenør følger opp. |
| 1, 4 | Ved til søling av veier utenfor området / ved avkjøring skal det etableres tiltak. Aktuelle tiltak kan være hjulvask, bruk av tette lasteplan, tildekking av plan. Andre aktuelle tiltak kan være feiing. Behov for tiltak og effekten av dette følges opp gjennom HMS befaringer og bygge møter og vil være en del av SHA planen. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 1 | Redusere tomgangskjøring og unødvendig transport til og fra anleggsområdet. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |
| 1, 3 | Grave- og anleggsarbeider medfører økt erosjon på grunn av avdekking av jord. Dette kan gi økt avrenning av partikler til sjø. Avbøtende tiltak kan være å redusere tid og omfang av avdekket jord, dvs. ikke avdekke jord tidligere enn nødvendig og så til avdekket jord så tidlig som mulig. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |

Massehåndtering

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Anleggsvirksomhet og massehåndtering skal ikke medføre spredning av skadelige eller fremmede arter

- Forurenset grunn skal håndteres iht. forurensningsforskriften kap. 2 (jf. kap. 3.8 om grunnforurensning)

- Midlertidig og permanent massedeponering skal kun skje på godkjente deponier og være til minst mulig ulempe for miljøet, og ikke medføre avrenning av forurensninger til nærliggende resipienter

- Overskuddsmasser som har tilfredsstillende kvalitet til bygningsmessig eller industriell bruk, skal i størst mulig grad utnyttes i anlegget. Det som ikke kan utnyttes i anleggsarbeidene tilfaller grunneier og lagres ved anvist plass. Dette må avtales spesielt med grunneier. Alternativt transporteres massene ut.

Ved mistanke om forurensning i grunn, bør det utføres miljøprøver og lages en tiltaksrapport. Forurensede masser skal fraktes til godkjent deponi. Se også veileder «Forurenset grunn» fra Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/forurenset-grunn/for-naringsliv/forurenset-grunn---kartlegge-risikovurdere-og-gjore-tiltak/

Beskrivelse

Anleggsarbeidene berører veiareal.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Rigg- og anleggsplan er del av SHA planen og beskriver massehåndtering under anleggsperioden. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |
| 1, 2, 3, 4 | Eventuell deponering eller mellomlagring av masser utenfor planområdet skal bare skje i godkjente deponi. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 4 | Inerte masser: Overskuddsmasser skal planlegges brukt lokalt. Utsprengte steinmasser og gravemasser skal tas vare på som ressurs. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 1, 3, 4 | Matjord: Matjord som skal flyttes skal lagres adskilt, gjerdes inn og merkes. Matjord som skal flyttes skal mellomlagres i ranker med maks 2 m topphøyde. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 1, 3 | Biologisk forurensede masser: Ingen masser som bringes til anlegget, skal inneholde biologisk forurensning med frø/plantedeler av skadelige plantearter. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 2, 3 | Kjemisk forurensede masser: Entreprenør skal ha beredskapsplan for å treffe nødvendige tiltak dersom det påtreffes kjemisk forurensede masser. Før graving må det lages en tiltaksplan i iht. Forurensningsforskriftens kapittel 2 for å sikre beredskap mot, og håndtering av eventuelle forurensninger dersom dette påtreffes. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |
| 1, 2 | Oljeholdige masser leveres på godkjent mottak. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp. |

Avfall

Kvalitetskrav (resultatmål)

- Sikker håndtering av farlig avfall skal dokumenteres

- Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 70 % for riveavfall (fra sanering og rehabilitering) og minimum 70 % for avfall i byggefasen

- Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte

Beskrivelse

Avfall leveres til deponi anvist fra byggherre.

Tiltak anleggsfase

| Krav nr. | Tiltak/krav | Oppfølging og ansvarlig | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Det skal bli lagt vekt på en ryddig byggeplass hvor bygg- og rivningsavfall sorteres / kildesorteres og transporteres ut fortløpende. Oppbevare farlig avfall i merkede og egnede beholdere før levering til godkjent mottak. Sikre at farlig avfall ikke blandes med annet avfall. Utarbeide avfallsplan for prosjektet før oppstart. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |
| 2 | Farlig avfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter (Jf. Avfallsforskriften kapittel 11). Etablere tydelige systemer for kildesortering på bygge- eller tiltaksområdet. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |
| 3 | Planlegge materialbruk og bestillinger slik at overskuddsmaterialer og avfallsmengder reduseres. | Entreprenør | Anleggsleder / entreprenør følger opp |

- Referanser

Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende. Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet behandles ikke nærmere i denne miljøplanen for prosjektet, men ivaretas i SHA-planen (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og byggefasen.

| Regelverk | Beskrivelse |
| --- | --- |
| LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) | Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. |
| FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) | Forskriftens formål er å sikre en forsvarlig håndtering av avfall for å unngå helse- og miljøskade, redusere mengden avfall, og fremme økt gjenvinning og utnyttelse av ressurser. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om farlig avfall, deponering, forbrenning, produsentansvar og håndtering av forurensede masser. |
| FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) | Forurensningsforskriftens formål er å forebygge og redusere forurensning for å beskytte helse og miljø, samt sikre en helhetlig og effektiv forvaltning av forurensningsspørsmål. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om utslipp til luft og vann, støy, grunnforurensning, avløp, og krav til opprydding og håndtering av forurenset grunn. Den skal bidra til å hindre spredning av miljøgifter og sikre at tiltak gjennomføres på en måte som ivaretar natur og samfunn. |
| FOR-1992-07-09-1269 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning | Forskriftens formål er å sikre rask og effektiv varsling ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier. Forskriften fastsetter plikter for offentlige og private aktører til å varsle relevante myndigheter, samt krav til hvordan varslingen skal gjennomføres. Dette skal bidra til å redusere skadeomfanget og hindre spredning av forurensning. |
| FOR-2017-06-19-840 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK17) | Forskriftens formål er å sikre at byggverk prosjekteres, oppføres og brukes på en måte som ivaretar helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. TEK17 stiller krav til tekniske løsninger, kvalitet og funksjonalitet i byggverk, herunder krav til konstruksjonssikkerhet, energi og miljø, inneklima, universell utforming og ytre miljø. Forskriften skal bidra til å oppnå bærekraftige bygg og sikre trygge og gode omgivelser for brukerne. |
| Lov 1978.06.09 nr. 50 Lov om kulturminner (kulturminneloven) | Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. |
| LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) | Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter. |
| LOV-1957-06-28-16 Lov om friluftslivet (friluftsloven) | Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold og høsting i naturen, slik at mulighetene til friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet bevares og fremmes. Loven skal ivareta friluftslivets betydning for befolkningens helse og trivsel, og sikre at naturen kan brukes til friluftsliv også for kommende generasjoner. |
| LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) | Lovens formål er å fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Plan- og bygningsloven regulerer arealbruk, planprosesser og byggesaksbehandling, og skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i planleggingen. Loven inneholder blant annet bestemmelser om arealplanlegging, bygge- og anleggstiltak, krav til miljøhensyn, universell utforming og samfunnssikkerhet. Den er et sentralt verktøy for å ivareta både miljø- og samfunnsinteresser i utbyggingsprosjekter. |
| LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) | Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. |
| LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) | Loven skal forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende, og forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter. |
| FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) | Formålet med forskriftene er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. |
| FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern | Forskriftene har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. |
| FOR-2004-06-01-922 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) | Formålet med forskriftene er å forebygge at enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører helseskade eller miljøforstyrrelse. |
| FOR-2015-06-19-716 Forskrift om fremmede organismer | Formålet med forskriftene er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. |
| Rapport-miljødirektoratet-982-2018 | Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter. |

Nettsteder

| Database | Lenke |
| --- | --- |
| FN hjemmeside | FNs bærekraftsmål |
| Artsdatabanken, Artskart | https://artskart.artsdatabanken.no/ |
| Kommunekart | Kommunekart |
| Lovdata | Forsiden - Lovdata |
| Miljødirektoratet, Naturbase, Miljøstatus, Grunnforurensning | https://geocortex02.miljodirektoratet.no/vertigisstudio/web/?app= a3a09afee5c24c459c53a9a9ff0915f1 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/ https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ |
| NGU, diverse | https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/ https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ https://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/?lang=nor&map=9 https://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/ |
| NIBIO | https://kilden.nibio.no/ |
| NILU, Luftkvalitet | http://www.luftkvalitet.info |
| Norgeskart | https://www.norgeskart.no/ |
| Norge i bilder | https://www.norgeibilder.no/ |
| NVE Kartkatalog | https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet |
| Riksantikvaren, Kulturminnesøk | https://riksantikvaren.maps.arcgis.com/home/index.html https://www.kulturminnesok.no/ |
| Vann-Nett | https://vann-nett.no/waterbodies/map |

- Standard Norge. NS 3466:2009. Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Lysaker: Standard Online AS; 2009-07. Tilgjengelig fra: https://online.standard.no/nb/ns-3466-2009

- Standard Norge. NS 8141-1:2022. Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom. Lysaker: Standard Online AS; 2022. Tilgjengelig fra: https://online.standard.no/nb/ns-8141-1-2022