Infoskriv: Fossilfri- og utslippsfri byggeplass

Bakgrunn

Tønsberg kommune har et vedtak 091/23 om fossilfrie byggeplasser som ble presisert ref. Journalpost ID 23/43246. Her stilles det krav om følgende:

Innen utgang av 2023 skal alle byggekontrakter for kommunale formålsbygg ha krav om fossilfri byggeplass.

Innen utgang av 2024 skal hovedtyngden av nye kommunale anleggskontrakter for vann- og avløp, veier og uterom være fossilfrie.

I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det benyttes helt eller delvis utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder innenfor byplanområdet og andre tettsted iht. definisjon fra SSB. I øvrige områder skal utslippsfri anleggsplass vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det kreves fossilfri transport på leveranse til bygge- og anleggsplasser. Utslippsfri transport vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

Ved bruk av biodiesel, skal drivstoffet være produsert iht. standard EN15940.

Kommunedirektøren bes om å jobbe aktivt for å motivere det private bygge- og anleggsmarkedet til å benytte seg av fossilfri byggeplass.

På bakgrunn av dette vedtaket, samt øvrige lover og direktiver, stilles det klimakrav til fossil- og utslippsfri byggeplass i kommunens anskaffelser for bygg- og anlegg.

Krav til fossilfri byggeplass

Med fossilfri byggeplass menes det at alle maskiner og alt utstyr benyttet på byggeplassen skal benytte energikilder med annet opphav enn fossilt drivstoff som bensin, diesel eller naturgass. I anskaffelser hvor det stilles krav til fossilfri byggeplass vil det bety at det kun skal benyttes fossilfrie løsninger til anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm og transport, både til og fra byggeplass og på selve byggeplassen.

- Biodrivstoff skal tilfredsstille den europeiske dieselnormen, EN 15940, og skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807.

Utslippsfrie løsninger innfrir også kravene til fossilfri byggeplass der dette stilles.

Krav til utslippsfri byggeplass

Med utslippsfri byggeplass menes det at alle maskiner og alt utstyr benyttet på byggeplassen skal benytte energikilder som ikke fører til utslipp av CO₂-ekvivalenter. Eksempler på utslippsfrie alternativer er elektrisitet (fra nett eller batteri) og hydrogen.

Biogass er sidestilt med utslippsfri på bakgrunn av at Biogass er en klimanøytral og fornybar ressurs med null netto utslipp.

Sammenstilling typiske energikilder

| Energikilde | Fossil | Fossilfritt | Utslippsfritt |
| --- | --- | --- | --- |
| Bensin | X |  |  |
| Diesel | X |  |  |
| Naturgass | X |  |  |
| Biodiesel (HVO) |  | X |  |
| Bioetanol |  | X |  |
| Biogass |  | X | X |
| Hydrogen |  | X | X |
| Elektrisk |  | X | X |