Kravspesifikasjon

Frognerparken toalettanlegg

0 Orientering om prosjektet	3

0.1 Dagens situasjon	3

0.2 Referanseprosjekt	5

1 Administrasjon og prosjektering	7

1.1 Administrative oppgaver	7

1.2 Prosjektering	7

1.3 SHA	7

1.4 Overlevering og FDV	7

2 Rigg og drift	8

2.1 Adkomst og trafikk	8

2.2 Riggfasiliteter	8

3 Konstruksjoner	9

3.1 Demontering og rivning	9

3.2 Funksjonskrav – Nytt toalettanlegg	9

3.3 Kravspesifikasjoner - Nytt toalettanlegg	9

3.3.1 Innvendige spesifikasjoner	9

3.3.2 Universell utforming	10

3.3.3 Innredningskrav toalett	10

3.3.4 Innredningskrav for teknisk rom	11

3.3.5 Utvendige spesifikasjoner	11

3.3.6 Toalettdører	11

4 Elektro	12

5 Opsjoner	12

5.1 Drikkevannsuttak utendørs	12

5.2 Selv-vaskende løsning	12

0 Orientering om prosjektet

Dette er en forenklet kravspesifikasjon for utskiftning av eksisterende toalettanlegg i Frognerparken utarbeidet av Bymiljøetaten heretter kalt Byggherren (BH). Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise hvor prosjektering og utførelse utføres av totalentreprenøren. Totalentreprisen omfatter alle nødvendige arbeider med fjerning av eksisterende toalettanlegg og alle tiltak for ferdigstillelse av nytt toalettanlegg, inkludert tiltak i teknisk rom.

Etter endt prosjekt skal toalettanlegget, inkludert teknisk rom, tilfredsstille alle gjeldende lover og forskrifter gitt i TEK 17, Norsk standard, våtromsnormen og relevante henvisninger fra de ulike leverandørene som benyttes.

0.1 Dagens situasjon

Eksisterende toalettanlegg er lokalisert i et bygg som ble etablert i 2008, og det er kun toalettanlegget inkludert dører, med tilhørende teknisk rom, som skal rehabiliteres på bakgrunn av driftsutfordringer. Det har vært omfattende problemer med låsemekanismene, der dørene ofte ikke fungerer som forutsatt. Ettersom spylingen er avhengig av korrekt låsing, medfører dette hyppigere driftsavvik. I forbindelse med automatisk rengjøring havner det også ofte papir i slukene i bakkant av hvert toalett (i teknisk rom) som tetter, og krever sugebil.

Hvert enkelt toalettrom rengjøres automatisk etter hver gangs bruk. Dette skjer ved at døren lukker og låses automatisk. Utvendig varsellys viser at toalettet gjennomgår en rengjøringssyklus. Denne varer i 40 sekunder. Toalettsetet hever seg automatisk og blir vasket og deretter tørket med varm luft. Selve toalettet blir spylt med vann under trykk. Gulvet blir rengjort av 4 vanndyser med vann under trykk. Vannet inneholder desinfeksjonsmidler og en deodorant. Ved denne prosessen fjernes også eventuelt papir på gulvet. Etter 40 sek skifter utvendig indikatorlys til grønt og toalettet er klart for neste bruker.

Det er ikke mulig å implementere en enkel løsning for å utbedre systemet. Det er i tillegg avdekket at strømtavle i teknisk rom står åpen uten skapdør på grunn av plassmangel. Dette er ikke i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Eksisterende bygg er unntatt parkens fredning, men alt areal rundt bygget (Frognerparken) er fredet.

Bygget huser i dag en kiosk, toalett og teknisk rom/serviserom.

Dagens kapasitet på 3 stykk WC og 1 stykk HC-WC skal beholdes.

Figur 1 - Kartutsnitt med rød markering som viser lokalisering av eksisterende bygg som huser toalettanlegget.

Figur 2 - Utsiden av eksisterende bygg med toalettanlegg.

Figur 3 - Innvendig i eksisterende HC-WC og dør videre til teknisk rom/servicerom.

0.2 Referanseprosjekt

Det vises til et tidligere prosjekt som referanseprosjekt. Hensikten med dette er å illustrere ovenfor tilbyderne hvilke type løsninger og kvaliteter Byggherre ser for seg i dette prosjektet.

Offentlig toalettanlegg ved fergekai/Lavetthuset på Hovedøya.

Figur 4 og 5 - HC-WC på Hovedøya

Figur 6 og 7 – Unisex WC på Hovedøya

Figur 8: Plantegning fra toalettanlegg på Hovedøya. Påfylling av papir og såpe fra teknisk rom.

1 Administrasjon og prosjektering

1.1 Administrative oppgaver

Alle arbeider i forbindelse med fjerning av eksisterende innredning/toalettløsning og etablering av ny toalettløsning skal medtas i tilbudet. For prising må totalentreprenør (TE) og alle kontraktsmedhjelpere underleverandører/entreprenører gjøre seg kjent med konkurransegrunnlaget og dets vedlegg. Det er TE sitt ansvar å sørge for dette og levere et komplett tilbud. Det er beskrevet funksjons- og ytelseskrav til materialer og løsninger i dette dokumentet.

Prosjektadministrative bestemmelser (PAB) angir hvordan TE og BH skal samarbeide, og skal brukes aktivt av begge parter i prosjektet. Eventuelle kostnader som følge av elementer i PAB må komme frem i tilbudet til TE.

Byggherre oppretter et prosjekthotell (Interaxo) som begge parter skal bruke gjennom prosjektet.

1.2 Prosjektering

Det er ikke utført et forprosjekt. Tegninger av eksisterende bygg er å finne på saksinnsyn saksnummer 200808134: Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune. Bygget ble oppført i 2008. Det er opp til TE å kontrollmåle og tilpasse ny løsning i eksisterende bygg.

Byggherre har vært i dialog med både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, og utskiftning av eksisterende inventar i toalettanlegg er ikke søknadspliktig, så lenge det ikke gjøres utskiftninger som faller inn under fasadeendringer. Det er TE sitt ansvar at det ikke etableres løsninger som defineres som fasadeendring.

TE har ansvaret for all nødvendig prosjektering.

1.3 SHA

Byggherre har selv utarbeidet en SHA-plan som følger konkurransen som vedlegg.

1.4 Overlevering og FDV

Toalettanlegget skal kunne tas i bruk umiddelbart etter overlevering. Det skal foretas fullstendig rengjøring før overlevering. Det skal ivaretas opplæring av kommunens driftsentreprenør med hensyn på tekniske løsninger, vedlikehold og renhold.

For videre informasjon knyttet til overlevering og FDV se PAB.

FDV som TE skal overlevere BH skal inneholde produktdatablad, tegninger, innmålinger, bilder og annen relevant dokumentasjon for alle produkter, løsninger og materialer som benyttes i prosjektet. Se PAB.

2 Rigg og drift

2.1 Adkomst og trafikk

TE skal sørge for sikker ferdsel og nødvendig skilting i anleggsperioden for gående, syklende og kjørende som påvirkes direkte av anleggsarbeidet. Siden Frognerparken er fredet stilles det særskilt høye krav til at eksisterende vegetasjon ikke skades under anleggsperioden. TE er ansvarlig for å tilpasse nødvendig transport til og fra toalettbygget med hensyn på dette. De fleste trærne i parken har lave trekroner og sårbare rotsoner som skal hensyntas. Denne begrensningen i fremkommelighet til tiltaksområdet må ivaretas i TE sitt tilbud. Det skal utarbeides en marksikringsplan som tar for seg planlagt transport inn og ut av anleggsområdet, i tillegg til sikring innenfor anleggsområdet. Planen skal oversendes Byggherre for gjennomsyn før oppstart.

Totalentreprenøren skal se til vedlegg “Beskyttelse av trær” for normer og krav i forbindelse med rigg og arbeider i Frognerparken. TE skal sørge for at det benyttes følgearborist ved all transport over 3 meter høyde og/eller vekt over 3,5 tonn.

Det er meldeplikt ved skade på trær eller andre elementer i parken. Ved eventuelle skader på trær vil sanksjonene være følgende:

- Manglende varsel om skade på trær eller andre elementer i parken: 3000 kr

- Skade på mindre greiner opp til 5 cm diameter: 3000 kr

- Skade på større greiner over 5 cm diameter: 10 000 kr

- Stammeskader opp til 5 cm diameter: 3000 kr

- Stammeskader over 5 cm diameter: 10 000 kr

- Parkering eller oppstilling i rotsoner: 5000 kr pr bil/kjøretøy og/eller dekomprimering av rotsone

Ved større skader benyttes Norsk Standard for verdivurdering av trær – NS 3846.

Fornebubanen-prosjektet har riggområde like ved toalettbygget, og dette arealet vil ikke være disponibelt for TE.

2.2 Riggfasiliteter

Totalentreprenør skal sørge for nødvendig riggareal, inkludert all nødvendig etablering, drift og avvikling av denne. Arealet skal tilbakestilles før prosjektslutt. TE er ansvarlig for å lokalisere riggareal og skal medta eventuelle leiekostnader for riggareal i sitt tilbud. TE skal medta nødvendig rigg- og driftsfasiliteter til egne arbeider. I tillegg skal TE stille tilgjengelig en parkeringsplass til Byggherre, og et møterom med skjerm for å kunne avholde byggherremøter. Byggeplassen skal i hele byggeperioden være adskilt fra omgivelsene ved låsbar inngjerding i høyde min. 2 m. Det skal brukes et system for elektronisk registrering av alle personer ved byggeplass, også besøkende. Systemet skal være kompatibelt med HMSREG 365. Det skal til enhver tid være mulig å fastslå hvilke personer som har gått inn på byggeplassen.

TE skal, i henhold til Byggherreforskriften, være å betrakte som hovedbedriften på byggeplassen og vil være ansvarlig for samordningen av alle verne og miljøtiltak.

3 Konstruksjoner

3.1 Demontering og rivning

TE skal vurdere om det er elementer i eksisterende toalettanlegg som bør gjenbrukes, forutsatt at disse inngår i et helhetlig, velfungerende og driftssikkert anlegg. Elementer som gjenbrukes må også ha vesentlig lang gjenstående levetid for at det skal anses hensiktsmessig. Øvrige materialer og produkter skal demonteres og avhendes i tråd med Miljøprogram.

Det antas at arbeidene ikke har behov for grunnarbeider utover etablering av dreneringskum med rist for opsjon drikkevannsuttak, siden bygget allerede har strøm, vann og spillvanns koblinger.

Det skal utarbeides en avfallsplan iht. TEK17. Se Miljøprogram for videre beskrivelse av krav knyttet til avfallshåndtering.

Frakobling, fremføring, tilpasning og tilkobling av vann, avløp og strøm i forbindelse med rehabilitering av toaletter skal medtas i tilbudet.

3.2 Funksjonskrav – Nytt toalettanlegg

Toalettanlegget skal utformes som et robust, driftssikkert, brukervennlig og helårsåpent anlegg tilpasset høy offentlig bruk og være iht. TEK17 samt relevante byggdetaljblader fra SINTEF Byggforsk. Eksisterende driftsutfordringer beskrevet i kapittel 0.1 Dagens situasjon skal løses og ikke forekomme i rehabilitert toalettanlegg.

Materialer og løsninger skal ha dokumentert lang levetid og være motstandsdyktige mot slitasje og hærverk.

Løsningene skal utformes slik at vedlikehold og utskiftning av bygningselementer kan gjennomføres enkelt uten omfattende demontering.

Renhold skal kunne utføres på en sikker og enkel måte uten risiko for skade på innredning og overflater. Alle materialer skal tåle høytrykksspyling og hard bruk og være enkel å rengjøre.

Eksisterende teknisk rom/servicerom må tilpasses nye løsninger, slik at det ikke innehar eksisterende elementer som ikke er i bruk, og at det innehar alle nødvendige løsninger for nytt toalettanlegg.

3.3 Kravspesifikasjoner - Nytt toalettanlegg

3.3.1 Innvendige spesifikasjoner

| 3.3.1.1 | Alle materialer skal være av høy kvalitet som tåler slitasjen som oppstår ved hard offentlig bruk. |
| --- | --- |
| 3.3.1.2 | Innvendig farge velges i samråd med byggherre. |
| 3.3.1.3 | Gulv- og vegger skal være av en konstruksjon og kvalitet som er lett å rengjøre, slitesterkt og mulig å reparere eller skifte ut. Forventet levetid på belegg skal dokumenteres. |
| 3.3.1.4 | Innvendig belegg skal inneha anti-tag egenskaper. |
| 3.3.1.5 | Det skal være varmekabler i hvert toalettavlukke. |
| 3.3.1.6 | Alle overganger mellom eksisterende materialer/løsninger og nye materialer/løsninger skal være tette og vandalsikre, og fremstå helhetlige. |
| 3.3.1.7 | Det skal være sluk i gulv på hvert toalettavlukke. |
| 3.3.1.8 | Toalettanlegget skal leveres komplett med strøm for drift og vandalsikker armatur/belysning. |
| 3.3.1.9 | Varmekabler skal være styrt av termostat i gulv. |
| 3.3.1.10 | Det skal være avtrekksvifter på toalettene, med tilstrekkelig kapasitet. Vifte koblet til lys. Lys og vifte skal automatisk slå seg av etter 20 minutter (skal være justerbart). |
| 3.3.1.11 | Tilluft gjennom stengbar rist/ lufteventil i dør eller yttervegg. Utenpåliggende rist på fasade skal ha netting for å hindre insekter/smådyr o.l. |

3.3.2 Universell utforming

| 3.3.2.1 | Gulv og vegg synlige kontrast farger (min 0,4). |
| --- | --- |
| 3.3.2.2 | Fastmontert utstyr synlige fargekontraster mot vegg/gulv (0,4). |
| 3.3.2.3 | Fri gulvplass til en snusirkel på diameter på min. 1,5 m eller snurektangel på min 1,3 x 1,8 m foran HC-WC. |
| 3.3.2.4 | Fri passasjebredde på min 0,9 m fram til fri plass ved siden av HC-WC. |
| 3.3.2.5 | HC-WC skal ha håndstøtte på begge sider. |
| 3.3.2.6 | Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant (høyderegulerbar eller ha frihøyde på min 0,67m i en dybde på min. 0,5m fra fronten av servanten) på HC-WC. |

3.3.3 Innredningskrav toalett

Toalettanlegget skal leveres komplett med nødvendig innredning.

| 3.3.3.1 | All forsyning av forbruks- og driftsmidler (f.eks. såpe og papir) skal kun håndteres fra teknisk rom/servicerommet, som skal være utilgjengelig for publikum. |
| --- | --- |
| Hvert toalettavlukke skal inneholde: |  |
| 3.3.3.2 | Klosett med spylefunksjon (vannmengde med to nivå) |
| 3.3.3.3 | Toalettseter som er solid forankret, slik at de er vanskelig for publikum å demontere |
| 3.3.3.4 | Håndvask (sensorstyrt) |
| 3.3.3.5 | Søppelkasse med innebygd brannslukningsapparat (små apparater/ampuller, som automatisk utløses av varme) |
| 3.3.3.6 | Toalettpapirholder |
| 3.3.3.7 | Såpeautomat |
| 3.3.3.8 | Håndtørker |
| 3.3.3.9 | Speil |
| 3.3.3.10 | Kleskrok |
| 3.3.3.11 | Foldbart veggmontert stellebord (kun HCWC) |

3.3.4 Innredningskrav for teknisk rom

| 3.3.4.1 | Nytt sikringsskap/el-tavle som plasseres slik at det er funksjonelt og ivaretar nødvendige krav |
| --- | --- |
| 3.3.4.2 | Nye varmtvannsberedere tilpasset behovene i ny toalettløsning |
| 3.3.4.3 | Tilgang til teknisk rom via HCWC skal opprettholdes, eksisterende dør skiftes ved behov |

3.3.5 Utvendige spesifikasjoner

| 3.3.5.1 | Alle overganger skal være trinnfrie. |
| --- | --- |
| 3.3.5.2 | Eksisterende dører (inkludert låsesystem) og eventuelt beslag skal erstattes med ny løsning som tilpasses eksisterende bygg og ny toalettinnredning. |
| 3.3.5.3 | Farge og materialer som er synlig fra utsiden av bygget (eksempelvis dører og beslag) skal være tilsvarende eksisterende. |

3.3.6 Toalettdører

| 3.3.6.1 | Dørene skal leveres med lås, hvor låsekasse i tillegg kan låses utenfra. |
| --- | --- |
| 3.3.6.2 | Dørene skal vise opptatt/ledig indikasjon. |
| 3.3.6.3 | Dørene skal ha beslag slik at de vanskelig lar seg bryte opp. |
| 3.3.6.4 | Dørene skal kunne nattstenges. |
| 3.3.6.5 | Dørene skal være utadslående. |
| 3.3.6.6 | Dørene skal inneha anti-tag egenskaper. |
| 3.3.6.7 | Det skal være mulig å ettermontere betalingsløsning. |
| 3.3.6.8 | HCWC skal ha åpningsmekanikk for rullestolbruker (albueåpner). |
| 3.3.6.9 | Det skal være merket med piktogram for henholdsvis unisex-toaletter og HCWC. |
| 3.3.6.10 | Låsesystem skal kunne tidsstyres digitalt. |
| 3.3.6.11 | Dører skal være standardprodukt tilpasset formålet for å unngå utfordringer ved behov for supplering og/eller funksjonsproblematikk |

4 Elektro

All eksisterende elektro skal kontrolleres og kvalitetssikres i henhold til gjeldende lover og normer.

Eksisterende sikringsskap er av eldre type og skal demonteres og fjernes. Demontering skal omfatte komplette skap med tilhørende tilførselskabler, utgående kurser og styringer. Alt utstyr skal deponeres og håndteres i henhold til gjeldende regelverk og Miljøplan.

Det skal leveres og installeres ett nytt, komplett sikringsskap som skal forsyne samtlige toaletter i toalettanlegget. Nytt sikringsskap skal ha tilførsel fra eksisterende hovedtavle i kiosk.

Det skal etableres nødvendige nye kurser og styringer for alle tekniske installasjoner knyttet til den nye toalettløsningen, inkludert drift, sikkerhet og funksjonalitet.

Eksisterende varmekilde i teknisk rom bak toalettene skal demonteres og fjernes, og det skal etableres ny varmekilde i teknisk rom.

Alt elektroarbeid og dokumentasjon skal følge gjeldende lover, regler, normer og forskrifter.

5 Opsjoner

5.1 Drikkevannsuttak utendørs

Etablering av frostsikker kran for drikkevann med push-funksjon og dreneringskum med rist under. Kran må kunne stenges om vinteren. Alle merkostnader i forbindelse med etablering av drikkevannsuttak utendørs skal medtas i denne posten.

5.2 Selv-vaskende løsning

Alle toalettene skal inneha automatisk renhold mellom brukene. Alle merkostnader i forbindelse med etablering av selv-vaskende løsning skal medtas i denne posten.