Oppdragsbeskrivelse

71-BYM-2025

Etablering av ballfangernett og gjerde på Ekeberg kunstgressbane 2

Innholdsfortegnelse

1	OPPDRAGET	3

1.1	Anskaffelsens formål og omfang	3

1.2	Mål	3

1.3	Lokasjon	3

2	Oppdragsbeskrivelse.	4

2.1	Ballfangernett, gjerder og granulattiltak.	4

2.2	Gjerder	4

2.3	Ballfangernett	4

2.4	Granulattiltak	5

3	Faseinndeling.	5

3.1	Prosjekterings fase	5

3.2	Gjennomføringsfase	5

4	Dokumentasjon og FDV.	5

4.1	FDV	5

4.2	AS built-tegninger og innmålingsdata	5

4.3	Produktbeskrivelse	5

4.4	Anvisninger for drift og vedlikehold	6

4.5	Kvalitetsplan	6

5	SHA.	6

OPPDRAGET

Anskaffelsens formål og omfang

Formålet med anskaffelsen er å kunne gjennomføre  prosjektering og utførelse av nye ballfangerstolper m/fundament bak 16meteren/mål på søndre kortside og nytt flettverkgjerde med sluser iht målsatt tegning, samt bytting av eksisterende ballfangernett, samt granulattiltak.

Anskaffelsen skal gjennomføres som en totalentreprise med detaljprosjektering og gjennomføringsfase for prosjektet. Prosjektet skal baseres på tillit og samarbeid. Tilbydere anbefales å sette seg grundig inn i kontrakten og samarbeidsform.

Prosjektet har satt krav om 100 % utslippsfri anleggsgjennomføring (og evt. andre miljøtiltak).

Det skal arrangeres Norway Cup på banen i perioden 25 juli til 1 august 2026. Prosjektgjennomføring må tilpasses dette, og må tas i betraktning under planleggingen av gjennomføringsfasen. Forslag til fremdriftsplan må fylles ut og leveres med tilbudet.

Mål

Rehabilitere kunstgressbanen for å opprettholde og sikre god kvalitet på kunstgressdekket.. BYM har satt krav om 100 % utslippsfri anleggsgjennomføring (og evt. andre miljøtiltak). Leverandøren må hensynta grensesnittene mellom andre tiltak som gjennomføres sommeren 2026 (nytt kunstgressdekke) dersom de kommer til utførelse samtidig.

Lokasjon

Ekeberg kunstgressbane 2 ligger i Bydel Nordstrand. Kunstgressbanen ligger på Ekebergsletta som er regulert til friområde/park S-1248. Eiendommen ligger på gnr./bnr. 151/5. Området eies av Oslo kommune og driftes i dag av Bymiljøetaten.

| Banen ligger på Ekebergsletta. | Prosjektområdet avgrenses av gjeldende regulering. |  |
| --- | --- | --- |

Oppdragsbeskrivelse.

Ballfangernett, gjerder og granulattiltak.

Det skal prosjekteres og bygges nytt Ballfangernett bak “16 meterern” (ca 40 m) på søndre kortside og nytt flettverksgjerde og porter/sluser.  (antall og plassering avklares med klubben). Videre skal det foretas utbedring/utbytting av eksisterende ballfangernett, gjerder, mål og avfallsbeholdere.

Gjerder

Nye gjerder prosjekteres med 1,2 m høyde  iht skisse, langs langssiden mot vest og og den delen av kortsiden mot sør som ikke får ballfangenett; (Totalt ca 117,5+78,5-40 = 156 lm). Ny galvanisert kjøre-/gangport leveres og monteres i innkjøring ved nordøstre langside. Porter skal prosjekteres og monteres slik at portene ikke kan løftes av, dvs. faste hengsler.  Bredde ny kjøreport: tilsvarende som eksisterende port, Alternativt benyttes eksisterende port og nytt gjerde tilpasses porten.

Det skal etableres 3 gangporter/sluser i 3 hjørner, bredde gangport/sluser: 1m utformet slik at man ikke kommer inn med sykkel.

Ballfangernett

Nytt ballfangernett utenfor kortside sør etableres bak 16 meteren iht tegning i vedlegg 8, total høyde ferdig nett: 5 m, bredde ca 40 lm.

Ballfangerstolper/fundamenter må prosjekteres for å kunne monteres ved eksisterende rørgrøft for undervarme av hensyn til krav fra Byantikvaren mht Ekebergs vernestatus. (ikke lov å grave i jomfruelig terreng)

Sort nett av finmasket raknefri nylon/PP med maskevidde ca. 35 x 35 mm i solid utførelse, forsterket/sydd kant oppe og nede og opphengt på plastbelagt stålwire oppe og nede.  Dette skal monteres på både nye og eksisterende stolper.

Granulattiltak

Granulattiltak skal etableres rundt hele banen, omfang og type tiltak opplyses i tilbud.

Faseinndeling.

Prosjekterings fase

Anlegget skal detaljprosjekteres iht konkurransegrunnlaget og dokumenter i skriftlig NS8407-avtale som totalentreprise.  Tiltakene anses som søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, samt Byantikvaren. og denne prosessen skal gjennomføres av totalentreprenør.

Gjennomføringsfase

Anlegget skal gjennomføres iht prosjekteringsgrunnlaget, konkurransegrunnlaget og dokumenter i skriftlig NS8407-avtale som totalentreprise,

Dokumentasjon og FDV.

FDV

FDV skal leveres digitalt i henhold til NS3451 bygningsdelstabellen 3 siffer nivå og minimum inneholde:

AS built-tegninger og innmålingsdata

Tegninger av utført anlegg iht. innmålinger for plassering av anlegg i x-, y- og z-koordinater, samt leveranse av de samme innmålingsdataene.

Produktbeskrivelse

-Tilstrekkelig produktopplysninger til å anskaffe tilsvarende vare i driftsperioden (kontaktinfo/produsent/importør og varenr. o.l.)

-Antatt levetid/brukstid

-Relevant dokumentasjon for produktene som er levert eller deler av denne

Anvisninger for drift og vedlikehold

-Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-Ettersyn og kontroll

-Forutsetninger for installasjon og/eller bruk, samt ev. vilkår for garanti.

Arbeider som ikke blir synlige etter ferdigstillelsen av anlegget skal dokumenteres med bilder som vedlegges FDV-dokumentasjonen. Dokumentasjon foretrekkes levert på norsk, men kan aksepteres på engelsk. All annen dokumentasjon skal leveres på norsk. FDV leveres til byggherren for godkjenning senest 3 uke før overtakelse.

Kvalitetsplan

Utarbeides og leveres iforbindelse med tilbudet. Dette skal være en del av kontraktsgrunnlaget i i prosjekterings- og gjennomføringsfasen

Hensikten med kvalitetsplanen er å gi rammer og bestemmelser for samarbeidet mellom byggherre og leverandør, herunder å definere rutiner som gjelder for kvalitetssikring, styring, rapportering og kontroll i prosjektgjennomføringen . Målet er å sikre effektiv arbeidsflyt og at prosessen innrettes mot å dekke de behovene som fremkommer i prosjektbeskrivelsen, suksesskriteriene og andre forutsetninger som angis i kvalitetsplanen.

SHA.

Det er i konkurransegrunnlaget vedlagt mal for SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten som et eksempel. Entreprenøren skal utarbeide HMS plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Byggherrens SHA plan implementeres til entreprenørs HMS plan.

SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen.»