Hensikten med en miljøoppfølgingsplan er å vise konkret hvordan miljøoppfølgingen av prosjektet vil foregå. MOPen skal bygge videre på et miljøprogram hvis de var del av forprosjektet.

Hvis det er en generalentreprise/utførelsesentreprise så kan BYM utarbeide MOP. Entreprenør bør ha gjennomgått MOP til anleggsstart og gitt innspill til det før første byggemøte. Her stiller vi krav til spesifikke tiltak entreprenøren skal gjøre for i imøtekomme våre miljømål i prosjektet.

Dette dokumentet er bare en mal med mange forskjellige tiltak. Slett alt som ikke er aktuelt og gjør det prosjektspesifikt.

Er det totalentreprise er det TE som er ansvarlig for å utarbeide en MOP basert på prosjektets miljøprogram. MOP skal da bli tilsendt BYM seneste i første byggherremøte.

Slett eller rediger tekst i gult!

Miljøoppfølgingsplan

<Navn på tiltak/prosjekt>

Rapport utarbeidet av:

Dato:

Versjon:

Kvalitetssikret av:

Innhold

1	Formål miljøoppfølgingsplan	3

2	Prosjektorganisasjon og forankring	3

2.1	Organisering	3

2.2	Beskrivelse av prosjekt	3

2.3	Miljøprogram	3

3	Miljøaspekter	4

3.1	Risikovurdering miljøaspekter	4

4	Miljømål og tiltak	4

4.1	Støy	4

4.2	Rystelse/vibrasjon/hydrologiske endringer	6

4.3	Utslipp til grunn og vann	7

4.4	Luftforurensning	9

4.5	Energiforbruk	10

4.6	Materialvalg	11

4.7	Avfall	13

4.8	Naturinngrep og naturressurser	16

4.9	Kulturminne	19

4.10	Forurenset grunn og massehåndtering	19

5	Rapportering og oppfølging under anlegg	20

Formål miljøoppfølgingsplan

Bymiljøetaten (BYM) har ansvaret for å forvalte fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord, samt ansvaret for byens luft, støy, vann og jord. BYMs mål er å gjøre Oslo til en aktiv, grønn, trygg og vakker by for alle.

Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) bygger på BYM sine miljømål, myndighetskrav og miljørisikovurdering av BYM sine miljøaspekter, og skal beskrive hvilke tiltak i prosjektet eller utførelsen av prosjektet som ivaretar de enkelte miljømålene som er nedfelt i miljøprogrammet. MOPen skal sikre at BYM sin miljøpåvirkning blir minimal og innenfor gjeldende lover og forskrifter i utførelsen av prosjektet. MOPen er et levende dokument, og skal følge anleggsgjennomføring fra start til slutt og skal være et fast punkt på agendaen for alle byggemøter.

MOPen er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009.

Prosjektorganisasjon og forankring

Organisering

BYM er som eier av prosjektet ansvarlig for at MOPen er kjent og følges av entreprenør med underentreprenører. Det skal utnevnes en miljøansvarlig både hos byggherre (BYM) og entreprenør. Det forventes at entreprenør er kjent med aktuelt miljøregelverk knyttet til anleggsgjennomføring.

| Prosjekteier |  |
| --- | --- |
| Prosjektleder/miljøansvarlig byggherre |  |
| Byggeleder |  |
| Miljørådgiver byggherre |  |
| Miljøansvarlig entreprenør |  |

Beskrivelse av prosjekt

Kort beskrivelse av prosjektet, organisering og tidsplan (skal være lik som i SHA-plan), gjerne med plantegninger. Man trenger ikke en full prosjektbeskrivelse igjen, men kort, og heller henvis til dokumentet som beskriver med i detalj.

Miljøprogram

Beskriv hvis det er blitt laget et miljøprogram for prosjektet og henvis til det og føringer gitt der.

Miljøaspekter

Miljøaspekter utgjør alle de aktivitetene en virksomhet gjennomfører som er med på å påvirke miljøet. BYM har kartlagt sine vesentlige miljøaspekter: støy, rystelse/vibrasjon/grunnforhold, utslipp til grunn og vann, utslipp til luft, energiforbruk, materialvalg, avfall, naturinngrep og naturressurser, kulturminner og forurenset grunn. Basert på disse har Byggherre identifisert følgende vesentlige miljøaspekter for dette prosjektet: <fyll inn de som er aktuelle>

Risikovurdering miljøaspekter

Miljørisikovurderingen omfatter vurdering av risiko relatert til mulige negative effekter for det ytre miljø. Sannsynlighetskategorier og konsekvenskategorier, samt vurdering av risiko er beskrevet. Formålet med å gjennomføre en miljørisikovurdering for anleggsarbeidet er å forebygge ulykker og begrense konsekvens på ytre miljø.

Bruk utfylt miljøsjekkliste til å vurdere hvilke miljøaspekter som er aktuelle for prosjektet og så fyll ut risikovurderingsmalen i BYM-porten basert på disse aktuelle miljøaspektene. Lim inn resultatet fra risikovurderingen her.

Miljømål og tiltak

Helt uaktuelle miljøaspekter som ikke vil kreve noe oppfølging under detaljprosjektering og anleggsgjennomføring kan fjernes fra MOPen. Del av detaljprosjekteringen er å finne ut hvilke tiltak som er aktuelle.

Gå igjennom miljøkravene satt i eventuelt miljøprogram, kontrakt, fra myndigheter, eller er påkrevd for dette prosjektet. Lag miljømål med tiltak for hvordan å imøtekomme disse. Teksten under er kun ment som veiledning og må gjennomgås for å gjøre MOPen prosjektspesifikk. Alle kostnadsdrivende tiltak må også inn i mengdebeskrivelsen!

Støy

Miljømål

Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området. Er det aktuelt med samme mål som i miljøprogrammet eller kan det bli gjort mer spesifikt?

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges))

Gjeldende regelverk skal følges.

Miljøvurdering:
Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til støy for prosjektet

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at støy ikke er til sjenanse for naboer eller andre berørte parter i området. | Entreprenør skal søke dispensasjon hos Bydelsoverlegen dersom det er behov for arbeid utenfor normal arbeidstid eller ved støy utover støyforskriftens grenser. /Entreprenør må utføre arbeidet iht. dispensasjon på støy fra bydelsoverlegen. | Byggherre skal stå på kopi på søknaden. Dispensasjoner oppbevares på byggeplassen. | Entreprenør |
|  | Naboer skal varsles minimum 7 dager i forkant av særlig støyende arbeid/eller iht. prosjektets KOP (endre hvis man har andre betingelser i dispensasjon allerede) | Byggherre skal stå på kopi på varsel. | Entreprenør |
|  | Ved arbeid på helligdager og søndager med støyende aktiviteter skal dette meldes til Politiet. | Byggherre skal stå på kopi på melding til Politiet. Husk å legge ved støydispensasjon. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal foreta støymålinger underveis i prosjektet. | Dokumentasjon på at støymåling er gjennomført skal sendes til byggherre ved forespørsel. | Entreprenør |
|  | Nabokontakt ifb. støy skal være iht. prosjektets KOP. | Oppfølging av nabokontakt tas opp i byggemøter. | Entreprenør |

Rystelse/vibrasjon/hydrologiske endringer

Miljømål

Prosjektets aktivitet skal ikke gi skader eller vesentlige ulemper på naboer, bygninger, infrastruktur eller andre berørte parter i området.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges))

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til rystelse/vibrasjon/hydrologiske endringer for prosjektet

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktivitet skal ikke gi varige skader eller vesentlige ulemper på naboer, bygninger, infrastruktur eller andre berørte parter i området. | Et firma med riktig kompetanse og tillatelse fra datatilsynet til å oppbevare dokumentasjonen skal gjennomføre forhåndsbesikting av bygninger/konstruksjoner. | Avtale med firma legges frem for byggherre. | Entreprenør |
|  | Naboer/berørte parter skal varsles minimum 7 dager i forkant av arbeid som kan gi rystelse/vibrasjon. | Byggherre skal stå på kopi på varsel. | Entreprenør |
|  | Det skal gjennomføres online miljøovervåkning av poretrykk og setningsmåling gjennom hele prosjektet. | Hydrogeologiske- og hydrologiske forhold følges opp på byggemøter. | Entreprenør |
|  | Det skal gjennomføres en risikovurdering og lages en plan for risikoreduserende tiltak. Planen skal også ta for seg informasjon og varsling til berørte parter. Før sprengningsarbeidet starter skal det leveres: - Sprengningsplan - Salveplan Området skal sikres med nødvendige tiltak som avsperring og bruk av vaktposter | Planen skal sendes Byggherre minimum 10 dager før arbeid starter | Entreprenør |

Utslipp til grunn og vann

Miljømål

Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges). Er det noen spesifikasjoner i godkjenningsvedtaket for tiltaksplan for forurenset grunn som setter føringer for utslipp?)

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til utslipp til grunn og vann for prosjektet.

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktivitet skal ikke bidra til spredning av forurensning til grunn eller nærliggende resipienter. | Entreprenør skal gjøre seg godt kjent med tiltaksplan og godkjenningsvedtak. Ved håndtering av anleggsvann skal tiltaksplan med vedtak følges. | Det skal være et eget oppstartsmøte for gjennomgang av tiltaksplan. Tiltaksplan, godkjenningsvedtak og tilhørende tillatelser skal være tilgjengelig på byggeplass | Entreprenør |
|  | Absorbent skal være tilgjengelig på anleggsplassen og på alle maskiner. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Kjemikalier og drivstoff skal oppbevares på en forsvarlig måte. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Alle kjemikalier skal foreligge i et online-system som fanger opp innhold og endringer i innhold. Oppdatert stoffkartoteket skal til enhver tid være tilgjengelig for arbeidere og anlegget. Alle kjemikalier skal substitusjonsvurderes. | Byggherre skal ha tilgang til Online-system som skal brukes senest 7 dager før oppstart. | Entreprenør |
|  | Varslingsrutine for akuttutslipp skal være ivaretatt i beredskapsplan til prosjektet og være tilgjengelig på prosjektets HMS-tavle | Skal være plassert godt synlig på anleggsplassen. | Entreprenør |
|  | Oppstrøms overvann skal ledes utenom byggegrop | Uønskede hendelser skal varsles byggherre og dokumenteres. | Entreprenør |
|  | Potensielle spredningsveier til resipienter skal kartlegges, og utstyr for tetting av sluk og drenasje skal være tilgjengelig. | Kontrolleres på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Ved tunneldriving og tetting av bergsprekker med injeksjonsmasse, skal injeksjonstrykket tilpasses bergoverdekning for å unngå at sement kommer opp på terrengoverflaten eller i bekker ol. | Egen rutine for inspeksjon i dagen, og umiddelbar varsling til operatør for å stanse injeksjon. Fjerne søl. | Entreprenør |

Luftforurensning

Miljømål

Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere klimagassutslipp i Oslo kommune med 95 % innen 2030.

Støv fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges). Er det her satt ekstra krav iht drivstoff? For eksempel utslippsfri anleggsplass? Er dette et RAMA prosjekt der entreprenør er bundet til maskinlisten i RAMA-tilbudet sitt?)

Alle maskiner skal minimum benytte fossilfritt drivstoff, være CE-godkjent og registrert i maskinregistret. Alle kjøretøy til transport av masser og avfall skal minst være euro 6 og benytte fossilfritt drivstoff (Kontraktskrav)

Alle maskiner og utstyr skal være utslippsfrie senest 1.1.2025 (Kontraktskrav)

Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser skal være nullutslippskjøretøy eller biogasskjøretøy som oppfyller euroklasse 6 senest 1.1.2025 (Kontraktskrav)

Entreprenør skal benytte maskiner, kjøretøy og drivstofftyper som oppgis i tilbudet (Kontraktskrav)

Biodrivstoff skal oppfylle EUs bærekraftskriterier og ikke være basert på palmeolje (Kontraktskrav)

Tomgangskjøring skal ikke forekomme på byggherres adresser (Kontraktskrav)

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til utslipp til luft

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere klimagassutslipp i Oslo kommune med 95 % innen 2030 | Alle maskiner og kjøretøy som brukes i prosjektet skal være i trå med krav stilt i kontakt samt levert tilbud. | Prosjektet skal levere prosjektspesifikke kvitteringer for påfyll av drivstoff Fremdriftsplan som viser maskiner som skal brukes når skal legges frem for Byggherre ved oppstart. Entreprenørrapport levers hver mnd. Kunne legge frem signert avtale med leverandør som håndterer masser og avfall. Sjekk av CE-merking og QR-kode på maskiner skal gjøres på vernerunde. | Entreprenør |
| Støv fra anleggsvirksomhet skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse | Støvdempende tiltak må tilpasses behov og værforhold. Ved spesielt tørre perioder må ytterligere tiltak som tildekking av masser og vanning vurderes. | Kontrolleres under vernerunde. Tas opp i byggemøter. | Entreprenør |

Energiforbruk

Miljømål

Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sin målsetning om å redusere energiforbruket i Oslo kommune med 10 % innen 2030.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges))

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til energiforbruk

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal bidra til Oslo kommune sitt mål om å redusere energiforbruket med 10 % innen 2030 | Det skal brukes sensorstyrte lys på brakkerigg og anleggsplass. | Stikkprøvekontroll | Entreprenør |
|  | Alle lamper på brakkerigg og anleggsplass skal være LED. | Stikkprøvekontroll | Entreprenør |
|  | Ubegrunnet eller unødvendig tomgangskjøring skal ikke forekomme på Oppdragsgivers adresser. | Oversende rutine til Byggherre ved etterspørsel. | Entreprenør |
|  | Alle maskiner skal være utstyrt med autostopp. | Maskinspesifikasjon skal kunne fremvises ved etterspørsel. | Entreprenør |
|  | Brakkerigg skal tilfredsstille energikrav satt i TEK17 | Dokumentasjon skal fremlegges Byggherre ved etterspørsel. | Entreprenør |

Materialvalg

Miljømål

Prosjektet skal legge vekt på bærekraftige materialvalg med vekt på kortreist, gjenbruk og materialer med lavt CO2-avtrykk.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges). BYM rapportere iht tildelingsbrevet på hvor mange prosjekt vi har som stiller klima- og miljøkrav til våre utslippsintensive materialer. Det er viktig å ha gjort seg en tanke om hvilke krav som er aktulle.

Se igjennom Forslag til materialkrav for å vurdere hvilke materialkrav som er aktuelle for prosjektet.

Det skal ikke benyttes tropisk tømmer eller trevirke med tropisk tømmer dersom det ikke kan dokumenteres ved pålitelige sertifiseringsordninger at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst (Kontraktskrav).

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til materialvalg

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal legge vekt på bærekraftige materialvalg med vekt på kortreist, gjenbruk og materialer med lavt CO2-avtrykk. | Prosjektet må være kjent med miljø- og klimakrav til materialer fra kontrakt/mengdebeskrivelsen/tilbud. Husk å stille krav til utslippsintensive materialer, spesifikt betong, asfalt, stål, plast mm og list opp her det som er tatt med i dette prosjektet. | EPD sendes til Byggherre. Bruk av LTA må inn i fremdriftsplanen. | Entreprenør |
|  | Det skal brukes lavtemperatur asfalt i prosjektet så langt temperatur/værforhold tilsier dette (vilkår fra drift: perioden mai til september på veier med ÅDT under 2000). | Prosjektspesifikk EPD sendes til Byggherre. Bruk av LTA må inn i fremdriftsplanen. Rapport fra asfaltutlegging skal sendes Byggherre så snart den foreligger. | Entreprenør |
|  | Jord som brukes på prosjektet skal være torvfri. | Kvitteringer sendes til Byggherre. | Entreprenør |
|  | Det skal prioriteres produkter med høy resikuleringsgrad eller som består av resirkulert materiale. | Oversikt over resiruklerte materialer er del av detaljprosjektering. EPD sendes Byggherre. | Entreprenør |
| Høy gjenbruksprosent | Asfalt som skal benyttes i veibanen skal bestå av x % gjenbrukt asfalt (returasfalt). | Prosjektspesifikk EPD sendes til Byggherre. | Entreprenør |
|  | Stein fra prosjektet skal gjenbrukes så lenge den ikke er skadet eller forurenset. Overskuddsstein fra prosjektet skal leveres til BYM sitt steinlager på pall. | Befaring av steinlager i detaljprosjektering. Dokumenteres med bilder. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal undersøke Bymiljøetaten sitt steinlager før stein bestilles. | Byggherre skal stå på kopi på all korrespondanse med ansvarlig for Bymiljøetaten sitt materiallager. | Entreprenør |
| Kortreist materialer | Prosjektet skal prioritere bruk av nærproduserte materialer. | EPD eller annen miljødeklarasjon type III dokumentasjon sendes Byggherre. | Entreprenør |
| Bærekraft | Treverk brukt på prosjektet skal være sertifisert fra f.eks. Levende skog eller PEFC/FSC. | Kopi av sertifisering sendes Byggherre. | Entreprenør |

Avfall

Miljømål

Prosjektet skal holde mengden avfall til et minimum.

Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen.

Det skal ikke være spredning eller lekkasje fra farlig avfall.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges))

Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning) (Kontraktskrav).

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til avfall

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal holde mengden avfall til et minimum. | Prosjektet skal ha 90 % kildesorteringsgrad | Rapport månedlig i ytre miljø og SHA- rapporten. | Entreprenør |
|  | Det skal utarbeides in avfallsplan iht. tek17 med estimerte avfallsmengder for prosjektet, og tiltak for å redusere mengdene. | Oppstart | Entreprenør |
|  | Avfall fjernes fortløpende, krav om kildesorteringssystem på anleggsplass og brakkerigg | Følges opp på vernerunde. Avfallsstatistikk/kvitteringer legges ved entreprenørrapport. | Entreprenør |
|  | Krav om merkede containere. | Følges opp på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Alt avfall leveres til godkjent mottak. For avfall som transporteres over grensen skal regler for grensekryssende avfall følges. | Oppfølging av kvitteringer fra mottak. Det skal leveres kvittering fra avfallsmottak månedlig sammen med månedsrapporten. Ved grensekryssende avfall skal dokumentasjon sendes Byggherre så snart det foreligger. | Entreprenør |
|  | Minimum 50 % av avfallet skal gå til materialgjenvinning hos godkjent mottak. | Mottak som skal brukes sendes til byggherre 7 dager før anleggsstart. | Entreprenør |
|  | Hvis mulig og hensiktsmessig skal det brukes fabrikktilpassede materialer (prekapp/prefab). | Bestilling av material skal kunne fremvises ved forespørsel. | Entreprenør |
|  | Inngå returavtale med leverandører til prosjektet for retur av ikke-brukte produkter. | Avtalen sendes til byggherre ved etterspørsel | Entreprenør |
|  | Inngå avtale med ombrukssentral (f.eks Økern ombrukssentral) for å levere overskuddsmateriale. | Følges opp i byggherremøter | Entreprenør |
| Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen. | Det skal i løpet av prosjektperioden samles inn en mengde plast fra rundt anleggsområde | Det skal utføres avfallsplukking/plastinnsamling ukentlig. | Entreprenør |
|  | Ved sprenging skal tennsystemer, plastslanger, tråder og ledninger fjernes fra sprengmassene. | Visuell sjekk av sprengstein etter hver sprenging. | Entreprenør |
| Det skal ikke være spredning eller lekkasje fra farlig avfall. | Håndtering av farlig avfall skal skje forsvarlig: Farlig avfall oppbevares separat fra annet avfall i tette og låste containere sikret for uvedkommende. | Følges opp på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Eksplosivavfall skal leveres til forhandlere som selger det eksplosivfarlige produktet. Gjenværende sprengstoff skal håndteres fortløpende som beskrevet i Sprengningsplan, herunder rutiner for minimere plast i steinmasser. | Vernerunder og stikkontroll av bergsprengnigsleders inspeksjonsrutiner. | Entreprenør |
|  | Farlig avfall leveres sammen med deklarasjon til godkjente mottak minst 1 gang pr. år. | Mottak som skal brukes sendes til byggherre 7 dager før anleggsstart. Tillatelse til mottak og deponi sendes til Byggherre. Dokumentasjon på deklarering og evt. analyserapporter sendes Byggherre. | Entreprenør |
|  | Håndtering av radioaktivt steinmateriale (potensielt alunskifer, galgaberg fm. og hagaberg fm.), skal skje forsvarlig og etter tillatelse fra DSA: Det skal sikres for uvedkommende, ikke oppbevares med eksplosiver, merkes med radionuklider, mengder og spesifikk aktivitet, holdes separat fra annen avfall, stå på tett dekke /konteiner og tildekkes slik at det er minst mulig i kontakt med luft eller vann. | Tillatelse til å håndtere eller radioaktivt avfall fra DSA-Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sendes byggherre. | Entreprenør |
|  | For riktig håndtering av farlig- og/eller radioaktivt avfall under transport, skal det utarbeides instruksjon med tiltak for ulykker eller nødsituasjoner på språk som forstås av kjøretøyets mannskap som transporterer til mottak. | Stikkontroll på transportrutiner. | Entreprenør |

Naturinngrep og naturressurser

Miljømål

Prosjektets skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet.

Prosjektet skal ha et positivt treregnskap (PROs resultatmål 2024)

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel veileder som skal følges, rapport om kartlegging av fremmede arter))

Krav og tiltak beskrevet i veileder «Arbeid nær trær» skal følges.

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til naturinngrep og naturressurser

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. | Veileder «arbeid nær trær» skal være godt kjent hos entreprenør og følges under anleggsgjennomføringen. | Eget punkt ved oppstartsmøte. Følges opp i byggemøte. | Bymiljøetaten |
|  | Det skal brukes en uavhengig arborist i prosjektet. | Avtale med arborist oversendes Byggherre. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal utarbeide en marksikringsplan. | Følges opp i byggemøte. | Entreprenør |
|  | Biologisk forurensede masser (masser med fremmede arter) som ikke kan gjenbrukes skal transporteres tildekket til godkjent mottak. | Følges opp i byggemøter. | Entreprenør |
|  | Masser som er forurensede med fremmede arter skal ikke benyttes som toppmasser. | Rutine for håndtering av biologisk forurensede masser skal kunne fremlegges ved etterspørsel. | Entreprenør |
| Anleggsområdet tilbakeføres på en måte som ivaretar arter, naturtyper og økosystemer. | Det skal benyttes naturlig hjemhørende arter i anlegget og til revegetering. | Planteplan skal godkjennes av parkdrift og følges opp i byggemøter. | Entreprenør |
|  | Det skal vurderes tiltak som understøtter dyreliv/insekter, f.eks insekthotell, fuglekasser, flaggermuskasser. |  |  |
| Prosjektet skal ha et positivt treregnskap | Planteplan/landskapsplan skal være godt kjent og følges. | Følges opp i byggemøter. | Entreprenør |
|  | Det skal vurderes tiltak for å erstatte tapte naturverdier i nærheten av anlegget. | Følges opp i byggemøter. | PL/Entreprenør |

Kulturminne

Miljømål

Prosjektet skal ikke skade eller forringe kulturminner eller kulturmiljøer

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel fra byantikvaren som skal følges))

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til kulturminne

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektet skal ikke skade eller forringe kulturminner eller kulturmiljøer | Dersom ikke-registrerte kulturminner påtreffes skal aktiviteten stoppes og Byggherre varsles | Skriftlig varsel til Byggherre | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal ha en beredskapsplan for funn av mulige kulturminner eller kulturmiljøer | Legges frem for byggherre minimum 7 dager før anleggsstart | Entreprenør |

Forurenset grunn og massehåndtering

Miljømål

Prosjektets aktiviteter skal ikke føre til uønsket spredning av forurensning til omkringliggende områder eller resipienter.

Prosjektet skal gjenbruke mest mulig av jordmassene i prosjektet.

Krav

(Legg inn spesifikke kontraktskrav, krav fra myndighet eller andre viktige krav (for eksempel fra tiltaksplan for forurenset grunn))

Gjeldende regelverk skal følges

Miljøvurdering:

Her må dere legge inn en vurdering av detaljprosjektering/anleggsgjennomføringen knyttet til forurenset grunn

| Miljømål | Tiltak | Oppfølging og rapportering | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjektets aktiviteter skal ikke føre til uønsket spredning av forurensning til omkringliggende områder eller resipienter. | Godkjent tiltaksplan med vedtak skal ligge lett tilgjengelig på anleggsplassen. | Følges opp i byggemøte og på vernerunde. | Entreprenør |
|  | Entreprenør skal følge godkjent tiltaksplan med vedtak. | Kvittering fra masser inn og ut leveres sammen med entreprenørrapport. Oversikt over mottak som skal brukes sendes byggherre minimum 7 dager før anleggsstart. Byggherre skal stå på kopi ved all korrespondanse med myndighet. | Entreprenør |
| Prosjektet skal gjenbruke mest mulig av jordmassene i prosjektet. | Entreprenør skal vurdere massehåndtering og lage en plan for gjenbruk. | Følges opp i byggemøt. | Entreprenør |

Rapportering og oppfølging under anlegg

MOPen skal være et eget punkt under ytre miljø på byggemøter. Det skal være klare føringer for rapportering (hvem rapporterer hva til hvem, hvordan og på hvilket tidspunkt). Entreprenøren skal ha et system for internkontroll og miljøledelsestiltak som blant annet dokumenterer hvordan ytre miljø blir ivaretatt i prosjektet. Avvik og dispensasjoner skal tas opp med byggherre fortløpende.

Utførende entreprenør oppfordres til å gi innspill til tiltakene og kan underveis i anleggsgjennomføring komme med konkrete handlinger, prosedyrer, løsninger og tiltak som skal utføres for å gi måloppnåelse.