| Rammeavtale entrepriser - Sveising og muffing fjernvarme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrakt nr. CTR001682 |  |  |  |
| Vedlegg A |  |  |  |
| Arbeidsbeskrivelse |  |  |  |
| Revisjon nummer: |  | Dato: |  |
| Vedlegg A Arbeidsbeskrivelse |  |  |  |

overordnet beskrivelse

Denne Kontrakten er en rammeavtale for entreprisearbeider i form av sveising og muffing på fjernvarmerør (FV-rør). Kunden har som en del av fjernvarmeutbygging behov for ekstra kapasitet.

Typiske arbeidsoppgaver som inngår i denne kontrakten (ikke uttømmende, andre oppgaver kan forekomme):

- Sveising på FV-rør i dimensjoner opp til og med DN250

- Muffing på FV-rør i dimensjoner opp til og med Ø 450 mm.

Prosjektarbeider knyttet til fjernvarme vil i hovedsak bli utført av Kundens egne montører/sveisere. Det vil likevel være aktuelt for Kunden å benytte Leverandøren til utførelse av sveise- og muffearbeid på fjernvarmerør i perioder med mange oppdrag og høy aktivitet.

I forbindelse med arbeid i grøft som kan inneholde mye eksisterende infrastruktur kan det ofte være utfordrende å planlegge framdriften på en strukturert og rasjonell måte. Leverandøren vil måtte regne med å flytte seg mellom ulike prosjekter, dvs. bygge- og anleggsplasser, innenfor arbeidsdagen/arbeidsperioden som hvert Avrop gjelder. Det kan også være tilfeller der Leverandøren må flytte seg innad i et prosjekt i løpet av arbeidsdagen.

Leverandørens Personell vil bli styrt/ledet av Lyses prosjektleder.

arbeidssted/utførelsessted

Arbeidsted vil være på Lyse Neo`s prosjekter/anlegg på Nord-Jæren. Mesteparten av Lyse Neo`s fjernvarmeanlegg ligger i Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Arbeidet vil i all hovedsak foregå utendørs i grøft i bynære strøk.

Varighet og oppsigelse

Opprinnelig avtaleperiode

Kontrakten har en varighet på 2 år fra signeringsdato.

Opsjoner på forlengelse

Kontrakten kan forlenges på samme vilkår med ytterligere 1 + 1 år ved gjensidig enighet mellom Partene.

Opphør

Kunden har ensidig rett til å si opp Kontrakten med tre (3) måneders skriftlig varsel. Ingen av Partene har krav på godtgjørelse av noen art som følge av at Kontrakten sies opp.

Avrop under Kontrakten kan skje i hele Kontraktens varighet. Avrop som er foretatt før Kontrakten har opphørt eller er sagt opp, skal gjennomføres på Kontraktens vilkår.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Generelt

Arbeidet som utføres under denne Kontrakten vil bli utført på mange ulike byggeplasser. I noen tilfeller vil Lyse være Byggherre i henhold til Byggherreforskriften. I andre prosjekter vil andre aktører (kommune, Vegvesen, utbyggere) ha denne rollen. Leverandøren må uansett forholde seg til byggeplassens gjeldende SHA-plan og øvrige krav. Eksempelvis gjelder dette PSI og mannskapsregistrering.

Leverandøren skal drive sin virksomhet på en slik måte at den ikke volder skade eller unødvendig ulempe for omliggende miljø og naboer. Han plikter å overholde de lover og reguleringer som til et hvert tidspunkt regulerer forholdet til disse.

HMS

HMS skal være en integrert del av kontraktsarbeidet.

Leverandøren er ansvarlig for HMS for sine aktiviteter, og for alt involvert personell. Leverandøren skal stille med nødvendige ressurser for oppfølgning av HMS. Leverandøren skal planlegge, gjennomføre og rapportere kontraktsarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper for HMS-styring, relevante myndighetskrav og Kundens krav til HMS.

Ved utførelse av Tjenesten hos Kunden skal Leverandøren rapportere alvorlige ulykker og høyrisikohendelser Kunden umiddelbart, og slike hendelser skal følges opp med en detaljert rapport innen 24 timer. Leverandøren plikter å holde Kunden løpende orientert om hendelsens utviklingsforløp og konsekvenser.

Leverandøren skal utføre og dokumentere risikovurderinger og ved behov også SJA (sikker jobb analyse), og oversende disse til Kundens prosjektleder. Det samme gjelder HMS-plan i det enkelte prosjekt.

Verneutstyr

Leverandøren skal sørge for at alle arbeidere som utfører arbeid under kontrakten har påkrevd verneutstyr og verneklær, både i forhold til det som er myndighetspålagt og det som kreves på bygge- og anleggsplassene.

Sertifikater, tillatelser, godkjenninger og kurs

Leverandøren skal sørge for at alle arbeidere som utfører arbeid under kontrakten innehar alle nødvendige godkjenninger, arbeids- og oppholdstillatelser, kurs/sertifikater for å kunne utføre Tjenesten, herunder jobbe i grøft langs vei (f.eks. Arbeidsvarslingskurs, HMS kort, Sveisesertifikat og muffesertifikat). Det gjelder ikke prosjektspesifikke godkjenninger knyttet til grunneieravtaler eller legge- og liggetillatelser. Leverandøren skal dokumentere godkjenninger, tillatelser, sertifikater og kursbeviser, dersom Kunden forlanger det.

Leverandørens personell er forpliktet til enhver tid å overholde gjeldene sikkerhets- og arbeidsbestemmelser på Kundens lokasjoner. Personell skal delta i sikkerhetsøvelser eller andre øvelser når de oppholder seg på Kundens lokasjoner.

Personell

Leverandøren skal sørge for at alle hans arbeidstakere på byggeplass:

- Har fått tilstrekkelig opplæring i de arbeidsoperasjonene som skal utføres.

- Innehar påkrevde arbeids- og oppholdstillatelser.

- Innehar tilstrekkelig kompetanse og opplæring i håndtering av utstyr som benyttes.

- Innehar nødvendige godkjenninger, sertifikater og/eller kursbevis for utstyr som benyttes (f.eks. HMS-kort).

Sveising av fjernvarmerør skal utføres av kvalifisert sveiser med godkjente sveisesertifikater 141 T BW 1.2 FM1+FM2 H-L045) jf. NS-EN ISO 9606-1:2017.

Leverandøren skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskiftning av personell som etter Kundens oppfatning opptrer på en klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Tjenesten.

Leverandøren skal etablere og vedlikeholde ett system for overvåkning og kontroll av skiftplaner og arbeidstider for personell som utfører arbeid knyttet til Tjenesten under Kontrakten for å sikre at Leverandøren er i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Leverandøren skal sikre at lønn- og arbeidsvilkår for personell oppfyller kravene i Allmenngjøringsloven, samt Arbeidsmiljøloven.

Før oppstart av arbeid skal alle ansatte hos Leverandøren signere Kundens taushetserklæring dersom Kunden krever det. Brudd på denne taushetserklæringen gir Kunden rett til å kreve at relevant person fjernes og erstattes, og rett til erstatning for enhver følgeskade og tap Kunden blir påført. Forpliktelsene i taushetserklæringen gjelder også etter at Kontrakten er opphørt eller sagt opp, uavhengig av årsaken til opphøret.

Nøkkelpersonell

Kontrakten utpeker nøkkelpersonell (2 sveisere) hos Leverandøren, ref. Vedlegg A - Bilag 1 Nøkkelpersonell. Kunden kan og vil oftest kreve at minst 1 av de 2 nøkkelpersoner er fullt allokert og utfører arbeid gjennom hele Avropet. Leverandøren kan i hele Kontraktens varighet ikke utskifte nøkkelpersonell før Kunden har skriftlig godkjent utskiftningen, inkl. godkjent ny nøkkelperson. Forut for Kundens skriftlige godkjenning skal Leverandøren skriftlig dokumentere at ny nøkkelperson har tilsvarende nivå av kvalifikasjoner, kompetanser, erfaring, arbeidstillatelser, sertifikater, osv. Kravene over gjelder også dersom utskiftningen skyldes Leverandørens plikt til å skifte ut personell som opptrer klanderverdig eller som er uegnet til å utføre Tjenesten.

Dersom Leverandøren utskifter nøkkelpersonell uten å overholde kravene over til dokumentasjon og forhåndsgodkjenning, skal Leverandøren betale bot til Kunden på 500.000 NOK per nøkkelperson som utskiftes.

Dersom utskiftning godkjennes av Kunden er Leverandøren på egen bekostning, dvs. uten å fakturere Kunden, ansvarlig for at personell som skal overta oppgavene, arbeider sammen med planlagt utskiftet personell tilstrekkelig tid for å sikre tilstrekkelig kompetanse- og erfaringsoverføring.

Arbeidsbeskrivelse

Aktuelle standarder

Aktuelle standarder for utførelse av arbeidet:

- NS-EN 13941-2:2019 Fjernvarme Dimensjonering og installering av varmeisolert ett- og torørssystem for direkte nedgravde fjernvarmenett Del 2: Installering

- Aktuell Rørleverandørs (ved avtaleinngåelse Isoplus, med mindre annet er angitt) manual for håndtering og montasje av fjernvarmeledninger, meldetråder samt utførelse av muffing.

- NS-EN ISO 9606 – Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål

- NS-EN ISO 5817 – Sveising – Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer

Avropsmekanisme (arbeidsflyt)

Når et behov for sveise-/muffekapasitet oppstår hos Kunden, vil Kunden kontakte Leverandøren for å avklare at Leverandøren har kapasitet til å påta seg relevant oppdrag. Kunden skal gjøre dette så tidlig som mulig, men senest i henhold til frister i Vedlegg C Fremdriftsplan. Leverandøren responderer som angitt i henhold til frister i Vedlegg C Fremdriftsplan.

Kunden sender over innkjøpsordre (PO) til Leverandøren med angivelse av estimerte mengder via utfylt Vedlegg B - Bilag 1 Mengdepriser.

Kunden skal fremskaffe nødvendig materiell og arbeidsgrunnlag/tegninger.

Sluttdokumentasjon leveres som spesifisert i pkt. 6.7, iht. frist i Vedlegg C Fremdriftsplan.

Etter at sluttdokumentasjon er gjennomgått og godkjent av Kunden, kan anlegget overtas iht. pkt. 6.2.1.

Overtakelse

      - Overtakelsesforretning

Kontraktarbeidet overtas av byggherren ved overtakelsesforretning. Entreprenøren skal i rimelig tid før

kontraktarbeidet er ferdig, innkalle byggherren til overtakelsesforretning. Partene har plikt til å møte på

overtakelsesforretning. Unnlater én av partene å møte uten gyldig grunn, kan den andre parten

gjennomføre overtakelsesforretningen alene.

Overtakelsen skjer samlet for hele kontraktarbeidet med mindre delovertakelse har funnet sted. Ved

delovertakelse får de nedenstående bestemmelsene om overtakelsesforretning og overtakelse

tilsvarende anvendelse.

      - Protokoll

Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi:

- hvem som er til stede;

- mangler som måtte påvises;

- frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring;

- hvorvidt kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt.

Protokollen skal undertegnes av de partene som har vært til stede.

      - Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Byggherren kan nekte å overta kontraktarbeidet hvis det ved overtakelsesforretningen påvises slike

mangler at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruken av kontraktarbeidet.

Hvis byggherren urettmessig nekter å overta kontraktarbeidet, skal overtakelse anses å ha funnet sted.

      - Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:

- Risikoen for kontraktarbeidet går over fra entreprenøren til byggherren.

- Reklamasjonsfristen (5 års garanti) begynner å løpe.

- Entreprenøren skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura til byggherren.

      - Delovertakelse

Byggherren kan overta deler av kontraktarbeidet dersom dette er særskilt avtalt.

Byggherren har også rett til å overta deler av kontraktarbeidet ved overtakelsesforretning etter å ha

drøftet dette med entreprenøren.

Delovertakelse skal skje ved overtakelsesforretning. For delovertakelse gjelder bestemmelsene i 6.2.1.1 til 6.2.1.3 så langt de passer. Ved delovertakelse skal det angis hvilke deler av arbeidet som overtas, og hvilken kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi disse har. Ved delovertakelse gjelder bestemmelsene i 6.2.1.4 tilsvarende for den delen av kontraktarbeidet som overtas.

Utstyr

Type utstyr Leverandøren selv skal holde:

- Eget kjøretøy for bruk til og under oppdrag

- Mobiltelefon

- Nødvendig verktøy for utførelse av arbeidet, inkludert forbruksmateriell *

*) Til sammenligning bruker Lyse Neo følgende utstyr/verktøy, og Leverandøren må påregne å stille med tilsvarende for å utføre arbeidet:

- Arbeidslampe

- Fokuserbar lykt til å sjekke bunnstreng

- Warparound/strekbånd til og merke kapp på rør

- Vinkelsliper

- Rettsliper

- Forvarmer/brenner

- Tenner til brenner

- Stikksag/bajonettsag (kappe stål)

- Sveisemaske m/ hjelm

- Kjetting-jekk ved behov

- Rørklemmer for posisjonering (3 dim) (WT Clamp 1-2,5 ,WT Clamp 2-7, WT Clamp 5-8)

- Brekkjern/kubein til å justere rør (eventuelt ta av isolasjon)

- Arbeidstelt/parasoll til å dekke seg for vær og vind

- Verneutstyr (førstehjelpsutstyr og 2 stk brannslukkere som er kravet på varmarbeid)

- Brannhemmende arbeidstøy og annet som er påkrevd iht. SHA-plan og regler på byggeplassen.

Rigg og drift

Leverandøren og Kunden har gjensidig informasjonsplikt om forhold som angår arbeidet under denne Rammeavtalen. All informasjon skal i utgangspunktet være skriftlig. Dette gjelder uten unntak for forhold som har økonomiske eller fremdriftsmessige konsekvenser.

Rengjøring og fjerning av avfall etter egne arbeider skal om nødvendig utføres flere ganger daglig og alltid ved arbeidstidens slutt.  Dersom det ikke er tilgang til avfallskonteinere på den aktuelle byggeplass, skal Leverandøren fjerne avfallet og levere dette til Lyse Neos lager på Forus, Stavanger.

Rør skal leveres og lagres med endelokk inntil de sveises i grøft. Endelokk skal settes på rørstuss i grøft når det ikke arbeides med røret..

Leverandøren skal forholde seg til riggplanen på bygge-/anleggsplassen.

Se pkt. 1 for informasjon om flytting mellom prosjekter.

Møtedeltakelse

Leverandøren skal i spesielle tilfeller delta på byggemøter og i eventuelt andre møter, som kompenseres i henhold til kontraktens timerate. All møtedeltakelse skal være avtalt med Kundens prosjektleder på forhånd.

Leverandøren skal også delta i kontraktsmøter, som ikke kompenseres. Disse forventes å være kvartalsvise og kan avholdes digitalt, med mindre Kunden konkret angir noe annet. I oppstartsfasen vil det være hyppigere møter for å sikre en god og effektiv oppstart av kontraktsforholdet.

Montasje

Materiell

Kunden sørger for innkjøp og leveranse av FV-materiell, og Leverandøren skal utføre Tjenesten på dette.

Tegninger

Kunden er også ansvarlig for prosjektering, samt utarbeidelse av arbeidstegninger og stikningsdata. Kunden skal varsles umiddelbart dersom arbeidsgrunnlaget ikke kan følges.

Leverandøren skal delta på tegningsgjennomgang dersom Kunden kaller inn til et slikt møte.

Graveentreprenørs ansvar

Kundens graveentreprenør sørger for tilfredsstillende grøft inkl. fundament, å legge rør i grøft, ta rør av skollinger og legge på plass rør i henhold til stikkningsdata, innmåling, gjenfylling samt utlegging av markeringsnett/merkebånd.

Leverandøren skal ikke utføre arbeid i en grøft som ikke tilfredsstiller kravene gitt i arbeidsgrunnlaget (arbeidstegninger, grøftesnitt.etc.), men varsle Kunden umiddelbart. Det henvises til Vedlegg A - Bilag 2 «Lyse Neos generelle krav til graveentreprenør for grøftearbeider» for kravspesifikasjoner relatert til grøftekvaliteten.

Leverandørens montasje

Leverandøren skal utføre montasjen av FV-rørene:

- Sveising, herunder også:

  - Kapping og tilpassing av rør/sveisefuge

  - Tetthetsprøving av sveis

  - Merking med sveise-ID/nr

- Muffing, herunder også:

  - Kopling av alarmtråder (sammenføyning)

  - Pusse kappe

  - Måling av isolasjon- og sløyferesistans

  - Digitalt foto av åpen muffe

  - Føring av muffeprotokoll

- Andre arbeidsoperasjoner relatert til FV-montasje:

  - Merking av ventiler (med tagnummer som angitt på arbeidstegning)

  - Ekstrudersveis

Alle rørføringer som er vist på tegninger må forventes tilpasset noe på stedet. Større avvik skal omgående varsles Kundens prosjektleder. Prefabrikasjon må skje på Leverandørens eget ansvar. Leverandøren skal unngå unødvendige sveiser, bøyer og trekninger, samt påse at føringene og utførelsen er i overensstemmelse med hva som forlanges av håndverksmessig arbeid.

Komponenter og utstyr skal monteres i vater og/eller lodd hvis ikke annet er angitt og slik at mekanisk stabilitet sikres. Montasjen skal være slik at utstyret senere blir lett tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og utskifting.

Leverandøren står ansvarlig for at alle montasjeanvisninger fra Aktuell Rørleverandør følges. Ved eventuell feilmontasje som følge av ovennevnte er Leverandøren ansvarlig for alle utbedringskostnader.

NDT og rørrens

Kunden har egne rammeavtaler for utførelse av NDT og rørrens. Leverandøren skal varsle Kunden i tilstrekkelig tid før utførelse, slik at man oppnår en tidseffektiv bygging med lite dødtid. Se frister i Vedlegg C Fremdriftsplan.

Lyse Neo kan gi føringer på NDT (f.eks. angi 100% NDT-soner) og metode for rørrens. Utenfor 100% NDT-soner skal det tas 10% NDT, og dette er Leverandøren ansvarlig for å iverksette (varsle behov til Kunden).

Legging

Utførelse og håndtering av rør og materiell skal være ihht. produsentens montasje- og leggeanvisninger samt prosjektert underlag.

Avstanden mellom rør ved parallellegging skal være minst 0,15 m eller i samsvar med leggeplanene utarbeidet i hvert enkelt prosjekt.

Ekspansjonsputer skal monteres som foreskrevet dersom dette er spesifisert.

Ventiler skal merkes med nummerskilt som angitt på tegning. Skilt rekvireres hos Kunden.

Utvendig preisolert rørnett utføres etter leggemetode «kaldforlegning» med mindre annen informasjon er oppgitt i arbeidstegningene eller i beskrivelsen.

Kapping/avkortning og montering av mantelrør, installasjon av forbindelser og isolasjon på stedet

Ved kapping av fjernvarmerør skal leverandørens anvisning følges. Spesielt skal det kontrolleres at alarmtråder ikke kappes og at avisolerte rør blir helt fritt for isolasjonsmateriale før sveising utføres.

Ved tilpassing av rør, skal røret kuttes vinkelrett på røraksen. Skråskjæring skal ikke benyttes med mindre dette er spesifisert på tegninger. Avkortning av preisolerte rørdeler skal kun utføres etter rørprodusentens anvisninger. Avkortningen av stålrør og deler skal ikke utføres med skjærebrenner og skal etterarbeides ved sliping.

Avkortning av ALUPEX-rør utføres med ALUPEX-saks.

Sveising av stålrør og prøving av sveisene

NS-EN 13941 del 1 og 2 legges til grunn for gjennomføring av prosjekter knyttet til denne avtalen. Arbeidene planlegges og utføres etter de krav gitt i prosjektklasse B, dersom annet ikke er beskrevet særskilt.

Kontroll av sveiser utføres i henhold til NS-EN 13941:2, kap. 11 Welding and testing of welds.

Arbeider utført av ikke-godkjente sveisere vil bli forkastet eller underlagt 100 % undersøkelse for Leverandørens kostnad. Kontrollen skal dokumenteres.

Kunden kan til enhver tid forlange en ikke-godkjent sveis utskåret fremfor å få den reparert. Slike kontroller skal kunne utføres innenfor tidsplanens rammer.

Trykktesting utføres kun etter nærmere avtale med Kunden.

Muffearbeid

Muffing av fjernvarmerør skal utføres av personell med godkjent muffesertifikat tilhørende Aktuell Rørleverandør. Muffemontasje og isolering av forbindelsen skal utføres etter de krav som stilles i NS-EN 13941:2 og i overensstemmelse med rørfabrikantens montasje-anvisning for det enkelte produkt.

Det skal tas bilde av åpen muffe og ferdig muffe hvor muffe-ID fremkommer.

Leverandøren skal utføre muffesamlinger slik at meldetråder ikke krysses. Se eget pkt. under om fuktovervåkingssystem.

Grøftene holdes åpne for visuell kontroll av muffearbeidet. Leverandøren skal varsle Kunden før muffearbeidet utføres, slik at han kan være tilstede under utførelse av muffearbeidene.

Fuktovervåkingssystem

Fuktovervåkingssystemet består av meldetråder i de pre-isolerte fjernvarmerørene og overvåkingsenheten som disse trådene skal kobles opp mot.

Meldetrådene skal ligge 15 mm fra stålrøret, i posisjon ca. kl.10 og 14, og ha overskytende lengde ved enden av kappe på stålrøret på minimum 250 mm. Trådene skal ha et tverrsnitt på 1,5 mm2. De skal rengjøres og pusses med smergelpapir før sammenkobling. Skjøting av tråder skal utføres med skjøtehylser som har tverrsnitt på 1,5 mm2 og presses med tilhørende presstang.

Trådene skal ligge i samme avstand fra stålrøret i muffen som i det prefabrikkerte røret. Distanseklosser skal benyttes.

FDV-/sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon skal leveres iht. frister gitt i Vedlegg C Fremdriftsplan.

FDV-/sluttdokumentasjon skal være iht. krav i relevante forskrifter.

Følgende dokumentasjon skal inngå som FDV-/sluttdokumentasjon:

- Sveiseprotokoll, inkl. tetthetsprøving og visuell kontroll (trykkprøving utføres kun dersom bestilt eksplisitt)

- Digitale foto av innvendig og ferdig muffe.

- Digitale foto av anboringer og evt. andre «spesialtilfeller» (avtales pr prosjekt)

- Forenklet as-built skisse (gjerne håndskisse)

- Signering av skumputeplan og meldetrådtegning (som bekreftelse på faktisk utført som vist på tegning)

- Muffeprotokoll inkl. meldetrådmåling (ved isolasjonsresistans under 30 MΩ skal Lyse Neos prosjektleder varsles)

Administrasjon

Leverandøren skal utføre kvalitetssikring og kontroll av arbeidet, administrasjon, planlegging, månedsrapportering etc, som videre beskrevet i kontrakten.

Leverandøren skal inspisere og gjennomføre kontroll av kontraktsarbeidet i henhold til sine egne standardprosedyrer og kravene gitt i kontrakten. Leverandøren skal utføre de verifikasjoner som er nødvendige for å demonstrere at kontraktsarbeidet er i henhold til kontraktens krav.

Kvalitetssikring

Leverandøren skal, basert på sitt kvalitetssystem, etablere og implementere en kvalitetsplan for Tjenesten som skal utføres i forbindelse med kontrakten. Planen skal inkludere prosedyrer relatert til utførelsen av Tjenesten.

Kunden skal ha rett til å foreta revisjonsaktiviteter av Leverandøren. Leverandøren skal fremskaffe de nødvendige fasilitetene og den nødvendige assistanse i forbindelse med utførelse av slike aktiviteter. Avvik avdekket under en revisjon skal umiddelbart og for egen kostnad bli rettet av Leverandøren.

Rapportering

Leverandøren skal utarbeide og oversende en kort, månedlig statusrapport til Kunden. Rapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde følgende punkter:

- Oppsummering av kontraktsarbeid og aktiviteter utført i perioden

- Planlagte aktiviteter utført neste periode

- Rapportering av eventuelle problemer og avvik i forhold til plan som påvirker arbeidets kvalitet og/eller fremdrift inkludert følgende:

  - Karakter og årsak til problemet

  - Anbefalte tiltak

- Dokumentasjonsstatus

- Kostnadsstatus

Underleverandører

Leverandøren kan og skal ikke benytte seg av underleverandører til hverken hele eller deler av Tjenesten.