SHA-plan

for prosjekt:

Riving og sanering av Blomvåg skule

Saksid: 26/11322

Utarbeidd av Jannike Midttveit, Øygarden kommune

| Rev.nr. | Dato | Omtale av dei viktigaste endringar | Endra av |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25.09.2025 | Oppretta SHA plan | Jannike Midttveit |

Innhaldsliste:

1	Innleiing	3

2	Føremål	3

3	Mål	3

4	Organisering	4

5	Framdriftsplan	5

6	Spesifikke tiltak og ansvar	5

7	Avvikshandtering	7

8	Oppdatering av SHA-plan	8

9	Vedlegg	8

Distribusjonsliste:

| Funksjon | Kontaktperson | Verksemd | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Fyll inn | Fyll inn | Fyll inn | Fyll inn |

Totalentreprenør er ansvarleg for å distribuerer SHA-plan til sine underleverandørar og gjere planen lett tilgjengeleg på byggeplass

Innleiing

Prosjekt omfattar sanering og riving av delar av Blomvåg skule. Miljøkartlegging utført av Cowi AS vert lagt til grunn og skal nyttast i arbeidet vidare med sanering og riving.

Oppdraget gjelder riving og sanering av eksisterande bygg med tilhørande konstruksjonar, tekniske installasjoner, utvendige anlegg og fundament. Arbeidet omfattar nødvendige sikringstiltak, miljøsanering i hen hold til gjeldande regelverk, sortering og levering av avfall til godkjente mottak, samt tilbakeføring av tomt til ferdig planert stand.

Spesifikke tiltak for prosjektet vert presentert i kapitel 6. Det vert særleg peika på skule i drift i resterande del av bygget som er tilgrensande bygg og i drift gjennom heile anleggsperioden. Det medfører at det vert særskilte krav til sikring av tredjeperson, avgrensing av anleggsområde og kontroll av støy, støy og forureining.

Gbnr: 240/13,32
Adresse: Høgeseta 3
 	   5337 Rong

SHA-plan vert oppdatert med utfyllande informasjon ved val av riveentreprenør.

Føremål

Planen for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) vert utarbeidd for å ivareta kommunen sine plikter i medhald av § 7 i Byggherreforskrifta. Planen skal bygge på risikoanalysen frå byggherre. Fordi kvar arbeidsplass har sine spesielle sikkerheit utfordringar vil det være behov for ein spesifikk SHA-plan for kvart  prosjekt.

Generell risiko som førekjem på alle byggeplassar skal ikkje takast med, det vert ivaretatt gjennom entreprenørens internkontroll og HMS-system.

Mål

At bygge og anleggsperioden skal gjennomførast utan skader og ulykker av nokon art for dei som er tilknytt prosjektet.

Organisering

Framdriftsplan

Overordna framdriftsplan

Overordna framdriftsplanen er som følgjer:

| Nr. | Innhald | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart detaljprosjektering |  |
| 2 | Igangsetjing på byggeplass |  |
| 3 | Ferdigstilling | Fyll inn |

Detaljert framdriftsplan, hovudframdriftsplan

Detaljert framdriftsplan skal omtale når dei ulike arbeidsoperasjonane som skal utførast. I framdriftsplan skal det vere avsett tilstrekkeleg tid til prosjektering og utføring av dei ulike arbeidsoperasjonane. Framdriftsplan skal ta omsyn til samordning av dei ulike arbeidsoperasjonane.

Detaljert framdriftsplan, hovudframdriftsplan ligg vedlagt.

Spesifikke tiltak og ansvar

| Aktivitet/farekilde | Fare/uønska hending | Spesifikke tiltak | Ansvarleg for tiltak |
| --- | --- | --- | --- |
| Skule i drift nær anleggsområde | Elevar kjem inn på anlegg | - Etablere fysisk avsperring og skilting - Låserutinar | Totalentreprenør |
| Sikring av skule i drift | Ulukke og/eller skade på elever eller tilsette | - Etablere gangveg med tilkomst til skule - God skilting og fysisk avgrensing - Informasjon til skuleleiinga | Totalentreprenør Byggherre |
| Skule i drift | Eksponering av støv og miljøgifter som utgjer helsefare for elevar og tilsette | - Lukka saneringsområde - Støvbinding - Tidsstyring av arbeid - Lukka avfallcontainerer | Totalentreprenør |
| Støy frå riving | Belastning for skule | - Planlagte arbeidstidspunkt - Varsling | Totalentreprenør |
| Transport til og frå byggeplass | Påkjørsle (særleg skuleområde) | - Trafikkplan - Skilting | Totalentreprenør |
| Nærliggande bygning med skule i drift | Fare for tredjeperson | - Avsperre og skilte område - Tilpasse arbeid til omgjevnadane | Totalentreprenør |
| Sanering og riving med miljøgifter | Eksponering for asbest | - Bruk av personleg verneutstyr - Godkjent for arbeidet | Totalentreprenør |
| Sanering av bygg med miljøgifter | Eksponering for bly, PCB, ftalatar, klorparafinar m.m. | - Følgje miljøkartleggingsrapport - Bruke PVU og saneringsrutinar - Informere alt personell om farestoff | Totalentreprenør |
| Støv og forureina partiklar | Inhalasjon av farlege stoff | - Støvreduserande tiltak - Åndedrettsvern - Etablere rein/urein sone | Totalentreprenør |
| Handtering av farleg avfall | Feil håndtering gir eksponering og miljøskade | - Sortere avfall på byggeplass - Levering til godkjent mottak - Deklarering og dokumentasjon | Totalentreprenør |
| Riving av bærande konstruksjonar | Kollaps av konstruksjon eller ukontrollert riving | - Utarbeide riveplan - Løpande risikovurdering - Mellombels sikring av konstruksjon | Totalentreprenør |
| Heising av last | Fallande last og personskade | - Sperre av område under løft - Bruk av godkjent løfteutstyr - Personleg verneutstyr | Totalentreprenør |
| Montering/demontering av tunge element | Klemfare og klemskade | - Planlegging av løfteoperasjon - Sikring mot uønska bevegelse | Totalentreprenør |
| Arbeid nær elektriske installasjoner | Straumgjennomgang, skade ved arbeid på installasjon | - Koble frå straum før arbeid startar | Totalentreprenør |
| Arbeid i høgda | Fall frå høgde, fallande gjenstandar | - Sikringsutstyr - Provisoriske rekkverk - Kontrollert stillas | Totalentreprenør |

Avvikshandtering

Avvik vert delt inn i følgande to hovudkategoriar.

- Avvik frå SHA-planen 
(avvik i tilhøve til organisering, framdrift og spesifikke tiltak.)

- Avvik frå forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser, uønska hendingar
(tilhøve knytt til farlege forhold, nesten ulykker, ulykker med og utan personskade. Eksempel: Manglande bruk av personlig verneutstyr, feil på stillaser, manglende sikring av arbeidsområder, fallende objekter (med eller uten skader), manglende opplæring osv.)

Rutine for avvik frå SHA-plan

Døme på avvik frå SHA-plan

- Endring i organisasjonskartet

- Endring av framdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhald.

- Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av sjølve tiltaket.

- Spesifikt tiltak gjennomførast ikkje i samsvar med plan

- Identifisering av nye risikotilhøve som krev spesifikke tiltak som ikkje er skildra tidlegare

- Omprosjektering som førar med seg nye eller endra risikotilhøve med behov for spesifikke tiltak og eller endring i framdriftsplan.

Avvikshandsaming

- Behov for endringer skal skriftlig/muntlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart forholdet oppdages

- KU registrerer innmeldt/oppdaga behov for endring fra SHA-planen gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem

- Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende

- Informasjon om endring og tiltak til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste

- SHA-planen oppdateres av KU.

Rutine for avvik frå forskrifter, SJA og arbeidsinstrukser

Denne type avvik omtales som uønskte hendingar. Uønskte hendingar omfattar ulykker, nesten ulykker og farlege tilhøve.

Alle på byggeplass har eit sjølvstendig ansvar for å rapportere uønskte hendingar til sin arbeidsgivar. Arbeidsgivar skal handtere desse i samsvar med rutinar i eiga internkontrollsystem med oppfølging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvika for den aktuelle byggeplass.

Ved alvorlege hendingar med personskadar eller stort skadepotensiale, skal totalentreprenør først gjere naudsynte strakstiltak (t.d. sperre av/sikre området/førstehjelp) og deretter melde hendinga til byggherre. Byggherren iverksette nødvendig oppfølging ut over entreprenøren si eiga oppfølging. Ved eventuelle undersøkingar plikter alle involverte å bidra i form av rapporter, intervjuar etc.

Oppdatering av SHA-plan

KU har ansvar for å oppdatere SHA-plan.

Vedlegg

- Hovudframdriftsplan

- Riggplan

- Risikoanalyse