# Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Anskaffelse av elektriske Zero-Turn sittegressklippere

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	2

1.1 Oppdragsgivers behov	2

1.2 Oppdragets ramme og omfang	2

2 Minimumskrav	2

2.1 Forklaring av kravtabell	3

3 Kravtabell	3

3.1 Tekniske krav	3

3.2 Krav til førerhus/veltebøyle/ytre mål	3

3.3 Krav til transmisjon	4

3.4 Krav til lys	4

3.5 Krav til drivverk	4

3.6 Krav til kraftuttak	4

3.7 Krav til hjul	5

3.8 Krav til klippeaggregat	5

3.9 Krav til batterier	5

3.10 Krav til lader	6

3.11 Krav til serviceavtale og garantiordning	7

3.12 Krav til reparasjon	7

3.13 Krav til opplæring/kurs	7

3.14 Krav til leveringstidspunkt	8

3.15 Krav til miljø	8

3.16 Krav til fakturering	8

# 1 Innledning

## 1.1 Oppdragsgivers behov

Oslo kommune v/ Gravplassetaten (heretter «Oppdragsgiver») har behov for nye elektriske Zero-Turn sittegressklippere med batteri. De elektriske sittegressklipperne skal brukes til gressklipping på Oslo kommunes gravplasser i sesongen mai til oktober.

Oppdragsgiver kommer til å sende bestilling umiddelbart etter kontraktsignering. Det er ønskelig at samtlige kjøretøy kan bli levert så fort som mulig etter kontraktinngåelse, og senest innen 15. september 2026 slik at Oppdragsgivers ansatte får tilstrekkelig opplæring og at utstyret er klart til bruk så snart som mulig.

Sittegressklipperne skal leveres til følgende adresse: Tvetenveien 7, 0661 Oslo.

## 1.2 Oppdragets ramme og omfang

Oppdraget omfatter kjøp av 4 stk. elektriske Zero-Turn sittegressklippere inkludert batteri og ladere.

I tillegg har Oppdragsgiver opsjon på kjøp av inntil 6 stk. gressklippere, dobbelt sett uttakbare og oppladbare batterier, samt nødvendig antall ladere. De angitte mengende representerer opsjonenes maksimale omfang. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utløse opsjonene helt eller delvis, og er ikke forpliktet til å benytte det fulle opsjonsomfanget.

Det gjøres oppmerksom på at Leverandøren skal tilby en serviceavtale på 5 år for hvert enkelt kjøretøy som kjøpes. Dette gjelder også for opsjonen om kjøp av inntil 6 stk. gressklippere. For mer informasjon om krav til serviceavtalen vises det til krav 3.11.1 nedenfor i dette dokumentet.

Videre er det ønskelig at Leverandøren kan utføre reparasjoner utover det som omfattes av serviceavtalen dersom det skulle være behov for dette. Leverandør bes oppgi en timespris, samt eventuelle tillegg som kilometergodtgjørelse og lignende. Oppgitte priser vil ikke være en del av prisevalueringen, se Bilag 2 prispost 6, 7 og 8 for hvordan dette skal prises.

# 2 Minimumskrav

## 2.1 Forklaring av kravtabell

| Felt | Forklaring |
| --- | --- |
| Krav nr. | Kravets unike løpenummer |
| Kravtype | Kravtype M må tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav som ikke er gjenstand for relativ vurdering. Avvik fra kravtype M vil medføre til avvisning av tilbudet. |
| Beskrivelse | Oppdragsgivers beskrivelse av kravet |
| Dokumentasjon | Leverandør skal skrive en besvarelse der det er angitt for å vise at de oppfyller kravet. |
| Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/ «NEI») | Leverandør skal bekrefte at de oppfyller kravene til Oppdragsgiver. Dette bekreftes ved at Leverandør skriver JA/NEI om de har lest og aksepterer kravene. «Ja» betyr at Leverandøren leverer tjenesten eller funksjonen og/eller aksepterer dette kravet. Svaret forplikter Leverandøren som en del av leveransen. «Nei» betyr at Leverandøren ikke leverer tjenesten eller funksjonen og/eller kravet aksepteres ikke. |
| Oppfyllelsestidspunkt for krav | Alle krav skal være oppfylt på tilbudstidspunkt, med mindre annet følger av det enkelte krav. |

### 3 Kravtabell

## 3.1 Tekniske krav

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Gressklipperne skal ha minimum 1 time sammenhengende elektrisk driftstid. | M |  |
| 3.1.2 | Gressklipperne skal være CE-merket. | M |  |
| 3.1.3 | Alle gressklippere som tilbys skal minimum tilfredsstille IPX4-nivået i standarden IEC 60529, eller tilsvarende. Dvs. at gressklipperne minimum skal være beskyttet mot vannsprut fra alle vinkler («Equipment protected against water splashed from all angles»). Merk: For produkter som ikke er testet iht. IEC 60529 kan det bli påkrevd at maskinene testes av Oslo kommune for å sikre at de er beskyttet mot vannsprut fra alle vinkler. | M |  |

## 3.2 Krav til førerhus/veltebøyle/ytre mål

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/»NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Gressklipperne skal ikke ha førerhus/hytte. | M |  |
| 3.2.2 | Gressklipperne skal ha fjærdempet sete. | M |  |
| 3.2.3 | Gressklipperne skal ha en total bredde mellom 100 – 108 cm. | M |  |
| 3.2.4 | Gressklipperen skal ha en maksimal vekt uten batterier på 260kg. | M |  |

## 3.3 Krav til transmisjon

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Gressklipperne skal ha elektrisk drift. | M |  |
| 3.3.2 | Gressklipperen skal ha børsteløs motor. | M |  |

## 3.4 Krav til lys

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Gressklipperne skal være utstyrt med standard frontlys. Med standard frontlys menes fastmontert frontlys inkludert i standardleveransen, og ikke ekstrautstyr eller tilvalg. | M |  |

## 3.5 Krav til drivverk

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Gressklipperne skal ha tohjulsdrift. | M |  |

## 3.6 Krav til kraftuttak

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Gressklipperne skal ha elektronisk inn- og utkobling med nødstopp. | M |  |

## 3.7 Krav til hjul

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Gressklipperne skal ha hjulutrustning/plendekk. | M |  |

## 3.8 Krav til klippeaggregat

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1 | Klippebredde skal være minimum 100 cm til maksimum 108 cm. | M |  |
| 3.8.2 | Klippehøyde skal være minimum 30 mm til maksimum 116 mm. | M |  |
| 3.8.3 | Gressklipperne skal ha bioklipp. | M |  |

## 3.9 Krav til batterier

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/»NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9.1 | Leverandøren skal tilby to fullstendig sett med batterier per gressklipper. | M |  |
| 3.9.2 | Batteriene skal være uttakbare. Med uttakbare batterier menes batterier som er konstruert for regelmessig utskifting i operativ bruk, og ikke kun demontering i forbindelse med service eller vedlikehold. | M |  |
| 3.9.3 | Batteriene skal være oppladbare. Med oppladbare batterier menes batterier som er konstruert for gjentatt lading og bruk gjennom hele batteriets levetid, ved bruk av egnet lader, og som ikke er engangs- eller forbruksbatteri. | M |  |
| 3.9.4 | Maks egenvekt per batteri skal ikke overstige 4,0 kg. | M |  |
| 3.9.5 | Batteriene skal være litiumbatterier. | M |  |
| 3.9.6 | Oppdragsgiver kan ha behov for andre typer verktøy/maskiner. Batteriene bør derfor inngå i ett felles batterisystem som kan benyttes på flere maskintyper. Batterisystemets kompatibilitet med følgende maskintyper vil bli særlig vektlagt: - Gressklipper - Kantklippere - Løvblåsere - Snøfresere - Hekkesaks Listen er ikke uttømmende, og kompatibilitet med ytterligere maskiner og/eller verktøy som er relevant for Oppdragsgivers behov vil gi økt uttelling. Leverandør bes beskrive hvilke maskin- og verktøytyper de tilbudte batteriene er kompatible med. | B |  |
| Dokumentasjon til krav pkt. 3.9.6: Besvarelsen skal ikke være lengre enn maksimalt 2 stk. A4-side med tekst. Eventuelle bilder/illustrasjoner er tillatt og medberegnes ikke i sidebegrensningen. [Leverandørens besvarelse fylles inn her] |  |  |  |

## 3.10 Krav til lader

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10.1 | Ladetiden fra 0% til 80% av batteriets maksimale kapasitet skal ikke overstige 60 minutter. | M |  |
| 3.10.2 | Laderen skal kunne benyttes på standard 220 V strømnett med 16 A sikring. | M |  |
| 3.10.3 | Laderen skal ha minimum to ladespor. Leverandøren skal tilby nødvendig antall ladere for å kunne lade et fullt batterisett til gressklipperen. Antall ladere som er nødvendig skal beregnes basert på forholdet mellom antall batterier i fullt batterisett og antall ladespor per lader. Eksempel: Dersom et fullt batterisett til en gressklipper består av 8 batterier, og den tilbudte laderen har 4 ladespor, vil det være nødvendig med 2 ladere per gressklipper. | M |  |
| Dokumentasjon til krav pkt. 3.10.3: Besvarelsen skal ikke være lengre enn maksimalt 1 stk. A4-side med tekst. Eventuelle bilder/illustrasjoner er tillatt og medberegnes ikke i sidebegrensningen. [Leverandørens besvarelse fylles inn her] |  |  |  |

## 3.11 Krav til serviceavtale og garantiordning

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1 | Serviceavtalen skal være 5 år (maksimalt 300 timer per år, maksimalt 1500 timer på 5 år). Servicen skal utføres årlig i tidsrommet november til april. Leverandøren bes vedlegge gjeldende serviceavtale i eget dokument. Ønsket filnavn er Serviceavtale. | M |  |
| 3.11.2 | Garantiordningen skal være 2 år (maksimalt 300 timer pr år, maksimalt 600 timer på 2 år). Garantien skal inkludere både deler og arbeid i hele perioden. Leverandøren bes beskrive hva som inngår i garantiordningen. | M |  |
| Dokumentasjon til krav pkt. 3.11.2: Besvarelsen skal ikke være lengre enn maksimalt 1 stk. A4-side med tekst. Eventuelle bilder/illustrasjoner er tillatt og medberegnes ikke i sidebegrensningen. [Leverandørens besvarelse fylles inn her] |  |  |  |

## 3.12 Krav til reparasjon

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.12.1 | Gressklipperen(e) skal være reparert innen 72 timer fra innmeldt skade. Dersom reparasjonen tar lenger tid enn 72 timer skal leverandør stille med gressklipper(e) og fraktes til Oppdragsgiver på egen regning. | M |  |
| 3.12.2 | Leverandøren verksted skal være lokalisert innenfor en distanse på maksimum 100 km fra Karvesvingen 3. Dette kravet gjelder både for utførelse av service og reparasjon, jf. pkt. 1.2. | M |  |
| Dokumentasjon til krav pkt. 3.12.2: Besvarelsen skal ikke være lengre enn maksimalt 1 stk. A4-side med tekst. Eventuelle bilder/illustrasjoner er tillatt og medberegnes ikke i sidebegrensningen. [Leverandørens besvarelse fylles inn her] |  |  |  |

## 3.13 Krav til opplæring/kurs

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1 | Leverandøren skal tilby engangsopplæring til mekanikere og sjåfører på norsk. Opplæring skal gjennomføres i Oslo på Østre Gravlund. Opplæringen skal inneholde både en teoretisk og praktisk gjennomgang for bruk av gressklipperen. Opplæringen skal minimum inneholde: - Normal bruk av gressklipperen - Risiko (menneske og miljø) koblet til bruk - Daglig vedlikehold Dokumentasjon på opplæringen skal foreligge. | M |  |

## 3.14 Krav til leveringstidspunkt

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.14.1 | Gressklipperne skal leveres så raskt som mulig fra kontraktsinngåelse – senest innen 15.09.26 Leverandøren bes angi tidligst og senest leveringstidspunkt, samt forhold som kan påvirke leveringstidspunktet. | M |  |
| Dokumentasjon til krav pkt. 3.14.1: Besvarelsen skal ikke være lengre enn maksimalt 1 stk. A4-side med tekst. Eventuelle bilder/illustrasjoner er tillatt og medberegnes ikke i sidebegrensningen. [Leverandørens besvarelse fylles inn her] |  |  |  |

## 3.15 Krav til miljø

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.15.1 | Ved gjennomføring av kontrakten skal leverandøren benytte kjøretøy iht. Kontraktsformularets pkt. 11.3. | M |  |

## 3.16 Krav til fakturering

| Nr. | Beskrivelse | Kravtype | Bekreftelse på krav oppfylt («JA»/«NEI») |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.16.1 | Leverandøren skal fakturere servicekostnader etterskuddsvis og fortløpende. | M |  |